|  | КОРПУС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ основано в 1992 году (ООО «Корпус») |  |
| --- | --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
в генеральный план 
Златоруновского сельсовета 
Ужурского района 
Красноярского края

Том II

Материалы по обоснованию

Исполнитель: ООО «Корпус»

г. Новосибирск 2025

Состав проекта генерального плана муниципального образования

Златоруновский сельсовет

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | № листа | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |  |
| 1 | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - | несекретно |
| 2 | Том II. Материалы по обоснованию | - | - | несекретно |
| 3 | Приложение к генеральному плану. Сведения, предусмотренные п. 3.1 ст. 19, п.5.1 ст. 23 и п. 6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса | - | - | несекретно |
| Графические материалы |  |  |  |  |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25 000 | 1 | несекретно |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п.Сухая Долина, п. Учум | 1:5 000 | 2 | несекретно |
| 6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:50 000 | 3 | несекретно |
| 7 | Карта функциональных зон поселения | 1:25 000 | 4 | несекретно |
| 8 | Карта функциональных зон п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п.Сухая Долина, п. Учум | 1:5 000 | 5 | несекретно |
| 9 | Карта положения Златоруновского сельсовета в структуре Ужурского района | 1:200 000 | 6 | несекретно |
| 10 | Карта современного состояния и использования территории. Карта размещения границ земельных участков, находящихся в краевой собственности. Карта планировочных ограничений | 1:25 000 | 7 | несекретно |
| 11 | Карта современного состояния и использования территории п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п.Сухая Долина, п. Учум. Карта размещения границ земельных участков, находящихся в краевой собственности. Карта планировочных ограничений | 1:5 000 | 8 | несекретно |
| 12 | Карта транспортной инфраструктуры территории Златоруновского сельсовета | 1:50 000 | 9 | несекретно |
| 13 | Карта транспортной инфраструктуры территории п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п.Сухая Долина, п. Учум | 1:5 000 | 10 | несекретно |
| 14 | Карта инженерной подготовки и инженерной защиты территории Златоруновского сельсовета | 1:50 000 | 11 | несекретно |
| 15 | Карта инженерной подготовки и инженерной защиты территории п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п.Сухая Долина, п. Учум | 1:5 000 | 12 | несекретно |
| 16 | Карта зон с особыми условиями использования территории Златоруновского сельсовета | 1:50 000 | 13 | несекретно |
| 17 | Карта зон с особыми условиями использования территории п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п.Сухая Долина, п. Учум | 1:5 000 | 14 | несекретно |
| 18 | Карта инженерной инфраструктуры территории Златоруновского сельсовета | 1:25 000 | 15 | несекретно |
| 19 | Карта инженерной инфраструктуры территории п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п. Сухая Долина, п. Учум | 1:5 000 | 16 | несекретно |
| 20 | ИТМ ГОЧС Карта размещения прилегающих территорий | 1:200 000 | 17 | несекретно |
| 21 | ИТМ ГОЧС Карта территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | 1:50 000 | 18 | несекретно |

Содержание

Введение	7

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	12

2. Анализ использования территории	12

2.1 Общая характеристика территории	12

2.2 Природные условия	13

2.2.1 Климатические условия	13

2.2.2 Геологические и геоморфологические условия	16

2.2.3 Гидрогеологические условия	17

2.3 Особо охраняемые природные территории	18

2.4 Наличие объектов культурного наследия	18

2.5 Земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края	24

2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	26

2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы	26

2.6.2 Производственная сфера	28

2.6.3 Жилищный фонд	28

2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	29

2.6.5 Транспортное обеспечение	35

2.6.6 Инженерная инфраструктура	38

2.6.7 Экологическое состояние	43

3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	72

3.1 Пространственно-планировочная организация территории	72

3.1.1 Архитектурно-планировочные решения	72

3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории	73

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	74

3.2.1 Перспективная система расселения	74

3.2.2 Планируемые производственные территории	74

3.2.3 Перспективный жилищный фонд	75

3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	76

3.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	81

3.2.6 Инженерная подготовка территории	82

3.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры	84

3.2.8 Мероприятия по охране окружающей среды	88

4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	99

5 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения	101

6 Утвержденные документами территориального планирования Ужурского района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального образования Златоруновский сельсовет объектов местного значения муниципального района	102

7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	102

7.1 Общие положения	102

7.1.1 Сведения о свидетельстве СРО и лицензии на государственную тайну	102

7.1.2 Исходные данные и требования для разработки раздела «ИТМ ГОЧС»	102

7.1.3 Современное использование территории.	103

7.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного, природного и биолого-социального характера	107

7.2.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия современных средств поражения	108

7.2.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера	108

7.2.2.4 Анализ риска воздействия ЧС при авариях с ЛВЖ, СУГ на транспорте	120

7.2.3 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий ЧС природного характера	124

7.2.4 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий ЧС биолого-социального характера	126

7.3 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения во время военных конфликтов и в мирное время	135

7.3.1 Сведения об отнесении территории объекта к группе по ГО	135

7.3.2 Сведения о границах зон возможной опасности	135

7.3.3 Сведения об удалении объекта от населенных пунктов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО	135

7.3.4 Объекты гражданской обороны	135

7.3.5 Мероприятия по маскировке	136

7.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий во время военных конфликтов и в ЧС техногенного и природного характера	138

7.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий во время военных конфликтов	138

7.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера	138

7.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС на гидротехнических сооружениях	141

7.4.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера	141

7.4.5 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС биолого-социального характера	142

7.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории	145

7.5.1 Территориальное развитие	145

7.5.2 Пожарная безопасность	148

7.5.3 Технические средства оповещения о ЧС	154

7.5.4 Эвакуация населения	156

7.6 Мероприятия по противодействию террористическим актам	157

7.7 Перечень федеральных законов и нормативных документов, для выполнения раздела ИТМ ГОЧС	158

8 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	160

9 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	161

10 Основные технико-экономические показатели генерального плана	162

Приложения	166

Приложение 1 – Исходные данные и требования Главного управления МЧС России по Красноярскому краю	167

Приложение 2 – Информация администрации Златоруновского сельсовета о пунктах временного размещения граждан при возникновении ЧС	170

Приложение 3 – Лицензия на пользование недрами участка «Златоруновский»	171

Приложение 4 – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	182

Приложение 5 – Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства	184

Приложение 6 – Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	191

Приложение 7 – Положение «О подготовке населения Ужурского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	192

Введение

Генеральный план муниципального образования Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края выполнен на основании Постановления администрации Ужурского района от 10.04.2025г. № 204.

Необходимость в разработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Златоруновский сельсовет возникла с целью корректировки функционального зонирования территории. А именно, установки для земельного участка с кадастровым номером 24:39:0000000:5185 функциональной зоны «Производственная зона».

В проекте учтены все решения генерального плана Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края, утвержденного Решением Ужурского районного Совета депутатов от 07.11.2023 №36-240р, актуализированы данные по демографической ситуации и сведениям единого государственного реестра недвижимости.

Утверждаемая часть генерального плана включает в себя:

- положение о территориальном планировании;

- карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования;

- карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- карту функциональных зон муниципального образования.

Материалы по обоснованию в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенного пункта, входящего в состав поселения, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств, лесопарков;

9) иные объекты.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- I очередь - 			2035 г.

- Расчетный срок - 		2045 г.

При разработке проекта учитывались следующие документы территориального планирования и градостроительного зонирования:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации:

- в области здравоохранения (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2607-р от 28.12.2012);

- в области высшего профессионального образования (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013);

- в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 (с изменениями и дополнениями на 27.11.2024));

- в области трубопроводного транспорта (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 816-р от 06.05.2015 (с изменениями и дополнениями на 24.05.2025));

- в области обороны страны и безопасности государства (утв. Указом Президента Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015);

- в области энергетики (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1634-р от 01.08.2016 (с изменениями на 26.02.2025)).

- Схема территориального планирования Красноярского края, утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 10.10.2024 № 750-п.

- Проект внесения изменения в схему территориального планирования Красноярского края.

- Схема территориального планирования Ужурского района

Проект разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее-РФ) от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 №74ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» для выполнения комплексных кадастровых работ и утверждения карты-плана территории.

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 №1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

- Закон Красноярского края от 18.02.2005г. № 13-3028 (в ред. от 29.01.2009) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15.1 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 06.05.2024 №273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципалных округов, городских и сельских поселений».

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2018 г. N 650 "Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236".

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственно информационной системы территориального планирования».

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

- Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 февраля 2017 г. № 1с/МО «Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами».

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с учетом изменений, внесенных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 февраля 2019 года № 44).

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

- СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

- Местные нормативы градостроительного проектирования поселения Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края.

- Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки документации по территориальному планированию.

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

На территории Златоруновского сельсовета Ужурского района действуют следующие программы:

1. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы (Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 17.04.2017 г. № 53);

2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы (Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 17.04.2017 г. № 54);

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Златоруновского сельсовета Ужурского муниципального района Красноярского края на 2017-2032 годы (Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 20.04.2017 г. № 59).

Согласно данным программам на рассматриваемой территории не планируется строительство объектов местного значения поселения.

Помимо данных программ на территории Ужурского района действует Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Ужурский район на период до 2030 года, утвержденная решением Ужурского районного Совета депутатов от 20.08.2019 г. № 37-279р. Согласно данной Стратегии на рассматриваемой территории не планируется строительство объектов местного значения поселения.

2. Анализ использования территории

2.1 Общая характеристика территории

Территория муниципального образования Златоруновский сельсовет расположена в юго-западной части Ужурского района. Административный центр – п. Златоруновск. Общая площадь земель территории поселения – 43605,0 га.

Законом Красноярского края от 18.02.2005г. № 13-3028 (в ред. от 29.01.2009) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» муниципальное образование Златоруновский сельсовет наделено статусом сельского поселения, в состав которого входят сельские населенные пункты: поселок Златоруновск (административный центр), поселок Кутузовка, поселок Солбатский, поселок Сухая Долина, поселок Учум.

Численность населения муниципального образования на 01.01.2025 г. составила 1527 человек.

Рисунок 1 – Схема расположения Златоруновского сельсовета

2.2 Природные условия

2.2.1 Климатические условия

Для характеристики климата в границах рассматриваемой территории использованы данные Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанциям «Ужур, ж/д ст.», «Ужур, оп. поле».

Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наибольшая разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца равна – 55,1°С, а между максимумом и минимумом - 96°С.Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 14°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – -23°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -46°С. Абсолютный минимум температур – -59°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +25,5°С. Абсолютный максимум +38С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 10°С – 254 дня.

Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (23.V) и продолжается до 10.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится 65 дней.

Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 18 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.

В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (4.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 13.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 30 марта.

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1834 ч в год, в том числе /максимум/ в июле –282 ч, /минимум/ в декабре – 41ч.

Характеристики ветрового и температурного режимов воздуха, облачности, атмосферных явлений и осадков, влажности воздуха и температурных параметров почв в рассматриваемых границах представлены в таблицах 2-4. В результате анализа климатических условий сделаны выводы и даны рекомендации.

Таблица 1 – Характеристика температурных параметров воздуха

| Наименование параметра | Месяц года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/ | -23,0 | -19,8 | -11,2 | -0.9 | 6,7 | 14.4 | 17.7 | 14.1 | 7.0 | -1,0 | -12.9 | -21,7 | -2.6 |
| Средний минимум | -29.6 | -27.4 | -20.2 | -8.3 | -1.1 | 5.1 | 8,8 | 6.6 | 0.8 | -5.6 | -18.2 | -28.0 | -9.8 |
| Абсолютный минимум | -57 | -54 | -48 | -37 | -20 | -8 | -2 | -5 | -17 | -35 | -53 | -55 | -57 |
| Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха | -48 | -43 | -37 | -23 | -10 | -3 | 2 | -2 | -8 | -19 | -37 | -46 | -50 |
| Средний максимум | -16.5 | -11.2 | -2.4 | 5.8 | 14.5 | 22.6 | 25.5 | 21.8 | 14.1 | 4.4 | -7.6 | -16.3 | 4.6 |
| Абсолютный максимум | 6 | 7 | 16 | 25 | 34 | 37 | 38 | 36 | 29 | 23 | 10 | 7 | 38 |
| Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха | -3 | 0 | 9 | 16 | 27 | 31 | 32 | 30 | 24 | 16 | 4 | -2 | 33 |
| Дата первого заморозка: самая поздняя средняя |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  |
| Дата последнего заморозка: самая ранняя средняя |  |  |  |  | 31 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Даты наступления и прекращения устойчивых морозов: наступление прекращение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность устойчивых морозов - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С. Расчетная зимняя вентиляционная температура – 28,9 °С. Средняя температура отопительного периода – 9,9 °С. Его продолжительность – 253 суток.

Таблица 2 – Характеристика влажности воздуха

| Наименование параметра | Месяц года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/ | 77 | 74 | 69 | 64 | 61 | 67 | 74 | 80 | 82 | 79 | 79 | 78 | 74 |
| Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в час | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 92 | 95 | 96 | 93 | 85 | 80 | 79 | 85 |
| в семь часов | 78 | 78 | 81 | 76 | 70 | 76 | 84 | 90 | 92 | 86 | 81 | 79 | 81 |
| в тринадцать часов | 73 | 63 | 53 | 45 | 43 | 48 | 54 | 58 | 60 | 64 | 73 | 76 | 59 |
| в девятнадцать часов | 78 | 75 | 64 | 54 | 48 | 54 | 63 | 76 | 84 | 79 | 80 | 79 | 69 |
| Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков наблюдения и более 80% в 13 часов | 0.0 7.3 | 01. 1.4 | 2.0 1.6 | 7.7 1.8 | 12.7 2.8 | 5.1 2.3 | 1.8 3.1 | 0.7 4.2 | 0.8 5.6 | 0.7 7.9 | 0.04 8.7 | 0.0 11.1 | 31.6 57.7 |

Таблица 3 – Характеристика ветрового режима

| Наименование параметра | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.9 |
| Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/ | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 5 |
| Наибольшее число дней с сильным ветром | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| Повторяемость направлений ветра и штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| СВ | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 |
| В | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| ЮВ | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 |
| Ю | 14 | 15 | 18 | 14 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 17 | 15 | 11 | 13 |
| ЮЗ | 42 | 40 | 36 | 34 | 28 | 28 | 21 | 23 | 32 | 42 | 45 | 45 | 35 |
| З | 19 | 17 | 19 | 23 | 25 | 20 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 |
| СЗ | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Штиль | 27 | 23 | 18 | 13 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 13 | 18 | 24 | 18 |

Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра южного, юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного. Сильные ветра, количество которых незначительно, наблюдаются в осенний и весенний периоды. Средняя скорость ветра варьируется в пределах 1,5 – 2,5 м/сек. По ветровому режиму район благоприятный и для строительства, и для проживания.

2.2.2 Геологические и геоморфологические условия

По инженерно-геологическому районированию рассматриваемая территория расположена в регионе Алтае - складчатой зоны, на Минусинском межгорном прогибе. В его Северо-Минусинском регионе на Чебаково - Балахтинской впадине и раскинулся поселок Ужур, на Чебаково - Балахтинском эрозионно - денудационном холмисто-увалистом плато. В геологическом строении района принимают участие эффузивные, вулканогенно - осадочные и осадочные комплексы пород от палеозойских (девонских, карбоновых и юрских), до современных включительно.

Практический интерес для оценки инженерно-геологических условий проектируемого строительства представляют лишь девонские и четвертичные литолого - стратиграфические комплексы, описание которых приводится ниже.

Девонская система

Отложения девона распространены в районе повсеместно и представлены всеми тремя отделами.

Эффузивный комплекс пород нерасчлененного нижнего и среднего девона пользуется широким распространением, принимая участие в строении северо- восточного склона Кузнецкого Алатау, хребта Ашпан и г. Сюгень. В центральной части он погребен под мощными более молодыми образованиями (мощность 2000-3000 м).

Терригенный комплекс пород живетского яруса окаймляет Шарыповский грабен с юга и залегает с размывом на породах нижне - среднедевонского возраста. Он представлен конгломератами, песчаниками, алевролитам, гравелитами, известняками (мощность 500-1500 м).

Терригенный комплекс пород франского яруса залегает под четвертичным покровом в южной части Шарыповского грабена. Комплекс представлен двумя свитами: нижней - ойдановской и верхней - кохайской. Ойдановская свита, на которую накладывается рассматриваемая территория, сложена косослоистыми песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами мощностью не более 500 метров.

Комплекс пород четвертичного возраста в пределах района получил практически повсеместное распространение и отличается разнообразием генетических литологических типов.

На описываемой территории развиты, в основном, аллювиальные отложения верхнего и современного отдела четвертичной системы, подстилаемые элювием коренных пород. К верхнему отделу относятся отложения I и II надпойменных террас современной гидросети, к современному отделу - пойменные отложения рек и озерно-болотные образования. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы представлены гравийно-галечными грунтами с песчаным и суглинистым заполнителем. На большей части территории гравийно-галечные отложения перекрыты суглинками. Мощность гравийно-галечных отложений колеблется от 1,4- 6,2 м до 10 м и более.

Суглинки, залегающие в верхней части разреза буровато-коричневые, макропористые, часто содержат примесь гравия и мелкую гальку, мощность суглинков от 2,5- 5,0 м до 12,0 м (в северо-западной части площадки). Аллювиальные отложения пойм рек, ручьев и балок представлены гравием с галькой, песками разной крупности, местами перекрытыми суглинками, часто заторфованными илами, торфами. Мощность этих отложений не превышает 1- 2 метра. Озерно - болотные образования развиты в пределах бессточных понижений и представлены илами, торфами и заторфованными суглинками мощностью от 0,5 до 2,5- 3,0 м.

Вышеописанные четвертичные образования подстилаются элювием коренных пород. Элювиальные отложения представлены суглинками, дресвяно-щебенистыми грунтами и рухляками мощностью от 0,3 до 5,1 м (чаще 1- 2,5 м).

Местами встречаются просадочность грунтов и линзы многолетней мерзлоты на глубине 2.3-11.5 метра.

Грунты представлены четвертичными отложениями. Глубина сезонного промерзания 2,5м.

2.2.3 Гидрогеологические условия

Проектируемая территория расположена в центральной части Ужурской лесостепи. В гидрогеологическом отношении район располагается в юго-западной части Назаровского межгорного артезианского бассейна и его обрамления, входящих в состав Саяно-Алтайской гидрогеологической складчатой области, в северо-восточном борту Салбатской мульды.

Гидрогеологические условия территории сложные, определяющиеся развитием различных типов вод, как по гидравлическому признаку (напорные, безнапорные), так и по химическому составу, по водопроницаемости водовмещающих пород и другим признакам. Подземные воды приурочены к отложениям тубинской, кохайской и йодановской свит верхнего девона. На территории проектируемого района преимущественно распространены воды водоносных горизонтов осадочного образования девона. Воды циркулируют в горизонтах трещиноватых песчаников, известняков и алевролитов. К породам четвертично - аллювиального возраста приурочен ряд водоносных горизонтов, имеющих связь с поверхностными водами.

Площади распространения отложений нижнего и среднего мела, угленосно-осадочной толщи средней и верхней юры относятся к средне - обеспеченным участкам.

Участки распространения озерно-аллювиальных, эффузивно-осадочных образований девона приурочены к южной части района и характеризуются слабым обеспечением воды с дебитом от 0,1-2 м/сек. К неравномерно обеспеченным участкам относятся площади распространения отложений кембрийской и интрузивной пород.

Основными источниками водоснабжения Златоруновского сельсовета являются подземные воды водоносных комплексов нижнего карбона и верхнего девона. Воды в основном напорные, с глубиной залегания от 6,5м до 151 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 6 - 18 м, они вскрыты шахтными колодцами, имеют небольшой дебит, очень жесткие. В весенний период возможен подъем уровня на 0,8-1,0м. На глубине 2-3м встречается верховодка.

Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока вод из вышележащих водоносных горизонтов. Разгружаются воды в речных долинах.

По природным характеристикам территория поселка представляет собой всхолмленные лесостепные и степные равнины с заболоченными долинами речек.

2.3 Особо охраняемые природные территории

На территории Златоруновского сельсовета Ужурского района частично расположен государственный природный заказник «Салбат», образованный Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 г. № 144-п.

2.4 Наличие объектов культурного наследия

Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района, предоставлена Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края (письмо исх №102-1813 от 20.06.2025 г.).

Перечень представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования Златоруновский сельсовет

Сокращения, используемые в таблице:

Служба – служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края; ВОАН – выявленный объект археологического наследия; ОАН – объект археологического наследия федерального значения; ЕГРОКН – единый государственный реестр объектов культурного наследия; ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости

| Наименование, датировка | Кадастровые номера земельных участков/кварталов | Наименование органа государственной власти, принявшего решение о постановке на государственную охрану, реквизиты этого решения | Категория историко-культурного значения | Вид объекта | Приказ об установлении границ территории | Реестровый номер в ЕГРН | Регистрационный номер в ЕГРОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Солбатский. Одиночный курган-16», I тыс. до н.э. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Солбатский. Одиночный курган-17», I тыс. до н.э. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Солбатский. Одиночный курган-18», VII в. до н. э.- II в. до н.э. | Информация отсутствует | Приказ Службы от 17.01.2022 № 25 | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Солбатский. Одиночный курган-19», VII в. до н. э.- II в. до н.э. | Информация отсутствует | Приказ Службы от 17.01.2022 № 25 | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Кутузовка. Могильник курганный-1», I тыс. до н.э. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Кутузовка. Могильник курганный-2», VII-II вв. до н.э. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Солбатский. Могильник курганный-11», VII-II вв. до н.э. | Информация отсутствует | Информация отсутствует | ВОАН | - | Информация отсутствует | Информация отсутствует | Информация отсутствует |
| «Одиночный курган «Солбатский 1», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:17 | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 11.12.2019 № 645 | 24:39-8.47 от 28.01.2020 | 241640540770006 |
| «Одиночный курган «Солбатский 2», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:17 | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 653 | 24:39-8.94 от 04.02.2020 | 241640540760006 |
| «Одиночный курган «Солбатский 3», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:17 | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 04.12.2019 № 638 | 24:39-8.17 от 21.01.2020 | 241640540740006 |
| «Одиночный курган Солбатский–4», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:306, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 11.12.2019 № 645 | 24:39-8.55 от 28.01.2020 | 241640540940006 |
| «Одиночный курган Солбатский–5», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:306 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 11.12.2019 № 645 | 24:39-8.56 от 28.01.2020 | 241640540960006 |
| «Одиночный курган Солбатский–6», VII–II вв. до н.э. |  | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 04.12.2019 № 638 | 24:39-8.18 от 21.01.2020 | 241640541010006 |
| «Одиночный курган Солбатский–7», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 04.12.2019 № 638 | 24:39-8.19 от 21.01.2020 | 241640541000006 |
| «Одиночный курган Солбатский–8», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.24 от 22.01.2020 | 241640540980006 |
| «Одиночный курган Солбатский–9», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.25 от 22.01.2020 | 241640541020006 |
| «Одиночный курган Солбатский–10», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 652 | 24:39-8.103 от 05.02.2020 | 241640541030006 |
| «Одиночный курган Солбатский–11», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 11.12.2019 № 646 | 24:39-8.58 от 28.01.2020 | 241640541040006 |
| «Одиночный курган Солбатский–12», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.26 от 22.01.2020 | 241640541100006 |
| «Одиночный курган Солбатский–13», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 652 | 24:39-8.95 от 04.02.2020 | 241640541220006 |
| «Одиночный курган Солбатский–14», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5402003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 04.12.2019 № 638 | 24:39-8.20 от 22.01.2020 | 241640541260006 |
| «Одиночный курган Солбатский–15», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:297, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 11.12.2019 № 645 | 24:39-8.60 от 28.01.2020 | 241640541290006 |
| «Курганная группа «Солбатский 1» (2 кургана)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:17 | Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 05.11.1990 № 279 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 11.12.2019 № 646 | 24:39-8.39 от 28.01.2020 | 241640540930006 |
| «Могильник курганный Солбатский–2 (2 кургана)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.10 от 21.01.2020 | 241640541050006 |
| «Могильник курганный Солбатский–3 (4 кургана)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 654 | 24:39-8.78 от 31.01.2020 | 241640541060006 |
| «Могильник курганный Солбатский–4 (6 курганов)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 652 | 24:39-8.79 от 31.01.2020 | 241640541070006 |
| «Могильник курганный Солбатский–5 (6 курганов)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.8 от 21.01.2020 | 241640541080006 |
| «Могильник курганный Солбатский–6 (14 курганов)», VII–II в. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.11 от 21.01.2020 | 241640541130006 |
| «Могильник курганный Солбатский–7 (27 курганов)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:307, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 654 | 24:39-8.80 от 03.02.2020 | 241640541160006 |
| «Могильник курганный Солбатский–8 (4 кургана)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5402003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 05.12.2019 № 639 | 24:39-8.9 от 21.01.2020 | 241640541230006 |
| «Могильник курганный Солбатский–9 (3 кургана)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:297, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 654 | 24:39-8.81 от 03.02.2020 | 241640541310006 |
| «Могильник курганный Солбатский–10 (3 кургана)», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403003:297, 24:39:5403003 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 654 | 24:39-8.82 от 03.02.2020 | 241640541300006 |
| «Одиночный курган Златоруновск–1», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403005:605 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 653 | 24:39-8.101 от 05.02.2020 | 241640540780006 |
| «Одиночный курган Златоруновск–2», VII–II вв. до н.э. | 24:39:5403005:644 | Закон Красноярского края от 24.06.1997 № 14-526 | ОАН | Памятник | Приказ Службы от 13.12.2019 № 652 | 24:39-8.102 от 05.02.2020 | 241640540810006 |

2.5 Земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края

Таблица 5 - Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, расположенных на территории Златоруновского сельсовета

| № п/п | Кадастровый (условный) номер | Категория земель | Вид разрешенного использования | Общая площадь, кв. м. | Адрес (местоположение) | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:39:0500001:1189 | Земли населённых пунктов | Размещение, обслуживание и эксплуатация | 29865 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ужурский район, пос. Златоруновск, Краевая автомобильная дорога общего пользования «Златоруновск-Солбатский» | КГКУ «КрУДор» |
| 2 | 24:39:0500001:53 | Земли населённых пунктов | Для общего пользования | 10843 | Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Мира, д. 3 | КГБУЗ «Ужурская РБ» |
| 3 | 24:39:0500001:2728 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) | 6 | Российская Федерация, Красноярский край, Ужурский район, пос. Златоруновск, Краевая автомобильная дорога общего пользования "Златоруновск-Солбатский" | КГКУ «КрУДор» |
| 4 | 24:39:1100001:343 | Земли населённых пунктов | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, для размещения объектов, характерных для населенных пунктов | 1121 | Красноярский край, Ужурский район, п. Солбатский, ул. Лесная, 5 | КГБУЗ «Ужурская РБ» |
| 5 | 24:39:1200001:561 | Земли населённых пунктов | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 324 | Красноярский край, Ужурский район, п. Сухая Долина, ул. Российская, 10 А | КГБУЗ «Ужурская РБ» |
| 6 | 24:39:1200001:315 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | 8885 | Красноярский край, Ужурский район, автомобильная дорога общего пользования Подъезд к п.Сухая Долина, п. Сухая Долина | КГКУ «КрУДор» |
| 7 | 24:39:5403001:557 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | 540 | Красноярский край, Ужурский район, автомобильная дорога общего пользования Подъезд к п. Сухая Долина | КГКУ «КрУДор» |
| 8 | 24:39:1500001:137 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Эксплуатация и обслуживание автомобильной дороги | 6002 | Красноярский край, Ужурский район, ст. Учум, автомобильная дорога "Прилужье-Курорт озеро Учум" | КГКУ «КрУДор» |

2.6 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

2.6.1 Система расселения и трудовые ресурсы

По данным Территориального органа Федеральной государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) на начало 2019 года численность постоянного населения муниципального образования Златоруновский сельсовет Ужурского района составляла 1371 человек.

Динамика численности населения сельсовета за последние годы и прирост (убыль) населения представлены в таблице 6.

Таблица 6– Динамика численности населения

| № п/п | Годы | Численность населения, человек | Общий прирост (+), снижение (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 01.01.2020 г. | 1604 | - |
| 3 | 01.01.2021 г. | 1574 | -30 |
| 4 | 01.01.2022 г. | 1507 | -67 |
| 5 | 01.01.2023 г. | 1497 | -10 |
| 6 | 01.01.2024 г. | 1519 | +22 |
| 7 | 01.01.2025 г. | 1527 | +8 |

Рисунок 2 – Динамика численности населения Златоруновского сельсовета

Численность населения сельсовета за рассматриваемый период с 2020 по 2025 гг. сократилась на 77 человек.

Таблица 7– Численность населения по населенным пунктам поселения

| № п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2025 г., человек |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по МО, в том числе: | 1527 |
| 1 | п. Златоруновск | 918 |
| 2 | п. Кутузовка | 163 |
| 3 | п. Солбатский | 107 |
| 4 | п. Сухая Долина | 273 |
| 5 | п. Учум | 66 |

Территория Златоруновского сельсовета составляет 43605,0 га. Современная плотность населения – 0,035 человека на 1 га.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в сельсовете наблюдается следующее движение населения:

Таблица 8 – Показатели естественного движения населения, чел.

| Показатели | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 16 | 12 | 17 | 11 | 9 |
| Смертность | 28 | 32 | 21 | 17 | 16 |
| Естественный прирост/ убыль | -12 | -20 | -4 | -6 | -7 |

Рисунок 3 – Показатели естественного движения численности населения Златоруновского сельсовета

Таблица 9 – Показатели миграционных процессов, человек

| Показатели | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 32 | 81 | 63 | 75 | 22 |
| Выбыло | 66 | 74 | 77 | 79 | 40 |
| Миграционный прирост/ отток | -34 | 7 | -14 | -4 | -18 |

Показатели естественного движения населения и миграционные процессы имеют тенденцию сокращения численности населения.

Таким образом, современная структура населения муниципального образования Златоруновский сельсовет характеризуется следующими параметрами: за рассматриваемый период отмечается сокращение численности населения на 4,8% по сравнению с 2020 годом в связи с миграционным оттоком и естественной убылью населения.

2.6.2 Производственная сфера

Градообразующими предприятиями являются предприятия сельского хозяйства АО «Искра», ООО «Агрофирма «Учумская».

Малое предпринимательство на территории муниципального образования представлено предприятиями торговли: ИП Лаптенок, ИП Скрипичников, ИП Щепко, ИП Железнякова, ИП Буликова, Ужурское РайПО, АО «Искра».

Основные направления АО «Искра»:

- растениеводство – производство зерна, кормов;

- животноводство - производство мяса, крупного рогатого скота и свиней, производство молока;

- реализация своей продукции.

ООО «Агрофирма «Учумская» - группа компаний, которая выращивает зерновые культуры: пшеницу, ячмень, овес, рапс. В Ужурском районе по объему площадей Предприятие занимает третье место. Валовый сбор зерновых составляет порядка 55 000 тонн, основную часть из которого занимает продовольственная пшеница.

2.6.3 Жилищный фонд

По данным статистики (сайт Федеральной службы государственной статистики) на 2024 год общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании составляла 33,6 тысяч м2. Жилищная обеспеченность составляла 24,5 м2/чел.

Жилищный фонд поселения состоит в основном из домов усадебной застройки. В поселении расположено 8 многоквартирных жилых домов.

Таблица 10– Характеристика жилищного фонда по годам:

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |

Таблица 11 – Сведения о жилищном фонде (Ф-5.1)

| № п/п | Наименование | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО, в том числе: | 33,6 | 0 |
| 1 | п. Златоруновск | 23,8 | 0 |
| 2 | п. Кутузовка | 2,1 | 0 |
| 3 | п. Солбатский | 1,6 | 0 |
| 4 | п. Сухая Долина | 4,8 | 0 |
| 5 | п. Учум | 1,3 | 0 |

2.6.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Задачами оценки социальной и культурно-бытовой инфраструктуры является выявление качественного и количественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен с учетом следующих нормативов:

1. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820.; СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

3. Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Златоруновский сельсовет Ужурского района.

4. Демографических особенностей.

5. Нормы обеспеченности населения торговыми объектами приняты в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края, муниципальных районов и городских округов края на 2017 год (Приложение к Закону Красноярского края от 26.01.2017 №3-396).

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года №543-н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 года №358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения»

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

9. Методических рекомендаций органов исполнительной власти РФ.

Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Расчет потребности и обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания МО Златоруновский сельсовет.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Норма на 1000 чел. | Требуется на 1527 чел. | Существует на территории МО | Процент обеспечености, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 701) | 107 | 75 | 70 |
| 1.2 | Общеобразовательные организации | мест учащихся | 1421) | 217 | 280 | более 100 |
| 1.3 | Внешкольные организации | мест | 10% от числа учащихся | 28 | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары | коек | - | - | 25 | более 100 |
| 2.2 | Амбулатории2) | объект | 1 на 2-10 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |
| 2.3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для населенного пункта с числом жителей 100-300 человек3). | объект | объект на населенный пункт4) | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения культуры клубного типа (для сельских поселений): |  |  |  |  |  |
| - | дом культуры | объект | 1 в админ-м центре сельского поселения | 1 | 1 | 100 |
| - | филиал сельского дома культуры | объект | 1 на 1 тыс. чел. | 1 | 2 | более 100 |
| 3.2 | Библиотеки (для сельских поселений): |  |  |  |  |  |
| - | общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 в админ-м центре сельского поселения | 1 | 1 | 100 |
| - | филиал общедоступных библиотек с детским отделением | объект | 1 на 1 тыс. чел. | 1 | 2 | более 100 |
| 3.3 | Музей | объект | н/н | - | 1 | - |
| 4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-спортивные залы (населенные пункты с численностью от 2000 чел.) | м2 общей площади пола | 350 | - | - | - |
| 4.2 | Плоскостные сооружения | м2 общей площади | 1950 | 2977,65 | 1 объект | - |
| 4.3 | Бассейны (населенные пункты с численностью от 5000 чел.) | м2 зеркала воды | 75 | - | - | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Торговые объекты, | м2торг.пл. | 459,81 | 702,12 | 441,8 | 63 |
| 5.2 | Аптека | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | - | 1 | - |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 61 | 76 | более 100 |
| 7 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Сельское отделение связи4) | объект | в зависимости от населения населенного пункта | 1 | 1 | 100 |
| 7.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | 100 |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Пожарное депо | автомобиля | 2 на н.п. до 5 тыс. чел. | 2 | - | - |

Примечания:

- Норматив рассчитан в соответствии с демографической структурой района на 1 января 2025 г.;

- Расчет на все население района. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 года № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»; объекты здравоохранения относятся к региональному уровню планироваия;

- В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 года № 543-н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

- В соответствии с Ведомственными нормами технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311-98.

Учреждения образования

Дошкольные образовательные учреждения

На территории муниципального образования расположены МБДОУ Златоруновский детский сад вместимостью 50 мест (1933 года постройки), адрес: п. Златоруновск, ул. Советская, 11. Износ существующего здания составляет 65%. Количество воспитанников по данным администрации на 05.2025 - 44 человека.

Так же в МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» функционирует группа дошкольного образования вместимостью 25 мест. Количество воспитанников составляет 15 детей.

В соответствии с нормативом расчетная обеспеченность жителей поселения дошкольными образовательными организациями составляет 70%. Но фактически наблюдается избыток мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Общеобразовательные организации

В сельсовете расположена МБОУ «Златоруновская СОШ им. ГСС К.Ф. Белошапкина» в поселке Златоруновск (ул. Мира, 9) вместимостью 280 мест. Количество учащихся составляет 228 человек.

Осуществляется подвоз школьников: П. Сухая Долина - 15 чел; п. Кутузовка - 25 чел; п. Солбатский - 7 чел.; п. Прилужье - 53 чел.; п. Тургужан – 15 чел.; п. Учум - 4 чел.; п. Озеро Учум - 5 чел.

Обеспеченность населения общеобразовательными школами в настоящее время составляет более 100%.

Состояние объекта образования удовлетворительное. Износ здания составляет 60%.

Внешкольные учреждения

Внешкольные учреждения на территории сельсовета отсутствуют. Дополнительное образование школьников проводится при школе.

Учреждения здравоохранения

Расчет обеспеченности населения услугами поликлиник, амбулаторий и стационаров осуществляется на население всего района.

На территории Златоруновского сельсовета Ужурского района расположены следующие объекты здравоохранения:

1. В п. Златоруновск (ул. Мира, 3) – участковая больница вместимостью 25 коек с амбулаторией вместимостью 75 посещений в смену

2. В п. Сухая Долина (ул. Российская, 10 а) – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)

3. В п. Солбатский (ул. Лесная, 5) – фельдшерско-акушерский пункт.

Строительство иных объектов здравоохранения на рассматриваемой территории не запланировано.

Данные по объектам здравоохранения всего Ужурского района отсутствуют, поэтому произвести расчет на все население района не представляется возможным; для населения Златорнуовского сельсовета потребность в коечном фонде составляет 4 койки, существующая мощность составляет 25 коек. Обеспеченность населения сельсовета объектами здравоохранения составляет 100%.

Учреждения культуры и искусства

На рассматриваемой территории отсутствуют краевые государственные учреждения культуры и профессиональные образовательные учреждения в области культуры.

Сеть муниципальных учреждений культуры на территории сельсовета представлена следующими объектами:

1. п. Златоруновск (ул. Мира, 7) – сельский дом культуры вместимостью 500 мест, износ 60%.

2. п. Златоруновск (ул. Ленина,6) – МБУК «Златоруновский поселковый музей», износ 68%.

3. п. Солбатский (ул. Мира,11а) – сельский дом культуры вместимостью 70 мест, износ 68%.

4. п. Сухая Долина (ул. Российская, 18) – сельский клуб вместимостью 100 мест, износ 68%.

5. п. Солбатский (ул. Мира, 11а) – библиотека на 20 мест, фонд 7,5 тыс. ед. хранения, имеется оборудованный доступ в сеть Интернет.

6. п. Златоруновск (ул. Мира, 7) – библиотека на 30 мест, фонд 29,8 тыс. ед. хранения, имеется оборудованный доступ в сеть Интернет.

7. п. Сухая Долина (ул. Российская, 18) – библиотека на 20 мест, фонд 6,5 тыс. ед. хранения, имеется оборудованный доступ в сеть Интернет.

По данным администрации Ужурского района в перспективе запланировано создание музейного комплекса, в который будет входить Златоруновский поселковый музей и музей-усадьба С.Четверикова. Располагаться музейный комплекс будет по адресу: п. Златоруновск, ул. Ленина, 6.

Учреждения физической культуры и спорта

На территории муниципального образования расположены 5 спортивных сооружений: 4спортивных зала и 1 плоскостное спортивное сооружение.

Спортивные залы размещаются по следующим адресам:

1. п. Златоруновск, ул. Мира, 7 (клуб): 275,2 м2, 100 мест, износ 60%.

2. п. Златоруновск, ул. Мира, 9 (школа): 210 м2, 250 мест, износ 62%.

3. п. Сухая Долина, ул. Российская, 18: 48,6 м2, 80 мест, износ 68%.

4. п. Солбатский, ул. Мира, 15а (клуб): 133,4 м2, 50 мест, износ 68%.

Адрес плоскостного сооружения: п. Златоруновск, ул. Мира, 9а, футбольное поле.

Рекомендуется размещать физкультурно-спортивные залы в населенных пунктах с численностью населения не менее 2 тыс. человек, плавательные бассейны в населенных пунктах с численностью населения не менее 5 тыс. человек. Поэтому строительство таких объектов генеральным планом не предусматривается.

Отделения почтовой связи, отделения банка

Федеральный объект сельское отделение почтовой связи расположен по адресу: п.Златоруновск, ул.Ленина, 17. Данное отделение обслуживает все населенные пункты поселения.

Население сельсовета обслуживает 1 операционная касса сберегательного банка по адресу: п. Златоруновск, ул. Мира, 6.

Предприятия торговли

По данным администрации на территории поселения функционируют предприятия торговли общей торговой площадью 441,8 м2. Обеспеченность населения данными объектами обслуживания составляет 63%.

Из предприятий общественного питания на рассматриваемой территории функционирует кафе-магазин на 20 посадочных мест и столовая при школе на 56 мест.

Пожарное депо

На территории Златоруновского сельсовета отсутствуют пожарные депо. Обслуживание населенных пунктов сельсовета осуществляется ПЧ-67 (г. Ужур, ул. Механизаторов, 11г) и МПП Озеро Учум (п. Озеро Учум, ул.Почтовая, 1). Новое строительство объектов не планируется

Анализ современного состояния объектов социальной сферы муниципального образования Златоруновский сельсовет позволил сделать следующие выводы:

1. Уровнем ниже нормативного характеризуется обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (требуется новое строительство объектов дошкольного образования), предприятиями торговли.

2. В границах сельского поселения отсутствуют некоторые объекты: внешкольные учреждения, пожарное депо.

По информации Министерства социальной политики Красноярского края в настоящее время на территории Златоруновского сельсовета отсутствуют краевые государственные учреждения социального обслуживания. Расширение сети учреждений социального обслуживания, в том числе строительство новых объектов учреждений социального обслуживания в рамках реализации региональных программ и национальных проектов, не планируется.

2.6.5 Транспортное обеспечение

Ужурский район расположен в юго-западной части Красноярского края. Административный центр района г. Ужур расположен в 338 км к юго-западу от Красноярска.

Муниципальное образование Златоруновский сельсовет расположено на расстоянии 28 км к югу от районного центра г. Ужур. Общая площадь территории 43605,0 га, численность населения – 1371 чел., в том числе:

п. Златоруновск – 828 чел.;

п. Кутузовка – 137 чел.,

п. Солбатский – 142 чел.,

п. Сухая Долина – 219 чел.,

п. Учум – 45 чел.

Рисунок 4 - Карта юго-западной части Ужурского района

###### 2.6.5.1 Внешний транспорт

Транспортная связь с Златоруновским сельсоветом осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории муниципального образования Златоруновский сельсовет проходит однопутный неэлектрифицированный участок направления Ачинск – Абакан Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В границах поселения находится железнодорожный остановочный пункт Учум.

Отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации и документами ОАО «РЖД» как субъекта естественных монополий, мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на территории указанного сельсовета не предусмотрены.

Автомобильные дороги

Транспортная связь Златоруновского сельсовета с другими поселениями района и края осуществляется по автодорогам регионального значения «Ачинск – Ужур – Троицкое», «Прилужье - курорт «Озеро Учум» и по автодороге межмуниципального значения «Златоруновск - Солбатский».

Таблица 13 - Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского края, расположенные в границах Златоруновского сельсовета.

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяжённость, км, всего (по сельсовету) | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 ОП РЗ 04К-003 | Ачинск - Ужур - Троицкое | 147,28 (21,90) | II; III |
| 04 ОП МЗ 04Н-883 | Златоруновск - Солбатский | 8,91 (8,91) | IV |
| 04 ОП РЗ 04К-888 | Обход Ужура | 13,007 (4,18) | III; IV |
| 04 ОП РЗ 04К-893 | Прилужье - курорт «Озеро Учум» | 12,839 (8,07) | IV |
| 04 ОП МЗ 04Н-907 | Подъезд к Сухой Долине | 0,657 (0,657) | V |

Примечание: Идентификационный номер и наименование автомобильных дорог приведены согласно Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.06.2002 №205-П «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Красноярского края» (в редакции от 01.10.2024 №713-П).

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Вдоль автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы.

Ширина придорожных полос определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

На территории Златоруновского сельсовета ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категорий.

Сведения о придорожной полосе автомобильной дороги «Ачинск-Ужур-Троицкое» установлены Приказом «О внесении изменения в приказ министерства транспорта Красноярского края от 30.11.2012 № 3/168 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Красноярского края» и внесены в ЕГРН, реестровый номер - 24:00-6.18325.

###### 2.6.5.2 Транспортная инфраструктура сельсовета

Автомобильные дороги сельсовета

По территории сельсовета проходят участки автодорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 39,61 км, из них с капитальным покрытием – 38,88 км.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов.

Посёлок Златоруновск, административный центр сельсовета.

Посёлок расположен в 22км к югу от районного центра Ужур, с западной стороны трассы автодороги «Ачинск – Ужур – Троицкое». Посёлок имеет компактную прямоугольную планировочную структуру.

Протяжённость улично-дорожной сети п. Златоруновск составляет 7,74 км. Основные улицы посёлка – Мира, Ленина и Пролетарская. Покрытие проезжей части улично-дорожной сети посёлка – асфальтобетон (это в основном участок автодороги «Златоруновск-Солбатский») и переходного типа.

Посёлок Кутузовка – расположен в 0,5 км на запад от границ п. Златоруновск, по автодороге «Златоруновск-Солбатский».

Посёлок имеет свободную планировочную структуру. Главная улица посёлка – Пролетарская. Общая длина улично-дорожной сети – 1,30 км, покрытие проезжей части переходного типа.

Посёлок Солбатский.

Посёлок расположен в 8,25 км на северо-запад от п. Златоруновск. Связан с центром сельсовета автодорогой «Златоруновск-Солбатский».

Посёлок имеет компактную прямоугольную планировочную структуру. Главная улица посёлка – Мира. Общая длина улично-дорожной сети – 1,40 км, покрытие проезжих частей переходного типа.

Посёлок Сухая Долина

Посёлок расположен в 7,4 км к югу от границы районного центра г. Ужур, с западной стороны трассы автодороги «Ачинск – Ужур – Троицкое». С автодорогой связан подъездом длиной 0,73 км.

Посёлок расположен компактно, имеют прямоугольную планировочную структуру. Главная улица посёлка – Российская. Общая длина улично-дорожной сети – 1,78 км, покрытие проезжих частей переходного типа.

Посёлок Учум.

Посёлок расположен в 3,20 км на северо-восток от п. Златоруновск. Связан с центром сельсовета автодорогой «Златоруновск-Солбатский».

Кварталы посёлка расположены линейно между трассой автодороги и полосой отвода железнодорожной линия «Ачинск – Ужур – Абакан». Общая длина улично-дорожной сети – 0,21 км, покрытие проезжих частей переходного типа.

###### 2.6.5.3 Автомобильный транспорт

В настоящее время населённые пункты сельсовета связаны с районным центром автобусным сообщением. Маршруты №109 Ужур - Камышта, №110 Ужур - Озеро Учум и №510 Ужур - Озеро Учум, обслуживают жителей сельсовета.

###### 2.6.5.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Гаражи

Населённые пункты сельсовета застроены преимущественно индивидуальными домами с приусадебными участками. Население сельсовета хранит транспорт в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков.

Автозаправочные станции

Ближайшие АЗС находятся в ЗАТО п. Солнечный г. Ужура, ориентировочно в 18,50 км от центра сельсовета и в п. Копьёво ориентировочно в 12,0 км от центра сельсовета.

Станции технического обслуживания

Станций технического обслуживания в настоящее время на территории сельсовета нет.

Ближайшие СТО расположены в райцентре г. Ужуре.

2.6.6 Инженерная инфраструктура

При разработке использованы следующие нормативные документы:

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)»;

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (с Изменением N 1);

ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года);

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя».

###### 2.6.6.1 Водоснабжение

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:

, где

q – норма расхода воды, л/сут. на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10м. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Таблица 14 - Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Потребители | Норма л/сут. на человека | Население, человек | Расход, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения муниципального образования | 150 | 1527 | 229,1 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 15% |  | 34,3 |
| 3 | Итого |  |  | 263,4 |

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий

снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения территории п. Златоруновск, п. Сухая Долина, п. Кутузовка происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития населенных пунктов, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого – строго режима, второго и третьего - режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидротехнических, инженерно-геологических и топографических материалов.

В настоящее время на территории Златоруновского сельсовета действует централизованная, зонированная система водоснабжения, которая обеспечивает централизованным водоснабжением общественно-деловую и жилую зоны. Водоснабжение жилой застройки усадебного типа обеспечивается при помощи водоразборных колонок.

Водоснабжение на территории п. Златоруновск, п. Сухая Долина, п. Кутузовка обеспечивается ООО «Сибтепло».

Источником водоснабжения населенных пунктов являются водозаборные сооружения ООО «Сибтепло», в состав которых входят:

- 5 водонапорных башен (оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ6-10-120м3, ЭЦВ8-10-120м3);

- контактные резервуары V-50 м3 в количестве 1 шт.

Вода добывается при помощи водозаборных скважин и передается в резервуары чистой воды. Далее из резервуаров чистой воды по самотечным водопроводным сетям вода передается потребителям.

Обеспечение населенных пунктов водой осуществляется с помощью центрального водопровода состоящего из нитки стальных труб диаметром 50 мм и чугунных труб диаметром

100 мм, двух ниток полиэтиленовых труб диаметром 50 мм протяженностью 10575,2 м.

Установленная производственная мощность водопровода 0,16 тыс.м3/сут., фактическая мощность системы водопровода – 0,15 тыс.м3/сутки.

Протяженность водопроводных сетей 10,57 км. Сети водоснабжения проложены подземно.

Глубина залегания водопроводов 1,5-2,0 м. Материал трубопроводов чугун, сталь, полиэтилен. Количество водоразборных колонок 21 шт.

Централизованная система водоснабжения Златоруновского сельсовета в зависимости от

местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения Златоруновского сельсовета является расчет потребностей населенных пунктов в воде, объемов водопотребления

на различные нужды местного хозяйства. Для систем водоснабжения поселка расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления – максимально, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления – среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления – минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения Златоруновского сельсовета представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

На всей территории Златоруновского сельсовета расположена централизованная система

водоснабжения.

Снабжение абонентов поселка холодной питьевой водой осуществляется водозаборными

сооружениями Златоруновского сельсовета. Златоруновский водозабор располагается вне территории промышленных предприятий и жилой застройки, что соответствует требованиям п.2.2.1.1 СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В п. Златоруновск находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения:

- 2 скважины и 2 водонапорных башни (Микрорайон, 10; ул. Мира, 6В).

Водопроводная сеть п. Златоруновск протяженностью 8500 метров.

Вода насосом от водонапорной башни подается в водопроводную сеть по улицам: Мира, Солнечная, Юбилейная, Механизаторов, пер. Конторский, Комсомольская, Маяковского, Спорта, Пролетарская, Советская, Ленина, Труда, пер. Свободный, Стадионная, Энергетиков, до потребителей.

По сети находятся 5 водоразборных колонок. Вода введена в 141 квартиру, жители остальных квартир пользуются водой с водоразборных колонок.

В п. Сухая Долина находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения: - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Российская, 31 «а»).

Водопроводная сеть п. Сухая Долина протяженностью 1229,6 метров.

Вода насосом от водонапорной башни по улицам Российская, Рабочая, Шевченко, Мира

и до потребителей.

По сети находятся 11 водоразборных колонок. Вода введена в 21 дом, жители остальных

домов пользуются водой с водоразборных колонок.

В п. Кутузовка находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения: - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Трудовая, 1 «а»).

Водопроводная сеть п. Кутузовка протяженностью 845,6 метров.

Вода насосом от водонапорной башни по улицам Пролетарская, Юбилейная и до потребителей.

По сети находятся 5 водоразборных колонок. Жители домов пользуются водой с водоразборных колонок.

В п. Солбатский находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения: - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Мира, 21 «а»).

Существующих сооружений очистки и водоподготовки воды не имеется.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Качество воды из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят:

Водопровод п. Златоруновск - обеспечивает водой населенный пункт. На весь обслуживаемый объем имеется 2 скважины. Протяженность водопроводной сети по п.Златоруновск составляет 8500 м., водорзборных колонок – 3 шт. Качество подаваемой воды соответствует требованиям ГОСТ «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Водопровод п. Сухая Долина - обеспечивает водой населенный пункт. На территории поселка находятся 1 водонапорная башня, водоразборных колонок – 11 шт. Протяженность водопроводных сетей составляет 1229,6 м.

Водопровод п. Солбатский - обеспечивает водой населенный пункт. На территории находится одна водозаборная скважина.

В п. Учум - на территории поселка находятся 1 водонапорная башня находящиеся на балансе и обслуживание ООО «РЖД».

Водопровод п.Кутузовка обеспечивает водой населенный пункт. На территории поселка находятся 1 водонапорная башня, водоразборных колонок – 5 шт. Протяженность водопроводных сетей составляет 846 м.

Жилая застройка вне зоны действия централизованного водоснабжения обеспечивается водой на хозяйственно-питьевые нужды при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

###### 2.6.6.2 Водоотведение (канализация)

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от:

- населения района,

- объектов общественного, социально-культурного назначения.

Информация по фактическому объему сточных вод предоставлена администрацией Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края, письмо №02-30/301 от 13.07.2023г и отображена в таблице 15.

Таблица 15 - Объемы водоотведения

| № п/п | Год | Объем вывезенных сточных вод, м³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 3428,00 |
| 2 | 2022 | 2940,00 |
| 3 | 2023 (по состоянию на 01.07.2023г) | 1878,00 |

Вывоз сточных вод осуществляется специализированным автомобильным транспортом на канализационные очистные сооружения г. Ужур. Расстояние от п. Златоруновск до канализационных очистных сооружений г. Ужур составляет 30км.

В настоящее время, централизованные системы канализации в населенных пунктах Златоруновского сельсовета отсутствуют, кроме п. Златоруновск.

Канализование в населенных пунктах осуществляется при помощи водонепроницаемых выгребов, надворных туалетов и выгребных ям.

В населенных пунктах Златоруновского сельсовета очистные сооружения отсутствуют.

###### 2.6.6.3 Теплоснабжение

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» с учетом технико-экономических показателей.

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с рекомендациями «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Таблица 16 – Объем теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Наименование потребителя | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС (ср) | технология | всего |
| 1 | Котельная п. Златоруновск, ул. Мира, 1А | 2,1 | - | 0,2 | 0,017 | 2,3 |

В настоящее время на территории поселка Златоруновска Ужурского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке имеется одна работающая котельная общей производительностью по ПУТЭ 2,27 Гкал/ч, установленной тепловой мощностью 6,0 Гкал/час (имеется резерв мощности), по адресу ул. Мира, 1а. Котельная по ул. Пролетарская, 2 находится в нерабочем состоянии (в резерве).

Теплоснабжение другой части жилых домов частного сектора усадебной застройки осуществляется от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 6439 м.

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «ЖКХ Ужурского района». Она выполняет производство тепловой энергии и передачу ее, обеспечивая теплоснабжением жилые и административные здания села.

Остальные населенные пункты Златоруновского сельсовета снабжаются теплом при помощи индивидуальных отопительных печей и отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

###### 2.6.6.4 Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Общая электрическая нагрузка по жилым образованиям на современное состояние составляет – 961.0 кВт в том числе:

– на жилищный фонд – 739.2 кВт;

– на объекты соцкультбыта – 221.8 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Таблица 17 – Объемы электроснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Норма, Вт/м2 | Показатели, м2 | Всего, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 22 | 33600.0 | 739.2 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 221.8 |
| 3 | Итого |  |  | 961.0 |

Территориальной сетевой организацией, обслуживающей электрические сети Златоруновского сельсовета является производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго».

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10 «Учум» № 39, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 2х10 МВА.

Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ.

###### 2.6.6.5 Газоснабжение

Для нужд населения применяется СУГ. СУГ применяется населением в основном для пищеприготовления. Доставка производиться из г. Ужур в баллонах специализированным автотранспортом. Газификация Ужурского района сетевым газом не планируется.

###### 2.6.6.6 Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на рассматриваемой территории сельсовета отсутствуют.

###### 2.6.6.7 Связь

В настоящее время население обеспечено телевизионным вещанием и средствами мобильной связи.

В районе действуют основные операторы сотовой связи, «Мегафон», «МТС», «Билайн», «ТЕЛЕ2».

Телевизионным вещанием охвачено 100% населения. На территории сельсовета вещают телеканалы федерального значения «Первый канал», «Россия», «СТС», «Спорт», «Звезда».

Антенно-мачтовые сооружения расположены в северо-западной части п. Златоруновск, севернее ул. Мира, 1а; ул. Труда, 30 а – вышка «МТС»; ул. Мира, 7 – вышка «ТЕЛЕ2».

2.6.7 Экологическое состояние

2.6.7.1 Оценка планировочной ситуации и планировочные ограничения

Планировочные ограничения представлены водоохранными зонами, охранными зонами вдоль воздушных ЛЭП, санитарно-защитными зонами предприятий, котельных, особо охраняемыми природными территориями.

Особо охраняемые природные территории

В границах Златоруновского сельсовета Ужурского района частично расположен государственный природный заказник «Салбат» (утвержденный Правительством Красноярского края - Постановление от 11 октября 2022 г. № 867-п О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 144-п "О создании особо охраняемой природной территории - государственного природного заказника краевого значения "Салбат").

Площадь заказника на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района – 6780,99 га.

Положение о государственном природном заказнике краевого значения "Салбат"

1.1. Государственный природный заказник «Салбат» (далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией краевого значения.

1.2. Заказник имеет профиль комплексного (ландшафтного).

1.3. Заказник учитывается при разработке схем территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, иных видов градостроительной и землеустроительной документации, лесного плана Красноярского края, лесохозяйственных регламентов, схем комплексного использования и охраны водных объектов.

1.4. Заказник создан без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственников этих участков и не является юридическим лицом.

1.5. Земля, недра, растительный и животный мир, водные объекты, находящиеся в заказнике, могут предоставляться в пользование в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, и в соответствии с настоящим Положением.

2. Цель и задачи создания, основные объекты охраны заказника

2.1. Заказник создан с целью сохранения и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов).

2.2. Заказник создан для выполнения следующих задач:

1) сохранение биологического разнообразия типичного природного ландшафта Ачинской лесостепи Красноярского края и водно-болотных угодий;

2) поддержание оптимальных условий размножения и миграции объектов животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края;

3) осуществление мониторинга состояния окружающей природной среды, животного мира, организация и проведение научно-исследовательских работ;

4) экологическое просвещение населения.

2.3. Основные охраняемые объекты:

1) единый ландшафтный комплекс, включающий в себя уникальное водно-болотное угодье озера Салбат;

2) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: красношейная поганка (Podiceps auritus), черный аист (Ciconia nigra), серый гусь (Anser anser), большой подорлик (Aquila clanga), орел-могильник (Aquila heliaca), беркут (Aquila chrysaetos), кречет (Falco rusticolus), балобан (Falco cherrug), сапсан (Falco peregrinus), кобчик (Falco vespertinus), черный журавль (Grus monacha), журавль-красавка (Anthropoides virgo), шилоклювка (Recurvirostra avosetta), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), филин (Bubo bubo);

3) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных, занесенные в Красную книгу Красноярского края: малая поганка (Podiceps ruficollis), черношейная поганка (Podiceps nigricollis), большая выпь (Botaurus stellaris), западный тундровый гуменник (Anser fabalis rossicus) – тувино-минусинская субпопуляция, лебедь-кликун (Cygnus cygnus), малый лебедь (Cygnus bewickii), пеганка (Tadorna tadorna), хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus), серый журавль (Grus grus), погоныш-крошка (Porzana pusilla), камышница (Gallinula chloropus), песочник-красношейка (Calidris ruficollis), длиннопалый песочник (Calidris subminuta), песчанка (Calidris alba), грязовик (Limicola falcinellus), дупель (Gallinago media), большой кроншнеп (Numenius arquata), большой веретенник (Limosa limosa), малая чайка (Larus minutus), белокрылая крачка (Chlidonias leucopterus), сплюшка (Otus scops), серый сорокопут (Lanius excubitor), лось восточно-сибирский/якутский (Alces alces pfizenmayeri) – ужуро-кузнецко-ачинская субпопуляция;

4) виды животных, нуждающиеся в особом внимании к их состоянию, на территории Красноярского края (приложение к Красной книге Красноярского края): горбоносый турпан (Melanitta deglandi), дербник (Aesalon columbarius), перепел (Coturnix coturnix), галстучник (Charadrius hiaticula), большой улит (Tringa nebularia), щеголь (Tringa erythropus), поручейник (Tringa stagnatilis), гаршнеп (Lymnocryptes minimus), средний кроншнеп (Numenius phaeopus), белая сова (Nyctea scandiaca), длиннохвостый снегирь (Uragus sibiricus), серый снегирь (Pyrrhula cineracea), рысь (Felis lynx);

5) охотничьи ресурсы: косуля сибирская (Capreolus pygargus) – ужуро-чулымо-новоселовская группировка, лысуха (Fulica atra), огарь (Tadorna ferruginea), свиязь (Anas penelope), широконоска (Anas clypeata), шилохвость (Anas acuta), чирок-свистунок (Anas crecca), чирок-трескунок (Anas querquedula), обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus), тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia), барсук (Meles meles), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes);

6) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края: венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), неоттианте клобучковая (Neottianthe cucullata), кандык сибирский (Erythronium sibiricum), ковыль перистый (Stipa pennata), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris);

7) редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края: альфредия поникающая (Alfredia cernua), астрагал австрийский (Astragalus austriacus), астрагал длиннокрылый (Astragalus macropterus), астрагал Ионы (Astragalus ionae), астрагал лисохвостовый (Astragalus alopecurus), венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum), вероника Порфирия (Veronica porphyriana), ветреница (анемоноидес) голубая (Anemone coerulea), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum), дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine), живокость шерстистая (Delphinium retropilosum), копеечник Турчанинова (Hedysarum turczaninovii), красоднев малый (Hemerocallis minor), крашенинниковия терескеновая (Krascheninnikovia ceratoides), остролодочник железисто-шершавый (Oxytropis muricata), пальчатокоренник солончаковый (Dactylorhiza salina), флокс сибирский (Phlox sibirica);

8) эндемичные и реликтовые виды растений: астрагал южно-сибирский (Astragalus austrosibiricus) – эндемик, горошек многостебельный (Vicia multicaulis) – эндемик, горошек жилковатый (Vicia nervata) – эндемик, желтушник желтый (Erysimum flavum) – эндемик, зверобой оттянутый (Hypericum attenuatum) – реликт, земляника восточная (Fragaria orientalis) – реликт, мелилотоидес (мелиситус) плоскоплодный (Melilotoides platycarpos) – реликт, карагана карликовая (Caragana pygmaea) – эндемик, клоповник широколистный (Lepidium latifolium) – реликт, молочай (желтеющий) волосистый (Euphorbia pilosa) – реликт и эндемик, смолевка енисейская (Silene jenisseensis) – эндемик, фиалка удивительная (Viola mirabilis) – реликт, чина Фролова (Lathyrus frolovii) – реликт.

3. Местоположение, площадь и границы заказника

3.1. Заказник расположен на территории Шарыповского муниципального округа Красноярского края и Ужурского муниципального района Красноярского края на землях лесного фонда, водного фонда, сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий.

3.2. Площадь заказника – 18082,76 гектара, в том числе на территории Шарыповского муниципального округа – 11301,77 гектара, Ужурского муниципального района – 6780,99 гектара.

3.3. Графическое описание местоположения границ заказника приведено в приложении № 1 к Положению.

3.4. Границы заказника:

северная: от пересечения лесной дороги (от западной стороны квартала 52 совхоза «Оракский» Парнинского участкового лесничества Шарыповского лесничества) с ВЛ-110 кВ С 71 на восток по ВЛ-110 кВ С 71 до пересечения с административной границей Ужурского муниципального района Красноярского края и Шарыповского муниципального округа Красноярского края;

восточная: от пересечения ВЛ-110 кВ С 71 с административной границей Ужурского муниципального района Красноярского края и Шарыповского муниципального округа Красноярского края на юг по административной границе Ужурского муниципального района Красноярского края и Шарыповского муниципального округа Красноярского края до северо-восточного угла квартала 61 Ужурского участкового лесничества, далее на юг по восточной стороне квартала 61 Ужурского участкового лесничества до полевой дороги и по ней через квартал 9 овцеплемзавода «Учумский» Ужурского сельского участкового лесничества до автомобильной дороги Ужур – Копьево, затем на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги Ужур – Копьево до пересечения с грунтовой дорогой Кутузовка – Малое Озеро;

южная: от пересечения автомобильной дороги Ужур – Копьево и грунтовой дороги Кутузовка – Малое Озеро на юго-запад по правой стороне автомобильной дороги Кутузовка – Малое Озеро до ВЛ 500 кВ Абаканская – Итатская;

западная: от пересечения автомобильной дороги Кутузовка – Малое Озеро с ВЛ 500 кВ Абаканская – Итатская на северо-запад по ВЛ 500 кВ Абаканская – Итатская до полевой дороги в квартале 101 совхоза «Оракский» Парнинского участкового лесничества Шарыповского лесничества, затем по этой полевой дороге на северо-восток через кварталы 101, 93 до полевой дороги и западной стороны квартала 94 совхоза «Оракский» Парнинского участкового лесничества Шарыповского лесничества, далее по этой полевой дороге на северо-запад, по западным сторонам кварталов 94, 84, проходит через квартал 84, по западным сторонам кварталов 70, 68, 65, 62, 52 совхоза «Оракский» Парнинского участкового лесничества Шарыповского лесничества до исходной точки северной границы.

Территория заказника расположена вне границ населенных пунктов.

3.5. В заказник входят земли лесного фонда в следующих границах:

Ужурское лесничество:

Ужурское участковое лесничество: кварталы 56–98;

Ужурское сельское участковое лесничество: кварталы 9 ч., 18 овцеплемзавода «Учумский»;

Шарыповское лесничество:

Парнинское участковое лесничество: кварталы 52ч. – 54 ч., 55, 56, 62–66, 68–80, 84 ч., 93 ч., 94, 101 ч., 102, 103, 115 ч., 116, 117, 119 ч., 120 ч., 121, 122 ч., 123–125 совхоза «Оракский».

3.6. На территории заказника расположены озеро Салбат, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса озера Салбат, установленные в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

3.7. На территории заказника устанавливается хозяйственная зона площадью 63,09 гектара, состоящая из четырех участков.

Географические координаты угловых точек участков хозяйственной зоны заказника утверждены в приложении № 2 к Положению (не публикуется в связи с наличием сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны).

Карта-схема границ участков хозяйственной зоны заказника утверждена в приложении № 3 к Положению (не публикуется в связи с наличием сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны).

3.8. По периметру границ заказник обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами).

4. Режим охраны и природопользования

4.1. На территории заказника запрещается:

1) охота, осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства (за исключением мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и случаев, предусмотренных пунктом 4.15 Положения), нахождение с орудиями охоты и собаками охотничьих пород без привязи;

2) рубки лесных насаждений, за исключением:

случаев, предусмотренных пунктом 4.9 Положения;

рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок;

вырубки аварийных деревьев;

прочистки квартальных просек для охраны лесов от пожаров;

рубок в охранных зонах линейных объектов;

рубок для размещения линейных объектов;

рубок в границах участков хозяйственной зоны;

рубок деревьев и кустарников на сельскохозяйственных угодьях в целях предотвращения зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью;

3) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, за исключением:

работ, направленных на улучшение качества сельскохозяйственных земель и не нарушающих гидрологический режим озера Салбат;

работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых;

5) использование озера Салбат для целей товарного рыбоводства;

6) загрязнение и засорение территории заказника отходами производства и потребления, ядохимикатами, нефтепродуктами и другими вредными веществами;

7) использование токсичных химических препаратов, в том числе для охраны и защиты лесов и для научных целей, за исключением применения на землях сельскохозяйственного назначения химических средств защиты растений и минеральных удобрений, подвергающихся распаду;

8) хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ, за исключением химических средств защиты растений и минеральных удобрений, используемых в производственной деятельности сельскохозяйственных организаций и хранящихся на территории этих организаций;

9) движение снегоходной техники (за исключением снегоходной техники государственных органов и учреждений, осуществляющих охрану и региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, а также государственных органов и учреждений, осуществляющих мероприятия по обеспечению соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования на территории заказника);

10) раскопка древних захоронений;

11) сбор зоологических и археологических коллекций;

12) уничтожение или порча древних наскальных писаниц (петроглифов);

13) уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков (аншлагов);

14) иные виды деятельности, если они противоречат целям создания заказника или причиняют вред природным комплексам и их компонентам.

4.2. В границах водоохранной зоны озера Салбат наряду с запретами, установленными пунктом 4.1 Положения, действуют запреты, установленные частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, а также запрещается движение и стоянка транспортных средств (за исключением транспорта государственных органов и учреждений, осуществляющих охрану и региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения, а также государственных органов и учреждений, осуществляющих мероприятия по обеспечению соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования на территории заказника).

4.3. В границах прибрежной защитной полосы озера Салбат наряду с запретами, установленными пунктами 4.1 и 4.2 Положения, действуют запреты, установленные частью 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, а также запрещаются сенокошение и кошение прибрежной растительности, сельскохозяйственные палы и выжигание растительности, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населения.

4.4. Видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника, за исключением хозяйственной зоны, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 (далее – классификатор), являются:

1) основные:

а) природно-познавательный туризм (код 5.2) в части размещения баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройства троп и дорожек (за исключением территории прибрежной защитной полосы), размещения щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде, осуществления необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий;

б) охота и рыбалка (код 5.3) в части размещения сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы;

в) предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) в части размещения сооружений для обеспечения функционирования хозяйственной зоны;

г) связь (код 6.8) в части размещения объектов связи для обеспечения функционирования хозяйственной зоны;

д) размещение автомобильных дорог (код 7.2.1) для обеспечения функционирования хозяйственной зоны;

е) трубопроводный транспорт (код 7.5) в части размещения водопроводов, газопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов для обеспечения функционирования хозяйственной зоны;

ж) охрана природных территорий (код 9.1);

з) историко-культурная деятельность (код 9.3);

2) вспомогательные:

а) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2) на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением прибрежной защитной полосы озера Салбат;

б) овощеводство (код 1.3) на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением прибрежной защитной полосы озера Салбат;

в) выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (код 1.4) на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением прибрежной защитной полосы озера Салбат;

г) животноводство (код 1.7) на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением прибрежной защитной полосы озера Салбат;

д) пчеловодство (код 1.12);

е) сенокошение (код 1.19), за исключением территории прибрежной защитной полосы озера Салбат;

ж) выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20), за исключением территории прибрежной защитной полосы озера Салбат;

з) заготовка древесины (код 10.1) в части рубки лесных насаждений гражданами, проживающими в населенных пунктах Ужурского муниципального района Красноярского края (п. Сухая Долина, д. Камышта, п. Прилужье, д. Тургужан, п. Кутузовка, п. Учум, п. Озеро Учум, с. Кулун, г. Ужур, п. Златоруновск, п. Солбатский) и Шарыповского муниципального округа Красноярского края (с. Малое Озеро, с. Большое Озеро, с. Парная, с. Ораки), для собственных нужд; охраны и восстановления лесов.

4.5. Основными видами разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах хозяйственной зоны, в соответствии с классификатором являются:

1) предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1);

2) связь (код 6.8);

3) размещение автомобильных дорог (код 7.2.1);

4) трубопроводный транспорт (код 7.5) в части размещения водопроводов, газопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов;

5) обеспечение обороны и безопасности (код 8.0);

6) обеспечение вооруженных сил (код 8.1).

4.6. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с режимом охраны и природопользования заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этой территории и не должна противоречить целям создания заказника.

4.7. Сельскохозяйственная деятельность юридических и иных лиц, земли которых расположены на территории заказника, направленная на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, в том числе строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, направленные на улучшение хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, 
не ограничивается настоящим Положением.

4.8. Предоставление в пользование земельных участков и отдельных видов природных ресурсов на территории заказника осуществляется по согласованию с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края в соответствии с Порядком согласования предоставления в пользование особо охраняемых природных территорий краевого значения или отдельных видов природных ресурсов на этих территориях, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 14.09.2009 № 477-п.

4.9. Граждане, проживающие в населенных пунктах Ужурского муниципального района (п. Сухая Долина, д. Камышта, п. Прилужье, д. Тургужан, п. Кутузовка, п. Учум, п. Озеро Учум, с. Кулун, г. Ужур, п. Златоруновск, п. Солбатский) и Шарыповского муниципального округа (с. Малое Озеро, с. Большое Озеро, с. Парная, с. Ораки), вправе осуществлять на территории заказника выборочную рубку лесных насаждений в целях заготовки древесины для собственных нужд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.

4.10. Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на территории заказника, осуществляются на основании лесохозяйственного регламента, материалов лесоустройства и натурного обследования лесных участков с учетом установленного режима охраны и природопользования заказника в соответствии с Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.08.2021 № 558, Правилами ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.07.2020 № 534.

4.11. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков вправе осуществлять вырубку деревьев и кустарников на сельскохозяйственных угодьях в целях предотвращения зарастания земель древесно-кустарниковой растительностью.

4.12. Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах, расположенных на территории заказника, проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2047.

4.13. Любительское рыболовство осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30.10.2020 № 646 с изменениями от 25.06.2024.

4.14. Хозяйственная деятельность на территории заказника должна осуществляться с учетом Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997.

4.15. Пользование животным миром в научных целях с изъятием объектов животного мира из среды их обитания, регулирование численности объектов животного мира на территории заказника осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания по разрешениям на добычу охотничьих ресурсов и на использование объектов животного мира.

4.16. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.

- Охрана заказника и контроль (надзор) за соблюдением режима заказника

5.1. Охрана заказника осуществляется министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и краевым государственным бюджетным учреждением «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края» (далее – КГБУ «Дирекция по ООПТ»).

5.2. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий краевого значения на территории заказника осуществляется КГБУ «Дирекция по ООПТ».

5.3. Управление заказником осуществляется КГБУ «Дирекция по ООПТ».

Рисунок 5.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

В соответствие со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствие со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Зона санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого значения

В соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» вокруг источников водоснабжения и водопроводных сооружений, территорий, на которых они расположены, а также вдоль трасс водоводов организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надёжности.

В границах сельсовета проект зон санитарной охраны участка одиночного водозабора подземных вод (скважина 130 УЖ), расположенного по ул. Мира, д. 21а в п. Солбатский Ужурского района утвержден приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 30.12.2021 г. № 77-3046-од и зоны санитарной охраны внесены в Единый государственный реестр недвижимости с реестровыми номерами: 24:39-6.887, 24:39-6.888, 24:39-6.889.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Граница второго пояса ЗСО для подземного источника определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Для инфильтрационного водозабора подземных вод согласно п. 2.2.2.4. СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, имеющего непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84*.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II-III пояса (режимов ограничений) - территория, на которой градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Для предотвращения загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения необходимо:

- разработать и утвердить проекты зон санитарной охраны для существующих и планируемых водозаборных сооружений;

- организовать зоны санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений в составе трех поясов;

- обеспечить отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения. В пределах III пояса ЗСО – источников химического загрязнения.

Действующими санитарными нормами и правилами (СанПиН 2.1.4.1110-02) на территории II пояса ЗСО не запрещается расположение жилых и общественных зданий, эксплуатация которых не будет приводить к загрязнению водоисточника.

Зоны с особыми условиями использования – Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения внесены в материалы Росреестра:

- Зона санитарной охраны участка одиночного водозабора подземных вод (скв. 130УЖ), расположенного по ул. Мира 21а в п. Солбатский (северо-западная окраина поселка), Ужурского района, Красноярского края (третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения);

- Зона санитарной охраны участка одиночного водозабора подземных вод (скв. 130УЖ), расположенного по ул. Мира 21а в п. Солбатский (северо-западная окраина поселка), Ужурского района, Красноярского края (второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения);

- Зона санитарной охраны участка одиночного водозабора подземных вод (скв. 130УЖ), расположенного по ул. Мира 21а в п. Солбатский (северо-западная окраина поселка), Ужурского района, Красноярского края (первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения);

- Зона санитарной охраны на участке действующей водозаборной скважины хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения д. Тургужан Ужурского района, Красноярского края.

Санитарно-защитные зоны

Крупных промышленных предприятий на территории сельсовета нет.

Санитарно-защитная зона от кладбищ устанавливается в зависимости от площади кладбища. Для сельских кладбищ – 50 м.

Для оценки планировочной ситуации настоящим проектом были приняты ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

Охранные зоны

Территория сельсовета пересекается линиями воздушных ЛЭП различного напряжения: ВЛ 110 кВ, ВЛ 10 кВ; в населенных пунктах имеется сеть ВЛ 0,4 кВ. Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 26 августа 2013 года) вдоль воздушных линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- для линий до 1 кВ – 2 м;

- для линий от 1 до 20 кВ – 10 м;

- для линий 110 кВ – 20 м.

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается - от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции).

Зоны с особыми условиями использования – охранные зоны объектов электросетевого хозяйства внесены в материалы Росреестра:

- ВЛ 0,4 кВ от Л1, трансформаторная подстанция 39-7-2 – 2 м;

- ВЛ 0,4 кВ от Секционная комплектная трансформаторная подстанция 39-9-3/250 кВА Л1, Л2, Л3 – 2 м;

- ВЛ 0,4 кВ от Секционная комплектная трансформаторная подстанция 39-9-3/250 кВА Л1, Л2, Л3 – 2 м;

- ВЛ 0,4 кВ от Секционная комплектная трансформаторная подстанция 39-9-1/400 кВА Л1, Л2, Л3, Л4 – 2 м;

- ВЛ 0,4 кВ от Мачтовая трансформаторная подстанция 39-12-3/160 кВА Л1 – 2 м;

- ВЛ 0,4 кВ от Комплектная трансформаторная подстанция 39-11-5/250 кВА Л1, Л2, Л3 – 2 м;

- ВЛ 10 кВ ф. 39-14" – 10 м;

- ВЛ 10 кВ ф. 39-7 – 10 м;

- ВЛ 10 кВ ф. 39-12" – 10 м;

- ВЛ 10 кВ ф.39-9 Ужурского района – 10 м;

- ВЛ 10 кВ ф. 39-6" – 10 м;

- ВЛ 10 кВ ф. 39-12" – 10 м;

- ВЛ 10 кВ ф.39-11 Ужурского района – 10 м;

- ВЛ 110 кВ С76/77 "Учум-Орджоникидзе" – 20 м.

- ПС 110/10 кВ "Учум" № 39, Ужурский район – 20 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;

3) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, поселока федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов поселоков с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

4) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов поселков с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Зоны с особыми условиями использования – придорожные полосы автомобильных дорог внесены в материалы Росреестра:

Зона с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) автомобильной дороги Ачинск-Ужур-Троицкое Ужурского района – 50 м.

Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны. Зона охраны природных объектов. Округ санитарной охраны курорта местного значения "Озеро Учум"

В границы Златоруновского сельсовета входят II и III зоны округа санитарной охраны курорта «Озеро Учум» (Постановление Совета Министров РСФСР от 30 сентября 1975 г. № 532).

II зона округа (зона ограничений). Ограничение: размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ; размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; строительство транзитных автомобильных дорог; размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; размещение кладбищ и скотомогильников; устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод; складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения; 3 зона: ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

III зона округа (зона наблюдения). Границы III зоны совладают с границами округа санитарной охраны курорта.

Зоны охраняемых военных объектов

В границы Златоруновского сельсовета входят зоны охраняемого военного объекта площадка №1. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» вводит общий порядок установления границ зон военных объектов. Для указанного объекта Приказом Министерства обороны РФ «Об установлении зон с особыми условиями использования территорий военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации» № 627 от 15.05.2023 г. установлены полигональные зоны, реестровые номера 24:39-6.905, 24:39-6.906, 24:39-6.907.

Таблица 18 – Перечень зон с особыми условиями использования территории и планировочных ограничений

| № п/п | Наименования нормируемых объектов | Зона ограничения, ЗОУИТ | Нормативный документ, регламентирующий зону ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реки и ручьи | Водоохранная зона (ВОЗ) Прибрежная защитная полоса (ПЗП) Береговая полоса водных объектов общего пользования (БП) | Водный кодекс РФ, ст. 65 Водный кодекс РФ, ст. 6 |
| 2 | Водозабор из подземного водного источника | Зоны санитарной охраны I пояс – 50 м II пояс – определяется гидродинамическими расчетами; III пояс– определяется гидродинамическими расчетами | СанПиН 2.1.4.1110-02. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 3 | ВЛ 0,4 кВ ВЛ 10 кВ ВЛ 110 кВ | Охранная зона электрических сетей – 2 м Охранная зона электрических сетей – 10 м Охранная зона электрических сетей – 20 м | Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», №160 от 24.02.2009 |
| 4 | Производственные и коммунальные объекты, теплоисточники, спецтерритории* | Санитарно-защитные зоны – 50-300 м * | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» |
| 5 | Придорожные полосы автомобильных дорог | Придорожная полоса– 50 м | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 2007-11-08 |
| 6 | Запретная зона военного объекта | Полигональная зона | Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» Приказ МО от 15.05.2023 №627 «Об установлении зон с особыми условиями использования территорий военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации» |

В графических материалах проекта отражены границы планировочных ограничений, которые следует соблюдать при проектировании и строительстве.

Зоны затопления и подтопления

Основной формой негативного воздействия вод является затопление прибрежных территорий при прохождении весеннего половодья и летне-осенних паводков.

Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

По информации схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Обь (СКИВО-Обь) п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п. Сухая Долина, п. Учум не входят в список населенных пунктов, затапливаемых при прохождении высокого половодья.

В соответствии с порядком, предусмотренным постановлением правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления», границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Необходимо определить границы зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком, предусмотренным постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360. Согласно этому постановлению границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (далее - сведения о границах зон затопления, подтопления). Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

При подготовке предложений учитываются:

а) геодезические и картографические материалы, выполненные в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», а также данные обследований по выявлению паводкоопасных зон;

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети;

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов трубопроводов, мостов;

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания водохранилищ;

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ;

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на основе инженерно-гидрологических расчетов;

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Заявление с приложением предложений и сведений о границах зон затопления, подтопления (далее - заявление) перед направлением в Федеральное агентство водных ресурсов подлежит согласованию: (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 г. N 444)

а) с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования - при определении границы зон затопления, подтопления;

б) с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - при определении границы зон затопления;

в) с Федеральным агентством по недропользованию - при определении границы зон подтопления.

После определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые определены Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах.

В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления» утвержден график установления зон затопления, подтопления населенных пунктов на территории Красноярского края.

В график включены территории наиболее паводкоопасных населенных пунктов, затапливаемые при половодьях и паводков, либо в результате ледовых заторов и зажоров. В соответствии с графиком установления зон затопления, подтопления населенных пунктов на территории Красноярского края зоны затопления и подтопления необходимо разработать для 44 районов и городских округов в период с 2017-2031 годы.

Населенные пункты Златоруновского сельсовета Ужурского района в настоящее время в график не включены.

2.6.7.2 Использование недр

Минерально-сырьевые ресурсы территории

На территории Златоруновского сельсовета имеются участки недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые: известняки, камень строительный, глины, суглинки легкоплавные для кирпича, песчаники, алевролиты, грунты, пески строительные, цеолит.

Перспективы проявления не оценивались, прогнозные ресурсы государственным балансом общераспространенных полезных ископаемых не учтены. Частью используются для местных нужд, качество добываемых ископаемых не оценивалось.

Неметаллические ископаемые:

1. Строительные материалы

1.1. Камни строительные

1.1.1. Учумское месторождение (11) расположено в 2,5 км северо-восточнее оз. Учум.

Месторождение не разрабатывается.

1.1.2. Плетневское проявление (23) расположено в 4,0 км севернее оз. Учум.

Использовались в качестве щебня для отсыпки дорог.

1.1.3. Салбатское проявление (24) расположено в 6,0 км северо-восточнее оз. Салбат.

Использовались в качестве щебня для отсыпки дорог.

1.2. Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича

1.2.1. Перевальное проявление (12) расположено в 7,5 км севернее оз. Салбат.

Пригодны для производства кирпича, дренажных труб, черепицы.

1.3. Грунты

1.3.1. Салбатское II проявление (2) расположено в 9 км севернее оз. Салбат.

Возможно применение в качестве балластного сырья.

1.4. Прочие строительные пески.

1.4.1. Учумское проявление (6) расположено в 4,5 км юго-западнее ж.д. п. Учум.

Качество сырья не изучено.

2. Горнотехническое сырье

2.1. Цеолит.

2.1.1. Салбатское I проявление (1) расположено в 6,8 км севернее оз. Салбат.

Перспективы проявления не оценивались.

2.1.2. Салбатское II проявление (2) расположено в 1,0 км восточнее оз. Салбат.

Перспективы проявления не оценивались.

Также имеются буровые скважины на воду, включенные в единый фонд геологической информации о недрах:

1. Скважина №: 783, 1993, восточная окраина с. Златоруновск, пологий склон.

2. Скважина №: 784, 1993, 3 км к ЮЗ от п. Златоруновск, на возвышенности.

3. Скважина №: 728, 1988, 2.65 км от пос. Златоруновск по аз. 199 град., долина оз. Учум.

4. Скважина №: 727, 1988, 2.82 км от п. Златоруновск по аз. 239 в 250 м от водозаборной скважины подножье склона.

5. Скважина №: 725, 1988, 4.2 км от п. Златоруновский по аз. 268, в логу.

6. Скважина №: 724, 1988, 4 км от п. Златоруновск по аз. 266, в 70 м от скв. II, в логу.

7. Скважина №: 723, 1988, 3.94 км от п. Златоруновский по аз. 267, в 50 м от скв.II, в логу.

8. Скважина №: 721, 1988, 2.95 км от пос. Златоруновск по аз. 266, в логу.

9. Скважина №: 729, 1988, в 2,63 км от пос. Златоруновск по аз. 220.

10. Скважина №: 722, 1988, 4 км от пос. Златоруновск по аз. 267, в логу.

11. Скважина №: 99, 1957, с-з Учумский, восточная окраина п. Златоруновск.

12. Скважина №: 687, 1987, В 3,5 км от п. Златоруновский, подножья склона, аккумулятивный тип рельефа 300 м В оз.Учум.

13. Скважина №: 720, 1988, 2.85 км от пос. Златоруновск по аз. 266, в логу.

14. Скважина №: 719, 1988, 3 км к СВ от пос. Златоруновск по аз. 266,5, в логу.

15. Скважина №: 726, 1988, 3.1 км от пос. Златоруновск по аз. 258, подножье склона.

16. Скважина №: 688, 1987, В 5 км от п. Златоруновский на юг, в логу, структурно-денудационный тип рельефа.

17. Скважина №: 686, 1987, В 2,75 км от п. Златоруновский по аз.90 градусов, долинообразное понижение.

Лицензии на право пользования недрами

В границах сельсовета расположены участки недр местного значения, на использование которых выданы следующие лицензии на право пользования недрами:

- КРР № 009775 ТЭ выданная 21.11.2022 ООО «Теплоэнергосервис» для геологического изучения, разведки и добычи строительного камня на проявлении «Солбатский», со сроком действия до 30.11.2032 г.

- УЖР № 0974 ВЭ, выданная 11.11.2021 г. администрация Прилужского сельсовета Ужурского района Красноярского края для разведки и добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в д. Тургужан, пер. Главный, 3, п. Прилужье, ул. Садовая, 1Б, со сроком действия до 08.11.2046 г.

- УЖР № 0661 ВЭ, выданная ЗАО «Искра» 29.11.2016 для добычи технических подземных вод с одиночных скважин, со сроком действия до 30.11.2041 г.

- КРР 029613 ТП, выданная АО «Искра» 11.12.2024 для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений строительного известняка на проявлении «Златоруновский», расположенном в 1,6 км к северо-западу от пос. Златоруновский, в 16,2 км к северу от окраины районного центра г. Ужур Красноярского края, сроком действия до 31.12.2029 г.

2.6.7.3 Состояние воздушного бассейна

На территории Златоруновского сельсовета отсутствуют промышленные предприятия высокого класса вредности, крупные производственные объекты.

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна в населенных пунктах характеризуют значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. «Красноярский ЦГМС-Р» не проводит наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в населенных пунктах п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п. Сухая Долина, п. Учум приведенные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ соответствуют фоновым концентрациям поселков-аналогов с населением до 10 тыс. чел.

По информации ГУ «Красноярского ЦГМС-Р» фоновые концентрации загрязняющих веществ в населенных пунктах не превышают допустимых значений:

Таблица 19 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Наименование загрязняющих веществ | Фоновая концентрация, мг/м³ | Предельно допустимая максимальная разовая концентрация, ПДКмр, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Пыль (взвешенные вещества) | 0,199 | 0,50 |
| Диоксид азота | 0,055 | 0,20 |
| Сернистый ангидрид | 0,018 | 0,50 |
| Оксид углерода | 1,8 | 5,0 |

Основной фон в населенных пунктах создают отопительные котельные, печное отопление частных домов. В атмосферу поступают оксид углерода, диоксиды серы и азота, пыль, бенз(а)пирен.

Характеристика существующего состояния окружающей среды в районе приводится по материалам государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды Красноярского края в 2023 году». По данным ежегодных государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн Ужурского района составили:

| Год | Территория на конец года, км2 | Численность населения (человек) | Количество выбросов ЗВ (тонн) от стационарных источников | Удельные выбросы ЗВ (т/км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 4222 | 29987 | 3509,0 | 0,83 |
| 2022 | 4222 | 27593 | 3335,0 | 0,79 |
| 2023 | 4222 | 27453 | 3259,4 | 0,77 |

Анализ валовых выбросов в атмосферу Ужурского района за последние года свидетельствует об уменьшении количества выбросов от стационарных источников.

Промышленность в сельсовете на данный момент представлена рядом предприятий, градообразующими предприятиями являются предприятия сельского хозяйства: АО «Искра», ООО «Агрофирма «Учумская».

Малое предпринимательство на территории муниципального образования представлено предприятиями торговли: ИП Лаптенок, ИП Скрипичников, ИП Щепко, ИП Железнякова, ИП Буликова, Ужурское РайПО.

В населенных пунктах Златоруновского сельсовета теплоснабжение жилой и общественно-деловой застройки осуществляется от локальных источников тепла. Охват централизованным теплоснабжением жилой застройки невысокий. Теплоснабжение частной усадебной застройки осуществляется при помощи индивидуальных отопительных печей и индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом топливе.

2.6.7.4 Состояние водных ресурсов

По данным «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р. Обь», утвержденной приказом Нижне-Обского БВУ от 25.08.2014 г. № 285 в реках Ужурского района имеются загрязнения техногенного и природного происхождения, поступающие выше рассматриваемой территории.

Рисунок 6 - Карта природного и техногенного загрязнения поверхностных вод в бассейне р. Обь (фрагмент)

Для подземных источников водоснабжения ведущим является химическое загрязнение воды при сравнительно невысоком уровне микробного загрязнения. Неблагополучие подземных источников водоснабжения по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде некоторых веществ: солей жесткости, фторидов, железа, марганца. Для территорий, специализирующихся на сельскохозяйственной деятельности, характерно загрязнение подземных вод нитратами.

Несоответствие качества воды по микробиологическим показателям связано, как правило, с отсутствием надлежащим образом устроенных зон санитарной охраны источников водоснабжения, недостаточный контроль за режимом хозяйствования на их территориях.

Очистные сооружения канализации отсутствуют. В основном, в населенных пунктах района водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

2.6.7.5 Состояние системы обращения с отходами

- В соответствии Приказом министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 15.01.2021 77-51-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» (в ред от 05.02.2021 № 77-523-од, от 05.03.2021 № 77-712-од, от 28.12.2021 г. № 77-3002-од) для Назаровской технологической зоны Красноярского края, куда входит Ужурский район, принята норма:

Таблица 20 – Нормативы накопления ТКО

| № | Наименование объекта | Расчетная единица | Норматив накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/мес. |  |
| 1. Домовладения |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий |  | 0,07 |

Таблица 21 - Данные о количестве образования ТКО (на 2025 г.)

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения, чел. | Количество ТКО, т в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Златоруновск | 918 | 137,7 |
| 2 | п. Кутузовка | 163 | 24,5 |
| 3 | п. Солбатский | 107 | 16,1 |
| 4 | п. Сухая Долина | 273 | 41,0 |
| 5 | п. Учум | 66 | 9,9 |
|  | Всего по МО Златоруновский сельсовет | 229,2 |  |

С начала 2019 года Красноярский край перешел на новую систему сбора и утилизации отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 2 июля 2021 года), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов.

По данным службы по ветеринарному надзору Красноярского края на рассматриваемой территории не зарегистрированы объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), места сибиреязвенных захоронений не установлены. Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных.

2.6.7.6 Состояние растительности, животного мира и лесных ресурсов

Златоруновский сельсовет расположен на землях лесного фонда Ужурского лесничества. В Ужурском лесничестве – на землях участкового лесничества Ужурское, Ужурское сельское (Овцеплемзавод Учумский, совхоз Ленинский путь, совхоз Искра).

Таблица 22 – Структура Ужурского лесничества

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего лесов | Парнинское | Кварталы 1-180, 183, 184, 188-191, 194-198, 201-208, 213-215, 226-230, 241-245, 257, 259, 262, 263, 265 | 32632 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Кварталы 1-109 | 18684 |  |
|  | Солгонское | Кварталы 1-48 | 20025 |  |
|  | Петропавловское | Кварталы 1-54 | 19915 |  |
|  | Ужурское сельское |  | 27700 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | совхоз «Ленинский путь» | Кварталы 1-5 | 4474 |  |
|  | Ужурская опытная станция | Квартал 1 | 209 |  |
|  | совхоз «Андроновский» | Квартал 1 | 211 |  |
|  | совхоз «Солгонский» | Кварталы 1-20 | 6713 |  |
|  | совхоз «Искра» | Кварталы 1-27 | 2599 |  |
|  | Овцеплемзавод «Учумский» | Кварталы 1-24 | 5673 |  |
|  | Овцеплемсовхоз «Ужурский» | Кварталы 1-16 | 3083 |  |
|  | совхоз «Малоимышский» | Кварталы 1-21 | 4738 |  |
|  | Итого: |  | 118956 |  |
| Защитные леса, всего: | Парнинское | - | 6815 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | - | 4006 |  |
|  | Солгонское | - | 3129 |  |
|  | Петропавловское | - | 5848 |  |
|  | Ужурское сельское | - | 27700 |  |
|  | в том числе: | - |  |  |
|  | совхоз «Ленинский путь» | - | 4474 |  |
|  | Ужурская опытная станция | - | 209 |  |
|  | совхоз «Андроновский» | - | 211 |  |
|  | совхоз «Солгонский» | - | 6713 |  |
| Защитные леса, всего: | совхоз «Искра» | - | 2599 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Овцеплемзавод «Учумский» | - | 5673 |  |
|  | Овцеплемсовхоз «Ужурский» | - | 3083 |  |
|  | совхоз «Малоимышский» | - | 4738 |  |
|  | Итого: |  | 47498 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | - | - | - | - |
| леса, расположенные в водоохранных зонах | Парнинское | Части кварталов 3, 4, 11, 13, 14, 16, 17, 19-21, 23, 25-33, 35, 38, 40-53, 55-60, 62, 63, 65-67, 71, 78, 79, 81-83, 86, 87, 89-92, 94, 95, 97, 99-102, 104-112, 114-125, 127-137, 139-143, 145-149, 152-167, 171, 172, 175, 178-180, 183, 201, 202, 204, 207, 208, 213, 214, 226-229, 241-243, 257, 259, 262, 263 | 2223 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Части кварталов 8-17, 19-21, 23-30, 32, 33, 36, 38-45, 99, 100, 102-104, 107 | 1139 |  |
|  | Солгонское | Части кварталов 1-13, 16, 18, 19, 21-48 | 2504 |  |
|  | Петропавловское | Части кварталов 1-8, 10-13, 15, 17-34, 37, 38, 47, 48 | 2160 |  |
|  | Ужурское сельское |  | 80 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | совхоз «Ленинский путь» | Части кварталов 1-4 | 10 |  |
|  | совхоз «Солгонский» | Части кварталов 1, 2, 4, 7, 8, 19, 20 | 25 |  |
|  | совхоз «Искра» | Части кварталов 23, 26, 27 | 20 |  |
|  | Овцеплемсовхоз «Ужурский» | Части кварталов 12, 15, 16 | 15 |  |
|  | совхоз «Малоимышский» | Части кварталов 1, 17, 20 | 10 |  |
|  | Итого: |  | 8106 |  |
| леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего | Парнинское | - | 2106 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | - | 573 |  |
|  | Петропавловское | - | 32 |  |
|  | Ужурское сельское | - | 360 |  |
|  | Итого: |  | 3071 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | - | - | - | - |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Парнинское | Часть квартала 99 | 58 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Петропавловское | Части кварталов 51, 52 | 32 |  |
|  | Ужурское сельское |  | 360 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | совхоз «Ленинский путь» | Части кварталов 1-4 | 15 |  |
|  | Ужурская опытная станция | Часть квартала 1 | 5 |  |
|  | совхоз «Андроновский» | Часть квартала 1 | 12 |  |
|  | совхоз «Искра» | Части кварталов 1, 4, 10-12 | 125 |  |
|  | Овцеплемзавод «Учумский» | Части кварталов 10-12, 16, 19, 24 | 78 |  |
|  | Овцеплемсовхоз «Ужурский» | Части кварталов 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15 | 75 |  |
|  | совхоз «Малоимышский» | Части кварталов 2, 4, 11, 15, 16, 19, 20 | 50 |  |
|  | Итого: |  | 450 |  |
| зеленые зоны | Парнинское | Кварталы 5-10, 12, 15, 18, 22; части кварталов 11, 13, 14, 16, 17, 19-21 | 2048 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Кварталы 53-55 | 378 |  |
|  | Итого: |  | 2426 |  |
| лесопарковые зоны | Ужурское | Кварталы 46, 47 | 195 |  |
|  | Итого: |  | 195 |  |
| городские леса | - | - | - | - |
| леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов | - | - | - | - |
| ценные леса, всего | Парнинское | - | 2486 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | - | 2294 |  |
|  | Солгонское | - | 625 |  |
|  | Петропавловское | - | 3656 |  |
|  | Ужурское сельское | - | 27260 |  |
|  | Итого: |  | 36321 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| государственные защитные лесные полосы | - | - | - | - |
| противоэрозионные леса | - | - | - | - |
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Парнинское | Часть квартала 4 | 91 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Квартала 1-7, 105, 106, 108, 109; части кварталов 104, 107 | 1135 |  |
|  | Петропавловское | Кварталы 9, 14, 16, 35, 36, 39-46, 49, 50, 53, 54; части кварталов 6-8, 10-13, 15, 17, 33, 34, 37, 38, 47, 48, 51, 52 | 3457 |  |
|  | Ужурское сельское, в том числе: |  | 27260 |  |
|  | совхоз «Ленинский путь» | Квартал 5; части кварталов 1-4 | 4449 |  |
|  | Ужурская опытная станция | Часть квартала 1 | 204 |  |
|  | совхоз «Андроновский» | Часть квартала 1 | 199 |  |
|  | совхоз «Солгонский» | Кварталы 3-6, 9-18; части кварталов 1, 2, 4, 7, 8, 19, 20 | 6688 |  |
|  | совхоз «Искра» | Кварталы 2, 3, 5-9, 13-22, 24, 25; части кварталов 1, 4, 10-12, 23, 26, 27 | 2454 |  |
| леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Овцеплемзавод «Учумский» | Кварталы 1-9, 13-15, 17, 18, 20-23; части кварталов 10-12, 16, 19, 24 | 5595 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Овцеплемсовхоз «Ужурский» | Кварталы 1, 4, 7, 9, 10, 13, 14; части кварталов 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 16 | 2993 |  |
|  | совхоз «Малоимышский» | Кварталы 3, 5-10, 12-14, 18, 21; части кварталов 1, 2, 4, 11, 15-17, 19, 20 | 4678 |  |
|  | Итого: |  | 31943 |  |
| леса, имеющие научное или историческое значение | Парнинское | Части кварталов 3, 4 | 165 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Итого: |  | 165 |  |
| орехо-промысловые зоны | - | - | - | - |
| лесные плодовые насаждения | - | - | - | - |
| ленточные боры | - | - | - | - |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Парнинское | Части кварталов 1-3, 83, 86, 89, 91, 92, 94, 95, 109, 116, 120-125, 131-133, 144, 145, 152, 153, 161, 162, 171 | 1403 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Части кварталов 15, 19, 23, 27, 30, 33, 36, 38, 39 | 389 |  |
|  | Солгонское | Части кварталов 25, 28-30, 44-46 | 574 |  |
|  | Петропавловское | Части кварталов 5, 26, 27 | 199 |  |
|  | Итого: |  | 2565 |  |
| нерестоохранные полосы лесов | Парнинское | Части кварталов 1-3, 99, 109, 116, 120-122, 139, 214, 227, 229, 242, 243, 259, 263 | 827 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Кварталы 48-52; части кварталов 102, 103 | 770 |  |
|  | Солгонское | Части кварталов 2, 4, 24 | 51 |  |
|  | Итого: |  | 1648 |  |
| Эксплуатационные леса | Парнинское | Кварталы 24, 34, 36, 37, 39, 54, 61, 64, 68-70, 72-77, 80, 84, 85, 88, 93, 96, 98, 103, 113, 126, 138, 150, 151, 168-170, 173, 174, 176, 177, 184, 188-191, 194-198, 203, 205, 206, 215, 230, 244, 245, 265, 266; | 25817 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Эксплуатационные леса | Парнинское | части кварталов 23, 25-33, 35, 38, 40-53, 55-60, 62, 63, 65-67, 71, 78, 79, 81-83, 86, 87, 89-92, 94, 95, 97, 100-102, 104-112, 114, 115, 117-119, 123-125, 127-137, 140-149, 152-167, 171, 172, 175, 178-180, 183, 201, 202, 204, 207, 208, 213, 214, 226-229, 241-243, 257, 259, 262, 263 |  | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Ужурское | Кварталы 18, 22, 31, 34, 35, 37, 56-98, 101; части кварталов 8-17, 19-21, 23-30, 32, 33, 36, 38-45, 99, 100, 102, 103 | 14678 |  |
|  | Солгонское | Кварталы 14, 15, 17, 20; части кварталов 1-13, 16, 18, 19, 21-48 | 16896 |  |
|  | Петропавловское | Части кварталов 1-5, 18-32 | 14067 |  |
|  | Итого: |  | 71458 |  |
| Резервные леса | - | - | - | - |

В приложении 8 представлен перечень видов дикорастущих растений и грибов, видов диких животных, занесенных в Красную книгу Красноярского Края, область распространения которых включает территорию Ужурского района Красноярского края.

3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

3.1 Пространственно-планировочная организация территории

3.1.1 Архитектурно-планировочные решения

Генеральный план муниципального образования Златоруновский сельсовет устанавливает:

- планируемые к размещению объекты местного значения;

- границы населенных пунктов;

- функциональное зонирование территории сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана муниципального образования приняты с учетом экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения и основных видов хозяйственной деятельности.

3.1.2 Предложения по функциональному зонированию территории

Согласно пункту 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны — это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Функциональное зонирование территории муниципального образования является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. Границы функциональных зон отображены на «Карте функциональных зон».

На территории муниципального образования Златоруновский сельсовет в границах населенных пунктов генеральным планом установлены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны

- Общественно-деловые зоны

- Производственная зона

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зоны рекреационного назначения

- Зона сельскохозяйственных угодий

- Зона озелененных территорий специального назначения

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

На территории поселения устанавливаются:

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

- Производственная зона

- Зона режимных территорий

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зоны специального назначения

- Зона кладбищ

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

- границам муниципальных образований;

- границам населенных пунктов;

- границам земельных участков;

- красным линиям;

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие

3.2.1 Перспективная система расселения

При определении перспективной численности населения проанализированы показатели утвержденной схемы территориального планирования Ужурского района. Согласно данному документу по прогнозу на 2030 год население муниципального образования Златоруновский сельсовет должно составить 1455 человек, в том числе население: п. Златоруновск – 950 человек, п. Кутузовка – 120 человек, п. Солбатский – 150 человек, п. Сухая Долина – 220 человек, п. Учум – 15 человек.

В настоящее время население рассматриваемого поселения несколько больше прогноза схемы территориального планирования Ужурского района на 2030 год, а также распределение численности по конкретным населенным пунктам имеет другую структуру.

Население поселения имеет тенденцию уменьшения численности, что описано в пункте 2.6.1 настоящего генерального плана. С учетом данного факта, а также с учетом перспектив развития рассматриваемой территории, настоящим генеральным планом принято решение стабилизировать численность населения муниципального образования Златоруновский сельсовет Ужурского района на перспективу относительно современного состояния.

Перспективная система расселения муниципального образования Златоруновский сельсовет Ужурского района представлена в таблице 23.

Таблица 23 – Перспективная система расселения муниципального образования Златоруновский сельсовет Ужурского района

| № п/п | Населенные пункты | Современное население, чел. | Население на I очередь (2035г.), чел. | Население на расчетный срок (2045г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Златоруновск | 918 | 918 | 918 |
| 2 | п. Кутузовка | 163 | 163 | 163 |
| 3 | п. Солбатский | 107 | 107 | 107 |
| 4 | п. Сухая Долина | 273 | 273 | 273 |
| 5 | п. Учум | 66 | 66 | 66 |
|  | Всего по МО Златоруновский сельсовет | 1527 | 1527 | 1527 |

Таким образом, численность населения муниципального образования Златоруновский сельсовет на перспективу стабилизируется на уровне 1527 человек.

3.2.2 Планируемые производственные территории

При определении перспективных направлений развития поселения учтены данные утвержденной схемы территориального планирования Ужурского района, а также данные утвержденных документов территориального планирования Красноярского края.

Согласно СТП Ужурского района от 11.09.2015 г. перспективами развития Златоруновского сельсовета являются: развитие сельского хозяйства, развитие личных подсобных хозяйств, развитие на территории коммунальных систем.

Согласно выданной Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края лицензии на пользование недрами от 11.12.2024 № КРР 029613 ТП, предлагается освоение месторождение участка недр «Златоруновский», расположенного в 1,6 км к северо-западу от пос. Златоруновский (известняк строительный).

В долгосрочной перспективе сельскохозяйственные предприятия не планируют менять вид деятельности и снижать объемы производства

Перспективная стабилизация экономики и населения связана с дальнейшим планомерным функционированием предприятий, расположенных на территории поселения либо осуществляющих деятельность на территории поселения.

По информации Министерства экономики и регионального развития Красноярского края, сведения об инвестиционных площадках, планируемых к размещению на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района, отсутствуют, предложения хозяйствующих субъектов по размещению предприятий на территории муниципального образования в министерство не поступали.

3.2.3 Перспективный жилищный фонд

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства поселения являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Согласно утвержденной схеме территориального планирования Ужурского района показатель жилищной обеспеченности должен составить на 2030 г. 32 м2/чел. В настоящий момент показатель жилищной обеспеченности равен 22,0 м2/чел., и с учетом перспектив развития не успеет к 2030 г. достигнуть показателя как по СТП района. Поэтому на перспективу показатель принят в соответствии с МНГП Златоруновского сельсовета.

Средняя жилищная обеспеченность населения к первой очереди и расчетному сроку в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Златоруновского сельсовета принимается 28 м2/чел.

Сохраняемый жилищный фонд к расчетному сроку составит 33,6 тыс.м2, новое строительство – 9,2 тыс.м2.

Таблица 24 - Ориентировочные объемы жилищного строительства в Златоруновском сельсовете

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | I очередь (2035 г.) | На расчетный срок, в т.ч. I очередь (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1527 | 1527 | 1527 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью | м2/чел. | 22,0 | 28 | 28 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 42,8 | 42,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 33,6 | - | - |
| 5 | Сносимый жилищный фонд | тыс. м2 | - | - | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 33,6 | 33,6 |
| 7 | Объем необходимого нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 9,2 | 9,2 |

Учитывая перспективную потребность в площадках для жилищного строительства, проектом генерального плана предусматривается небольшое увеличение жилых зон в населенных пунктах.

3.2.4 Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Требуемая мощность объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с действующими нормативами, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей Златоруновского сельсовета в учреждениях различных видов обслуживания.

Расчет нормативной потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на I очередь и расчетный срок представлен в таблице 25.

Таблица 25 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения Златоруновского сельсовета

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Норма на 1000 чел. | Потребность населения (на 1 очередь и расчетный срок) при численности 1527 человек | Сущест-вующая мощ-ность | Сохраняемая мощность |  | Требуемая новая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 70 | 107 | 75 | 75 | 75 | 32 | 32 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 142 | 217 | 280 | 280 | 280 | - | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа учащихся | 28 | - | - | - | 28 | 28 |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары | коек | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 2.2 | Амбулатории | объект | 1 на 2-10 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2.3 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для населенного пункта с числом жителей 100-300 человек3). | объект | объект на населенный пункт | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Учреждения культуры клубного типа (для сельских поселений): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дом культуры | объект | 1 в админ-м центре сельского поселения |  | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | филиал сельского дома культуры | объект | 1 на 1 тыс.чел. | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3.2 | Библиотеки (для сельских поселений): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общедоступная библиотека с детским отделением | объект | 1 в админ-м центре сельского поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | филиал общедоступных библиотек с детским отделением | объект | 1 на 1 тыс.чел. | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3.3 | Музей/ музейный комплекс | объект | н/н | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-спортивные залы общего пользования (населенные пункты с численностью от 2000 чел.) | м2 общей площади пола | 350 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Плоскостные сооружения | м2 общей площади | 1950 | 2977,65 | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 1027,65 | 1027,65 |
| 4.3 | Бассейны (населенные пункты с численностью от 5000 чел.) | м2 зеркала воды | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Торговые объекты, в т.ч. | м2торг.пл. | 459,81 | 702,12 | 441,8 | 441,8 | 441,8 | 260,32 | 260,32 |
| - | торговые объекты по продаже продовольственных товаров | -//- | 150,26 | - | - | - | - | - | - |
| - | торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | -//- | 309,55 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Аптека | объект | 1 на 6,2 тыс.чел. | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Прочие предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 61 | 76 | 76 | 76 | - | - |
| 6.2 | Сельское отделение связи5) | объект | в зависимости от населения населенного пункта | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6.3 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6.4 | Пожарное депо | автомобиля | 2 на н.п. до 5 тыс. чел. | 2 | - | - | - | - | - |

Выводы:

В соответствии с приведенными расчетами, проанализированными данными действующих программ развития территории, информацией от администрации Ужурского района и данными от министерств Красноярского края, определен перечень объектов, необходимых к размещению в муниципальном образовании Златоруновский сельсовет на расчетный срок:

1. п. Златоруновск

- внешкольные организации вместимостью не менее 28 мест (объект местного значения муниципального района);

- комплексная спортивная площадка (хоккейная коробка, гимнастический поселок, 2 стола для настольного тенниса) – предварительно 1027,65 м2 (площадь уточняется на последующих стадиях);

- создание музейного комплекса, в который будет входить Златоруновский поселковый музей и музей-усадьба С.Четверикова, по адресу: п. Златоруновск, ул. Ленина, 6 (по данным администрации);

- предприятия торговли - 260,32 м2 торговой площади.

3.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

###### 3.2.5.1 Внешний транспорт

Мероприятия по развитию транспортного комплекса края разработаны на основе следующих программных документов:

- Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 года от 27 ноября 2021 г. № 3363-р;

- Стратегией социально-экономического развития Сибирского Федерального округа до 2035г;

- Стратегия экономического развития Красноярского края на период до 2030г;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы.

###### 3.2.5.2 Транспортная инфраструктура сельсовета

Автомобильные дороги на территории сельсовета

Автомобильные дороги местного значения обслуживающие объекты обеспечения космической связи, обороны и безопасности планируется реконструировать с расширением проезжей части до 7,0 метров с устройством асфальтобетонного покрытия, увеличения радиусов поворота до требуемых значений. Общая длина реконструируемых автомобильных дорог местного значения составит 43,60 км.

По информации Краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», в ближайшие годы (2025-2027) в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п (актуальная редакция утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 20.05.2025 №415-п), не предусмотрена реализация проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, искусственных сооружений на них, а также объектов сервиса на территории Златоруновского сельсовета.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов.

Посёлок Златоруновск.

Население административного центра Златоруновского сельсовета стабилизируется и составит 828 человек к расчётному сроку. Жилую застройку планируется разместить в северной части посёлка (улицы Стадионная и Мира) и по ул. Пролетарской в юго-западной части посёлка.

На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции составит 7,74 км. Общая длина улично-дорожной сети посёлка составит – 8,67 км.

Посёлок Кутузовка.

Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 1,30 км.

Посёлок Солбатский.

Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 1,40 км.

Посёлок Сухая Долина.

Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 1,78 км.

Посёлок Учум.

Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 0,21 км.

###### 3.2.5.3 Автомобильный транспорт

В перспективе значительного увеличения объёма пассажироперевозок на общественном транспорте не ожидается, поскольку в сельсовете прослеживается тенденция стабилизации численности населения. Существующие районные автобусные маршруты сохраняются.

3.2.5.4. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации индивидуальных автомобилей принимается на первую очередь 300 авт./1000 жит, на расчётный срок – 400 авт./1000 жит. Население Златоруновского сельсовета составит на I очередь 1527 человек и на расчётный срок 1527 человек. Ориентировочно количество автомобилей жителей сельсовета составит на первую очередь 458 единиц, на расчётный срок 611 единиц.

Гаражи

Жители сельсовета проживают в усадебной застройке. Поэтому планируется, что автомобили жителей будут храниться в гаражах, расположенных на приусадебных участках.

Автозаправочные станции

Согласно СП 42.13330.2011 автозаправочные станции проектируются из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Размещения автозаправочных станций на территории сельсовета не планируется.

Станции технического обслуживания

Так как в настоящее время форма собственности СТО частная, возможно возникновение пунктов обслуживания автомобилей, по мере увеличения спроса на данные услуги.

3.2.6 Инженерная подготовка территории

Златоруновский сельсовет - сельское поселение в Ужурском районе Красноярского края. Сельсовет находится южнее города Ужур, на юго-западе Красноярского края. В состав сельсовета входят населённые пункты поселок Златоруновск, поселок Кутузовка, поселок Солбатский, поселок Сухая Долина, посёлок Учум. Административный центр поселения — посёлок Златоруновск.

Рельеф территории сельсовета ровный.

Схема инженерной подготовки выполнена в масштабе 1:5000.

3.2.6.1 Водоотвод

Важнейшим мероприятием инженерной подготовки территории является организация поверхностного водоотвода. В настоящем разделе проекта решаются лишь принципиальные вопросы создания системы водоотвода: намечаются основные трассы открытых водоотводных устройств, указываются ориентировочные места расположения очистных сооружений и ориентировочные места выпусков в водоёмы. Устройство открытой системы водоотвода предусмотрено во всех населённых пунктах сельсовета. Схема водоотвода предполагает сток дождевых вод с жилых территорий по открытым канавам вдоль улиц и дорог, где рельеф обеспечивает их самотёк. Сечение канав трапециевидное, глубина не менее 0,3 м, укрепление травой либо каменной наброской. Объёмы работ по устройству придорожных кюветов заложены в объёмы работ по устройству улично-дорожной сети. Водоотводные объекты в местах их пересечения с проезжей частью, тротуарами, выездами с прилегающей территории следует перекрыть плитами, мостиками или заложить перепускную трубу. Водоперепускные трубы и дно кюветов рекомендуется периодически прочищать от мусора. Уточнения размеров придорожных канав назначаются на следующих стадиях проектирования по гидравлическим расчётам.

Ориентировочная общая протяжённость открытой сети водоотвода сельсовета составит 6,7 км, в том числе по населённым пунктам:

п. Златоруновск     4,8 км;

п. Кутузовка           0,9 км;

п. Солбатский         0,1 км;

п. Сухая долина      0,6 км;

п. Учум                   0,3 км.

На территории сельсовета крайне мало поверхностных водных объектов. Единственный небольшой ручей протекает вдоль посёлка Кутузовка и части посёлка Златоруновск, затем впадает в озеро Учум.

Территории населённых пунктов в соответствии с существующим рельефом условно разделены на водосборные бассейны.

п. Златоруновск: четыре водосборных бассейна Б-I, Б-II, Б-III и Б-IV площадью 65,1 га, 32,3 га, 7,9 га и 9,4 га соответственно. Дождевые и талые воды со всей территории посёлка принимает ручей.

п. Кутузовка: один водосборный бассейн Б-I площадью 20,6 га, выпуск очищенных дождевых и талых вод в ручей.

п. Солбатский: один водосборный бассейн Б-I площадью 20,8 га. Предполагается сбор ливневых и талых вод с территории посёлка произвести в подземный резервуар с последующей откачкой и доставкой для очистки на ОС. Такое решение принято в связи с отсутствием рядом с населённым пунктом какого-либо поверхностного водотока.

п. Сухая долина: один водосборный бассейн Б-I площадью 30,0 га. Сбор собранных дождевых и талых вод в подземный резервуар с последующей откачкой и доставкой для очистки на ОС.

п. Учум: один водосборный бассейн Б-I площадью 5,0 га. Сбор собранных дождевых и талых вод в подземный резервуар с последующей откачкой и доставкой для очистки на ОС.

По действующим в настоящее время нормам выпуск поверхностных вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому все собранные дождевые воды перед выпуском в водоприемник проектом предлагается очищать на локальных очистных сооружениях. Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока жилой территории являются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности. Проектом предлагается применить очистные сооружения механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферменто-кавитационный реактор, обеззараживающая установка.

3.2.7 Развитие инженерной инфраструктуры

3.2.7.1 Водоснабжение

Водопотребителями являются:

- население;

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Водопотребление. Требуемые напоры.

Нормы потребления воды приняты в количестве 150 л/сут на 1 жителя.

Минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом потреблении над поверхностью земли принимается при одноэтажной застройке не менее 10м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4м., при пожаротушении свободный напор не менее 10м. Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60м.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды определяется по формуле:

, где

q – норма расхода воды, л/сут. на чел;

N – расчетное число жителей, чел.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Продолжительность тушения пожара принимается равной 3-м часам. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Таблица 26 - Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Потребители | Норма л/сут на человека | Население, человек | Расход, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь |  |  |  |
| 1 | Численность населения муниципального образования | 150 | 1527 | 229,1 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 15% |  | 34,3 |
| 3 | Итого: I очередь |  |  | 263,4 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Численность населения муниципального образования | 150 | 1527 | 229,1 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения | 15% |  | 34,3 |
| 3 | Итого: Расчетный срок |  |  | 263,4 |

Для удовлетворения нужд населения в качественном водоснабжении предлагается создать систему централизованного водоснабжения на основе артезианских скважин для обеспечения потребности в воде питьевого качества, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-0.

Водопровод предлагается объединенного типа, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Существующее зонирование системы водоснабжения на основе различных водоисточников сохранится. Предлагается водозаборные скважины, расположенные в черте населенных пунктов, исключить из схемы водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения путем их тампонирования, либо перевести их в разряд источников воды на технические нужды.

Проектом рекомендуется:

- строительство новых участков водопроводов для расширения зоны действия сети водоснабжения и выполнить капитальный ремонт существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.

- капитальный ремонт сооружений систем водоснабжения и их оборудования с применением решения, обеспечивающего ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

- водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

3.2.7.2 Водоотведение (канализация)

Водопотребителями являются:

- население района,

- объекты общественного, социально-культурного назначения.

Расчетный объем водоотведения принят в объеме (усредненно) 3400,00м3/год, по данным администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района.

Мероприятия по развитию централизованного водоотведения на территории сельсовета не предусматриваются.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от каждого участка жилой застройки предусматривается в индивидуальные водонепроницаемые выгребы индивидуальные для каждого здания с последующим вывозом хозяйственно-бытовых стоков на существующие канализационные сооружения в г.Ужур.

3.2.7.3 Теплоснабжение

Расчетные расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей определены по укрупненным показателям согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Тепловые нагрузки объектов приняты по укрупненным показателям в соответствии с рекомендациями «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» утв. приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Согласно схеме теплоснабжения Златоруновского сельсовета до 2029 г., утвержденной постановлением администрации Златоруновского сельсовета от 07.06.2022 №41, объем теплоснабжения запланирован в следующих объемах.

Таблица 27– Объем теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Подключенная нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС (ср) | технология | всего |
| 1 | I очередь | 2,1 | - | 0,2 | 0,017 | 2,3 |
| 2 | Расчетный срок | 2,1 | - | 0,2 | 0,017 | 2,3 |

Проектом предлагается теплоснабжение потребителей от имеющейся котельной по ул. Мира, 1а, которая имеет резерв мощности и возможность отключения части котлов при сохранении нагрузки.

Схема теплоснабжения населенных пунктов Златоруновского сельсовета сохраняется в существующем виде.

Теплоснабжение усадебной застройки населенных пунктов сельсовета осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Индивидуальные отопительные котлы оборудуются системами дожига и оснащаются фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, имеющиеся в частной застройке индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

3.2.7.4 Электроснабжение

Основные объекты электроснабжения – жилая застройка, объекты общественно – делового назначения.

Расчетная электрическая нагрузка на I очередь составляет 1224,1 кВт:

- на жилищный фонд –941,6 кВт,

- на объекты соцкультбыта – 282,5 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок составляет 1224,1 кВт:

- на жилищный фонд – 941,6 кВт,

- на объекты соцкультбыта – 282,5 кВт.

Расчетная электрическая нагрузка по жилью и объектам соцкультбыта определена по укрупненным показателям.

Таблица 28 – Объемы электроснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Норма Вт/м2 | Показатели, м2 | Всего, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 22 | 42800.0 | 941,6 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 282,5 |
| 3 | Итого |  |  | 1224,1 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд | 22 | 42800.0 | 941,6 |
| 2 | Объекты общественно-делового назначения |  |  | 282,5 |
| 3 | Итого |  |  | 1224,1 |

Сохраняется существующая схема электроснабжения.

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ и трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ. Места проведения ремонтов уточнить на последующих стадиях проектирования.

Подключение новых абонентов выполнить от существующих сетей.

3.2.7.5 Газоснабжение

Для нужд населения применяется сжиженные углеводородные газы в основном для пищеприготовления. Доставка производиться в баллонах, из г. Ужур специализированным автотранспортом. Изменений сложившейся системы газоснабжения не предусматривается.

3.2.7.6 Трубопроводный транспорт

Не предусматривается строительство объектов трубопроводного транспорта.

3.2.7.7 Связь

Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается структурным подразделением центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие так же является, наряду с операторами мобильной связи, поставщиком услуг связи Интернет в районе.

В районе действуют основные операторы сотовой связи, «Мегафон», «МТС», «Билайн», «ТЕЛЕ2».

Телевизионным вещанием охвачено 100% населения. На территории сельсовета вещают телеканалы федерального значения «Первый канал», «Россия», «СТС», «Спорт», «Звезда».

Антенно-мачтовые сооружения расположены в северной части п. Златоруновск.

На перспективу проектом предлагается проведение мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг связи, в том числе мобильной связи, сети интернет и телевещания.

3.2.8 Мероприятия по охране окружающей среды

На территории проектируемого сельсовета не планируется строительство вредных производств, связанных с выбросами в воздушный бассейн и сбросами в природные водные объекты.

В первую очередь необходимо выполнение мероприятий, предусмотренных в Комплексных программах социально-экономического развития Ужурского района и Златоруновского сельсовета.

При проектировании, строительстве и эксплуатации новых объектов требуется соблюдение законов РФ, в частности, в области охраны окружающей среды и нормативных документов. Требуется уделить особое внимание вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Планируемые объекты должны разработать природоохранную документацию (Перечень мероприятий по охране окружающей среды, Оценка воздействия на окружающую среду, Проект обоснования санитарно-защитной зоны и иные документы), согласовать, утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля. На планируемых объектах необходимо применять экологически чистые производства, установить высокоэффективные средства очистки производственных выбросов, минимизировать неорганизованные выбросы, вести мониторинг окружающей среды и прочие мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды, в том числе и атмосферного воздуха.

3.2.8.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

При осуществлении решений генерального плана необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель сельсовета:

- Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных пунктах.

- Рациональное использование сельскохозяйственных угодий может быть достигнуто за счет:

- включения в оборот незадействованных земель, пригодных к использованию в сельскохозяйственном производстве (залежей);

- сохранения и повышения плодородия земель сельскохозяйственного назначения;

- развития элитного семеноводства и племенного животноводства;

- внедрения в производство высокоурожайных и перспективных сортов сельскохозяйственных культур, прогрессивных технологий возделывания;

- создания условий для развития фермерских и крестьянских хозяйств, финансовой поддержки этого направления.

3.2.8.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов недр

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.

Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным приказом Минприроды России от 13.02.2013 № 53.

Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых, согласно требованиям Федерального закона, застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Мероприятия по охране недр:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения;

- получение заключений Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на строительство в местах залегания полезных ископаемых при проектировании объектов капитального строительства.

3.2.8.3 Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также автотранспорта проектом предлагается:

- Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня воздействия от предприятий:

- в жилых домах усадебного типа, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы на твердом топливе, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов;

- существующим и планируемым предприятиям и коммунальным объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, требуется разработать том ПДВ, оформить разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;

- озеленение территорий вдоль дорог, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта.

- Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия автотранспорта:

- контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и ведомственного;

- улучшение качества дорожного покрытия и устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- ограничение скорости транспорта в населенном пункте.

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных источников загрязнения.

Санитарно-защитные зоны

  - проектными планировочными решениями учитываются санитарно-защитные зоны существующих предприятий и объектов согласно полученным сведениям;

  - размещение новых жилых кварталов и производственных территорий выполнено с учетом ориентировочных размеров СЗЗ проектируемых объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

  - благоустройство и озеленение территории санитарно-защитных зон;

  - разработка проектов санитарно-защитных зон существующими и планируемыми предприятиями, не имеющих таковых.

  - осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель.

Проектом не планируется строительство новых производственных предприятий – источников негативного воздействия на воздушный бассейн.

Санитарно-защитные зоны для действующих предприятий не установлены. Необходимо установить границы санитарно-защитных зон от всех действующих, а также планируемых объектов, являющихся источниками вредного воздействия на атмосферный воздух, на основании соответствующих проектов, получивших положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

- выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующей котельной заменить физически и морально устаревшие котлы на новые;

- в жилых домах усадебного типа индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов;

- собственникам объектов – источников вредного воздействия на атмосферный воздух – выполнить проекты определения (при необходимости – сокращения) границ санитарно-защитных зон, с последующей постановкой их на учет в государственный кадастр недвижимости;

- существующие и планируемые предприятия, коммунальные объекты должны обеспечить производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон;

- выполнить программы исследования и установить границы санитарно-защитных зон в соответствии с выполненными проектами с постановкой их на кадастр.

3.2.8.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Для всех водозаборных сооружений хозяйственно питьевого водоснабжения обязательным условием является разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными проектами с учетом особенностей расположения водозаборных сооружений.

Установление границ водооохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов целесообразно в пределах населенных пунктов.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

- Разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны для существующих планируемых источников водоснабжения.

- Обеспечение выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны.

- Проведение производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

- Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос от рек и ручьев.

- Выполнение мероприятий в водоохранных зонах:

- Закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах.

- Ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов, и других объектов, размещение которых запрещено в водоохранных зонах согласно действующему законодательству.

Охрана территории от негативного воздействия вод

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления.

Основными мероприятиями по предотвращению затопления территорий и ликвидации его последствий являются:

- определение границ зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком предусмотренным постановлением Правительства российской Федерации от 18.04.2014 № 360;

- выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории.

Кроме того, необходимо предусмотреть обязательность подготовки сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в соответствии с требованиями, установленными пунктами 10, 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. N 163 и от 4 мая 2018 г. N 236».

При размещении вновь строящихся объектов на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района необходимо учитывать требования статей 43, 44 Водного кодекса Российской Федерации и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной зоны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предъявляемые к трем поясам зон санитарной охран ы имеющихся и планируемых к строительству источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения.

Протяженность второго и третьего поясов зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения могут достигать сотни километров, в обязательно порядке должны быть учтены требования пунктов 3.3.2, 3.3.3 СанПиН.

3.2.8.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию ресурсов растительного и животного мира

На основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 19.01.2006 № 20, от 05.03.2007 № 145, от 16.02.2008 № 87 любое освоение земельного участка сопровождается инженерно-экологическими изысканиями с проведением собственных исследований на предмет наличия растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. Для получения достоверной информации по участкам предстоящего строительства исполнитель самостоятельно проводит оценку воздействия на окружающую среду и/или экологическую экспертизу с целью инвентаризаций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации.

3.2.8.6 Мероприятия в области обращения с отходами

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае». Территориальная схема включает в себя разделы «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации, размещению твердых коммунальных отходов», «Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов», «Действующие объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции», «Планируемые к строительству, реконструкции, выведению из эксплуатации объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, перегрузочные станции», «Схема потоков твердых коммунальных отходов», «Сведения о зонах деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами, на территории Златоруновского сельсовета размещены 48 контейнерных площадок для накопления отходов (78 контейнеров по 0,75 м3). Процент охвата населения — 100%. Объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов на территории Златоруновского сельсовета не имеется. Полигон ТБО размещен в г. Ужуре Ужурского района.

Для расчета количества твердых коммунальных отходов на перспективу использованы:

СП 42.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 14.11.2024 77-1232-од «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края».

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления.

Более 95% ТКО на территориях муниципальных образований образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Расчет ТКО от населения:

В соответствии с «Нормативами накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края» (Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края») для Назаровской технологической зоны Красноярского края, куда входит Ужурский район, принята норма 2,1829 м3 на 1 человека в год в индивидуальных домовладениях.

Согласно МДК 7-01.2003, при расчете объема накопления коммунальных отходов следует учитывать тенденцию роста норм накопления в пределах 0,3-0,5%. В данный прогноз норматива накопления ТКО заложено его ежегодное увеличение на 0,5% (2,2920 м3 на сроке первой очереди и 2,4012 м3 на расчетном сроке).

Таблица 29 - Расчет ТКО от населения:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность, чел. населения на I очередь, чел. | Численность, чел населения на расчетный срок, чел. | Количество ТКО, м3 в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Всего ТКО | Всего ТКО |
| 1 | п. Златоруновск | 918 | 918 | 2104,1 | 2204,3 |
| 2 | п. Кутузовка | 163 | 163 | 373,6 | 391,4 |
| 3 | п. Солбатский | 107 | 107 | 245,2 | 256,9 |
| 4 | п. Сухая Долина | 273 | 273 | 625,7 | 655,5 |
| 5 | п. Учум | 66 | 66 | 151,3 | 158,5 |
|  | Всего по МО Ужурский сельсовет |  |  | 3499,9 | 3666,6 |

Количество ТКО от различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения рассчитывается исходя из проектной мощности (вместимости) объектов и нормативов накопления ТКО. Поскольку нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Красноярского края ежегодно корректируются, расчет ТКО от объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения не выполнялся.

Территориальной схемой предусмотрен постепенный переход к 100%-ному охвату территории Красноярского края системой планово-регулярного сбора ТКО. Организация сбора ТКО разработана с учетом сложности передвижения (бездорожье, суровые зимы, долгая распутица), малой заселенности, дальности расстояния во многих населенных пунктах.

Основной целевой моделью накопления твердых коммунальных отходов является накопление отходов в контейнерах, расположенных на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных расстояний на основании результатов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15 метров.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Для осуществления раздельного сбора ТКО необходимо установить дополнительные контейнеры, количество которых определяется видами собираемых отходов. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

При выборе контейнеров должны быть соблюдены следующие требования:

- наличие крышек для предотвращения распространения дурных запахов, растаскивания отходов животными, распространения инфекций, сохранения ресурсного потенциала отходов, предотвращения обводнения отходов;

- оснащение колесами, что позволяет выкатывать контейнер для опорожнения при вывозе мусороуборочной техникой с задней загрузкой;

- прочность, сохранение прочности в холодный период года;

- низкие адгезионные свойства (с целью предотвращения примерзания и прилипания отходов).

Для населенных пунктов с численностью менее 1000 жителей в качестве альтернативного варианта предлагается реализовать систему накопления и удаления отходов с помощью бункеров-накопителей объемом 8 куб. м, установленных на границе населенных пунктов. Население самостоятельно складирует отходы в бункеры-накопители. Накопление и вывоз отходов необходимо осуществлять специальными мусоровозами, осуществляющими освобождение бункера непосредственно на бункерной площадке.

Допускается сбор и удаление (вывоз) ТКО (КГО) с территорий сельских поселений или с территорий малоэтажной застройки городских поселений бестарным методом (без накопления ТКО (КГО) на контейнерных площадках).

Отходы юридических лиц в сельских населенных пунктах необходимо собирать в специальные контейнеры, которые должны приобретаться хозяйствующими субъектами самостоятельно. При этом необходимо оборудовать контейнерные площадки для размещения контейнеров. Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Вывоз отходов юридических лиц может осуществляться спецтехникой для вывоза ТКО от жилого сектора на основании отдельных договоров с обслуживающей организацией.

Обустройство новых контейнерных площадок является обязанностью муниципальных образований. Обновление контейнерного парка может быть возложено на регионального оператора в пределах 1% от его необходимой валовой выручки в случае, если эти затраты включены в единый тариф регионального оператора.

Владелец контейнерной и (или) специальной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5°С и выше – не более 1 суток;

плюс 4°С и ниже – не более 3 суток.

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами для территории Красноярского края (далее – территориальная схема), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 29.10.2019 № 77-1795-од. На перспективу в территориальной схеме учтены объекты захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые имеют проект и положительное заключение государственной экологической экспертизы, и известна дата ввода в эксплуатацию.

Территория Красноярского края разделена на зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами («технологические зоны»).

Управление ТКО в рамках технологической зоны должно осуществляться одним региональным оператором. Физически территориальная зона может обслуживаться несколькими различными операторами, осуществляющими сбор, транспортирование, переработку, размещение ТКО. Региональный оператор заключает договоры с операторами.

Региональный оператор – юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора. Требования к региональному оператору устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Строительство объектов размещения ТКО на территории Златоруновского сельсовета не планируется.

По информации Службы по ветеринарному надзору Красноярского края, на территории Златоруновского сельсовета отсутствуют зарегистрированные объекты государственной ветеринарной службы. В 2026 году по Государственной программе Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 506-н, на территории Златоруновского сельсовета, в п. Златоруновск, планируется размещение мобильного вагончика.

Мероприятия в области обращения с отходами

- повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

- организация контейнерных площадок;

- введение раздельного сбора ТКО;

- строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок.

3.2.8.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории;

- Соблюдение противопожарных разрывов между лесом и границей застройки в населенных пунктах;

- При отведении новых участков для строительства за пределами населенных пунктов необходимо проведение инженерно-экологических изысканий на предмет выявления местообитаний редких, уязвимых и подверженных исчезновению видов животных и растений.

- Осуществление перевода земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов при установлении (расширении) границы населенного пункта.

- Разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. Внесение границ санитарно-защитных зон в материалы ГКН. Внесение границ утвержденных границ санитарно-защитных зон в градостроительную документацию.

- Мероприятия по охране недр:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения или резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого водоснабжения;

- получение заключений Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, разрешений на строительство в местах залегания полезных ископаемых при проектировании объектов капитального строительства.

- Мероприятия по охране атмосферного воздуха на территории жилой застройки требуется:

- выбор площадок для строительства предприятий, выделяющих вредности в воздушный бассейн с учетом аэрометеорологических условий местности. Размещение новых предприятий с учетом возможности организации санитарно-защитных зон требуемого размера соответственно классу вредности;

- проведение атмосфероохранных мероприятий за счет собственников предприятий и разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий;

- проведение производственного лабораторного контроля при функционировании предприятий I-III класса опасности в зоне влияния выбросов данного объекта силами хозяйствующих субъектов;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от котельных (применение современного оборудования, эффективных методов очистки, использования высокоэффективных котлов в сочетании с дожигом и очисткой дымовых газов);

- осуществление контроля со стороны администрации за установлением границ санитарно-защитных зон вновь размещаемых предприятий с последующим внесением их в линии градостроительного регулирования и введением ограничений на использование земель;

- применение озеленения в санитарно-защитных зонах;

- содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии, своевременный ремонт дороги.

- Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

Мероприятия в водоохранных зонах рек и ручьев:

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек в населенных пунктах, рекреационных зонах;

- ликвидация в водоохранных зонах проницаемых выгребов;

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану рек от загрязнения, засорения и истощения.

- Для обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества на уровне органов местного самоуправления принять решение по вопросам:

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны;

- обеспечения выполнения мероприятий на территории зон санитарной охраны;

- оборудования необходимым комплексом сооружений очистки и обеззараживания питьевой воды на водопроводах, в зависимости от качества воды водоисточника;

- обеспечения выполнения мероприятий по санитарному содержанию источников нецентрализованного водоснабжения: чистка колодцев (каптажей) не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления и дезинфекцией водозаборных сооружений.

- проведения производственного контроля качества воды в ведомственных или аккредитованных в установленном порядке лабораториях, с периодичностью лабораторных исследований, установленной действующими нормативными документами, и с учетом приоритетных загрязняющих веществ.

- В целях предотвращения химического, бактериологического и теплового загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами необходимо предусмотреть:

- организация водоотведения при помощи водонепроницаемых выгребов для приема сточных вод, размещаемых индивидуально для каждого здания и жилого дома. Вывоз сточных вод осуществляется специализированным автотранспортом на очистные сооружения;

- применение оборотного водоснабжения на новых производственных объектах.

Необходимо определить границы зон затопления, подтопления, в соответствии с порядком, предусмотренным постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360. Согласно этому постановлению границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости (далее - сведения о границах зон затопления, подтопления). Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

При размещении вновь строящихся объектов на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района необходимо учитывать требования статей 43, 44 Водного кодекса Российской Федерации и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной зоны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предъявляемые к трем поясам зон санитарной охран ы имеющихся и планируемых к строительству источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения.

Протяженность второго и третьего поясов зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения могут достигать сотни километров, в обязательно порядке должны быть учтены требования пунктов 3.3.2, 3.3.3 СанПиН.

- Мероприятия в области обращения с отходами:

  - повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

  - разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов;

  - разработка графиков вывоза отходов. Строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций;

  - существующие площадки временного накопления привести в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об отходах производства и потребления», ст. 13.4. Требования к местам (площадкам) накопления отходов.

- Мероприятия по охране и рациональному использованию лесов:

- проведение рубок ухода и санитарных рубок;

- охрана лесов от незаконных порубок, захламления, засорения;

- разработка системы мероприятий, препятствующих распространению пожаров и повышающих устойчивость древостоев к их воздействию;

- запрещение самовольного выжигания сухой травы.

4 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Размещение объектов местного значения поселения положительно скажется на комплексном развитии территории Златоруновского сельсовета. В процессе реализации ожидается эффективный рост местной экономики, повышение комфортности уровня проживания и здоровья населения, обеспечение мест приложения труда.

Планирование местных объектов осуществлялось с учетом:

1. Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы (Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 17.04.2017 г. № 53);

2. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2017-2026 годы (Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 17.04.2017 г. № 54);

3. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Златоруновского сельсовета Ужурского муниципального района Красноярского края на 2017-2032 годы (Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края от 20.04.2017 г. № 59).

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных населенных пунктов, и территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, выделяются зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями территорий и нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования территорий» Материалы по обоснованию.

Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых объектов на комплексное развитие территории:

- Объекты инженерной инфраструктуры

Данные объекты входят в состав инженерной инфраструктуры сельского поселения, представляющей собой комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование сельского поселения.

Реализация мероприятий проекта направлена на создание максимально эффективной, экологической, безопасной и удобной среды для жизни и работы населения.

- Объекты образования и науки

К объектам местного значения образования и науки относятся общеобразовательная организация и дошкольная образовательная организация.

Расчетные показатели и размещение объектов образования и науки произведено в соответствии с действующими нормативами обеспеченности населения объектами обслуживании и в соответствии с нормативным радиусом доступности.

- Объекты физической культуры и массового спорта

К объектам местного значения в области физической культуры и массового спорта относятся следующие виды объектов - плоскостные и объемные здания и сооружения.

Расчетные показатели и размещение объектов физической культуры и массового спорта местного уровня произведено в соответствии с действующими нормативами обеспеченности населения объектами обслуживании и в соответствии с нормативным радиусом доступности.

Реализация планов строительства объектов физической культуры и массового спорта местного значения должна оказать мощный положительный эффект на уровень вовлечённости населения занятиями спортом.

- Объекты культурно-просветительского назначения

Данные объекты участвуют в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальной активности населения, организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных социально – возрастных групп.

- Прочие объекты

К прочим объектам местного значения относиться объект религиозной организации.

Реализация планов строительства объекта религиозной организации повысит уровень духовности, нравственности, и культуры населения.

- Места погребения

Планируется увеличение территории кладбища в связи с нехваткой мест для захоронения. Так как кладбище является объектом негативного воздействия на окружающую среду, генеральным планом запланирована санитарно-защитная зона.

При освоении свободной, незанятой площадки появляется возможность создания четкого зонирования территории, благоустройства, выделения подъездных и разворотных путей.

- Улично-дорожная сеть населенного пункта

Планируется размещение улиц в жилой застройке - пешеходных и транспортных (не предназначенных для грузового и общественного транспорта), обеспечивающих связь внутри жилых кварталов.

Размещение объектов улично-дорожной сети позволит улучшить организацию движения транспорта и пешеходов (с учетом перспективного развития населенного пункта), отвести поверхностные стоки вод, выполнить благоустройство, при необходимости проложить инженерные сети. Планируемые объекты обеспечат повышение комфортности и безопасности при передвижении населения.

Планируемое размещение объектов местного значения, предлагаемых генеральным планом, окажет положительное влияние на комплексное развитие территории поселения.

5 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации и Красноярского края сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального и регионального значения

На основании требований части 6 статьи 9 и статьи 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план МО Златоруновский сельсовет выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации.

Таблица 30 – Перечень документов территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке генерального плана МО Златоруновский сельсовет

| № п/п | Наименование документов территориального планирования | Реквизиты утверждения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2607-р от 28.12.2012 |
| 2 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 247-р от 26.02.2013 |
| 3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 384-р от 19.03.2013 (С изменениями и дополнениями от: 22 марта 2014., 26,29 июня, 9,14 июля, 18 сентября, 14 октября 2015 г., 3 февраля, 25 мая 2016 г.) |
| 4 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 816-р от 06.05.2015 (с изменениями и дополнениями от 24.12.2015 № 2659-р) |
| 5 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства | Указ Президента Российской Федерации № 615сс от 10.12.2015 |
| 6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики | Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1634-р от 01.08.2016 |

Документами территориального планирования Российской Федерации не предусматривается размещение объектов федерального значения на территории муниципального образования Златоруновский сельсовет.

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Красноярского края и внесениями изменений в схему территориального планирования Красноярского края в границах муниципального образования Златоруновский сельсовет не планируется строительство объектов регионального значения.

6 Утвержденные документами территориального планирования Ужурского района сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории муниципального образования Златоруновский сельсовет объектов местного значения муниципального района

В соответствии с утвержденной схемой территориального планирования Ужурского района, планируемых для размещения на территории МО Златоруновский сельсовет объектов местного значения муниципального района не предусмотрено.

7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

7.1 Общие положения

7.1.1 Сведения о свидетельстве СРО и лицензии на государственную тайну

Разработчиком раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее ИТМ ГОЧС) является АО «Гражданпроект», имеющее:

- выписку из реестра членов саморегулируемой организации № 2917/236 от 14 декабря 2017г (Приложение 4).

- свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер 0795-2015-2461002003-П-9 от 17.03.2015 г (Приложение 5);

- государственную лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0124108 от 25.01.2022. Регистрационный № 3020 (Приложение 6).

7.1.2 Исходные данные и требования для разработки раздела «ИТМ ГОЧС»

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 22.2.10-2016 «Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.052011 № 244.

- других нормативных документов;

- Обновленных исходных данных Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 26.06.2025 № ИВ-237-12263 (Приложение 1);

- Информации администрации Златоруновского сельсовета о пунктах временного размещения от 12.07.2023 3 02-30/299 (Приложение 2);

- Других исходных данных.

Раздел ИТМ ГОЧС генерального плана Златоруновского сельского поселения выполнен совместно с материалами по обоснованию проекта генерального плана, как единый документ, в соответствии с п. 5.3.3. СП 11-112-2001 – проектная численность населения Златоруновского сельского поселения составит 1371 человек (менее 50 тыс. человек).

Паспорт безопасности Ужурского района разработан, согласован Главным управлением МЧС России по Красноярскому краю и утверждён Главой района.

7.1.3 Современное использование территории.

Краткое описание места расположения поселения в районе.

Территория Златоруновского сельского поселения расположена в юго-западной части Ужурского района на западе Красноярского края.

Златоруновский сельсовет граничит на западе с Шарыповским районом, на севере – с Локшинским, Кулунским сельсоветами и городским поселением г. Ужур, на востоке – с Прилужским сельсоветом на юге – с Озероучумским сельсоветом и республикой Хакасия.

Рисунок 7 - Положение Златоруновского сельсовета в системе Ужурского района.

Технико-экономические показатели проектируемой территории приведены в разделе 10.

Природные условия района проектирования подробно представлены в разделе 2.2.

Рельеф. Территория сельсовета расположена в зоне умеренного пояса, в зоне южной лесостепи предгорий на площади Минусинской котловины. По характеру рельефа - территория холмисто-равнинная.

Климат. Район проектирования относится к I климатическому району с подрайоном IВ и характеризуется резко континентальным климатом, с продолжительной суровой зимой и жарким летом. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет (-57)0С, абсолютный максимум температуры (+ 38)0С.

В районе наблюдаются сильные ветры. Господствующее направление ветров юго-западное повторяемостью 45%. Максимальная глубина промерзания почвы 2,5м.

Геология. На описываемой территории развиты, в основном, аллювиальные отложения верхнего и современного отдела четвертичной системы, подстилаемые элювием коренных пород.

Грунтовые воды залегают на глубине 6 - 18 м, они вскрыты шахтными колодцами, имеют небольшой дебит, очень жесткие. В весенний период возможен подъем уровня на 0,8-1,0м. На глубине 2-3м встречается верховодка.

Местами встречаются просадочность грунтов и линзы многолетней мерзлоты на глубине 2,3 – 11,5 метра. Грунты представлены четвертичными отложениями. Глубина сезонного промерзания 2,5м.

Сейсмические условия. По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю сейсмичность площадки строительства 6 баллов по шкале MSK-64.

Наиболее масштабными стихийными бедствиями в Златоруновском сельсовете, наносящими ежегодный материальный ущерб являются подтопление, лесные пожары, сильный ветер и наледообразование.

Транспортная инфраструктура (см. раздел 2.6.5).

Транспортная связь с Златоруновским сельсоветом осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Железнодорожный транспорт. В настоящее время по территории МО Златоруновский сельсовет проходит однопутный неэлектрифицированный участок направления Ачинск – Абакан Красноярской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В границах поселения находится железнодорожный остановочный пункт Учум.

Автомобильные дороги. Транспортная связь Златоруновского сельсовета с другими поселениями района и края осуществляется по автодорогам регионального значения «Ачинск – Ужур – Троицкое», «Прилужье - курорт «Озеро Учум» и по автодороге межмуниципального значения «Златоруновск - Солбатский».

Автомобильные дороги сельсовета. По территории сельсовета проходят участки автодорог регионального и межмуниципального значения, общей протяженностью 39,61 км, из них с капитальным покрытием – 38,88 км.

В настоящее время населённые пункты сельсовета связаны с районным центром автобусным сообщением. Маршруты №109 Ужур - Камышта, №110 Ужур - Озеро Учум и №510 Ужур - Озеро Учум, обслуживают жителей сельсовета.

Гаражи. Населённые пункты сельсовета застроены преимущественно индивидуальными домами с приусадебными участками. Население сельсовета хранит транспорт в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков.

Автозаправочные станции. Ближайшие АЗС находятся в ЗАТО п. Солнечный г. Ужура, ориентировочно в 18,50 км от центра сельсовета и в п. Копьёво ориентировочно в 12,0 км от центра сельсовета.

Станции технического обслуживания автомобилей. Станций технического обслуживания в настоящее время на территории сельсовета нет. Ближайшие СТО расположены в г. Ужур.

Инженерная инфраструктура. (см. подраздел 2.6.6).

Водоснабжение. В настоящее время на территории Златоруновского сельсовета действует централизованная, зонированная система водоснабжения, которая обеспечивает централизованным водоснабжением общественно-деловую и жилую зоны. Водоснабжение жилой застройки усадебного типа обеспечивается при помощи водоразборных колонок.

Источником водоснабжения населенных пунктов являются водозаборные сооружения ООО «Сибтепло», в состав которых входят:

- 5 водонапорных башен (оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ6-10-120м3, ЭЦВ8-10-120м3);

- контактные резервуары V-50 м3 в количестве 1 шт.

Вода добывается при помощи водозаборных скважин и передается в резервуары чистой воды. Далее из резервуаров чистой воды по самотечным водопроводным сетям вода передается потребителям.

Обеспечение населенных пунктов водой осуществляется с помощью центрального водопровода. Протяженность водопроводных сетей 10,57 км. Сети водоснабжения проложены подземно. Глубина залегания водопроводов 1,5-2,0 м.

На всей территории Златоруновского сельсовета расположена централизованная система

водоснабжения.

В п. Златоруновск находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения:

2 скважины и 2 водонапорных башни (Микрорайон, 10; ул. Мира, 6В).

Водопроводная сеть п. Златоруновск протяженностью 8500 метров. По сети находятся 5 водоразборных колонок. Вода введена в 141 квартиру, жители остальных квартир пользуются водой с водоразборных колонок.

В п. Сухая Долина находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения: - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Российская, 31 «а»). Водопроводная сеть п. Сухая Долина протяженностью 1229,6 метров. По сети находятся 11 водоразборных колонок. Вода введена в 21 дом, жители остальных домов пользуются водой с водоразборных колонок.

В п. Кутузовка находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения: - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Трудовая, 1 «а»). Водопроводная сеть п. Кутузовка протяженностью 845,6 метров. По сети находятся 5 водоразборных колонок. Жители домов пользуются водой с водоразборных колонок.

В п. Солбатский находятся следующие объекты жилищно-коммунального назначения: - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Мира, 21 «а»).

Существующих сооружений очистки и водоподготовки воды не имеется.

Жилая застройка вне зоны действия централизованного водоснабжения обеспечивается водой на хозяйственно-питьевые нужды при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

Водоотведение. В настоящее время, централизованные системы канализации в населенных пунктах Златоруновского сельсовета отсутствуют, кроме п. Златоруновск. Канализование в населенных пунктах осуществляется при помощи водонепроницаемых выгребов, надворных туалетов и выгребных ям. В населенных пунктах Златоруновского сельсовета очистные сооружения отсутствуют.

Теплоснабжение. В настоящее время на территории поселка Златоруновска Ужурского района Красноярского края существует централизованная система теплоснабжения.

В поселке действует одна котельная, расположенная по ул. Мира, 1а, производительностью по подключенной нагрузке 2,27 Гкал/ч. Котельная по ул. Пролетарская, 2 находится в нерабочем состоянии (в резерве). Теплоснабжение другой части жилых домов частного сектора усадебной застройки осуществляется от поквартирных источников тепла (печи, камины, котлы).

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 6439 м.

На территории поселка осуществляет производство и передачу тепловой энергии одна эксплуатирующая организация - ООО «ЖКХ Ужурского района».

Остальные населенные пункты Златоруновского сельсовета снабжаются теплом при помощи индивидуальных отопительных печей и отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Электроснабжение. Территориальной сетевой организацией, обслуживающей электрические сети Златоруновского сельсовет, является производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго». Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10 «Учум» № 39, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 2х10 МВА.

Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ.

Газоснабжение. Для нужд населения применяется СУГ (пропан), используемый населением в основном для приготовления пищи. Доставка производиться из г. Ужур в баллонах специализированным автотранспортом.

Трубопроводный транспорт. Объекты трубопроводного транспорта на рассматриваемой территории сельсовета отсутствуют.

Связь. В настоящее время население обеспечено телевизионным вещанием и средствами мобильной связи. В районе действуют основные операторы сотовой связи, «Мегафон», «МТС», «Билайн», «ТЕЛЕ2». Телевизионным вещанием охвачено 100% населения. На территории сельсовета вещают телеканалы федерального значения «Первый канал», «Россия», «СТС», «Спорт», «Звезда». Антенно-мачтовые сооружения расположены в северо-западной части п. Златоруновск, севернее ул. Мира, 1а; ул. Труда, 30а – вышка «МТС»; ул. Мира, 7 – вышка «ТЕЛЕ2».

Административный статус поселения.

Законом Красноярского края от 18.02.2005г. № 13-3028 (в ред. от 29.01.2009) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» муниципальное образование Златоруновский сельсовет наделено статусом сельского поселения, в состав которого входят сельские населенные пункты: поселок Златоруновск (административный центр), поселок Кутузовка, поселок Солбатский, поселок Сухая Долина, поселок Учум.

Площадь, характер застройки и численность населения (см. подразделы 2.6.1 – 2.6.4)

Общая площадь земель территории поселения – 436,05км2. Численность муниципального образования по состоянию на 01.01.2019 года составляла 1371 человек, в том числе: поселок Златоруновск (административный центр 828 чел.), поселок Кутузовка (137 чел.), поселок Солбатский (142 чел.), поселок Сухая Долина (219 чел.), поселок Учум (45 чел.). Жилищный фонд сельсовета на начало проектирования в основном деревянный 1 – 2 этажный.

Экономическая специализация объекта выражена в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (растениеводства, животноводства).

На территории Златоруновского сельсовета Ужурского района расположены следующие объекты здравоохранения:

- п. Златоруновск (ул. Мира, 3) – участковая больница вместимостью 25 коек с амбулаторией вместимостью 75 посещений в смену;

- п. Сухая Долина (ул. Российская, 10а) – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

- п. Солбатский (ул. Лесная, 5) – осуществляется возведение ФАПа.

Наличие организаций, отнесенных по категории к ГО.

Объект градостроительной деятельности не отнесен к группе по гражданской обороне. Организации, отнесенные по категории к ГО, на проектируемой территории отсутствуют.

7.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС техногенного, природного и биолого-социального характера

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится в зоне: маскировки.

На проектируемом объекте возможными источниками чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях;

- опасные природные процессы (подтопление, лесные пожары, сильный ветер, наледеобразование).

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- железная дорога – возможна транспортировка (хлор – до 53 тонн, аммиак – до 50 тонн, бензин (дизельное топливо) – до 60 тонн, пропан – до 70 тонн);

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

7.2.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия современных средств поражения

По данным Главного управления МЧС России территория муниципального образования Златоруновский сельсовет, не отнесена к группе по гражданской обороне.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» территория проектирования находится вне зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.

Вероятность применения современных средств поражения по территории объекта градостроительной деятельности не рассматривается.

Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

Численность населения муниципального образования на расчетный срок, во время военных конфликтов и в мирное время, составит 1371 человек.

7.2.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю на проектируемом объекте возможными источниками чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях;

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- железная дорога – возможна транспортировка (хлор – до 53 тонн, аммиак – до 50 тонн, бензин (дизельное топливо) – до 60 тонн, пропан – до 70 тонн);

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на потенциально опасных объектах и транспорте выполнены по следующим нормативным документам:

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

На «Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» в формате векторной модели, отображены территории, подверженные риску возникновения ЧС техногенного характера.

7.2.2.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и масштабов воздействия ЧС при авариях с АХОВ на железнодорожном транспорте

Транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- железная дорога – возможна транспортировка (хлор – до 53 тонн, аммиак – до 50 тонн)

Рассмотрим сценарии аварий на железной дороге при перевозке аварийно-химических опасных веществ (АХОВ). Основным поражающим фактором при аварии на железной дороге будет токсическое поражение АХОВ.

При прогнозировании масштабов зон заражения при аварии на опасном предприятии в расчётах приняты следующие положения и допуски:

-масштабы заражения рассчитываются по первичному и вторичному облаку;

-метеорологические условия:

а) степень вертикальной устойчивости воздуха – изометрия;

б) скорость ветра 3 м/с;

в) температура воздуха равна 20 ºС.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте выполнены по СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Расчет и характеристика зон заражения АХОВ при аварии на железной дороге приведена в нижеследующей таблице.

Проектом принято, что за 1 час с начала аварии ЧС будет ликвидирована и испарение АХОВ будет локализовано.

Таблица 31 - Расчет и характеристика зон заражения при выбросе АХОВ на железной дороге.

| № | Наименование показателей | Железная дорога |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Температура воздуха | +20° | +20° |
| 2 | Скорость ветра, м/сек | 3 | 3 |
| 3 | Метеорологические условия | изометрия | изометрия |
| 4 | Скорость переноса переднего облака зараженного воздуха (v), км/час | 18 | 18 |
| 5 | Наименование опасного вещества | Хлор | Аммиак |
| 6 | Плотность АХОВ (d),т/м3. | 1,553 | 0,681 |
| 7 | К1 | 0,18 | 0,01 |
| 8 | К2 | 0,052 | 0,025 |
| 9 | К3 | 1,0 | 0,04 |
| 10 | К4 (при скорости ветра 3 м/сек) | 1,67 | 1,67 |
| 11 | К5 (изотермия) | 0,23 | 0,23 |
| 12 | К6, К7 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | К8 (изометрия) | 0,133 | 0,133 |
| 14 | Количество АХОВ в наибольшей единичной емкости (Qo),т | 53,0 | 50,0 |
| 15 | Условия хранения. | Свободно | Свободно |
| 16 | Высота обвалования, м. | - | - |
| 17 | Толщина слоя АХОВ, разлившегося свободно, при аварии (h), м. | 0,05 | 0,05 |
| 18 | Время от начала аварии (N),час | 1 | 1 |
| 19 | Время испарения АХОВ (T), час | 0,89 | 0,81 |
| 20 | Расстояние до жилых объектов п. Златоруновск, (x), км. | 2,5 | 2,5 |
| 21 | Время подхода зараженного воздуха к ближайшей жилой застройке (t), час | 0,14 | 0,14 |
| 22 | Эквивалентное количество АХОВ в первичном облаке, (Qэ1), т | 2,19 | 0,0046 |
| 23 | Эквивалентное количество АХОВ во вторичном облаке, (Qэ2), т | 11,18 | 0,56 |
| 24 | Глубина зоны заражения для первичного облака (в пределах 1-3 мин) (Г1), км | 2,206 | 0,062 |
| 25 | Глубина зоны заражения для вторичного облака (Г2), км: п. Златоруновск | 8,46 | 0,077 |
| 26 | Полная глубина зоны возможного заражения (Г), км | 9,59 | 0,108 |
| 27 | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс за 1 час (Гп), км | 18 | 18 |
| 28 | Принимаем расчетную глубину зоны заражения (Г) представляющую опасность для людей, км. | 9,59 | 0,108 |
| 29 | Зоны возможного заражения, (SВ) км2. | 36,09 | 0,0047 |
| 30 | Зоны фактического заражения АХОВ (в опасных для жизни пределах через 1 час после аварии), (SФ) км2 | 12,23 | 0,0015 |

Из расчета следует, что проектируемый объект градостроительной деятельности попадает в зону заражения при аварийных разливах АХОВ (хлор) на железной дороге в мирное время и при возникновении военных конфликтов.

7.2.2.2 Анализ риска воздействия ЧС при авариях с АХОВ

Риск поражения человека АХОВ оценивается по Методике оценки последствий химических аварий (Методика «Токси». Редакция 2.2), разработанной НТЦ «Промышленная безопасность» 2001г.

По Методике оценки интегрированного риска непосредственного воздействия чрезмерной опасности, отражающий конечный предполагаемый эффект в виде ожидаемого ущерба R(ΥΣ) = R(ΥС) + R(ΥМ) который выражается в едином стоимостном эквиваленте и объединяет (интегрирует) риск социального R(ΥС) и материального R(ΥМ) ущербов.

Основа для вычисления показателей интегрированного риска — распределение потенциального риска по территории, т.е. поле потенциального риска в пределах круга вероятного поражения (КВП). Последний, интерпретируется, как площадь внутри окружности с центром в точке реализации опасности, за пределами которой вероятность поражения реципиента риска исчезающе мала. Радиус окружности, ограничивающей данную территорию, определяется установленным для рассматриваемого реципиента риска порогом воздействия основного поражающего фактора при реализации на опасном производственном объекте (ОПО) постулируемой максимальной гипотетической аварии.

Рассматриваемый подход к анализу риска предполагает определение интегрального (суммарного) поля потенциального риска от источника конкретной опасности для всего множества рассматриваемых сценариев реализации данной опасности. Основные характеристики случайной величины людских потерь при возможных авариях: социальный риск, показывающий масштаб катастрофичности реализации опасности, и риск социального ущерба R(ΥС), определяющий в стоимостном эквиваленте ожидаемое число пораженных в результате возможной аварии.

Социальный риск как количественная мера опасности представлен коллективным риском RК, выраженным в стоимостном эквиваленте человеческой жизни: R(ΥС) = Rк ЦСЖ,

где ЦСЖ — цена спасения жизни человека — в обобщенном виде представляет собой средневзвешенное значение по наиболее значимым и рисковым областям и сферам жизнедеятельности - затраты для дополнительного спасения жизни человека. Учитывая значительную неопределенность данной величины, предлагается при расчетах брать значение ЦСЖ —1 млн. руб, что согласуется с оценкой средней стоимости человеческой жизни в России.

Метод картирования коллективного риска, определяющий распределение ожидаемого числа пораженных людей по территории в пределах КВП, реализуется для источников любого типа опасности (токсический, фугасный, тепловое поражение).

Оценка коллективного риска. В основу коллективного риска Rк положена формула ΣĳR(хi,уj)хР(N,хi,уj)N(хi,уj), функционально связывающая вероятность реализации поражающего фактора за время ∆t (как правило, за год) в рассматриваемых площадках территории и ущерб, нанесенный данным поражающим фактором в пределах каждой из рассматриваемых площадок.

Для групп людей N(хi,уj), находящихся в каждом квадрате, определяется математическое ожидание NĳР(N,хi,уj)числа людей, подверженных риску поражающего воздействия. Вероятность реализации поражающего фактора за рассматриваемый интервал времени в каждом из рассматриваемых квадратов территории характеризуется распределением потенциального риска R (хi,уj).

Учитывая тот факт, что в основе количественной оценки риска лежит вероятность возникновения аварии на ОПО, вероятность Р(∆τ) рассчитывается как доля времени ∆t пребывания среднестатистического индивидуума в указанном месте компактного их размещения за год: Р(∆) =∆wГ ∆dH  ∆Д /

где ∆wГ, ∆dH , ∆  Д— число соответственно недель в году, дней в неделю и часов в день, когда среднестатистический индивидуум подвергается риску поражающего воздействия, находясь в указанном месте компактного размещения рассматриваемой группы людей; — число часов в году.

Для проектируемых жилых домов принято среднее время пребывания людей 16 часов ежесуточно, тогда: Р(∆) = 0,66

Определение параметрического закона поражения человека Р(D). Поражение человека при получении им определенной токсической дозы носит случайный характер и описывается параметрической зависимостью «доза—эффект», в качестве которой используется аппроксимация параметрического закона токсического поражения человека распределением Вейбулла:  Р(D) = γ/∫( Z / )γ-1 ехр[-( Z / )γ]dZ, где  Р(D) — вероятность токсического поражения соответствующей степени тяжести;

, γ — параметры распределения Вейбулла для рассматриваемого ядовитого вещества и соответствующей степени тяжести поражения; Z — переменная интегрирования.

Оценка риска проведена только для тех аварийных ситуаций, в зоны действия возможных поражающих факторов от которых, попадают проектируемые объекты градостроительной деятельности.

Определение максимальной токсодозы (D) на оси облака (в направлении по ветру):

-  в 2,5 км от железной дороги составит 0,065мг·мин/л.

Определение вероятности получения смертельного поражения (РD) при отравлении АХОВ (по графику распределение Вейбулла) составит при вышеуказанных токсодозах:

-  в 2,5 км от железной дороги составит 0,01мг·мин/л.

Коллективный риск поражения людей на проектируемом объекте градостроительной деятельности при аварии емкости с АХОВ составит РК =WЮ-З · N РA· РD,   где

РК, вероятность коллективного риска;

Wю-з вероятность повторяемости ветров (наибольшая повторяемость ветров юго-западного направления составляет 45%);

N, количество людей, находящихся на проектируемой территории, попадающей в зону возможного заражения (п. Златоруновск 828 человек);

РA, вероятность возникновения события (разгерметизация емкости с АХОВ при ее хранении - 2,5x10-41/год).

РD, вероятность получения смертельного поражения при отравлении АХОВ.

Рк = 0,45×828×2,5×10-4 ×0,01 = 9,3 ×10-4 1/год в 2,5 км от железной дороги.

Индивидуальный риск для конкретного человека  Ри = Р(∆) x РК /N при аварии составит:

Ри = 0,66×9,3×10-41/год / 828 = 7,41×10-7 1/год в 2,5 км от железной дороги.

Величина риска - получения отдельным человеком смертельного поражения при аварии емкостей с АХОВ на железнодорожном транспорте соответствует зоне приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска.

Рис. 3. Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС.

7.2.2.3 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и масштабов воздействия ЧС при авариях с ЛВЖ, СУГ на транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии внешнего источника зажигания: замыкания электропроводки транспортного средства, разряда статического электричества, образования искры от удара металлических предметов.

Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе ГОСТ Р. 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Наиболее опасным сценарием развития событий на автомобильном транспорте является аварийная разгерметизация цистерны с СУГ и нефтепродуктами (30 тонн) при перевозке.

Расстояние от места ЧС на автомобильном транспорте до жилой застройки в наихудшем варианте может составить 25 м, на железной дороге: п. Златоруновск – 2,5 км, п. Учум – 0,04 км.

Основные поражающие факторы:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны.

Таблица 32 - Классификация опасных зон разрушений

| Избыточное давление Р, кПа | Степень разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| 100 | Полное разрушение |
| 53 | Сильное повреждение - 50 % полного разрушения |
| 28 | Среднее повреждение - разрушение зданий без обрушения Разрушаются резервуары нефтехранилищ |
| 12 | Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей |
| 5 | Нижний порог повреждения человека волной давления |
| 3 | Малые повреждения - разбито не более 10 % остекления |

Для оперативных расчетов при прогнозировании последствий взрыва определяется четыре зоны разрушений:

- полных разрушений Рф, 100 кПа;

- сильных повреждений 100 Рф, 50 кПа;

- средних повреждений 50 Рф, 20 кПа;

- умеренных разрушений 20 Рф, 10 кПа.

Таблица 33 - Воздействие теплового излучения на строительные материалы

| q излучение, кВт/м2 | Металл | Древесина | Резина |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Нет | Нет | Нет |
| 8,5-9,0 | Разложение | Начало разложения вспучивание краски | Начало обугливания |
| 10,5-13,5 | Обгорание краски через 2 мин. | Интенсивное обугливание через 5 мин. | Интенсивное обугливание через 4 мин. |
| 14,0-16,0 | Обгорание краски через 1мин. | Загорание через 5мин. | Загорание через 1мин |
| 85,0 | Обгорание краски через 3-5 сек. | Загорание через 3-5 сек. | Загорание через 3-5 сек. |

Доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека

Q, Дж/ м2, рассчитывается по формуле   Q = q · ts

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека составляет:

Ожог  1-й степени  при  Q=1,2· 10 5 Дж/ м2

Ожог   2-й степени  при  Q=2,2· 10 5 Дж/ м2

Ожог   3-й  степени  при  Q=3,2· 10 5 Дж/ м2

Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением емкости с СУГ (пропан) на железной дороге.

Рассматриваем аварийную разгерметизацию железнодорожной цистерны при перевозке 70 т СУГ (пропан) на расстоянии от жилой застройки (наихудший вариант): п. Златоруновск - в 2,5 км; п. Учум – в 0,04 км.

Порядок оценки последствий аварии.

Образование избыточного давления.

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8 составляет

m = 70∙0,8∙1000= 56000кг;

Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле:

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 56000 · 0,1 = 56991,15кг

Величина  избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.

Рф= Ро(0,8 mпр 0,33/r+3 mпр0.66/ r2+ 5 mпр/ r3),

r, м               40          100     140     204    363    300     730    1130   2500

Рф, кПа    785,35   100,5   53,2   28,1   12,0    15,7    5,0      3,0     1,27

При железнодорожной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 70 тонн, имеем следующие размеры зон негативного воздействия на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления:

- полных разрушений до 100 м от эпицентра;

- сильных повреждений от 100 м до 140 м от эпицентра;

- средних повреждений от 140 м до 204 м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 204 м до 363 м от эпицентра;

- поражение людей, находящихся на открытой местности, возможно на расстоянии до 730 м;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 1130 м от эпицентра.

Определяем импульс волны давления на расстоянии от эпицентра аварии:

- в 40 м импульс волны давления: i=123·mпр0,66/R = 4233,29 Па·с;

- в 2500 м импульс волны давления: i=123·mпр0,66/R = 67,73Па·с.

Вывод: При железнодорожной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 70 тонн, оказывается негативное воздействие на застройку и людей на открытой местности от действия избыточного давления в п. Учум.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара»

(ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д).

Для емкости 70 т масса горючих газов или паров (СУГ) в «огненном шаре» 56991,15кг

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33. 56991,15,327 = 191,37.

Принимаем Н= Ds/2 =191,37 / 2 = 95,685 м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 25,4сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения:

r, м                     40         300         345       400     439    510    2500

q, кВт/м2          105,45    17,23      12,6      8,8      7,0     4,7     0,04

Q, 105 Дж/м2      26,78    4,38         3,2       2,2       1,8     1,2    0,01

Вывод: При железнодорожной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 70 тонн, оказывается негативное воздействие на застройку и людей на открытой местности от теплового излучения «огненный шар» в п. Учум.

Расчет интенсивности теплового излучения пожара.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=4·476,28 / 3,14 = 24,63 м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

H = 31,2 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм-2с-1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм-3,

g = 9,81 мс-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·, где

Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для пропан-бутана при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 80 кВт/м2);

- коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

;

А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);      h = 2H/d

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

= ехр [-7,010-4(r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м      40       51     300

q, кВт/м2               9,23   7,0    1,00

Вывод: При железнодорожной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ (пожар) массой 70 тонн оказывается негативное воздействие на застройку и людей на открытой местности в п. Учум.

Выводы: При железнодорожной аварии, связанной с воспламенением СУГ (пропан 70т), оказывается негативное воздействие на застройку и людей проектируемой территории от избыточного давления и от теплового излучения «огненный шар» и пожар в п. Учум.

Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости, при транспортировке СУГ.

Рассматриваем аварийную разгерметизацию автоцистерны при перевозке 30т СУГ (пропан) по автодороге «Ачинск – Ужур – Троицкое» в 25 м от жилой застройки (наихудший вариант).

Порядок оценки последствий аварии.

Образование избыточного давления.

Вместимость единичной емкости c учетом коэффициента наполняемости 0,8 составляет m = 30∙0,8∙1000= 24000кг;

Приведенная масса пара или газа, кг вычисляется по формуле:

mпр= (QСГ / QО) · m· Z = (4,6 · 107 / 4,52 · 106) · 24000 · 0,1 = 24424,78кг

Величина  избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей.

Рф= Ро(0,8 mпр 0,33/r+3 mпр0.66/ r2+ 5 mпр/ r3),

r, м             25           50           76      100    106     154   275     300     548    850

Рф, кПа   1261,6   239,4      100,0   58,8   53,0   28,1   12,0   10,7     5,0     3,0

При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн, имеем следующие размеры зон негативного воздействия на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления:

- полных разрушений до 76 м от эпицентра;

- сильных разрушений от 76 м до 106 м от эпицентра;

- средних повреждений от 106 м до 154 м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 154 м до 275 м от эпицентра;

- поражение людей, находящихся на открытой местности, возможно на расстоянии до 548 м;

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 850 м от эпицентра.

Определяем импульс волны давления на расстоянии R = 25м по формуле:

i=123·mпр0,66/R = 3871,98 Па·с.

Вывод: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн оказывается негативное воздействие на население и объекты инфраструктуры от действия избыточного давления.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара»

(ГОСТ Р 12.3.047-2012)

Для емкости 30 т масса горючих газов или паров (СУГ) в «огненном шаре» 24424,06кг

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 . 24424,060,327 = 145,06м.

Принимаем Н= Ds/2 =101,28/ 2 = 72,53м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303 = 19,65сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения:

r, м                      25               100        233       275     300     333    352

q, кВт/м2           107,64          62,6       16,4     11,3       9,1      7,0     6,1

Q, 105 Дж/м2       21,15        12,29        3,2        2,2      1,8      1,4      1,2

Вывод: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ массой 30 тонн оказывается негативное воздействие на население и объекты инфраструктуры от теплового излучения «огненный шар».

Расчет интенсивности теплового излучения пожара

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=4·204,12/ 3,14 = 16,12 м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

H = 42·16,12 · (0,06/1,2 ·9,8 · 16,12)0,61 = 23,25 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм-2с-1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм-3,

g = 9,81 мс-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·, где

Еf – средне поверхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для пропан-бутана при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 80 кВт/м2);

- коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

;

А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S);      h = 2H/d = 2,88 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

= ехр [-7,010-4(r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м    20       25      35      100       300

q, кВт/м2           13,2     10,3    7,0     2,18      0,68

Вывод: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости СУГ (пожар) массой 30 тонн оказывается негативное воздействие на застройку и людей на территории объекта.

Вывод:. При автотранспортной аварии, связанной с воспламенением СУГ (пропан 30т) при перевозке, оказывается негативное воздействие на застройку и людей проектируемой территории.

Сценарий развития автомобильной аварии, связанной с воспламенением емкости с нефтепродуктами (бензин)

Рассматриваем аварийную разгерметизацию автоцистерны при перевозке 30т бензина по автодороге в 25м от жилой застройки.

Порядок оценки последствий аварии.

Расчет образования избыточного давления при аварии, связанной с воспламенением топливовоздушной смеси.

А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.

Fзр = fзрVр=5·0,8·30,0 = 157,89 м2,

Коэффициент разлива

mп = WFзр·3600 = 20,488 ·10-4·157,89 ·3600 = 1164,59 кг,

Б.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6··(М)·Рн =10–6·6,65· (97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2

В. Величину избыточного давления Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле :

(ГОСТ Р12.3.047-2012 Приложение Ж).

Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3),

mпр = (Qсг/Q0)·mпZ = (4,42·107 / 4,52·106 )· 1164,56 · 0,1 = 1138,83кг

Г. Результаты расчетов избыточного давления.

r, м                20          25           27        38       55       100       197      305

Рф, кПа     191,9     120,2      103,0     54,0    28,9   12,0       5,0       3,0

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

- полных разрушений до 27 м от эпицентра аварии;

- сильных разрушений от 27 до 38 м от эпицентра;

- средних повреждений от 38 до 55 м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 55 до 100 м от эпицентра;

-поражение людей, на открытой местности на расстоянии до197 м.

- разрушение остекления зданий на расстоянии до 305 м от эпицентра.

Определяем импульс волны давления на расстоянии R = 25м по формуле:

i=123·mпр0,66/R = 511,95 Па·с.

Вывод: Жилая застройка попадает в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Расчет интенсивности теплового излучения и время существования «огненного шара»

(ГОСТ Р 12.3.047-2012 Приложение Д).

Порядок оценки последствий аварии:

При перевозке 30т бензина, площадь разлива составляет 157,89 м2, масса горючих газов или паров в «огненном шаре» 1164,59кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 53,62м.

Принимаем Н= Ds/2 =53,62 / 2 =26,81м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92. m0,303  =  7,81 сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения

r, м                        20          25             89          100           124       300

q, кВт/м2                   92,49       83,7         15,39      11,81         7,0       0,60

Q,105 Дж/м2          7,23        6,54          1,20         0,92         0,55     0,05

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии «огненного шара» на человека осуществляется на расстоянии до 89м.

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется от центра «огненного шара» до 124м.

Вывод: Жилая застройка попадает в зону поражающих факторов воздействия на различные строительные материалы при возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива (бензин) на автомобильном транспорте.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ

(ГОСТ Р. 12.3.047-2012 Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

= 14,18м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

= 21,26м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кгм2с1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кгм3,

g = 9,81 мс2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле  q = Еf·Fq·, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10 м он равен 60 кВт/м2);      - коэффициент пропускания атмосферы; Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

;

А = (h2+S2+1)/(2S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2 S) = 1,59;      h = 2H/d = 3,0 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

=ехр [-7,010-4(r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м         20          24          25         100       300

q, кВт/м2                   8,77          7,1       6,84       1,46      0,46

Вывод: Жилая застройка не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.

Выводы: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (бензина 30 тонн), будет оказываться негативное воздействие на застройку и людей на открытой местности от избыточного давления и теплового излучения «огненный шар».

7.2.2.4 Анализ риска воздействия ЧС при авариях с ЛВЖ, СУГ на транспорте

Оценка индивидуального риска сделана в соответствии с ГОСТ Р. 12.3.047-2012. Приложение Е,

Выполним оценку вероятности развития аварии.

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления:

Вероятность образования «огненного шара»:

Вероятность воспламенения пролива:

1. Расчёт. Выполним оценку вероятности развития аварий в табличной форме.

2.При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании газопаровоздушных смесей где

где

p - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па·с.

3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

а) рассчитываются Рr по формуле   	где,

t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют:

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов

t = 5 + r/5

4.Условную вероятность поражения человека поражающими факторами определяем с помощью таблицы только для положительных значений «пробит» – функций:

Таблица 34 - Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr

| Условная вероятность поражения, % | Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,90 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

Подставляя положительные значения «пробит» – функций:

Рr имеем для указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами   Q п

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле   где

- условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб» определяем полученное значение R и его соответствие зоне риска.

Таблица 35 – Расчет риска аварий, связанных с проливом бензина и СУГ на транспорте.

| Наименование показателей | Железная дорога |  |  |  |  | Автодорога |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропан | Бензин | Пропан | Бензин | Пропан |  | Бензин |
|  | п. Златоруновск |  | п. Учум |  |  |  |  |
| Масса, т | 70 | 60 | 70 | 60 | 30 |  | 30 |
| Расстояние до жилья, м | 2500 | 2500 | 40 | 40 | 25 |  | 25 |
| p , Па | 1267,77 | 422,47 | 785353,85 | 75009,7 | 1261609,0 |  | 120221,59 |
| q о.ш , кВт/м2 | 0,04 | 0,0018 | 105,45 | 71,34 | 107,64 |  | 83,7 |
| qп , кВт / м2 | 0,10 | 0,06 | 9,23 | 5,63 | 10,34 |  | 6,84 |
| t о. ш, сек | 25,4 | 10,1 | 25,4 | 9,64 | 19,65 |  | 7,81 |
| i , Па·с | 67,73 | 8,09 | 4233,29 | 505,58 | 3871,98 |  | 511,95 |
| t п, сек | 505 | 505 | 13 | 13 | 10,0 |  | 10,0 |
| «пробит» – функция Рr ид | (-0,73) | (-3,7) | 11,5 | 3,66 | 11,3 |  | 6,4 |
| «пробит» – функция Рr ош | (-17,6) | (-30,5) | 9,2 | 5,43 | 8,65 |  | 5,43 |
| «пробит» – функция Рr п | (-6,8) | (-8,6) | (-0,8) | (-2,45) | (-1,05) |  | (-2,46) |
| условная вероятность поражения человека Q п ид | - | - | 0,999 | 0,090 | 0,999 |  | 0,92 |
| Условная вероятность поражения человека Q п ош | - | - | 0,999 | 0,670 | 0,999 |  | 0,67 |
| Условная вероятность поражения человека Q п п | - | - | - | - | - |  | - |
| Индивидуальный риск R,год-1 | - | - | 7,0·10-4 | 4,7·10-4 | 7,0·10-4 |  | 4,8·10-4 |
| Зона риска | Зона приемлемого риска | Зона приемлемого риска | Зона жесткого контроля | Зона жесткого контроля | Зона жесткого контроля |  | Зона жесткого контроля |
| ВЫВОД: Мероприятия по уменьшению риска | Нет необходимости в мероприятиях по снижению риска | Нет необходимости в мероприятиях по снижению риска | Необходимо соблюдение нормативных требований перевозки | Необходимо соблюдение нормативных требований перевозки | Необходимо соблюдение нормативных требований перевозки |  | Необходимо соблюдение нормативных требований перевозки |

7.2.3 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий ЧС природного характера

Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения объекта градостроительной деятельности.

Климатические параметры района проектирования подробно изложены в разделе 2.2.

Для характеристики климата использованы данные СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория относится к I климатическому району, подрайону IВ и характеризуется следующими климатическими параметрами:

Климат резко континентальный с характерными для него низкими зимними температурами, застоем холодного воздуха.

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет (-59)0 С, а абсолютная максимальная +390 С.

Основное направление ветрового потока - юго-западное.

Сейсмичность района проектирования, по данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и Картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-2015, составляет 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

В соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95», на территории Златоруновского сельсовета  возможно возникновение некоторых опасных природных явлений, которые происходили или могут произойти, относящиеся по степени опасности к умеренно опасным, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей и нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для проектируемой территории являются:

1. Ливневые дожди. В районе в теплое время года возникали ЧС, вызванные продолжительными ливневыми дождями, с сильным градом и ветром. Интенсивные и продолжительные осадки затрудняют проведение строительных работ, ухудшают состояние дорог, возможно затопление территории и подтопление фундаментов.

2. Сильный ветер, метели. При скорости ветра 35 м/с, могут возникнуть разрушения следующего характера: разрушение кровли; большие и глубокие трещины в стенах; разрушение дверных заполнений, появление трещин в стенах.

При скорости ветра 6-9 м/с и выше зимой возникают метели. Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег с открытых мест и надувая сугробы у препятствий, поземки поземки наносят большой ущерб автотранспорту.

3. Сильный снегопад может привести к поломке деревьев, обрывам линий ЛЭП, нарушению железнодорожного, авиационного и автомобильного движения, разрушению зданий и сооружений.

4. Заморозки грозят потерей урожая и гибелью растений. Проникновение арктических масс воздуха часто вызывает заморозки в районе в июне, а уже во второй половине августа возможны осенние заморозки. В низинных местах, котловинах и долинах заморозки бывают чаще и сильней.

5. Сильные морозы. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе составляет (-55) ºС. При сильных морозах запрещается автомобильное сообщение между поселками, ломается техника, в неисправной машине люди могут замерзнуть. Может нарушиться инженерная система зданий. Может произойти разрушение сооружений (мостов, ЛЭП и т.д.)

6. Туманы. - очень опасны для дорожного движения, так как снижают расстояние видимости. Продолжительность тумана в день в среднем – 5,6 ч.

7. Грозы. - довольно частое явление на рассматриваемой территории. Грозы опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

8. Град – явление не частое. Град повреждает посевы, ломает деревья, разрушает перекрытия и остекление зданий, вызывает затопления и подтопления территорий

9. Гололед значительно ухудшает безопасность движения автомобилей и пешеходов, он снижает коэффициент сцепления на дорогах, создает опасность заноса автомобиля. Опасным является обледенение линий электропередач, которое может привести к их обрыву. Наиболее опасны переходные периоды - конец осени и начало весны, связанные с переходами температуры через ноль градусов.

10. Затопление, подтопление территории. Основной формой негативного воздействия вод является затопление прибрежных территорий при прохождении весеннего половодья и летне-осенних паводков.

Подтопление – это повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

По информации схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Обь (СКИВО-Обь): п. Златоруновск, п. Кутузовка, п. Солбатский, п. Сухая Долина, п. Учум не входят в список населенных пунктов, затапливаемых при прохождении высокого половодья.

Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах. В соответствии с Положением о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления» утвержден график установления зон затопления, подтопления населенных пунктов на территории Красноярского края.

В график включены территории наиболее паводкоопасных населенных пунктов, затапливаемые при половодьях и паводков, либо в результате ледовых заторов и зажоров. В соответствии с графиком установления зон затопления, подтопления населенных пунктов на территории Красноярского края зоны затопления и подтопления необходимо разработать для 44 районов и городских округов в период с 2017-2031 годы. Населенные пункты Златоруновского сельсовета Ужурского района в настоящее время в график не включены.

11. Землетрясения. Территория сельского поселения расположена в зоне высокой сейсмичности. Интенсивность землетрясений составляет 6 баллов, поэтому, строительство на территории поселения должно осуществляться в строгом соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

12. Ионизирующее излучение природного происхождения. В сельсовете не проводилось обследование местности на радон.

13. Природные лесные пожары относятся к чрезвычайным ситуациям циклического характера. Наиболее опасными в районе проектирования природными пожарами являются лесные и степные пожары. Основной поражающий фактор таких пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и животных, возгоранию складов нефтепродуктов и других горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий, ограничению видимости.

Оценка основных поражающих факторов ЧС, источниками которых являются опасные природные процессы и явления

Категории опасности неблагоприятных природных процессов на проектируемой территории определены по СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95».

Природные процессы на проектируемой территории по категории опасности – умеренно опасные, кроме землетрясения, которое относится к опасной категории.

На «Карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера» в формате точечной модели отображены территории, подверженные риску возникновения ЧС природного характера, выполненные в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10.

7.2.4 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения и возможных последствий ЧС биолого-социального характера

Характеристика существующего состояния окружающей среды Златоруновского сельсовета подробно приведена в подразделе 2.6.7 «Экологическое состояние».

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244, источниками чрезвычайных ситуаций (ЧС) биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты: кладбища (места погребения), полигоны (свалки) твёрдых бытовых отходов, биотермические ямы (скотомогильники), а также природные очаги инфекционных болезней.

Основными источниками загрязнения окружающей среды в границах проектирования, являются свалки, септики и кладбища.

Загрязняющие компоненты окружающей среды:

- воздушного бассейна - продуктами разложения;

- водного бассейна – инфильтрат в грунтовые воды;

- растительности - нарушение почвенного покрова;

- почв - все виды отходов.

Свалки, скотомогильники, кладбища

Свалки. С начала 2019 года Красноярский край перешел на новую систему сбора и утилизации отходов в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 27 декабря 2019 года), посредством ввода на конкурсной основе института региональных операторов, которые будут осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО в зонах своей деятельности с соблюдением требований федерального, краевого законодательства и иных нормативных правовых актов.

В Назаровской технологической зоне, куда входит Ужурский район, статус регионального оператора по обращению с ТКО приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 14.12.2018 № 1/2804-од присвоен ООО «Эко-Транспорт» (662150, Красноярский край, г. Ачинск, 2-й мкр., д. № 9, пом. 63).

По материалам администрации Ужурского района Красноярского края на территории Златоруновского сельсовета расположены площадки временного накопления ТКО с земельными участками с кадастровыми номерами: 24:39:1200001:320, 24:39:1100001:198, 24:39:0600001:170, 24:39:5403002:618.

Таблица 36 - Сведения о свалках ТБО

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние, от центра, км | Территория, га | Намечается ли ликвидация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 4 | Земельный участок для сбора твердых бытовых отходов | Ориентир п. Златоруновск, участок находится примерно в 0,8 км от ориентира по направлению на восток. Кадастровый номер – 24:39:5403002:618 | 0,8 | 1,5 | нет |
| 5 | Земельный участок для сбора твердых бытовых отходов | Ориентир п. Кутузовка, участок находится примерно в 460 м от ориентира по направлению на северо-запад. Кадастровый номер – 24:39:0600001:170 | 0,46 | 1,5 | нет |
| 6 | Земельный участок для сбора твердых бытовых отходов | Ориентир п. Солбатский, участок находится примерно в 0,4 км от ориентира по направлению на северо-запад. Кадастровый номер- 24:39:1100001:198 | 0,4 | 2,15 | нет |
| 7 | Земельный участок для сбора твердых бытовых отходов | Ориентир п. Сухая Долина, участок находится примерно в 300 м от ориентира по направлению на северо-восток. Кадастровый номер - | 0,3 | 2 | нет |
| 8 | Земельный участок для строительства скотомогильника с биологической ямой | Ориентир п. Златоруновск, участок находится примерно в 1 км от ориентира по направлению на восток. Кадастровый номер 24:39:1200001:320 | 1 | 0,0625 | нет |

Скотомогильники. По данным службы по ветеринарному надзору Красноярского края на рассматриваемой территории не зарегистрированы объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), места сибиреязвенных захоронений не установлены. Местность благополучна по особо опасным и карантинным болезням животных.

Кладбища. Согласно СанПиН 2.2.1/2.11-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений», кладбища относятся по санитарной классификации к объектам коммунального назначения 5 класса вредности с размером санитарно-защитной зоны 50м для сельской местности. СЗЗ от кладбищ до застройки населенных пунктов сельсовета соблюдаются.

Таблица 37 - Сведения о кладбищах

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние от центра, км, | Территория, га | Намечается ли ликвидация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Кладбище | Красноярский край, Ужурский район, в 1 км на юго-восток от п. Златоруновск, кадастровый номер – 24:39:5403005:835 | 1 | 2,6346 | нет |
| 2 | Кладбище | Красноярский край, Ужурский район, в 1,1 км на северо-восток от п. Солбатский, кадастровый номер 24:39:5403001:749 | 1,1 | 0,7626 | нет |
| 3 | Кладбище | Красноярский край, Ужурский район, п. Сухая Долина, в 600 м на север от земельного участка с кадастровым номером 24:39:1200001:170 | 0,6 | 2 | нет |

Природно-очаговые инфекции.

Природно-очаговыми инфекционными болезнями (ИБ) называют заболевания, при которых источник инфекции находится в природе. Чаще всего это теплокровные дикие животные, для некоторых болезней - кровососущие насекомые, главным образом клещи.

По материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2022году»

Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости

Эпидемиологическая ситуация в Красноярском крае в 2022 году в связи с ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией была нестабильной. В 2022 году зарегистрировано 955203 случая инфекционных и паразитарных заболеваний, показатель заболеваемости составил 35329,67 случаев на 100 тысяч населения, что на уровне заболеваемости 2021 года – 36078,65 случаев на 100 тысяч населения. Показатель инфекционной и паразитарной заболеваемости в Красноярском крае в 2022 году на 53,1 % выше среднемноголетнего уровня (далее – СМУ) – 23075,67 случаев на 100 тысяч населения.

В структуре инфекционных и паразитарных заболеваний преобладают воздушно-капельные инфекции – 97,1 % случаев, на втором месте кишечные инфекции – 1,4 % случаев, на третьем месте паразитарные и социально-обусловленные болезни – по 0,7 % случаев.

В Красноярском крае ежегодно регистрируется до 79 нозологических форм инфекционных и паразитарных болезней. В 2022 году в Красноярском крае не регистрировались случаи заболеваний брюшным тифом, бруцеллезом, туляремией, дифтерией, краснухой, лихорадкой Западного Нила (далее – ЛЗН), крымской геморрагической лихорадкой (далее – КГЛ), столбняком, сибирской язвой, лептоспирозом, бешенством и др. Вместе с тем, в Красноярском крае отмечался рост заболеваемости по 62 нозологическим формам инфекционных заболеваний. Значительно увеличилась заболеваемость ИСМП, в том числе внутрибольничной пневмонией, что связано с ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

По 25 нозологическим формам уровень заболеваемости в крае в 2022 году продолжает превышать российские показатели, но последовательно осуществляемый комплекс мер, направленных на снижение инфекционной заболеваемости, позволил стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Красноярского края.

Инфекции, управляемые средствами специфической профилактики

Дифтерия. В характеристике эпидемического процесса дифтерийной инфекции в Красноярском крае в 2022 году изменений не произошло. Случаи заболевания дифтерией, которые в крае не регистрируются с 2009 года, не выявлены и в 2022 году. Прогноз заболеваемости дифтерией на 2023 год – не более 0,01 случая на 100 тысяч населения. Удерживать заболеваемость дифтерией на спорадическом уровне удается за счет успешно проводимой плановой иммунизации детского и взрослого населения края. Анализ охвата прививками детей и взрослых свидетельствует о сохраняющемся высоком уровне коллективного иммунитета.

Корь. На территории Красноярского края с 2008 года начато проведение мероприятий третьего этапа в рамках национальной программы ликвидации кори в части подготовки и сертификации территории края, свободной от кори

Острые респираторные инфекции и грипп

ОРВИ и грипп. В Красноярском крае самыми распространенными инфекциями среди населения являются грипп и острые респираторные вирусные инфекции (далее – ОРВИ), доля которых в общей структуре инфекционной заболеваемости составляет 66,9 %. Динамика многолетней заболеваемости гриппом и ОРВИ характеризуется стабилизацией и циклическими колебаниями эпидемического процесса с интервалом 3-4 года.

В 2022 году зарегистрировано 639389 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 23648,8 случаев на 100 тысяч населения, что на 4,2 % ниже показателя заболеваемости 2021 года – 24686,8 на 100 тысяч населения и на 18,0 % ниже показателя заболеваемости по РФ (28855,6 случаев на 100 тыс. населения). Доля гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний составила в 2022 году 0,05 %, что выше уровня 2021 года (0,03 %). В 11 территориях уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил средний показатель по краю.

В 2021-2022 гг. летальных исходов от гриппа не регистрировалось.

В Ужурском районе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превысил средний показатель по краю (23648,79случаев на 100 тысяч населения).

В период эпидемического подъема заболеваемости, в целях предупреждения распространения заболеваний в Красноярском крае проводилось приостановление учебного процесса в детских образовательных учреждениях, что позволило предупредить распространение заболеваемости в организованных коллективах детей и стабилизировать эпидпроцесс. Снижению активности эпидемического подъема заболеваемости способствовала кампания по иммунизации населения Красноярского края.

Охват сезонной иммунизацией против гриппа населения края в 2021 году составил 43,1 % от общей численности населения, что на 14,2 % ниже в сравнении с 2020 годом (46,4 %). Рост заболеваемости обусловлен регистрацией случаев ОРВИ, вызванной COVID-19.

В целях подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2021-2022 гг. в Красноярском крае в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» в 2021 году проводились мероприятия по иммунизации населения против гриппа, созданию запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, укомплектованию медицинских организаций специальной медицинской аппаратурой, резервным коечным фондом, транспортом, обеспечению лабораторий тест-системами для диагностики ОРВИ и гриппа, подготовке кадров.

В Красноярском крае действует «Комплексный план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе гриппа, вызванного вирусами с пандемическим потенциалом, на территории Красноярского края на 2018-2022 гг.».

В целях подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ 2022-2023 гг. в Красноярском крае в соответствии с Постановлением от 28.07.2022 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов» в 2022 году проводились мероприятия по иммунизации населения против гриппа, созданию запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, укомплектованию медицинских организаций специальной медицинской аппаратурой, резервным коечным фондом, транспортом, обеспечению лабораторий тест-системами для диагностики ОРВИ и гриппа, подготовке кадров.

Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) впервые была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухань (Китайская Народная Республика). Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV, объявлена чрезвычайной ситуацией общественного здравоохранения, имеющей международное значение. COVID-19 в 2020 году оказал огромное воздействие на социальную, экономическую, политическую и культурную сферы деятельности и данное влияние продолжает наблюдаться по настоящее время.

Всего в Красноярском крае в 2022 году выявлено 243019 случаев новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 8988,43, что на 7,4 % выше показателя заболеваемости 2021 года (8366,0 на 100 тысяч населения) и на 9,3 % выше показателя заболеваемости по РФ (8226,44 на 100 тысяч населения).

В 2022 г. наиболее высокий показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в феврале (3334,19 на 100 тыс. населения), в целом наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

В структуре заболеваемости COVID-19 в 2022 году преобладают ОРВИ – 78,1 %, пневмонии составляют 5,2 %, бессимптомные формы – 16,7 %. Показатель заболеваемости пневмониями, вызванными вирусом COVID-19, составил 466,40 на 100 тысяч населения, что в 5,2 раза меньше показателя заболеваемости 2021 года (2446,41 на 100 тысяч населения). Аналогичная ситуация наблюдается с вирус идентифицированными пневмониями, вызванными вирусом COVID-19, в 2022 году показатель заболеваемости снизился в 5,5 раза, в сравнении с 2021 г. (445,98 и 2445,86 на 100 тысяч населения соответственно).

В 2022 году зарегистрировано 1207 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции, летальность составила 0,5 % (2021 г. – 1,8 %). Факторами риска летальных исходов явилось наличие хронических патологий, болезни эндокринной системы, сердечно сосудистой системы, нарушения обмена веществ, а также несвоевременное обращение жителей за медицинской помощью с момента начала заболевания. Охват иммунизацией против новой коронавирусной инфекции населения края в 2022 году составил 63,2 % от общей численности населения, в том числе контингентов группы риска – 99,0 %.

Внебольничные пневмонии. В 2022 году показатель заболеваемости внебольничными пневмониями среди населения Красноярского края составил 867,96 случаев на 100 тысяч населения, что на 45,7 % ниже показателя заболеваемости 2021 года – 1597,02 на 100 тысяч населения и в 2,2 раза выше показателя заболеваемости по РФ (402,94 случая на 100 тыс. населения).

В Ужурском районе уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превысил средний показатель по краю (867,96 случаев на 100 тысяч населения).

Продолжают регистрироваться летальные исходы от внебольничных пневмоний: в 2022 году зарегистрировано 282 случая. Факторами риска летальных исходов явилось наличие хронических патологий, болезни эндокринной системы, сердечно сосудистой системы, нарушения обмена веществ, а также несвоевременное обращение жителей за медицинской помощью с момента начала заболевания. В годовой динамике заболеваемости внебольничными пневмониями имеется выраженная осенне-зимняя сезонность.

На территории Красноярского края складывается неблагополучная ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями. В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями в Красноярском крае необходимо обеспечить:

1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями на территории Красноярского края на 2020-2025 годы».

2. Эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью внебольничными пневмониями с расшифровкой этиологии заболеваний.

3. Иммунизацию населения против гемофильной инфекции в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также против пневмококковой инфекции по эпидемическим показаниям и в группах риска.

4. Выполнение руководителями соответствующих служб, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории края, комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим санитарным законодательством.

5. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах личной и общественной профилактики внебольничных пневмоний, в том числе вызванных коронавирусом.

Полиомиелит и острые вялые параличи. Учреждениями здравоохранения и Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 2022 году осуществлялись мероприятия в рамках Плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса территории Красноярского края на 2021-2025 гг. В Красноярском крае последний случай полиомиелита, подтвержденный вирусологическим выделением полиовируса II типа, регистрировался в 1989 году в г. Красноярске

Одним из элементов системы мероприятий по профилактике полиомиелита является выявление и диагностика синдрома острого вялого паралича (далее ОВП).

Показатель заболеваемости с синдромом ОВП в Красноярском крае составил 1,36 на 100 тысяч населения, что выше показателя заболеваемости в РФ на 52,9 % (0,17 случаев на 100 тысяч населения).

В 2022 году рекомендуемый уровень охвата профилактическими прививками детского населения не обеспечен в 18 территориях края, в том числе в Ужурском районе.

На территории Красноярского края поддерживается статус территории, свободной от полиомиелита.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ). Одним из главных направлений в системе мероприятий по профилактике полиомиелита в постсертификационный период является эпидемиологический надзор за энтеровирусной инфекцией (далее – ЭВИ). С целью совершенствования надзора за ЭВИ в 2020 году в Красноярском крае была утверждена «Программа эпидемиологического надзора за энтеровирусной инфекцией на территории Красноярского края на 2020-2024 годы».

В 2022 году в Красноярском крае зарегистрировано 170 случаев заболевания ЭВИ, показатель заболеваемости составил 6,29 случаев на 100 тысяч населения, что ниже уровня 2021 года на 39,5 % (10,39 случая на 100 тысяч населения).

Уровень заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае ниже на 16,6 % показателя заболеваемости по Российской Федерации (7,54 случаев на 100 тысяч населения). ЭВИ регистрировалась в 16 территориях края, при этом 72,4 % случаев заболевания ЭВИ зарегистрированы в г. Красноярске. В 7 территориях края показатели заболеваемости ЭВИ превышают средний показатель по краю.

В Ужурском районе уровень заболеваемости ЭВИ не превысил средний показатель по краю (6,29 случаев на 100 тысяч населения).

Вирусные гепатиты

Вирусные гепатиты (ВГ) продолжают оставаться одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения со значительным социально-экономическим ущербом. В 2022 году уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами (ОВГ) в Красноярском крае составил 3,44 случая на 100 тысяч населения, что на 25,5 % выше показателя заболеваемости по Российской Федерации (2,74 случая на 100 тысяч населения).

В структуре острых вирусных гепатитов в 2006-2022 гг. наибольшую долю занимает вирусный гепатит А, на долю которого в отдельные годы приходится от 83,9 % (2015 год) до 18,8 % (2006 год) случаев среди всех острых вирусных гепатитов. В 2022 году в структуре острых вирусных гепатитов наибольшую долю занимает вирусный гепатит А – 58,1 % всех случаев заболевания, 12,9 % составляет вирусный гепатит В, 25,8 % – вирусный гепатит С и 1,1 % – вирусный гепатит Е.

Вирусный гепатит С (ВГС). В динамике заболеваемости ВГС за последние годы отмечается умеренно выраженная тенденция к снижению уровня заболеваемости. В 2022 году отмечается повышение уровня заболеваемости ВГС в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом, показатели составили 0,89 и 0,59 случаев на 100 тысяч населения соответственно.

Уровень заболеваемости ВГС в Красноярском крае на 18,7 % превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации (0,75 случаев на 100 тысяч населения).

В 2022 году в 52 территориях края не регистрировалась заболеваемость ВГС. Ранжирование территорий по уровням заболеваемости ВГС в 2022 году позволило выделить 6 территорий «риска», где уровень заболеваемости превышал средний показатель по краю.

В Ужурском районе уровень заболеваемости вирусным гепатитом С (1,65 случаев на 100 тысяч населения) превысил средний показатель по краю (0,89 случаев на 100 тысяч населения) 1,85 раза.

Хронический вирусный гепатит (ХВГВ). В 2022 году в Красноярском крае зарегистрировано 1474 впервые выявленных случая ХВГ, показатель заболеваемости составил 54,52 на 100 тысяч населения, что выше на 84,4 % показателя 2021 года (29,56 на 100 тысяч населения). В многолетней динамике заболеваемости ХВГ в период 2006-2022 гг. отмечается стабильно высокий уровень заболеваемости.

Уровень заболеваемости ХВГВ в Красноярском крае выше показателя заболеваемости по Российской Федерации на 61,3 % (6,33 случая на 100 тысяч населения). Уровень заболеваемости ХВГС в Красноярском крае выше показателя заболеваемости по Российской Федерации на 91,7 % (23,04 случая на 100 тысяч населения).

Ранжирование территорий по уровню заболеваемости ХВГ в 2022 году позволило выделить 10 территорий «риска», где уровень заболеваемости превышал средний показатель по краю

В Ужурском районе уровень заболеваемости населения хроническими вирусными гепатитами (62,67 случая на 100 тысяч населения) превысил средний показатель по краю (54,52 случаев на 100 тысяч населения) в 1,15 раз.

Острые кишечные инфекции. В общей структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают второе место.

Динамика многолетней заболеваемости ОКИ характеризуется циклическими колебаниями с интервалом 3-4 года и тенденцией к убыли.

В 2022 году было зарегистрировано 12525 случаев ОКИ по краю, показатель заболеваемости составил 463,26 на 100 тысяч населения, что на 36,87 % выше показателя заболеваемости ОКИ в 2021 году (338,45 на 100 тысяч населения).

В общей структуре острых кишечных инфекций основную долю составляют ОКИ, вызванные неустановленными возбудителями – 75,0 %, ОКИ установленной этиологии – 24,6 %, дизентерия – 0,3 %.

В 4 территориях уровень заболеваемости ОКИ достоверно превысил средний показатель по краю.

В Ужурском районе уровень заболеваемости ОКИ не  превысил средний показатель по краю (463,26 случая на 100 тысяч населения).

Заболеваемость ОКИ на территории края преимущественно носит спорадический характер с реализацией по пищевому типу эпидемического процесса с полифакторными децентрализованными путями передачи. В 2022 г. на территории Красноярского края в структуре вспышечной заболеваемости ОКИ первое место занимает ротавирусная и норовирусная инфекции, на которые приходится 88,88 % случаев, на втором месте прочие инфекции с фекальнооральным механизмом передачи – 11,11 %.

Ротовирусная инфекция. В структуре острых кишечных инфекций, вызванных вирусами, основную долю составляют ОКИ, вызванные ротавирусами – 74,26 %. Показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в 2022 году на 56,86 % выше показателя 2021 года и составил 70,76 на 100 тысяч населения. Динамика многолетней заболеваемости ротавирусной инфекцией имеет выраженную тенденцию к росту.

В Ужурском районе уровень заболеваемости ротовирусной инфекцией (89,06 случая на 100 тыс. населения) превысил средний показатель по краю (70,76 случаев на 100 тысяч населения) в 1,26 раз.

Норовирусная инфекция. Показатель заболеваемости норовирусной инфекцией в 2022 году 20,8 2случая на 100 тысяч населения, что на 12,7 ниже показателя заболеваемости 2021 года (23,85 на 100 тысяч населения). Динамика многолетней заболеваемости норовирусной инфекцией имеет выраженную тенденцию к росту, что, прежде всего, связано с улучшением диагностики этого заболевания.

Норовирусная инфекция регистрировалась в 36 территориях края, а в 16 территориях показатели заболеваемости норовирусной инфекцией превышают средний показатель по краю.

В Ужурском районе уровень заболеваемости норовирусной инфекцией не превысил средний показатель по краю (20,8 случаев на 100 тысяч населения).

Природно-очаговые трансмиссивные и зооантропонозные инфекции

Клещевой вирусный энцефалит. В Красноярском крае широко распространены природные очаги инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), сибирский клещевой тиф (СКТ).

КВЭ и КБ занимают ведущее место среди природно-очаговых заболеваний в Красноярском крае, показатели заболеваемости ежегодно превышают средние по Российской Федерации. В 2022 году показатель заболеваемости на 100 тысяч населения по КВЭ в крае составил 9,25, что превышает показатель по Российской Федерации (1,34) в 6,9 раз.

В сезон 2022 года зарегистрировано 250 случаев КВЭ (9,25 на 100 тысяч человек), против 124 случаев (4,57 на 100 тысяч человек) в 2021 году, отмечается рост заболеваемости КВЭ в 2 раза (рис. № 81). Среднемноголетний уровень заболеваемости КВЭ составляет 9,75 случаев на 100 тысяч человек.

Заболеваемость КВЭ в 2022 году регистрировалась в 37 (2021 год – 30) эндемичных территориях края. В 21 территории уровень заболеваемости КВЭ превысил показатель по краю.

В Ужурском районе уровень заболеваемости вирусным энцефалитом не превысил средний показатель по краю (9,25 случаев на 100 тысяч населения).

Клещевой боррелиоз. Заболеваемость клещевым боррелиозом (КБ) в 2022 году выросла в 2 раза, показатель на 100 тысяч населения составил 8,28 (224 случая), против 4,24 (115 случаев) в 2021 году. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 9,25 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости КБ превысил средний показатель по Российской Федерации (4,95) на 67,3 %.

Заболеваемость КБ регистрировалась в 39 территориях края, в 19 территориях показатель заболеваемости КБ превысил краевой показатель.

В Ужурском районе уровень заболеваемости клещевым боррелиозом не превысил средний показатель по краю (8,28 случаев на 100 тысяч населения).

Сибирский клещевой тиф (СКТ). В 2022 году в 10 территориях края зарегистрировано 23 случая заболевания СКТ (2021 год – 23 случая в 10 территориях). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в 2022 году составил 0,85, что на уровне показателя 2021 года (0,85) и ниже показателя заболеваемости по Российской Федерации (0,96) на 11,0 %. Среднемноголетний уровень заболеваемости составляет 1,76 случаев на 100 тысяч населения.

Заболеваемость СКТ регистрировалась на 10 территориях края, уровень заболеваемости СКТ превысил показатель Красноярского края в 9 территориях.

В Ужурском районе уровень заболеваемости сибирским клещевым тифом (3,30 случаев на 100 тысяч населения) превысил средний показатель по краю (0,85) в 3,88 раза.

Социально-обусловленные инфекции. Социально обусловленные болезни населения Красноярского края представлены чесоткой, педикулезом, микроспорией, трихофитией, сифилисом, гонококковой инфекцией, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и иммунодефицитом, острыми гепатитами В и С, хроническим вирусным гепатитом. В 2022 году зарегистрировано 6840 случаев этих заболеваний. По уровню распространенности данная группа инфекций занимает четвертое место в общей инфекционной и паразитарной патологии.

Туберкулез. Актуальность туберкулезной инфекции определяется высокими показателями заболеваемости, распространенности и смертности. Ситуация по туберкулезу в Красноярском крае в течение последних 5 лет благополучна.

Показатель заболеваемости туберкулезом в Красноярском крае в 2022 году составил 40,83 случаев на 100 тысяч населения, что на 7,8 % ниже краевого показателя 2021 года – 48,38 случаев на 100 тысяч населения и на 32,0 % ниже среднемноголетнего показателя (60,31).

В Ужурском районе уровень заболеваемости не превысил средний показатель по краю (40,83 случая на 100 тыс. населения).

Сифилис. За последние 5 лет в Красноярском крае отмечается стабилизация заболеваемости сифилисом на уровне показателей 8-17 случаев на 100 тысяч населения. В 2022 году, в сравнении с 2021 годом, заболеваемость сифилисом выросла на 40,5 %, показатели составили 10,65 и 7,56 случаев на 100 тысяч населения соответственно.

В Ужурском районе уровень заболеваемости сифилисом (11,55 случаев на 100 тыс. населения) превысил средний показатель по краю (10,65) в 1,08 раза.

Паразитарные заболевания. В Красноярском крае в период 2013-2022 гг. регистрируется от 5806 до 14810 случаев паразитарных болезней в год. Паразитарные болезни в общей структуре инфекционных и паразитарных заболеваний в 2022 году занимали третье место и составили 0,7 %.

В 2022 году в крае зарегистрировано 6864 случая паразитарных болезней, что на 10,2 % выше заболеваемости предыдущего года (2021 год – 6248).

В структуре паразитарных болезней преобладают гельминтозы, доля которых в 2022 году составила 81,1 % (5568 случаев) и протозоозы – 18,9 % (в 2021 году – 82,7 % и 17,3 % соответственно).

В общей структуре гельминтозов в Красноярском крае первое место занимает энтеробиоз (58,3 %), второе место – описторхоз (24,1 %), третье место – дифиллобот риоз (8,2 %). Основную заболеваемость гельминтозами формирует детское и подростковое население, доля детей до 17 лет в структуре заболевших за 2022 год составляет 68,3 % (3804 случая), в 2021 году – 70,9 % (4433 случая).

Аскаридоз. В структуре гельминтозов в крае в 2022 году аскаридоз занимает 4 место, доля аскаридоза в сумме гельминтозов составила 7,6 %. В 2022 году зарегистрировано 423 случая аскаридоза (2021 год – 489). Показатель заболеваемости аскаридозом составил 15,65 на 100 тысяч населения, что на 13,2 % ниже показателя 2021 года – 18,02 на 100 тысяч населения.

Заболеваемость аскаридозом в 2022 году регистрировалась в 37 из 59 административных территорий края. В 16 территориях края показатель заболеваемости аскаридозом на 100 тысяч населения превысил средний краевой показатель.

В Ужурском районе уровень заболеваемости аскаридозом (26,39 случая на 100 тыс. населения) превысил показатель по краю (15,65) в 1,69 раза.

Лесопатологическая угроза.  Златоруновский сельсовет расположен на землях Ужурского лесничества, которое относится к Красноярскому лесозащитному району (№ 2), средней зоне лесопатологической угрозы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г № 414 утверждены “Правила санитарной безопасности в лесах”.

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесного фонда, кроме выборочных и сплошных санитарных рубок, предусматривается ряд лесозащитных мероприятий на срок действия лесохозяйственного регламента, в том числе: лесопатологическое обследование на площади 5000 га, иные меры по защите лесов.

С учетом экологической и экономической целесообразности, транспортной доступности, в соответствии с Руководством по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, и Приказом агентства лесной отрасли Красноярского края, составляется акт проверки санитарного и лесопатологического состояния по каждому лесному участку и устанавливается (утверждается) ежегодный объем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесничестве.

7.3 Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения во время военных конфликтов и в мирное время

7.3.1 Сведения об отнесении территории объекта к группе по ГО

Проектируемый объект градостроительной деятельности – муниципальное образование Златоруновский сельсовет Ужурского района Красноярского края.

Порядок отнесения территорий к группам по ГО регламентирует постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по ГО»

Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, объект градостроительной деятельности является территорией, не отнесенной к группе по гражданской обороне.

7.3.2 Сведения о границах зон возможной опасности

Проектируемый объект – муниципальное образование Златоруновский сельсовет Ужурского района Красноярского края не является потенциально опасным объектом.

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» объект градостроительной деятельности находится в зоне:

- маскировки.

На проектируемом объекте возможными источниками чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, тепло-, водоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях;

-опасные природные процессы (подтопление, лесные пожары, сильный ветер, наледеобразование).

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект предполагаемого строительства:

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

7.3.3 Сведения об удалении объекта от населенных пунктов, отнесенных к группам по ГО и объектов особой важности по ГО

Территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне. Расстояние до г. Ачинска и г. Красноярска, отнесенных к группе по гражданской обороне, составляет ориентировочно соответственно 110 км и 210 км (по прямой линии).

7.3.4 Объекты гражданской обороны

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.1999года №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», к объектам гражданской обороны относятся: убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по ГО.

По учетным данным краевого фонда защитных сооружений гражданской обороны, на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края защитные сооружения ГО отсутствуют, новое строительство ЗС ГО в поселении не предусматривается.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды, станции обеззараживания транспорта, пункты хранения имущества гражданской обороны на территории Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края отсутствуют.

Население Ужурского района не подлежит обеспечению средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом МЧС России от 01. 10. 2014 № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

На случай внезапного нападения противника, защита населения предусматривается в подвальных помещениях жилых, производственных и общественных зданий и других заглубленных помещениях. Для обеспечения проведения мероприятий защиты населения, проектом рекомендуется провести мониторинг подвальных помещений для выявления их пригодности для укрытия.

7.3.5 Мероприятия по маскировке

Согласно исходным данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория проектирования попадает в зону маскировки.

Управление освещением Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края осуществляется централизованно.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84», световую маскировку предусмотреть в режимах: частичного (ЧЗ), полного (ПЗ) и ложного затемнения.

Режим частичного затемнения вводится особым постановлением на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. В режиме «ЧЗ» снижается освещенность территории. Режим «ЧЗ» после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Мероприятия по частичной светомаскировке.

Для режима частичного затемнения предусматриваются в соответствии с требованием СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84» следующие мероприятия:

- маскировка наружного освещения, при введении режима «ЧЗ», осуществляется сокращением наружного освещения путем выключения до половины светильников автоматически. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников. Наружные светильники, устанавливаемые над входами в здания и сооружения, а также габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются;

- установка (проверка готовности) светонепроницаемых штор (устройств) в световые проемы (окна) во всех помещениях зданий;

В качестве светомаскировочных устройств окон возможно применение:

- раздвижных и подъемных штор из полимерных материалов или светонепроницаемой бумаги;

- щитов, ставней и экранов из рулонных и листовых материалов.

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме «ЧЗ» светомаскировке не подлежат.

Мероприятия по полной светомаскировке

Режим полного затемнения («ПЗ») вводится по сигналу «Воздушная тревога» (ВТ), который поступает на объект в соответствии со схемой оповещения по ГО. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

В режиме полного затемнения проектным решением применяется электрический способ маскировки – централизованное автоматическое отключение освещения.

Проектирование маскировочных мероприятий для объектов выполняются на стадии рабочего проектирования.

В режиме полного затемнения поселковый наземный транспорт должен останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

Восстановление нормального освещения до режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги», а восстановление освещения в полном объеме производится при отмене режима «ЧЗ» (отмене угрожаемого периода угрозы нападения противника).

Мероприятия по маскировке в режиме ложного освещения.

Управление наружным освещением территорий объектов организаций,
должно быть централизованным. Централизация управления наружным освещением должна предусматривать:

- возможность применения автоматизированных систем на отечественной элементной базе;

- возможность отключения осветительных приборов (наружного освещения) на объектах, подлежащих маскировке, следующими методами - прямым, дистанционным и телемеханическим;

- исключение возможности несанкционированного включения освещения средствами программного обеспечения и автоматики, обеспечивающими его управление.

Способ централизованного управления должен выбираться с учетом местных условий, особенностей объекта организации и его осветительных установок. Все установки наружного освещения должны включаться и отключаться из одного пункта централизованного управления.

С введением режима затемнения в пункте управления освещением должно быть установлено дежурство в темное время суток. Осветительные приборы, устанавливаемые у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, допускается не включать в систему централизованного управления наружным освещением при условии, что при введении режима ложного освещения они будут отключены дежурным персоналом. В пунктах централизованного управления наружным освещением должна предусматриваться сигнализация о состоянии наружного освещения - "Включено" или "Отключено".
При проектировании наружного маскировочного освещения следует предусматривать управление осветительными приборами из пункта управления наружным освещением; допускается применение управления электроосвещением из мест с постоянным дежурным персоналом. Установки наружного маскировочного освещения следует питать от электрических сетей ближайших зданий и сооружений, не отключаемых по сигналу "Внимание всем!" с информацией о ВТ.

Маскировка внутреннего освещения (ложное освещение).

В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях рекомендуется снижать путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения.

В режиме ложного освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, осуществляется полное отключение источников освещения.

Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала ВТ или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов, например, для проектируемых объектов относятся: котельные с водогрейными котлами единичной производительности более 10 Гкал/ч и теплофикационные насосные станции.

Установки общего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим светотехническим требованиям:

а) весь световой поток осветительных приборов должен быть направлен в нижнюю полусферу;

б) защитный угол осветительных приборов должен составлять не менее 30°

в) попадание прямого светового потока на световые проемы и стены должно быть исключено;

г) освещенность на поверхностях, просматриваемых через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 0,5 лк.

Местное маскировочное освещение предусматривается в тех случаях, когда продолжение работы при общем маскировочном освещении невозможно.

Установки местного внутреннего маскировочного освещения, работающие в режиме ложного освещения, должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

- освещенность на поверхностях в пределах светового пятна, просматриваемого через световые проемы из верхней полусферы, должна быть не более 5лк;

- площадь светового пятна, создаваемого осветительным прибором на расстоянии 2 м, не должна превышать 1м.

7.4 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий во время военных конфликтов и в ЧС техногенного и природного характера

Повышение устойчивости функционирования хозяйства Златоруновского сельсовета заключается в разработке и осуществлении комплекса инженерно-технических, организационных, экономических и других мероприятий, направленных на снижение объема потерь в условиях современной войны и ЧС, на повышение надежности функционирования производства и на защиту населения от средств массового поражения и ЧС.

7.4.1 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий во время военных конфликтов

Объект градостроительной деятельности является не категорированной территорией.

Вероятность применения современных средств поражения не рассматривается.

При опасности поражения населения обычными средствами поражения (ОСП) предусматривается укрытие населения в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений.

7.4.2 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС техногенного характера

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, на территории Златоруновского сельсовета возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- аварии на транспортных коммуникациях.

Потенциально опасные объекты, транспортные коммуникации, при авариях на которых, поражающие факторы могут оказать воздействие на объект градостроительной деятельности:

- автомобильная дорога (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 тонн).

Повышение надежности при авариях с ЛВЖ, СУГ на автомобильном транспорте.

Расчет и характеристика основных факторов риска возникновения и масштабов воздействия ЧС при авариях с ЛВЖ, СУГ на автомобильном транспорте, в 25 м от проектируемой застройки приведена в разделе 7.2.2: При автомобильной аварии, связанной с воспламенением СУГ и ЛВЖ (пропан, бензин - З0 тонн) оказывается негативное воздействие на застройку и людей:

- при аварии с СУГ оказывается негативное воздействие на застройку и людей на проектируемой территории от избыточного давления, воспламенения «огненный шар» и пожара;

- при аварии с бензином оказывается негативное воздействие на застройку и людей на проектируемой территории от избыточного давления и воспламенения «огненный шар».

Расчет и характеристика риска воздействия аварии при перевозке автомобильным транспортом СУГ и ЛВЖ приведены в разделе 7.2.2.1, из расчета следует: полученное значение риска аварии при перевозке автомобильным транспортом СУГ (пропан) и бензин 30 тонн соответствует зоне жесткого контроля. Необходимо соблюдение нормативных требований перевозок.

Повышение надежности энергоснабжения предусматривает:

- Кольцевание электрических сетей и подключение к нескольким источникам энергоснабжения.

- Создание на электростанциях необходимого запаса топлива и подготовка тепловой электростанции для работы на резервных видах топлива.

- Дублирование вводов инженерных и энергетических коммуникаций, перенос их в подземные коллекторы.

- Размещение наиболее ответственных устройств в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.

- Перевод воздушных ЛЭП на подземные и линии, проложенные по стенам и перекрытиям зданий и сооружений.

- Установка автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжения отключают поврежденные участки.

- Обеспечение возможности деления схемы электрических сетей на независимые работающие части.

Повышение надежности тепло- и топливоснабжения:

- Кольцевание тепловых узлов.

- Размещение запорных и регулировочных приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не затапливаемой при разрушении зданий и сооружений.

- Установка запорно-регулирующей аппаратуры, предназначенной для отключения поврежденных участков на тепловых сетях.

Подготовка материально-технического снабжения и транспорта:

- Проведение профилактических противопожарных мероприятий.

- Создание и подготовка сил и средств пожаротушения по локализации и тушению пожаров.

Хорошо развитая транспортная сеть позволяет в короткое время провозить необходимые грузы, строительные материалы и людские ресурсы, и тем самым способствовать успешному восстановлению разрушенных объектов.

Повышение устойчивости объектов необходимо добиваться путем усиления наиболее уязвимых элементов, заблаговременно проводится большой объем работ, включающих выполнение организационных и инженерно-технических мероприятий.

При организации выполнения мероприятий в мирное время усилия направляются на предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, сохранение условий жизнедеятельности населения, подготовку органов управления и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Перечень мероприятий по предупреждению или снижению последствий чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах:

- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на взрывоопасных объектах на основе анализа статистики;

- разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение устойчивости и безаварийности работ, быструю ликвидацию аварий и катастроф с учетом конкретных особенностей каждого предприятия;

- проверка состояния технологического оборудования и вентиляционных систем объектов, условий складирования, хранения и транспортировки взрывоопасных веществ и материалов, разработка мер по защите рабочих и служащих объектов и населения, проживающего вблизи взрывопожароопасных объектов;

- подготовка сил и средств, гражданских организаций к ликвидации последствий аварий и катастроф.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах.

1.Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды:

- Сообщается диспетчеру предприятия.

- На место прорыва выезжает дежурная бригада.

- При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2.Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава предприятия:

- Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

- Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

- Удалить на безопасное расстояние технику.

- Принятие мер для локализации и ликвидации пожара до приезда пожарной команды.

- Вывести людей на безопасное расстояние.

3.Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом:

- Сообщить диспетчеру предприятия.

- Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

- Выезд аварийной бригады на место аварии.

- Ликвидация разлившихся нефтепродуктов и т. д.

4.Возможные аварии на котельных.

1.Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации:

- Аварийная остановка котла.

- Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

- Ликвидация последствий аварии.

2.Аварийное отключение электроэнергии:

- Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

- Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

- В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения

5.Возможное загорание топлива, пожар в здании котельной:

- Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

- Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы и т. д.)

- Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

- Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне о случившейся аварии.

7.4.3 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС на гидротехнических сооружениях

По данным администрации Ужурского района на территории Златоруновского сельсовета зарегистрированных гидротехнических сооружений нет.

Необходимо предусмотреть мероприятия по разработке технической документации для постановки на учет бесхозных гидротехнических сооружений, разработать проектную документацию и выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту потенциально опасных гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии и представляющих наибольшую опасность в период прохождения паводка.

Защита территорий от паводковых затоплений должна выполняться в соответствии с порядком, предусмотренным постановление правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360.

7.4.4 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения и территорий в ЧС природного характера

В генеральном плане Златоруновского сельсовета предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений, которые могут создать опасность для жизни и здоровья людей, и могут нанести ущерб конструкциям зданий и сооружений:

Ливневые дожди. Негативное воздействие ливневых дождей на здания и сооружения предотвращается планировкой территорий с уклоном в сторону от зданий и сооружений.

Ветровые нагрузки. В соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций зданий рассчитаны на восприятие действующих ветровых нагрузок.

Выпадение снега. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*».

Сильные морозы. Теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Грозы. Согласно СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

Гололед. Борьба с гололедом на дорогах направлена на улучшение сцепления колес с покрытием, которая обеспечивается, как созданием шероховатости покрытий, так и использование специальных зимних шин. Рекомендуется создавать запасы песчано-соляной смеси, которой покрываются опасные участки движения пешеходов и транспорта.

Ионизирующее излучение природного происхождения. Проектом рекомендуется провести обследование местности на радон.

Природные пожары. Требования к мерам пожарной безопасности в лесах изложены в Лесохозяйственном регламенте Ужурского лесничества (см. подраздел 7.5.2).

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного КГКУ «Центр ГО и ЧС», аппаратуре П-166М, электронной почте, по телефонной связи, телевидению, радио.

7.4.5 Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения в ЧС биолого-социального характера

Свалки, скотомогильники, кладбища (подробно см. подраздел 6.2.8.6).

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Ужурского района осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО, выбираемый сроком на 10 лет.

Сбор ТКО от населения сельсовета производится региональным оператором по утвержденным графикам мешковым и комбинированным способом, с последующей транспортировкой ТКО на ближайший санкционированный объект размещения отходов.

Проектом предлагается в Златоруновском сельсовете систему сбора ТКО в мешки.

Рекомендуемые мероприятия в области обращения с отходами:

- повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

- разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов;

- разработка графиков вывоза отходов, строгое соблюдение регулярности вывоза бытовых отходов с территории жилищного фонда и организаций.

Кладбища необходимо привести в удовлетворительное состояние. На территории кладбищ отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТБО, что приводит к возникновению стихийных свалок на заброшенных могилах, вдоль основной дороги, нарушению санитарных норм.

Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний.

Грипп и ОРВИ

В Красноярском крае действует «Комплексный плана мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе гриппа, вызванного вирусами с пандемическим потенциалом, на территории Красноярского края на 2018-2022 годы».

В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции, в Красноярском крае необходимо обеспечить:

1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с комплексным планом мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.

2. Эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ с расшифровкой этиологии заболеваний, в том числе обратив особое внимание на новую коронавирусную инфекцию, в первую очередь у лиц с тяжелым и нетипичным течением, лиц из групп риска, а также в организованных коллективах детей и взрослых.

3. В предэпидемический период сезонную вакцинацию населения против гриппа на уровне не менее 60,0 % населения на всех территориях края с привлечением внебюджетных источников финансирования.

4. Выполнение руководителями соответствующих служб, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории края, комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим санитарным законодательством.

5. Обучение медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции.

6. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе иммунизации против гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Внебольничные пневмонии.

В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости внебольничными пневмониями в Красноярском крае необходимо обеспечить:

1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями на территории Красноярского края на 2020-2025 годы».

2. Эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью внебольничными пневмониями с расшифровкой этиологии заболеваний.

3. Иммунизацию населения против гемофильной инфекции в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также против пневмококковой инфекции по эпидемическим показаниям и в группах риска.

4. Выполнение руководителями соответствующих служб, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории края, комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующим санитарным законодательством.

5. Проведение разъяснительной работы с населением о мерах личной и общественной профилактики.

Полиомиелит.

На территории Красноярского края поддерживается статус территории, свободной от полиомиелита. Основной задачей по профилактике полиомиелита в постсертификационный период является:

1. Поддержание статуса территории Красноярского края, свободной от полиомиелита.

2. Поддержание высокого уровня охвата профилактическими прививками детского населения края – не менее 95,0 %.

3. Проведение активного эпидемиологического надзора за полиомиелитом с целью активного выявления случаев ОВП.

4. Организация вирусологических обследований детей групп риска с целью выявления завоза диких полиовирусов.

Энтеровирусная инфекция

В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости ЭВИ в Красноярском крае необходимо обеспечить:

1. Мониторинг циркуляции энтеровирусов посредством ежемесячного контроля сточных вод, в летний период – контроля воды открытых водоемов, в том числе в зоне расположения детских оздоровительных учреждений.

2. Изучение эпидемического процесса энтеровирусной (неполио) инфекции, определение закономерностей развития эпидемических подъемов заболеваемости и формирования локальных очагов.

3. Совершенствование лабораторной диагностики энтеровирусной (неполио) инфекции.

Вирусные гепатиты.

Вирусный гепатит А (ВГА). В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости вирусным гепатитом А в Красноярском крае необходимо обеспечить:

1. Проведение еженедельного оперативного анализа заболеваемости ВГА в сравнении со среднемноголетними показателями на каждой территории.

2. Принять адекватные надзорные меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в части обеспечения системного контроля за состоянием водоснабжения населенных мест, обратив особое внимание на сельские поселения без систем централизованного водоснабжения.

3. Иммунизацию против ВГА населения, составляющего «группу риска».

Вирусные гепатиты В, С.

Исходя из складывающейся эпидемической ситуации по заболеваемости парентеральными гепатитами в качестве приоритетных следует определить задачи:

1. Поддержание заболеваемости вирусным гепатитом В на территории Красноярского края на уровне не более 1,0 на 100 тысяч населения, ликвидация носительства среди детей первых лет жизни.

2. Достижение охвата иммунизацией против ВГВ среди лиц в возрасте 18-55 лет до уровня 95,0 %.

3. Создание условий в медицинских организациях края по исключению риска профессионального заражения вирусными гепатитами медицинских работников.

4. Создание в медицинских организациях края условий по прерыванию механизма передачи вируса гепатита В и С при оказании медицинских услуг.

5. Обеспечение современного противовирусного лечения больных хроническими вирусными гепатитами по клиническим и социальным показаниям, в том числе медицинских работников.

6. Обеспечение безопасности гемотрансфузий за счет достижения 100 % карантинизации донорской крови, ее компонентов, внедрения в службу крови молекулярно-генетических методов диагностики.

7. Информационное обеспечение населения территорий края о возможностях современной иммунопрофилактики и лечения парентеральных вирусных гепатитов, в том числе за счет национального проекта в сфере здравоохранения и краевых целевых программ.

8. Соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима в организациях бытового обслуживания (парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметологических).

9. Обеспечение высокой информированности молодёжи по профилактике наркомании.

10. Осуществление мониторинга заболеваемости вирусными гепатитами, обеспечение взаимодействия с Референс-центром по мониторингу за вирусными гепатитами ФГУН ЦНИИЭ г. Москва.

Острые кишечные инфекции.

В целях обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОКИ в Красноярском крае необходимо обеспечить:

1. Выполнение всего комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий в соответствии с программой «Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций в Красноярском крае на 2019-2022 годы».

2. Повышение уровня этиологической расшифровки случаев острых кишечных инфекций.

3. Выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований санитарного законодательства в процессе производства, хранения и продажи продовольственных товаров, обеспечения населения доброкачественной питьевой водой и предоставления населению качественных услуг в условиях неустойчивой эпидемиологической ситуации по группе острых кишечных инфекций.

4. Проведение разъяснительной работы с населением по профилактике острых кишечных инфекций.

Природно-очаговые инфекции.

В целях дальнейшего снижения заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом необходимо проведение мероприятий:

- Реализация краевых целевых программ, активизация деятельности страховых организаций.

- Увеличение объемов вакцинации против КВЭ для достижения до нормативного уровня охвата прививками не менее 95,0 % детского населения, а также Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2022 году» охвата прививками не менее 95,0 % взрослого населения, профессиональная деятельность которого связана с пребыванием в зоне риска заражения КВЭ.

- Увеличение объемов проведения акарицидных обработок в зонах высокого риска заражения населения клещевым вирусным энцефалитом за счет привлечения различных источников финансирования.

- Широкое информирование населения о мерах профилактики КВЭ.

Основные мероприятия по обеспечению санитарной безопасности в лесах. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г № 414 утверждены “Правила санитарной безопасности в лесах”.

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесного фонда, кроме выборочных и сплошных санитарных рубок, предусматривается ряд лесозащитных мероприятий на срок действия лесохозяйственного регламента, в том числе: лесопатологическое обследование на площади 5000 га, иные меры по защите лесов.

Златоруновский сельсовет располагается на землях Ужурского лесничества.

Ужурское лесничество относится к Красноярскому лесозащитному району (№ 2), средней зоне лесопатологической угрозы.

7.5 Обоснование территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории

7.5.1 Территориальное развитие

(см. раздел 3)

Население. В настоящее время население поселения имеет тенденцию уменьшения численности, что описано в пункте 2.6.1 настоящего генерального плана. С учетом данного факта, а также с учетом перспектив развития рассматриваемой территории, настоящим генеральным планом принято решение стабилизировать численность населения муниципального образования Златоруновский сельсовет Ужурского района на перспективу относительно современного состояния.

Генеральным планом принято решение о стабилизации численности населения на расчётный срок на современном уровне – 1371 человек, в том числе: п. Златоруновск – 828 чел, п. Кутузовка – 137 чел, п. Солбатский – 142 чел, п. Сухая Долина – 219 чел, п. Учум – 45 чел.

Жилищный фонд. Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства поселения являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Перспективное социальное и культурно-бытовое обслуживание населения.

В соответствии с приведенными расчетами, проанализированными данными действующих программ развития территории, информацией от администрации Ужурского района и данными от министерств Красноярского края, определен перечень объектов, необходимых к размещению в муниципальном образовании Златоруновский сельсовет на расчетный срок:

1. п. Златоруновск

- внешкольные организации вместимостью не менее 28 мест (объект местного значения муниципального района);

- комплексная спортивная площадка (хоккейная коробка, гимнастический поселок, 2 стола для настольного тенниса) – предварительно 1596 м2 (площадь уточняется на последующих стадиях);

- создание музейного комплекса, в который будет входить Златоруновский поселковый музей и музей-усадьба С. Четверикова, по адресу: п. Златоруновск, ул. Ленина, 6 (по данным администрации);

- предприятия торговли - 188 м2 торговой площади.

Производство. Крупные инвестиционные проекты по размещению предприятий на рассматриваемой территории отсутствуют. Перспективная хозяйственная специализация МО: развитие сельского хозяйства, развитие личных подсобных хозяйств, развитие на территории коммунальных систем, развитие услуг придорожного сервиса, инвестиционные проекты (реконструкция коровника и откормплощадки).

Перспективная стабилизация экономики и населения связана с дальнейшим планомерным функционированием предприятий, расположенных на территории поселения либо осуществляющих деятельность на территории поселения.

Транспортная инфраструктура.

Автомобильные дороги сельсовета. Строительство новых автомобильных дорог общего пользования на территории сельсовета не планируется. Подъезд к Сухой Долине планируется реконструировать с устройством асфальтобетонного покрытия проезжей части на участке длиной ориентировочно 0,73 км.

Автомобильные дороги местного значения обслуживающие объекты обеспечения космической связи, обороны и безопасности планируется реконструировать с расширением проезжей части до 7,0 метров с устройством асфальтобетонного покрытия, увеличения радиусов поворота до требуемых значений. Общая длина реконструируемых автомобильных дорог местного значения составит 44,22 км.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов.

Посёлок Златоруновск. Жилую застройку планируется разместить в северной части посёлка (улицы Стадионная и Мира) и по ул. Пролетарской в юго-западной части посёлка.

На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции составит 7,74 км. Общая длина улично-дорожной сети посёлка составит – 8,67 км.

Посёлок Кутузовка. Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 1,30 км.

Посёлок Солбатский. Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 1,40 км.

Посёлок Сухая Долина. Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 1,78 км.

Посёлок Учум. Строительство новых улиц в посёлке не планируется. На расчетный срок (2035 г.-2045 г), для всех улиц и дорог посёлка рекомендуется устройство капитального покрытия проезжих частей и тротуаров. Общая длина участков реконструкции и всей улично-дорожной сети составит 0,21 км.

Автомобильный транспорт. В перспективе значительного увеличения объёма пассажироперевозок на общественном транспорте не ожидается, поскольку в сельсовете прослеживается тенденция стабилизации численности населения. Существующие районные автобусные маршруты сохраняются.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств. Уровень автомобилизации индивидуальных автомобилей принимается на первую очередь 300 авт./1000 жит, на расчётный срок – 400 авт./1000 жит. Население Златоруновского сельсовета составит на I очередь 1371 человек и на расчётный срок 1371 человек. Ориентировочно количество автомобилей жителей сельсовета составит на первую очередь 411 единиц, на расчётный срок 548 единиц.

Гаражи. Жители сельсовета проживают в усадебной застройке. Поэтому планируется, что автомобили жителей будут храниться в гаражах, расположенных на приусадебных участках.

Автозаправочные станции. Согласно СП 42. 13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» автозаправочные станции проектируются из расчёта 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. Размещения автозаправочных станций на территории сельсовета не планируется.

Станции технического обслуживания. Так как в настоящее время форма собственности СТО частная, возможно возникновение пунктов обслуживания автомобилей, по мере увеличения спроса на данные услуги.

Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение. Водопровод предлагается объединенного типа, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Существующее зонирование системы водоснабжения на основе различных водоисточников сохранится. Предлагается водозаборные скважины, расположенные в черте населенных пунктов, исключить из схемы водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения путем их тампонирования, либо перевести их в разряд источников воды на технические нужды.

Проектом рекомендуется:

- строительство новых участков водопроводов для расширения зоны действия сети водоснабжения и выполнить капитальный ремонт существующих сетей и сооружений системы водоснабжения.

- реконструкция и капитальный ремонт сооружений систем водоснабжения и их оборудования с применением решения, обеспечивающего ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

- водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Водоотведение. Мероприятия по развитию централизованного водоотведения на территории сельсовета не предусматриваются. Отвод хоз-бытовых стоков от каждого участка жилой застройки предусмотреть в индивидуальный водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом хоз-бытовых стоков в места согласованные с СЭС.

Теплоснабжение. Проектом предлагается закрытие котельной по ул. Пролетарская, 2. Выполнить перевод потребителей на котельную по ул. Мира, 1а.

Схема теплоснабжения населенных пунктов Златоруновского сельсовета сохраняется в существующем виде. Теплоснабжение усадебной застройки населенных пунктов сельсовета осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

Проектом предлагается, имеющиеся в частной застройке индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Электроснабжение. Сохраняется существующая схема электроснабжения. Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию сетей электроснабжения 10 кВ, 0,4 кВ и трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ. Места проведения ремонтов уточнить на последующих стадиях проектирования. Подключение новых абонентов выполнить от существующих сетей.

Газоснабжение. Для нужд населения применяется сжиженные углеводородные газы в основном для приготовления пищи. Доставка производиться в баллонах, из г. Ужур специализированным автотранспортом. Изменений сложившейся системы газоснабжения не предусматривается.

Связь. Основная телекоммуникационная сеть района – телефонная сеть общего пользования поддерживается структурным подразделением центра телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком». Данное предприятие так же является, наряду с операторами мобильной связи, поставщиком услуг связи Интернет в районе.

В районе действуют основные операторы сотовой связи, «Мегафон», «МТС», «Билайн», «ТЕЛЕ2».

Телевизионным вещанием охвачено 100% населения. На территории сельсовета вещают телеканалы федерального значения «Первый канал», «Россия», «СТС», «Спорт», «Звезда». Антенно-мачтовые сооружения расположены в северной части п. Златоруновск.

На перспективу проектом предлагается проведение мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг связи, в том числе мобильной связи, сети интернет и телевещания.

7.5.2 Пожарная безопасность

По природным характеристикам территория Златоруновского сельсовета представляет собой всхолмленные лесостепные и степные равнины с заболоченными долинами речек.

В состав Златоруновского сельсовета входит 5 сельских населенных пунктов: поселок Златоруновск (административный центр), поселок Кутузовка, поселок Солбатский, поселок Сухая Долина, поселок Учум. Численность МО Златоруновский сельсовет по состоянию на 01.01.2019 года составляла 1371 человек.

Таблица 38 – Численность населения и удаленность населенных пунктов.

| № п/п | Наименование | Численность населения на 01.01.2019, человек | Удаленность от г. Ужура |  | Удаленность от п. Златоруновск |  | Удаленность от п. Озеро Учум |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | мин | км | мин | км | мин |
|  | Всего по МО, в т.ч: | 1371 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Златоруновск | 828 | 23 | 23 | - | - | 10,3 | 11 |
| 2 | п. Кутузовка | 137 | 25 | 25 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| 3 | п. Солбатский | 142 | 32 | 32 | 8 | 8 | 19 | 19 |
| 4 | п. Сухая Долина | 219 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22,5 | 23 |
| 5 | п. Учум | 45 | 25 | 25 | 3,5 | 4 | 14 | 14 |

Жилищный фонд поселения состоит в основном из домов усадебной застройки. В поселении расположено 8 многоквартирных жилых домов.

Златоруновский сельсовет Ужурского района находится в зоне выезда 67-ой пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы, государственной противопожарной службы МЧС России по Красноярскому краю, расположенной на территории г. Ужур, ул. Механизаторов, 11г (67 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС), Оснащенность составляет: личный состав - 39 человек, техники – 10 единиц в наличии.

Нормативные показатели пожарной безопасности населенных пунктов приняты в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ).

Прибытие первого подразделения противопожарной охраны 67 ПСЧ ФГКУ «11 ОФПС по Красноярскому краю» к населенным пунктам Златоруновского сельсовета не обеспечивает норматив в 20 минут для сельской местности Златоруновского сельсовета, кроме п. Сухая Долина (см. таблицу 36).

Вблизи Златоруновского сельсовета, находится ПЧ-391 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» п. Озеро Учум Озероучумского сельсовета Ужурского района, прикрывающая 4 населенных пункта Златоруновского сельсовета. Состав сил и средств: 22 чел. личного состава и 2 ед. техники.

Таблица 39 – Подразделение КГКУ, сведения Главного управления МЧС России по Красноярскому краю по состоянию на март 2022г.

| Структурное подразделение, год образования | Адрес | Штат. личный состав, чел. | Прикрываемые населенные пункты | Количество населе ния, чел. | Соц. знач-ые объекты | Транспорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Тип |
| ПЧ-391 п. Озеро Учум (2021) с 18.02.2021 в б/р | Ужурский район, п. Озеро Учум, ул. Школьная, 14а | 22 | 1. с. Озеро Учум 2.д. Камышта 3. п. Прилужье 4. п. Златоруновск 5. п. Кутузовка 6. п. Солбатский 7. п. Учум | 885 111 512 978 167 167 55 | 3 0 0 1 0 0 0 | Камаз-43118; Камаз-43118; ЗИЛ-4331; легковой Плав средство в проекте | АЦ-2ед.; Легк.–1 ед, |

Прибытие первого подразделения противопожарной охраны ПЧ-391 п. Озеро Учум ко всем населенным пунктам Златоруновского сельсовета обеспечивает норматив в 20 минут для сельской местности Златоруновского сельсовета, кроме п. Сухая Долина, которую прикрывает 67 ПСЧ ФГКУ «11 ОФПС по Красноярскому краю», расположенная на территории г. Ужур.

Проектирование и строительство зданий, сооружений, а также проезды для пожарных машин и разворотные площадки, должны вестись с учетом противопожарных разрывов в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ).

Забор воды. См. раздел 2.2.1. Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

На территории сельсовета крайне мало поверхностных водных объектов. Единственный небольшой ручей протекает вдоль посёлка Кутузовка и части посёлка Златоруновск, затем впадает в озеро Учум.

В каждом населенном пункте имеются водонапорные башни с возможностью подключения пожарных автомобилей для забора воды.

В настоящее время вода добывается при помощи водозаборных скважин и передается в резервуары чистой воды. Далее из резервуаров чистой воды по самотечным водопроводным сетям вода передается потребителям.

На территории Златоруновского сельсовета действует централизованная, зонированная система водоснабжения, которая обеспечивает централизованным водоснабжением общественно-деловую и жилую зоны. Водоснабжение жилой застройки усадебного типа обеспечивается при помощи водоразборных колонок.

Источником водоснабжения населенных пунктов являются водозаборные сооружения, в состав которых входят: 5 водонапорных башен (оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ6-10-120м3, ЭЦВ8-10-120м3) и контактные резервуары V-50 м3 в количестве 1 шт.

Обеспечение населенных пунктов водой осуществляется с помощью центрального

водопровода протяженностью 10,57 км.

Централизованная система водоснабжения Златоруновского сельсовета в зависимости от

местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает и тушение пожаров.

В населенных пунктах сельсовета расположены следующие объекты жилищно-коммунального назначения:

- п. Златоруновск - 2 скважины и 2 водонапорных башни (Микрорайон, 10; ул. Мира, 6В). Протяженность водопроводной сети поселка составляет 8500 метров. По сети находятся 5 водоразборных колонок. Вода введена в 141 квартиру, жители остальных квартир пользуются водой с водоразборных колонок.

- п. Сухая Долина - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Российская, 31 «а»). Протяженность водопроводной сети поселка составляет 1229,6 метров. По сети находятся 11 водоразборных колонок. Вода введена в 21 дом, жители остальных домов пользуются водой с водоразборных колонок.

- п. Кутузовка - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Трудовая, 1 «а»). Протяженность водопроводной сети поселка составляет 845,6 метров. По сети находятся 5 водоразборных колонок. Жители домов пользуются водой с водоразборных колонок.

- п. Солбатский - 1 скважина и 1 водонапорная башня (ул. Мира, 21 «а»).

- п. Учум - на территории поселка находятся 1 водонапорная башня, находящиеся на балансе и обслуживании ООО «РЖД».

Жилая застройка вне зоны действия централизованного водоснабжения обеспечивается водой при помощи индивидуальных колодцев шахтного типа и индивидуальных скважин.

Пожарная безопасность лесов.

Златоруновский сельсовет расположен на землях Ужурского лесничества.

Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществлении иной деятельности.

В целом по лесничеству средний класс пожарной опасности по данным лесоустройства равен 3,5, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов. Дата начала летне-осеннего пожароопасного сезона с 01 августа текущего года. Длительность пожароопасного сезона по классам пожарной опасности на территории лесничества составляет 141 день.

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составил 119,0 тыс. га.

На основании пирологической характеристики земель лесного фонда, наличия дорожной сети, экономических возможностей лесничества и исходя из социальной значимости лесов, лесоустройство предусмотрело лесопожарное районирование.

Защита населенных пунктов от лесных и ландшафтных пожаров.

Для территорий каждого населенного пункта созданы планы противопожарного обустройства.

Рисунок 9 - План противопожарного обустройства территории п. Златоруновск.

Рисунок 10 - План противопожарного обустройства территории п. Кутузовка.

Рисунок 11 - План противопожарного обустройства территории п. Солбатский.

Рисунок 12 - План противопожарного обустройства территории п. Учум.

Рисунок 13 - План противопожарного обустройства территории п. Сухая Долина.

В соответствии с п. 70. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885) в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

При межевании земельных участков необходимо планировать полосы отвода по границе населенных пунктов, для создания противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479-п «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.5.3 Технические средства оповещения о ЧС

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС России № 578, Минэкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 года «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», который вступил в силу с 01.01.2021 года, в субъекте РФ создаются на региональном уровне - региональные автоматизированные системы оповещения населения (далее – РСОН), на муниципальном уровне - муниципальная система оповещения населения (далее - МСОН).

Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов РФ, муниципальные системы оповещения создают органы местного самоуправления. Главная задача краевой системы – довести сигнал до муниципальных пунктов управления и оповестить население через прямое задействование муниципальных систем оповещения, программно- и технически сопряжённых с пунктом управления края, а также через перехват теле- и радиоканалов, путём СМС-рассылок через операторов сотовой связи.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п (ред. от 11.10.2022) «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» утверждено Подпрограммное мероприятие «Реконструкция (модернизация) региональной системы оповещения населения» предусматривает поэтапную реконструкцию (модернизацию) региональной системы оповещения населения Красноярского края.

В 2021 году проведена реконструкция (модернизация) приемно-передающего оборудования оповещения в единых дежурно-диспетчерских службах Красноярского края, в том числе в Ужурском районе.

В районе создана единая дежурно-диспетчерская служба Ужурского района (далее ЕДДС). Утверждена инструкция «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших на территории Ужурского района». Прием сообщений дежурной сменой ЕДДС Ужурского района о чрезвычайных ситуациях и происшествиях осуществляется по телефону.

Постановление администрации Златоруновского сельсовета Ужурского района Красноярского края «Порядок оповещения и информирования населения Златоруновского сельсовета об угрозе возникновения или при возникновении опасностей, связанных с ведением военных действий или вследствие этих действий».

В соответствии с законодательством РФ Красноярского края оповещения и информирования населения Златоруновского сельсовета может осуществляться:

а) по решению Губернатора Красноярского края, главы Ужурского района, главы Златоруновского сельского совета, с использованием территориальной и местной систем централизованного оповещения, средств проводного вещания, радиовещания и телевидения с перерывом вещательной программы, локальных систем оповещения организаций, ведомственных сетей связи, независимо от их форм собственности;

б) на основании решения главы района.

При получении сигналов оповещения дежурный ЕДДС муниципального округа доводит полученные сигналы до главы сельсовета, председателя КСЧ и ПБ сельсовета, начальника отдела по вопросам безопасности территории администрации сельсовета.

Оповещение руководящего состава Златоруновского сельсовета по указанию главы сельсовета, председателя КСЧ и ПБ района, начальника отдела по вопросам безопасности территории администрации сельсовета осуществляется с использованием проводных каналов связи.

Оповещение осуществляют:

а) дежурный (в соответствии со списком, заложенным в пакете):

- членов суженного заседания администрации сельсовета;

б) дежурный по администрации сельсовета:

- сотрудников аппарата администрации сельсовета (в соответствии со списком).

На территориях, оснащенных электросиренами, сигналы подаются также путем подачи звукового сигнала:

- сигнал «Воздушная тревога» - непрерывный звуковой сигнал в течение 2-3 минут с перерывом в 1 минуту в течение 10-15 минут;

- сигнал «Химическая тревога» - звуковой сигнал в течение 5-8 секунд с интервалом в 2-3 секунды в течение 10-15 минут;

- сигнал «Радиационная опасность» - звуковой сигнал в течение 15-18 секунд с интервалом в 2-3 секунды в течение 10-15 минут.

Информирование населения сельсовета осуществляется также, с использованием газеты «Златоруновский вестник» и путем распространения листовок памяток и других видов наглядной агитации.

Начальник отдела по вопросам безопасности территории администрации сельсовета:

-осуществляет контроль прохождения учебных сигналов оповещения в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Красноярскому краю_

- оценивает полноту оповещения населения. Готовит главе сельсовета предложения по привлечению к оповещению и информированию населения сельсовета, сетей связи и вещания, функционирующих на территории сельсовета. Вносит предложения по развитию и совершенствованию системы централизованного оповещения.

Информирование населения в населенных пунктах сельсовета организуют управляющие отделений, депутаты сельсовета.

Для оповещения населения в п. Златоруновск проектом предполагается установка точки звукового оповещения УМС-1800 на базе КТСО П-166М с радиусом действия (по эллипсу) 1100 м., задействуемой с пульта управления ЕДДС Ужурского муниципального округа Красноярского края.

7.5.4 Эвакуация населения

По данным Главного управления МЧС России по Красноярскому краю территория объекта градостроительной деятельности не отнесена к группе по гражданской обороне, эвакуация населения в особый период (в военное время) не предусматривается.

Эвакуируемое население в Златоруновский сельсовет из других населенных пунктов при ЧС и в особый период не принимается.

При ЧС в мирное время эвакуация населения может производиться в следующих чрезвычайных ситуациях: при возможной аварии на ПОО и транспортных магистралях при перевозке опасных грузов.

При возникновении крупных производственных аварий и катастроф на объектах предприятий, транспорте при перевозке ГСМ, АХОВ и в других ЧС намечается:

- организовать оповещение и сбор комиссии чрезвычайных ситуаций предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и транспорт.

- организовать проведение первоначальных мероприятий по локализации аварии, предотвращение ее дальнейшего развития.

- в случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей ЧС

- провести первоочередные мероприятия по защите населения в случае необходимости и его эвакуацию.

Эвакуацию населения на территории Ужурского района организуют и проводят в безопасные районы только из зон возможных опасностей в особый период после получения установленным порядком особых распоряжений на их проведение.

Запроектированные автомобильные дороги и площадки одновременно являются пожарными проездами. К проектируемым сооружениям обеспечена возможность подъезда специальной техники по спланированной территории.

Сведениями о наличии существующих защитных сооружений, сборных эвакуационных пунктов, пунктов временного размещения населения, ГО располагает Администрация Ужурского района.

Пункты временного размещения (ПВР) создаются для организации приема и временного (не более 1 - 3 суток) размещения эвакуируемого (отселяемого) населения из возможных зон ЧС с дальнейшим размещением, по необходимости, в жилых помещениях маневренного фонда. Каждый ПВР обеспечивается связью с эвакуационными комиссиями, ПС и пунктами посадки на транспорт.

По данным администрации Златоруновского сельсовета на территории сельсовета для эвакуации населения закреплены за населенными пунктами следующие пункты временного размещения граждан при возникновении ЧС (объекты экономики, учреждения и организации на территории сельсовета):

- жители п. Златоруновск размещаются в здании Златоруновского сельского дома культуры по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Мира, 7;

- жители п. Учум, п. Кутузовка размещаются в здании МБОУ «Златоруновская СОШ» по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Златоруновск, ул. Мира, 9;

- жители п. Солбатский размещаются в здании Солбатского сельского клуба по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Солбатский, ул. Мира, 11а;

- жители п. Сухая Долина размещаются в здании Суходолинского сельского клуба по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Сухая Долина, ул. Российская, 18.

7.6 Мероприятия по противодействию террористическим актам

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружения. Общие требования проектирования» в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, устанавливается класс объекта по значимости и предусматривается оснащенность объекта техническими средствами защищенности.

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, включает в себя:

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.);

- на уровне субъекта федерации (Красноярский край) - Губернатор края, местные органы исполнительной власти.

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические комиссии.

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с планом деятельности или с возникшей необходимостью.

Организация антитеррористической безопасности учреждений. Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Система безопасности учреждения - комплекс организационно-технических мероприятий, осуществляемых муниципальными органами управления учреждения во взаимодействии с органами власти, правоохранительными и иными структурами с целью обеспечения постоянной готовности учреждений к безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

Система безопасности формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий:

1. Организация физической охраны.

Ее задачи:

- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;

-осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

- защита населения от насильственных действий в учреждении и на его территории.

Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел.

2. Организация инженерно-технического укрепления охраняемого объекта: ограждения, решетки, металлические двери и запоры и др. Предназначены для оказания помощи сотрудникам охраны при выполнении ими служебных обязанностей по поддержанию общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС.

3. Организация инженерно-технического оборудования.

Включает в себя системы:

- охранной сигнализации (в т. ч. по периметру ограждения);

- тревожно-вызывной сигнализацией (локальной или выведенной на «01»);

- телевизионного видеонаблюдения;

- ограничения и контроля за доступом;

- радиационного контроля и контроля химического состава воздуха.

4. Плановая работа по антитеррористической защищенности учреждения (создание «Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения»);

5. Обеспечение контрольно-пропускного режима.

6. Выполнение норм противопожарной безопасности.

7. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности.

8. Плановая работа по вопросам гражданской обороны.

9. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами.

10. Правовой всеобуч, формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности.

11. Финансово-экономическое обеспечение мероприятий.

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической защищенности объектов:

- обучение персонала;

- взаимодействие с органами исполнительной власти;

- взаимодействие с правоохранительными структурами;

- квалифицированный подбор сотрудников охраны;

- проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность учреждений;

- совершенствование материально-технической базы и оснащенности учреждений техническими средствами охраны и контроля;

- изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной безопасности объектов.

Предотвращение возможности проведения террористических актов в жилой застройке.

Для обеспечения безопасного функционирования и предотвращения возможных террористических актов в жилых домах рекомендуется:

- предусмотреть освещение входов и прилегающей территории в ночное время.

- оборудовать входные двери запирающими устройствами.

7.7 Перечень федеральных законов и нормативных документов, для выполнения раздела ИТМ ГОЧС

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы в строительстве:

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (с изменениями);

- Федеральный закон от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями),

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями);

- Федеральный закон от 21 июля 1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» (с изменениями);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями);

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (с изменениями);

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации России от 26 мая 2011 № 244);

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81 ⃰»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (с изменениями);

- СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах». Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91»;

- СП 42. 13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (с изменениями);

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77 ⃰» (с изменениями);

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (с изменениями);

- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (с изменениями);

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95»;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22.02.2003» (с изменениями);

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (с изменениями);

- СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями);

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.04-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

В разделе «ИТМ ГОЧС» учтены материалы: Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2020 году», выполняется ежегодно.

Кроме перечисленных документов, следует руководствоваться и другими федеральными, территориальными и производственно-отраслевыми нормативными документами, содержащими требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС.

8 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Согласно, Земельному кодексу РФ (статья 83, статья 84):

- «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов», «границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий», «установлением или изменением границ населенных пунктов является: утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования».

В генеральном плане Златоруновского сельсовета, утвержденным Решением Ужурского районного Совета депутатов от 07.11.2023 №36-240р, были определены границы населенных пунктов. На момент разработки внесения изменений в генеральный план сведения о границах населенных пунктов Кутузовка, Сухая Долина и Учум поставлены в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), реестровые номера, соответственно, 24:39-4.17, 24:39-4.18 и 24:39-4.16.

Изменяются границы п. Златоруновск с общим уменьшением площади до 145,93 га.

Границы населенных пунктов пп. Кутузовка, Солбатский, Сухая Долина, Учум в проекте остаются без изменений в соответствии с генеральным планом Златоруновского сельсовета, утвержденным Решением Ужурского районного Совета депутатов от 07.11.2023 №36-240р.

Таблица 40 – Территория в границах населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Территория в границах, современное состояние (по фактической застройке), га | Территория в границах, проектное решение, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Златоруновск | 185,70 | 145,93 | исключаются ЗУ 24:39:0500001:2644 площадью 36,66 га, ЗУ 24:39:0500001:2666 площадью 2,99 га, часть квартала 24:39:0500001 площадью 0,12 га |
| 2 | п. Кутузовка | 58,12 | 58,12 | без изменений |
| 3 | п. Солбатский | 34,09 | 34,09 | без изменений |
| 4 | п. Сухая Долина | 48,75 | 48,75 | без изменений |
| 5 | п. Учум | 7,73 | 7,73 | без изменений |
|  | Итого | 334,39 | 294,62 |  |

По данным планшетов лесоустройства и сведениям ЕГРН в установленных настоящим генеральным планом границах населенных пунктов отсутствуют земли лесного фонда.

9 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

В границах муниципального образования Златоруновский сельсовет отсутствуют исторические поселения федерального и регионального значения.

10 Основные технико-экономические показатели генерального плана

Муниципальное образование Златоруновский сельсовет Ужурского района

Таблица 43

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь (2035г.) | Расчетный срок (2045 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территория |  |  |  |  |
|  | Всего земли МО Златоруновский сельсовет | га | 43605,0 | 43605,0 | 43605,0 |
| 1. | Земли населенных пунктов (зоны градостроительного использования в границах населенных пунктов): | га | 334,39 | 294,62 | 294,62 |
| 1.1 | земли населенного пункта п. Златоруновск | га | 185,70 | 145,93 | 145,93 |
|  | Жилые зоны | га | 86,01 | 93,75 | 93,75 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 10,74 | 11,80 | 11,80 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 73,92 | 25,35 | 25,35 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Производственная зона | га | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 1.2 | земли населенного пункта п. Кутузовка | га | 58,12 | 58,12 | 58,12 |
|  | Жилые зоны | га | 22,06 | 22,06 | 22,06 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 35,87 | 35,87 | 35,87 |
| 1.3 | земли населенного пункта п. Солбатский | га | 34,09 | 34,09 | 34,09 |
|  | Жилые зоны | га | 25,78 | 25,78 | 25,78 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 7,41 | 7,41 | 7,41 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 1.4 | земли населенного пункта п. Сухая Долина | га | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
|  | Жилые зоны | га | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 37,13 | 14,24 | 14,24 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 1.5 | земли населенного пункта п. Учум | га | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
|  | Жилые зоны | га | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 1.6 | Зоны градостроительного использования за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 202,26 | 202,26 | 202,26 |
|  | Производственная зона | га | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
|  | Зона режимных территорий | га | 24,74 | 24,74 | 24,94 |
|  | Зона кладбищ | га | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Зона специального назначения | га | 7,16 | 7,16 | 7,16 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 32915,76 | 32911,57 | 32911,57 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 2420,36 | 2464,32 | 2464,32 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | га | 7699,97 | 7699,97 | 7699,97 |
| 6. | Земли водного фонда | га | 208,5 | 208,5 | 208,5 |
| 7. | Земли запаса | га | 26,02 | 26,02 | 26,02 |
| II | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения муниципального образования, в т.ч. | чел. | 1527 | 1527 | 1527 |
| - | п. Златоруновск | чел. | 918 | 918 | 918 |
| - | п. Кутузовка | чел. | 163 | 163 | 163 |
| - | п. Солбатский | чел. | 107 | 107 | 107 |
|  | п. Сухая Долина | чел. | 273 | 273 | 273 |
|  | п. Учум |  | 66 | 66 | 66 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 22,0 | 28,0 | 28,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | тыс.м2 | 33,6 | 42,8 | 42,8 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | - | 9,2 | 9,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 33,6 | 33,6 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты образования |  |  |  |  |
| 4.1.1 | дошкольные образовательные организации | мест | 75 | 75 | 75 |
| 4.1.2 | общеобразовательные организации | мест | 280 | 280 | 280 |
| 4.1.3 | внешкольные организации | мест | - | 28 | 28 |
| 4.2 | объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1 | стационары | коек | 25 | 25 | 25 |
| 4.2.2 | амбулатории | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.3 | фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.3.1 | плоскостные спортивные сооружения | объект | 1 | +1027,65 м2 | +1027,65 м2 |
| 4.4 | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 4.4.1 | учреждения культуры клубного типа | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.4.2 | библиотеки | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.4.3 | музей / музейный комплекс | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 442,4 | 702,12 | 702,12 |
| 4.6 | объекты общественного питания | мест | 76 | 76 | 76 |
| 4.7 | объекты связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 | 1 | 1 |
| V. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения на территории сельсовета | км | 43,79 | 43,79 | 43,79 |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети населённых пунктов, в том числе: | км | 12,43 | 12,69 | 13,36 |
| 5.2.1 | п. Златоруновск | км | 7,74 | 8,0 | 8,67 |
| 5.2.2 | п. Кутузовка | км | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 5.2.3 | п. Солбатский | км | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 5.2.4 | п. Сухая Долина | км | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 5.2.5 | п. Учум | км | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5.3 | Расчетное количество легковых автомобилей | единиц | - | 458 | 611 |
| VI. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | м3/сут | 263,4 | 263,4 | 263,4 |
| 6.2 | Водоотведение | м3/сут | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение | кВт | 961.0 | 1224,1 | 1224,1 |
| 6.4 | Теплоснабжение | МВт Гкал/час | 6,978 6,000 | 6,978 6,000 | 6,978 6,000 |
| 6.5 | Связь |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | - | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Охват населения телефонной сетью | % | - | 100 | 100 |
| VII | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистные сооружения дождевой канализации | шт. |  | 5 |  |
| 7.2 | Резервуары накопители для сбора поверхностных стоков | шт. |  | 3 |  |
| 7.2 | Канализация дождевая самотечная открытая | км |  | 6,7 |  |

Приложения

Приложение 1 – Исходные данные и требования Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

Приложение 2 – Информация администрации Златоруновского сельсовета о пунктах временного размещения граждан при возникновении ЧС

Приложение 3 – Лицензия на пользование недрами участка «Златоруновский»

Приложение 4 – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации

Приложение 5 – Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

Приложение 6 – Государственная лицензия института на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Приложение 7 – Положение «О подготовке населения Ужурского района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера