Генеральный план 
муниципального образования 
Озероучумский сельсовет

Ужурского района

Красноярского края

Материалы по обоснованию

Том II

п. Озеро Учум, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	4

1.2.	Состав генерального плана	5

1.3.	Введение	6

2.	Общая характеристика территории МО «Озероучумский сельсовет»	14

2.1.	Местоположение МО «Озероучумский сельсовет»	14

2.2.	Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры в МО «Озероучумский сельсовет»	15

2.3.	Природно-климатические условия	19

2.3.1.	Климат	19

2.3.2.	Рельеф и геоморфология	20

2.3.3.	Гидрография и гидрология	21

2.3.4.	Почвенный покров	21

2.3.5.	Полезные ископаемые	22

2.3.6.	Особо охраняемые природные территории	25

3.	Современное использование территории МО «Озероучумский сельсовет»	25

3.1.	Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в МО «Озероучумский сельсовет»	25

3.2.	Структура современного землепользования	32

3.3.	Основные направления экономики МО «Озероучумский сельсовет»	38

3.4.	Планировочная структура МО «Озероучумский сельсовет»	41

4.	Анализ существующего положения территории планирования	42

4.1.	Жилой фонд	42

4.2.	Социальная инфраструктура	44

4.3.	Транспортная инфраструктура	53

4.4.	Рекреация и туризм	58

4.5.	Объекты специального назначения и экологическая обстановка	61

4.6.	Инженерная инфраструктура	70

4.6.1.	Водоснабжение	70

4.6.2.	Водоотведение	73

4.6.3.	Теплоснабжение	75

4.6.4.	Газоснабжение	76

4.6.5.	Электроснабжение	76

4.6.6.	Связь	78

5.	Зоны с особыми условиями использования территорий	79

5.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	80

5.2.	Санитарно-защитные и охранные зоны	82

5.3.	Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны	85

5.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	94

5.5.	Зоны залегания полезных ископаемых	98

5.6.	Границы зон подтопления и затопления	100

5.7.	Иные зоны санитарной охраны (водо-, тепло-, электроснабжение)	100

5.8.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	103

5.8.1.	Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	104

5.8.2.	Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	108

5.8.3.	Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	118

5.8.4.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	146

5.8.5.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	148

5.8.6.	Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций	159

6.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в МО «Озероучумский сельсовет»	167

7.	Проектное решение территориального развития МО «Озероучумский сельсовет»	173

7.1.	Архитектурно-планировочное решение	175

7.2.	Функциональное зонирование территории	177

7.3.	Развитие жилого фонда	178

7.4.	Развитие социальной инфраструктуры	182

7.5.	Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	197

7.6.	Развитие транспортной инфраструктуры	202

7.7.	Развитие туризма и рекреации	209

7.8.	Инженерное оборудование территории	210

7.8.1.	Водоснабжение	212

7.8.2.	Водоотведение	217

7.8.3.	Теплоснабжение	218

7.8.4.	Газоснабжение	218

7.8.5.	Электроснабжение	219

7.8.6.	Связь	219

7.9.	Благоустройство, санитарная очистка и экологическая безопасность территории	221

8.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО «Озероучумский сельсовет» объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	238

9.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории	242

10.	Основные технико-экономические показатели Генерального плана	243

11.	Приложение	247

11.1.	Перечень основных превентивных противопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС	247

11.2.	Исходные данные и требования для разработки ИТМ ГО и предупреждения ЧС, включаемые в задание на проектирование	253

- Общие положения

  - Перечень применяемых в тексте сокращений

| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушная линия |
| г. | город |
| ГО | гражданская оборона |
| дБА | децибел акустический |
| д. | деревня |
| жел. с крыш. | железный с крышкой |
| кол-во | количество |
| ЛВГЖ | легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| п | посёлок |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| СУГ | сжиженные углеводородные газы |
| ТВС | топливно-воздушная смесь |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |

  - Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Озероучумский сельсовет | М1:25000, М1:5000 | ГП-1 |
|  | Карта границы населённых пунктов муниципального образования Озероучумский сельсовет | М1:20000, М1:10000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон муниципального образования Озероучумский сельсовет | М1:25000, М1:5000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Карта границы муниципального образования Озероучумский сельсовет | М1:25000 | ГП-4 |
|  | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального образования Озероучумский сельсовет | М1:25000, М1:5000 | ГП-5 |
|  | Карта транспортной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Озероучумский сельсовет | М1:5000 | ГП-6 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования, территорий, карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | М1:25000, М1:5000 | ГП-7 |

  - Введение

Внесение изменений в Генеральный план МО «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края (далее – МО «Озероучумский сельсовет») выполняется с целью определения назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, зон с особыми условиями использования территорий, в целях обеспечения устойчивого развития территории МО «Озероучумский сельсовет», развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие планируемой территории с благоприятными условиями жизнедеятельности

В основу корректировки генерального плана положены исходные данные по разделам и следующие документы:

- Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы: «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края»;

- Схема территориального планирования Красноярского края, утверждённая постановлением правительства Красноярского края от к постановлению Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п (с изменениями);

- Схема территориального планирования муниципального образования Ужурский район Красноярского края, утверждённая решением Ужурского районного Совета депутатов от 11.09.2015 № 59-391p (с изменениями);

- Генеральный план МО «Озероучумский сельсовет», утверждённый решением Ужурского районного Совета депутатов от 09.02.2021 № 7-39р (с изменениями).

Генеральный план МО «Озероучумский сельсовет» является документом территориального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2034 года, расчётный срок – до 2044 года.

Генеральный план МО «Озероучумский сельсовет» разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (действующая редакция);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 № 1157-р «О Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (действующая редакция);

- Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 № 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2009 № 1088 «О государственной автоматизированной информационной системе «Управление»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2015 № 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе «Управление»

- Постановление Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2020 № 606 «Об утверждении Положения о предоставлении по запросам физических или юридических лиц информации о нахождении принадлежащих таким лицам земельных участков в границах территорий, в отношении которых у органов охраны объектов культурного наследия имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.06.2010 № 982-р «Об утверждении плана мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в области градостроительной деятельности»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2186-р «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Минрегиона России № 74, Минэкономразвития Российской Федерации № 120, Роскартографии № 20-пр от 01.08.2007 «Об утверждении Требований к техническим и программным средствам ведения слоёв цифровой картографической основы схем территориального планирования Российской Федерации»;

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Минэкономразвития России от 24.09.2015 № 672 «О межведомственной рабочей группе по совершенствованию и перспективному развитию федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утверждённые приказом Министерства труда Российской Федерации от 05.05.2016 № 219);

- Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утверждённые приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586);

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 26.03.2024 № 174 «Об организации работ по размещению на официальном сайте федеральной государственной информационной системы территориального планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» xsd-схемы, используемой для формирования xml-документов территориального планирования в форме электронного документа»;

- Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2020 № 832 «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 24 сентября 2015 г. № 672 «О межведомственной рабочей группе по совершенствованию и перспективному развитию федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 28.02.2023 № 123 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утверждённые приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10».

- Письмо ГТК РФ от 11.08.1997 № 01-15/15278 «О контроле за перемещением картографических, топографических, аэрокосмических, геодезических и гравиметрических материалов» (вместе с Письмом Роскартографии от 25.03.1996 № 3-02-670);

- Закон Красноярского края от 27.06.2006 № 19-4948 «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов» (действующая редакция);

- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;

- Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края»;

- Закон Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 «Об административно-территориальном устройстве Красноярского края»;

- Закон Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»;

- Закон Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4449 «О видах объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципальных образований в Красноярском крае» (действующая редакция);

- Постановление Правительства Красноярского края от 14.07.2015 № 364-п «Об утверждении Порядка признания территории Красноярского края лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значения»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красноярского края на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 28.11.2023 № 940-п «О внесении изменения в Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»»;

- Решение Ужурского районного Совета депутатов от 13.03.2018 № 26-191р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Ужурском районе»;

- Решение Ужурского районного Совета депутатов Красноярского края от 20.08.2019 № 37-279р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ужурский район на период до 2030 года»;

- Постановление администрации Ужурского района Красноярского края от 16.06.2021 № 522 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования Ужурский район Красноярского края».

- Устав Ужурского района Красноярского края;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края;

- Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета депутатов трудящихся от 23.02.1971 № 100 «Об отнесении курортов «Озеро Учум» и «Озеро Тагарское» к курортам местного значения»;

- Постановление Совмина РСФСР от 30.09.1975 № 532 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов республиканского значения «Хилово» в Псковской области, «Большой Тараскуль» в Тюменской области и курорта местного значения «Озеро Учум» в Красноярском крае» утверждены границы и режим,

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской Работе. Структура и правила оформления» (введён в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст);

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями № 1, 2)»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Методические Рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утверждённые распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 года № P-2879;

- Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утверждённые Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн.

Генеральный план является основополагающим документом, на базе которого формируются комплексные программы по экономическому и социальному развитию МО «Озероучумский сельсовет» по использованию территории по категориям земель, расселению, проведению мероприятий по градостроительству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решения Генерального плана основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории МО «Озероучумский сельсовет», ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта Генерального плана, в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является районный Совет депутатов Ужурского района Красноярского края.

- Общая характеристика территории МО «Озероучумский сельсовет»

  - Местоположение МО «Озероучумский сельсовет»

Муниципальное образование «Озероучумский сельсовет расположен в западной части Ужурского района, на юге Красноярского края. Административный центр – посёлок Озеро Учум находится в 29 км южнее г. Ужура.

На севере МО граничит с территорией Златоруновским сельсоветом Ужурского района, на востоке – с территорией Копьёвского сельского совета Орджоникидзевского района Республики Хакасия, на юге и западе – с территорией Устинкинского Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Рисунок 2.1 Схема расположения МО «Озероучумский сельсовет» в границах Ужурского района Красноярского края

Протяжённость сельсовета с севера на юг около 13 км, с запада на восток около 8 км.

Связь с городом осуществляется по шоссейной асфальтовой автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Ачинск – Ужур – Шира – Троицкое и дороге местного значения Ужурского района (8 км).

Общая площадь в административных границах составляет 5545,15 га. Население муниципального образования на 01.01.2024 составляло 837 человек. Все население проживает в 2 населённых пунктах: п. Озеро Учум, д. Камышта.

  - Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры в МО «Озероучумский сельсовет»

Памятники истории, археологии и архитектуры характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты – своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Проведение любых ремонтных, реставрационных работ в случае отсутствия разработанной проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, положительных заключений государственной историко- культурной экспертизы является нарушением законодательства об объектах культурного наследия. Согласно ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ физические и юридические лица несут административную, уголовную и иную юридическую ответственность за нарушение указанного закона.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориал сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Согласно статье 16.1 Федерального закона № 73-ФЗ, выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране до принятия решения о включении его в Реестр, либо об отказе во включении его в Реестр.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия включает в Реестр или исключает выявленный объект культурного наследия из Перечня на основании решения о включении такого объекта в Реестр или об отказе во включении такого объекта в Реестр, принятого в порядке, установленном Федеральным законом № 73-ФЗ, на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе», экспертиза проводится по инициативе юридического или физического лица (заказчика) на основании договора между заказчиком и экспертом, заключённом в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Для принятия в установленном порядке решения Управлению требуется заключение государственной историко-культурной экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами на бумажном носителе и электронном носителе в формате переносимого документа (PDF).

В соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ, Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красноярского края», документы территориального планирования необходимо разрабатывать с учётом сохранения объектов культурного наследия, включённых в Реестр.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В случае отсутствия выданных до 03.10.2016 разрешений на строительство, в том числе в случаях продления сроков их действий или изменения застройщика, строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), запрещается:

- в случае отсутствия утверждённых границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населённого пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля;

- для памятника, расположенного в границах населённого пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

До начала градостроительного освоения участка, заказчик работ, подлежащих историко-культурной экспертизе, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы территории/участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в государственный орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко- культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка) (в виде акта).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия государственным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в государственный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной государственным органом охраны объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

По информации Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, на территории МО расположены:

- выявленный объект археологического наследия «Озеро Учум. Могильник курганный-1» (границы территории не утверждены);

- объект археологического наследия федерального значения «Курганная группа «Камышта-1» (2 кургана)», VII-II вв. до н.э. (границы территории объекта утверждены приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 28.12.2023 № 473).

Иных объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, включённых в реестр, выявленных объектов культурного (в том числе археологического) наследия, включённых в перечень выявленных объектов культурного наследия, на территории сельсовета нет.

Территория МО также расположена вне границ защитных зон, границ территорий объектов культурного наследия, включённых в реестр, границ территорий выявленных объектов культурного наследия (за исключением случаев, указанных выше), границ зон охраны объектов культурного наследия, включённых в реестр, границ территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации, Красноярского края.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населённых пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесённых к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

  - Природно-климатические условия

    - Климат

По климатическому районированию территория Озероучумского сельсовета относится к первому району, подрайон IВ, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

Климат резко континентальный со значительными сезонными и суточными колебаниями температуры. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет +1,2 °C. Средняя месячная температура января -16 °C, июля + 18.7 °C. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -48 °C, абсолютный максимум +37 °C.

Основная часть атмосферных - осадков выпадает в тёплое время года, с апреля по октябрь, остальная часть приходится на холодный период. Годовое количество осадков 474 мм.

Примерные даты появления и схода снежного покрова – 19.10 и 22.04. Число дней со снежным покровом 163, средняя высота снежного покрова 20 см.

Число дней с гололёдом до 10. С изморозью – до 40. С мокрым снегом – до 10.

Преобладающим направлением ветров является западное. Средние месячные скорости ветров до 4 м/с. Наибольшая скорость ветра до 34 м/с.

Наибольшая глубина промерзания почвы 178 см.

Сейсмичность района 6 баллов.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле.

    - Рельеф и геоморфология

Район характеризуется сложным рельефом, обусловленным геологическим строением слагающих пород и тектоникой.

Рельеф территории муниципального образования Озероучумский сельсовет Ужурского района Красноярского края равнинно-увалистый. Увалы обычно асимметричной формы, склоны их часто пологие, местами крутые, изрезаны оврагами. Увалы разделены понижениями. В целом район благоприятен для размещения строительства.

По природным условиям территория находится в зоне лесостепей и степной местности. Почти вся территория представляет собой всхолмленную лесостепную и степную равнину с широкими заболоченными долинами рек и логами. В центральной части рельеф холмисто-равнинный. Вершины холмов плоские или овальной формы. Склоны ассиметричные. На севере они более крутые. Южные склоны пологие. В нижней части их наблюдается плавный переход в равнинную поверхность с наличием разной формы и величины западин.

Абсолютные отметки в центральной части изменяются в пределах 200-300 м. К северу и к западу наблюдается заметное повышение поверхности и её большая расчленённость. Абсолютные отметки достигают 400-600 м.

В геологическом строении принимают участие осадочные морские и континентальные породы девоновского и карбонового возрастов. Наибольшим распространением пользуются континентальные отложения верхне-девоновского терригенного комплекса, который представляет собой чередование пластов песчаников, алевролитов, аргелитов, в меньшей степени известняков, известняковых и гравелистых конгломератов. На западной и восточной перифериях распространены нижекарбоновые отложения в составе чередующихся конгломератов, песчаников известняков маргелей, глин и углей. Угленосными являются отложения средней и нижней юры, слагающие южное крыло Назаровской впадины. Девонские и карбоновые породы перекрываются четвертичными отложениями различного механического состава и происхождения. Это древнечетвертичные аллювиальные илы пески и галечники и делювиальные карбонатные суглинки, реже глины. Мощность четвертичных отложений от 1 до 10 метров и более. Современные четвертичные отложения развиты слабо, имеют небольшую мощность и встречаются в долинах рек.

    - Гидрография и гидрология

Гидрография Озероучумского сельсовета представлена озером Учум и озером Камышта.

В районе курорта «Озера Учум» выявлены месторождения минеральных вод.

«Скважина Р-2» расположена на юго-западном берегу оз. Учум на территории курорта «Озера Учум», в 35 км южнее г. Ужур.

В гидрогеологическом отношении район месторождения представляет краевую часть артезианского бассейна, приуроченного к Солбатскому прогибу Чебако-Балахтинской котловины. Подземные воды приурочены к отложениям тубинской, кохаской и ойдайской свит верхнего девона. Воды циркулируют в горизонтах трещиноватых песчаников, известняков и алевролитов.

Вода скважины Р-2 маломинерализованная (2,3 г/куб.дм) сульфатная магниево-кальциевая, со слабощелочной реакцией серы.

В воде присутствуют (мг/куб.дм): метакремниевая кислота – 13-16,25, ортоборная кислота – 4,13-9,64, бром – 3,2-10,0, водорастворенные органические вещества – 15,36-17,76.

Содержания ионов микроэлементов в воде скважины Р-2 не превышают ПДК, и изменяются в следующих пределах (мкг/куб.дм): цинк – 1,77-4,7; медь – 3,5-18,54, кадмий – 2,8, свинец – 1-2.

Минеральная вода скважины Р-2 по минерализации и солевому составу наиболее близка к XII группе (казанский тип) и может использоваться в качестве питьевой лечебно- столовой при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Запасы минеральной воды не оценивались.

ООО «АкваТерра» предоставлено право пользования участком недр в соответствии с лицензией КРР 01864 МЭ с целью добычи подземной минеральной воды Учумского месторождения для бальнеотерапевтического применения и её расфасовки с цель

    - Почвенный покров

Почвенный покров земель Озероучумского сельсовета по склонам и вершинам увалов представлен в основном чернозёмами выщелоченными, темно-серыми и серыми почвами, в равнинной части (у подножья увалов) луговыми и по руслам ручьёв лугово-болотными почвами тяжелосуглинистого механического состава. Почвы пригодны для выращивания всех районированных сортов сельскохозяйственных культур.

    - Полезные ископаемые

Минеральные ресурсы Озероучумского сельсовета представлены гипсом и ангидритом для алебастра и строительных изделий, камнями строительными, минеральными водами, лечебными грязями.

Гипсы и ангидриты для алебастра и строительных изделий

Камыштинское проявление расположено в 0,3 км юго-восточнее д. Камышта.

В теригенно-карбонатных отложениях средней части бейской свиты и в пестро-цветной пачке низов ойдановской свиты выявлены участки гипсо-ангидритового оруденения, песчаными скважинами на глубине 93,0-200,9 м.

Представлено неправильными гнездообразными выделениями и маломощными (до 5-10 мм) прожилками гипсов. Мощность интервалов огипсования до 1,0-3,0 м (на глубине 102,0 м-5,0 м).

Содержание гипса визуально не более 25%, ниже, с глубины 114,0 м, определение представлено пластами ангидрита, мощностью до 3,9 м. Два пласта на глубинах 114,1 м и 153,1 м мощностью соответственно 3,5 и 3,9 м. содержат CaSO4 в количестве 77,08 и 57,14 %. Гипс-ангидрит пригоден для производства ангидритного цемента марки 50 с добавкой извести в количестве 7-10 % без обжига. Продуктивные слои по падению и простиранию не прослежены, на поверхность не выходят. Ресурсы не подсчитаны.

Камень строительный

Камыштинское проявление, расположено в 6,0 км южнее озера Учум.

Проявление вскрыто карьерами на протяжении 300 м сложено известняками иле-моровской свиты среднего девона с выходом угловатого и плитчатого щебня. Известняки использовались в качестве щебня для отсыпки дорог. Качество сырья не изучено, запасы и ресурсы не подсчитаны.

Минеральные воды, Лечебные грязи

Учумское месторождение (озеро Учум) расположено в 35 км южнее города Ужур.

Озеро Учум расположено в поле развития карбонатно-глинистых отложений кахайской свиты верхнего девона и имеет размеры 1,7х4,0 км. Глубина озера постепенно увеличивается по мере удаления от берегов от 0,5 м до 6,35 м. Вода в озере горько-солёная, дно покрыто слоем минеральной грязи с сильным запахом сероводорода. Грязи черного цвета, мягкой консистенции, с весьма малой засорённостью растительными остатками (0,1%). Мощность грязевых отложений колеблется от 0,1 до 1,6м, увеличиваясь к центру озера. Состав грязи (по Геблеру) в мг-экв. (% экв): NaK - 450 (92); Ca- 49 (1.0); Mg - 34.5 (7.0); Сl – 45,8 (9,8); SO4  – 246.8 (70.8); СО3 – 42,0(8,5); НСО3 – 55,0 (11,2). Влажность грязи 64-65%, сопротивление сдвигу – 2470-2540 дин/кв.см. По содержанию сульфидов лечебная грязь относится к среднесульфидной среднеминерализованным и является ценным лечебным средством при болезнях опорно-двигательного аппарата, ревматизма, паралича, экземы, катара желудка, отравления ртутью, нервных болезней и др.

Балансовые запасы минеральных илов 5343 тыс.куб.м.

ЗАО «Санаторий «Озеро Учум» предоставлена лицензия КРР 01478 МЭ от 02.08.2004 г. для добычи лечебной грязи и рапы из оз. Учум для санаторно-курортного лечения и коммерческой реализации со сроком действия до 31.12.2040 года.

Реестр недропользователей и действующих лицензий приведён ниже.

Таблица 2.3.5.1

Каталог месторождений питьевых и технических вод на территории Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края

| № п/п | Наименование месторождения (участка), индекс водоносного горизонта | Местоположение | Инстанция утверждения запасов, дата, № приказа | Целевое назначение | Запасы тыс.куб.м/сут | Расчётный срок эксплуатации, лет | Наименование собственника, номер лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озероучумский УППВ Учумского МППВ, C1+D3tb | Участок недр расположен в 3 км северо-западнее п. Озеро Учум Ужурского района Красноярского края | Протокол Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Федерального агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 1303 от 31.03.2016 | Разведка и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой посёлка городского типа и курорта «Озеро Учум» | 0,52 | 25 | ООО «Курорт «Озеро Учум» Лицензия КРР 02354 ВЭ |
| 2 | Учумское ММВ, скв. №Р-2/1 | Красноярский край, Ужурский район, п. Курорт «Озеро Учум», горный отвод. | Организация, выдавшая лицензию: Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Дополнение (изменение) к лицензии (территориальный орган Роснедра) № 2280 от 25.12.2019 | Добыча подземной минеральной воды Учумского месторождения для бальнеотерапевтического применения и её расфасовки с целью последующей реализации со сроком действия до 31.12.2024 |  | 25, (до 31.12.2024) | ООО «АкваТерра» Лицензия КРР 01864 МЭ |

Таблица 2.3.5.2

Список действующих водозаборов и месторождений подземных вод Озероучумского сельсовета

| № п/п | Наименование месторождения, участка, водозабора | Целевое назначение | № лицензии | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповой водозабор Озероучумского УППВ Учумского МППВ | Разведка и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой поселка городского типа и курорта «Озеро Учум» | КРР 02354 ВЭ | ООО «Курорт «Озеро Учум» |

    - Особо охраняемые природные территории

В границах муниципального образования «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального или местного значения, охранные зоны, также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ.

- Современное использование территории МО «Озероучумский сельсовет»

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом развитии территории, данных Росстата и информации, представленной Администрацией МО «Озероучумский сельсовет» и Ужурского района.

  - Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в МО «Озероучумский сельсовет»

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Демографическая ситуация, сложившаяся в МО «Озероучумский сельсовет», характеризуется нестабильным волнообразным, но в целом отрицательным за период 2017-2024 гг., естественным приростом населения, и при этом таким же нестабильным и разнонаправленным, но в целом за данный период таким же отрицательным балансом миграционного прироста.

В результате в муниципальном образовании в анализируемом периоде наблюдается снижение численности населения. За период с 2017 по 2024 год численность населения снизилась на 77 человек и к началу 2024 года составила по данным администрации Ужурского района, 837 человек против 914 человек на начало 2017 года. В процентном соотношении численность населения муниципального образования за данный период уменьшилась на 8,4 %.

Стоит отметить, что по данным ФСГС РФ, численность населения МО на начало 2024 года составляет 784 человека, а снижение с 2017 года составило 130 человек (минус 14,2 %).

Рисунок 3.1.1. Динамика численности населения МО «Озероучумский сельсовет», чел.

В настоящее время 89,5 % населения муниципального образования сосредоточено в п. Озеро Учум.

За 2023 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 8,7 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 7 лет 8,4) при смертности 12,4 чел. на 1000 человек населения (средний 14,8). Отмечается относительно невысокая рождаемость, относительно достаточно высокий уровень смертности, но при этом, достаточно высокие показатели численности женщин фертильного возраста. На 01.01.2024, по данным Росстата, в Ужурском районе в целом на 1000 мужчин в возрасте 18-34 лет приходилось 977 женщин такого же возраста.

Рисунок 3.1.2. Динамика естественного движения населения МО «Озероучумский сельсовет», чел.

Из диаграммы на рисунке 3.1.2 видно, что за анализируемый период происходил постепенный рост интенсивности естественного движения населения. В указанном периоде заметна нестабильность рождаемости и незначительном снижении интенсивности показателя смертности населения.

Миграционные потоки за анализируемый период показывали в целом отрицательную динамику при разнонаправленном движении (смена положительных показателей и отрицательных). За 2023 год, по данным Росстата, убывшее население МО «Озероучумский сельсовет» превышало прибывшее население в 1,1 раза.

Повышение миграционного притока, в основном лиц трудоспособного возраста, могло бы привести к изменению возрастной структуры населения, обусловленному вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные годы. Этот фактор смог бы частично нивелировать отрицательное влияние «демографической ямы» 90-х гг. прошлого века, а также повлиять на количество женщин репродуктивного возраста и повышение общего уровня рождаемости.

Рисунок 3.1.3. Динамика миграционного движения населения МО «Озероучумский сельсовет», чел.

Миграционная убыль населения в 2023 году составила +9,0/1000 чел. при среднем показателе за последние 7 лет –4,4/1000 чел.

Таблица 3.1.1

Основные показатели, характеризующие демографические процессы в МО «Озероучумский сельсовет»

| Показатели | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность населения (чел.) | 911 | 896 | 885 | 878 | 834 | 789 | 808 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 2 | 7 | 10 | 4 | 13 | 7 | 7 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 18 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -16 | -4 | -4 | -8 | 0 | -4 | -3 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 2,2 | 7,8 | 11,3 | 4,6 | 15,6 | 8,9 | 8,7 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 19,8 | 12,3 | 15,8 | 13,7 | 15,6 | 13,9 | 12,4 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -17,6 | -4,5 | -4,5 | -9,1 | 0,0 | -5,1 | -3,7 |
| Прибыло мигрантов (чел.) | 45 | 41 | 44 | 37 | 42 | 26 | 34 |
| Выехало жителей (чел.) | 35 | 62 | 36 | 48 | 50 | 44 | 25 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 10 | -21 | 8 | -11 | -8 | -18 | 9 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | 11,0 | -23,5 | 9,0 | -12,5 | -9,6 | -22,8 | 11,1 |

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Отрицательные тенденции в демографических показателях несколько нивелируются стартовыми условиями в муниципальном образовании, которые показывают положительное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц младше трудоспособного возраста над лицами старше трудоспособного возраста.

Рисунок 3.1.4. Структура населения МО «Озероучумский сельсовет», 2024 г.

Таким образом, как минимум, при сохранении миграционного и естественного движения населения, в ближайшие годы может сохраняться расширенный характер воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – увеличение в перспективе численности трудовых ресурсов, снижение общего для страны уровня старения трудового потенциала, уменьшение средних показателей заболеваемости, снижение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, усиление потенциальных возможностей экономического роста. В 2023 году полная демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста в МО «Озероучумский сельсовет» составляла 865 чел. Это достаточно высокий показатель нагрузки.

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В связи с нестабильностью естественного и миграционного прироста, в Ужурском районе в целом динамика численности трудоспособного населения с 2011 года постоянно снижается (59,9 % на начало 2011 г. против 54 % на начало 2024 г.). Небольшими темпами, но всё же увеличивается численность жителей младше трудоспособного возраста на фоне такого же стабильного роста численности лиц старше трудоспособного возраста. Первые увеличили свою долю с 20,8 % в 2011 г. до 23,8 % в 2024 г., вторые увеличили с 19,4 % в 2011 г. до 22,2 % в 2024 г.

Для МО «Озероучумский сельсовет», как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, относительным снижением доли детей и ростом доли лиц старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано прежде всего со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), по состоянию на 01.01.2024 на 1000 мужчин в Ужурском районе в целом приходится 1137 женщин (46,8 % и 53,2 % соответственно). Данные по половозрастной структуре населения МО «Озероучумский сельсовет» отсутствуют.

Только до 15 лет, согласно статистическим данным, в районе преобладает население мужского пола (см. рисунок 3.1.5). Но для каждой группы возрастов характерно различное соотношение полов

Вследствие более высокой мужской смертности, после 35-44 лет образуется значительный женский перевес. В старших возрастных группах происходит резкое снижение доли населения мужского пола, что связано с более низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем смертности у мужчин. Так, по данным ФСГС, средний возраст населения в Ужурском районе в целом на начало 2024 года – 37,2 лет, в том числе возраст мужчин составляет – 34,9, женщин – 39,1.

Рисунок 3.1.5 Половозрастная структура населения Ужурского района на начало 2024 года

Особое место в формировании численности трудоспособного населения занимает миграционный процесс. В связи с продолжающейся в целом отрицательной миграцией населения происходит уменьшение численности трудоспособного населения, и как следствие, уменьшается численность занятого

Среднеквартальная величина прожиточного минимума в 2023 году в Красноярском крае на душу населения составила 15 956 руб., увеличившись на 9,3 % относительно 2022 года. На 2024 год этот показатель установлен на уровне 17 153 руб.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года неработающим получателям пенсий установлена региональная доплата к пенсии с учётом совокупности всех социальных выплат, отнесённых к мерам социальной поддержки населения до размера прожиточного минимума.

Право на получение региональной социальной доплаты к пенсии получили получатели пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца.

Одной из главных социально значимых целей развития общества является обеспечение благополучия и достойной жизни граждан.

Одним из основных источников денежных доходов населения МО «Озероучумский сельсовет» является заработная плата. В сфере оплаты труда продолжается рост номинальной и реальной заработной платы. Предполагается дальнейшее повышение доходов и развитие платёжеспособного потребительского спроса.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий в Ужурском районе в 2023 году составила 60 386,4 рублей, что на 10,3 % выше уровня 2022 года (54 730,9 руб.).

Рисунок 3.1.6. Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума на территории Ужурского района в целом

Сохраняется высокая дифференциация уровня заработной платы по отраслям экономики. Самая высокая оплата труда в Ужурском районе в 2023 году была в категории «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 72 534,2 руб. Самая низкая в категории «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 34 245,8 тыс. руб.

В результате развития предпосылок к росту уровня и качества жизни граждан необходимо направление усилий на постепенную стабилизацию не только номинальных, но и реальных показателей материальной обеспеченности, снижение размеров и глубины бедности, сокращение социально-экономической дифференциации населения.

Главными задачами демографического развития являются:

- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей.

- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

- повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса МО «Озероучумский сельсовет» кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

- существенное отличие показателя смертности от показателя рождаемости населения (среднегодовой показатель рождаемости за последние 7 лет ниже уровня рождаемости в 1,8 раза);

- относительно низкая доля населения трудоспособного возраста (на начало 2024 года доля лиц трудоспособного возраста составляла 54 %);

- относительно высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (на начало 2024 года доля лиц старше трудоспособного возраста составляла 22,2 %, что фактически равно доле лиц младше трудоспособного возраста (23,8 %);

- отрицательная тенденция миграционных потоков населения (за период с 2017 года коэффициент миграционного оттока составил –4,4 чел./1 тыс. жителей, при этом в 2023 г. +9,0 чел./1 тыс. жителей).

  - Структура современного землепользования

Согласно приложению 24 к Закону Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3028 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ужурский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» общая площадь муниципального образования Озероучумский сельсовет – 5545,2 га.

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введённому в действие 25.10.2001, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определённым правовым режимом пользования – законодательно закреплёнными правилами использования земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» имеются следующие категории земель:

Земли населённых пунктов. К ним относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населённых пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населённых пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоёмами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и коммунальных отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» площадь земель населённых пунктов составляет 50,45 га (0,91 % территории сельсовета).

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения – это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 1197,22 га (21,59 %).

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами не утилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» площадь земель транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения составляет 9,33 га (0,17 %).

Земли лесного фонда – это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

На территории Ужурского муниципального района площадь земель лесного фонда составляет 0,2 га (0,01 %).

Земли особо охраняемых территорий и объектов – земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Площадь земель данной категории составляет 796,02 га (14,35 %).

Земли, не поставленные на кадастровый учёт. На территории МО «Озероучумский сельсовет» такие земли составляют 3491,98 га (62,97 %).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 07.10.2010 № 496-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается» на территории муниципального образования Озероучумского сельсовета особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий нет.

Сведения о границах населенных пунктов в настоящее время не внесены в ЕГРН.

На территории Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края расположены земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края.

Таблица 3.2.1

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Красноярского края, расположенных на территории Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края

| п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешённого использования | Общая площадь, кв.м. | Адрес (местоположение) | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24:39:0700001:2385 | Земли населённых пунктов | Коммунальное обслуживание | 1928 | Ужурский муниципальный район, сельское поселение Озероучумский сельсовет, п. Озеро Учум, ул. Школьная, земельный участок 14 | КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» |
|  | 24:39:0700001:1208 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации обслуживания автомобильной дороги | 9517 | Ужурский район, автомобильная дорога общего пользования Озеро Учум – Камышта, п. Озеро Учум | КГКУ «КрУДор» |
|  | 24:39:0000000:1495 |  | для эксплуатации обслуживания автомобильной дороги | 24923 | Ужурский район, автомобильная дорога общего пользования Озеро Учум – Камышта | КГКУ «КрУДор» |
|  | 24:39:2900001:150 | Земли населённых пунктов | для эксплуатации обслуживай ИЯ автомобильной дороги | 7108 | Ужурский район, автомобильная дорога общего пользования Озеро Учум – Камышта, д. Камышта | КГКУ «КрУДор» |

Таблица 3.2.2

Перечень земельных участков земель лесного фонда, расположенных на территории Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края

| п/п | Кадастровый номер | Категория земель | Вид разрешённого использования | Общая площадь, кв.м. | Адрес (местоположение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:39:5403004:264(1) | Земли лесного фонда | для использования лесов в соответствии видами, разрешёнными лесохозяйственным регламентом Ужурского лесничества | 610 | Ужурский район, Ужурское лесничество, Ужурское сельское участковое лесничество, овцеплемзавод «Учумский», в квартале № 22 (части выделов 1, 2), с номером учётной записи в государственном лесном реестре №24-02061-2013-12-3351-13 |
| 2 | 24:39:5403004:264(2) | Земли лесного фонда | для использования лесов в соответствии видами, разрешёнными лесохозяйственным регламентом Ужурского лесничества | 843 | Красноярский край, Ужурский район, Ужурское лесничество, Ужурское сельское участковое лесничество, овцеплемзавод «Учумский», в квартале № 22 (части выделов 1, 2), с номером учётной записи в государственном лесном реестре №24-02061-2013-12-3351-13 |
| 3 | 24:39:5403004:264(3) | Земли лесного фонда | для использования лесов в соответствии видами, разрешёнными лесохозяйственным регламентом Ужурского лесничества | 563 | Ужурский район, Ужурское лесничество, Ужурское сельское участковое лесничество, овцеплемзавод «Учумский», в квартале № 22 (части выделов 1, 2), с номером учётной записи в государственном лесном реестре №24-02061-2013-12-3351-13 |

  - Основные направления экономики МО «Озероучумский сельсовет»

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций в 2023 году составила 138 чел. Действующих ИП – 7 чел. Основная круглогодичная занятость населения на территории муниципального образования, обеспечивается предприятиями бюджетной сферы, обслуживающими организациями, в том числе жилищно-коммунального комплекса, а также предприятиями малого и среднего предпринимательства и индивидуальные предприниматели, занятые в основном торгово-закупочной деятельностью.

Рисунок 3.3.1 Отраслевая структура занятости населения МО «Озероучумский сельсовет» на начало 2024 года

Агроклиматические условия для развития сельскохозяйственного производства характеризуются как благоприятные. При этом сельское хозяйство на территории не развито.

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе.

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие:

- нет рынка сбыта, произведённой продукции;

- закупка сельскохозяйственной продукции производится по низким ценам;

- дорогая стоимость кормов для животных.

Развитие огородничества, также не имеет большого роста и положительной динамики. Огородничество развито только для личного потребления в небольших объёмах.

В решении вопроса развития животноводства и огородничества на территории сельсовета способствует нацпроект «Демография», по которому можно заключить социальный контракт. Это финансовая мера государственной поддержки для граждан.

Малый и средний бизнес

За последние годы предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйства любой территории. Сектор малого и среднего бизнеса приобретает все большее социальное и экономическое значение. Малое и среднее предпринимательство является важным инструментом для первоначальной отработки новых технологических и экономических проектов, преодоления бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, способствующего социальной стабильности в обществе, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения занятости населения.

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику страны с каждым годом становится более весомым, и все больше проявляется стремление предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса.

Сегодня малый и средний бизнес муниципального образования, как неотъемлемый субъект рынка, обладает потенциалом для развития, что удовлетворяет главные задачи стратегии социально-экономического развития Красноярского края и Ужурского района на период до 2030 года в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

- выравнивание условий работы бизнеса;

- дополнительная поддержка выхода компаний на корпоративные и внешние рынки, которая обеспечит занятость населения и устойчивый рост реальных доходов граждан республики.

Традиционно наиболее привлекательной сферой деятельности для малого бизнеса остаётся сфера торговли. На территории муниципального образования работают 6 магазинов, которые принадлежат: ООО «Курорт Озеро Учум» - 1, ИП Барсамян О.Г. – 2, ИП Карпова С.Ю. – 1, ИП КФХ Бесолов А.М. -  1, Пилипчук Т.В. – 1 и   работает пекарня ИП Барсамян О.Г.

На территории муниципального образования находится уникальное лечебное озеро «Учум», которое является любимым местом отдыха не только граждан территории, но и приезжающих из района, из края, а также из других субъектов РФ. Озеро с давних времён славится своими лечебными свойствами. Сравнительно небольшое озеро – 4 километра в длину и 2 в ширину – представляет собой огромное хранилище природного лекарства. На берегу озера расположен действующий санаторий ООО «Курорт Озеро Учум» вместимостью на 600 койко-мест.

Администрация МО «Озероучумский сельсовет» и Ужурского района в течение ряда лет создавали режим наибольшего благоприятствования, проводя, прежде всего, разъяснительную и просветительскую работу с субъектами МП. Актуальными вопросами при консультационных услуг предприниматели выделяют такие как: вопросы ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, вопросы регистрации, закрытия ИП, ООО, внесение изменений в учредительные документ; решение юридических вопросов, в том числе вопросы, связанные с оформлением земельных участков и объектов недвижимости; вопросы защиты законных прав и интересов предпринимателей в надзорных инстанциях и в суде, по оформлению бизнес-планов, по ознакомлению с формами государственной поддержки предпринимательства, действующими на территории Красноярского края, и условиями её предоставления и предоставляются на безвозмездной основе.

Помимо консультационной поддержки мероприятия программы направлены на организацию тематических семинаров и круглых столов для субъектов предпринимательства по освещению проблемных вопросов, связанных с ведением бизнеса, с приглашением сторонних специалистов в соответствующей области или представителей надзорных инстанций, государственных и муниципальных органов власти, организует стажировки и курсы повышения профессионального уровня и квалификации субъектов малого и среднего бизнеса и их работников в приоритетных для МО «Озероучумский сельсовет» сферах экономики.

Ежегодно в поселковом бюджете предусматриваются финансовые средства на поддержку малого и среднего бизнеса. Осуществляется активное взаимодействие с муниципальным образованием «Ужурский район» по привлечению средств государственного бюджета на развитие предпринимательства в МО «Озероучумский сельсовет».

Одним из важных элементов повышения деловой активности является работа координационного (совещательного) совета по развитию малого и среднего предпринимательства в администрации Озероучумского сельсовета (далее – Координационный совет). Координационный совет является постоянно действующим совещательным органом.

Основными проблемами, с которыми сталкиваются в своей деятельности субъекты малого предпринимательства, являются следующие:

- экстремальные природно-климатические условия;

- снижающаяся плотность населения, очаговый характер расселения, значительно влияющие на спрос, также обуславливающие ограниченный рынок сбыта;

- отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, обуславливающее изолированность посёлка от магистральных транспортных сетей и слабую внутреннюю доступность с сильной зависимостью от сезонного фактора.

- конкурирование местных субъектов СМСП с интернет-предпринимателями;

- низкая конкурентоспособность товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства;

- высокие затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на тепло-, электроэнергию, влияющие в дальнейшем на высокую себестоимость товаров и услуг.

- износ основных фондов.

- повышенные затраты в капитальном строительстве.

- недостаток финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса.

- недостаток квалифицированных кадров;

- Наличие скрытой экономики в сфере малого и среднего предпринимательства («серая» заработная плата, сокрытие оборотов и пр.).

Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Озероучумский сельсовет» является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики муниципального образования, и, наоборот, свёртывание малых и средних предприятий может иметь серьёзнейшие негативные последствия как экономического, так и социального характера. В силу указанных причин для достижения синергетического эффекта в развитии малого и среднего предпринимательства, т.е. возрастания эффективности деятельности за счёт, так называемого, системного эффекта, имеется необходимость в формировании и реализации целевой программы развития малого и среднего предпринимательства.

Основная работа по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) была направлена на создание на территории муниципалитета условий для устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса на основе формирования механизмов поддержки, реализовывались мероприятия по следующим основным направлениям:

- консультационная поддержка субъектов МСП;

- информационная поддержка субъектов МСП;

- формирование и развитие инфраструктуры субъектов МСП;

- совершенствование нормативной базы в сфере регулирования предпринимательской деятельности;

- нормативное правовое обеспечение субъектов МСП;

- поддержка субъектов МСП в области подготовки и повышения квалификации кадров;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Розничная торговля

Удовлетворение повседневных нужд населения муниципального образования напрямую связано с состоянием потребительского рынка, работой агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Состояние потребительского рынка муниципального образования стабильно и характеризуется достаточно высоким уровнем насыщенности товарами.

По состоянию на 1 января 2023 г. в МО «Озероучумский сельсовет» функционировали 6 торговых объектов общей торговой площадью 239,1 м2. Работаю 2 точки общественного питания на 66 мест.

  - Планировочная структура МО «Озероучумский сельсовет»

Территория МО «Озероучумский сельсовет» принадлежит к освоенным территориям Красноярского края, с развитой инфраструктурой, с выраженным градостроительным зонированием территории.

Главным планировочным ограничением для МО «Озероучумский сельсовет» является озеро Учум с его зоной границ округа и зон санитарной охраны курорта, а также оз. Камышта с их водоохранными зонами.

Второстепенные планировочные оси представляют собой в целом хаотичную структуру – лесные насаждения, дорога местного значения п. Озеро Учум – д. Камышта. Таким образом, связанность территории и её функциональная эффективность достигается сложно.

Планировочные узлы расположены на главных планировочных осях территории и важность их в организации территории состоит в выполнении стратегических функций по управлению и социально-культурному обеспечению территории, это города с развитой промышленностью и социально-культурными учреждениями.

Планировочные оси совпадают с ландшафтными коридорами, включающими природные доминанты и плоскостные элементы природного каркаса. Природный фактор является одним из основополагающих и формирующих развитие территории, как в градостроительном, так и в политическом и социально-культурном смысле.

Природный каркас территории представлен линейными и плоскостными природными элементами: озёра (Учум и Камышта), равнины, низменности, впадины, леса.

Анализ современного состояния поселения выявил основные проблемы, определяющие направления и цели проектного решения генерального плана МО «Озероучумский сельсовет»:

- Незавершённость архитектурно-пространственной среды жилой застройки;

- Отсутствие сформированной системы целостного центра общественно застройки посёлка, необходимость строительства определённых объектов соцкультбыта;

- Недостаточность развития системы озеленения и благоустройства территории;

- Экстенсивность освоения промышленно-коммунального района в целом, сложившаяся гипертрофированность в развитии зоны открытого карьера, несоизмеримая с масштабом жилого пространства;

- Несоблюдение экологических требований к застройке в организации поселковых территорий.

- Анализ существующего положения территории планирования

  - Жилой фонд

Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно является одной из самых проблемных сфер муниципального хозяйства.

Согласно данным государственной статистической отчётности жилищный фонд всех форм собственности, находящийся на территории МО «Озероучумский сельсовет» на 01.01.2024 составлял 19,33 тыс. м2, в том числе в многоквартирных и блокированных домах – 17,61 тыс. м2 (91,1 %). При этом общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя МО «Озероучумский сельсовет» составляет 23,09 м2, что на 18,2 % ниже среднего показателя по Красноярскому краю (27,3 м2/чел. в 2023 году). Важно отметить, что 50,7 % жилого фонда имеет износ более 70 %, ещё 33,7 % фонда имеет износ от 31 до 65 %.

Централизованные коммунальные услуги реализованы:

- водоснабжение – в 87,2 % жилого фонда;

- горячее водоснабжение – 86,3 %;

- водоотведение – 86,3 %;

- отопление – 81,3 %;

- электроснабжение – 100 %.

Основными причинами, сдерживающими рост объёмов ввода в эксплуатацию жилья, являются:

- ограниченные возможности приобретения жилья для нуждающихся;

- недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок для большинства граждан и юридических лиц;

- недостаток площадок, обустроенных инженерными коммуникациями.

Слабыми сторонами жилищно-коммунального комплекса муниципального образования можно назвать:

- более половины (50,7 %) жилищного фонда с износом более 70 %;

- увеличение количества граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- высокая себестоимость строительства нового жилья и как следствие, его невостребованность в связи с отсутствием способности приобретения у населения. отсутствие муниципального резервного жилищного фонда для переселения нуждающихся граждан;

- отсутствие резерва земельных участков с разрешённым использованием под жилищное строительство;

- значительное количество семей, состоящих на очереди по улучшению жилищных условий.

Целью приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания гражданам России. Решение этих задач на территории МО «Озероучумский сельсовет» обеспечивается преимущественно путём реализации комплекса нормативных, правовых, организационных и финансовых мер, одной из которых является выполнение мероприятий государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан», утверждённой постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п (с изменениями), а также муниципальных программ Ужурского района: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жильё для граждан Ужурского района».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей муниципального образования жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья), и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и застройки территорий поселений).

  - Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план МО «Озероучумский сельсовет» содержит карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к объектам местного значения поселения в сфере социальной инфраструктуры относятся объекты в области физической культуры и массового спорта, культуры и искусства.

При оценке развития сети объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать объекты всех значений (федерального, регионального, местного), действующих на территории. Оценка уровня развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнена на предмет:

- соответствия мощности действующих объектов расчётным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- соответствия размещения действующих объектов расчётным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- наличия объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (ветхих, аварийных), а также расположенных в приспособленных помещениях.

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами регионального значения произведён в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, утверждёнными постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п (с изменениями).

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами местного значения Ужурского района произведён в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края, утверждёнными решением Ужурского районного Совета депутатов от 17.09.2024 № 46-313р.

Образование

Основными направлениями развития системы образования на среднесрочный период являются: обеспечение государственными гарантиями доступности качественного образования; повышение качества общего и дополнительного образования; повышение эффективности кадрового обеспечения образования; информатизация образовательного пространства; создание безопасного образовательного пространства; повышение эффективности управления образованием.

На сегодняшний день в Озероучумском сельсовете функционирует муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Озероучумская основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ Озероучумская ООШ)  проектной мощностью 190 места, численность обучающихся в школе составляет 73 человека. Наполняемость школы составляет 38 %. Обучение проходит в одну смену. Осуществляется подвоз детей из д. Камышта в Озероучумскую ООШ, и детей старших классов (10-11 класс) в Златоруновскую школу.

В МБОУ «Озероучумская ООШ» существует филиал для дошкольных групп на 78 мест, который посещает 29 детей. Наполняемость детского сада составляет 37 %.

Структурное подразделение Элективная школа МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования детей» осуществляет дополнительное образование детей как Озероучумского сельсовета, так и Ужурского района. Учебные помещения на 40 мест и материально-технические ресурсы позволяют вести обучение по программам дополнительного образования.

Характеристика материально-технической базы структурного подразделения «Элективная школа»

Нежилые помещения общей площадью 453,3 кв. м  приняты в безвозмездное временное пользование от МБОУ «Озероучумской основной общеобразовательной школы».

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ужурского района, обеспеченность:

- объектами общего образования составляет 154 %.

- объектами дошкольного образования – 217 %.

- Объектами дополнительного образования – 38 %.

Таблица 2.3.6.1

Сводная информация по объектам об образования на территории МО «Озероучумский сельсовет»»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Образовательные учреждения |  |
| Число учреждений, ед. | 1 |
| Проектная мощность, мест | 190 |
| Численность обучающихся | 73 |
| Наполняемость, чел./место | 38 |
| Число преподавателей школ, чел. | 22 |
| Количество учеников на 1 учителя, чел. | 3,3 |
| Дошкольные учреждения |  |
| Число учреждений, ед. | 1 |
| Проектная мощность, мест | 78 |
| Численность воспитанников | 29 |
| Наполняемость, чел./место | 37 |
| Число воспитателей, чел. | 3 |
| Количество воспитанников на 1 воспитателя, чел. | 9,7 |

В системе образования МО «Озероучумский сельсовет» внедрены и используются различные информационные системы: АИС «Детский сад», АИС «Контингент», АИС «Сведения ГИА», ФИС «ФРДО», ведётся работа по созданию открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» (РЭШ).

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования является приведение зданий образовательных организаций в соответствие с современными требованиями.

Одним из механизмов обеспечения качества образования в МО «Озероучумский сельсовет» является последовательное введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования на уровнях начального общего и основного общего образования.

Учащиеся начальной школы в полном объёме обучаются согласно ФГОС, реализуется обучение по ФГОС основного общего образования для учащихся 5-8-х классов.

Образовательная политика Ужурского района в сфере дополнительного образования детей призвана обеспечивать гарантии доступности, повышения качества, расширения сферы дополнительных образовательных услуг, создание современной инфраструктуры, принцип персонального дополнительного образования, когда ребёнок получает возможность реализации индивидуальной образовательной траектории, исходя из его возможностей и потребностей.

Таблица 2.3.6.2

Характеристика обеспеченности муниципального образования местами в образовательных учреждениях на текущий момент

| Показатель | Ед. измерения | нормативное значение | фактическое значение | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОУ | мест | 36 | 78 | 0 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 123 | 190 | 0 |
| Учреждения ДОД | мест | 104 | 40 | 64 |

Особое внимание в образовательной политике поселения отводится целенаправленным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Здравоохранение

В системе здравоохранения функционирует 1 учреждение – фельдшерско-акушерский пункт (п. Озеро Учум, ул. Школьная, д. 5). Объект рассчитан на 6 посещений в смену, размещён в приспособленном помещении, построенном в 1987 году. Объекты здравоохранения нормативами градостроительного проектирования в Красноярском крае не нормируются. На базе ФАПа организована торговля лекарственными препаратами

Населённые пункты Озероучумского сельсовета, согласно Приложению Д к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», располагается в нормативном радиусе обслуживания подстанции скорой медицинской помощи, расположенной в г. Ужур в составе КГБУЗ «Ужурская районная больница». Таким образом, жители поселения обеспечены скорой медицинской помощью и стационарным обслуживанием.

На базе поликлиники городской больницы проводится всеобщая диспансеризация работающего населения по однодневной схеме, которая включает флюорографическое и лабораторно-инструментальные исследования, осмотр врачами-специалистами. За счёт массовой бесплатной диспансеризации своевременно выявляется и предупреждается ряд тяжёлых заболеваний: инфаркты, инсульты, туберкулёз, сахарный диабет, онкологические заболевания. Среди заболеваемости взрослых на первом месте находятся эндокринные заболевания, далее – сердечно-сосудистые заболевания и болезни органов дыхания.

В 1925 году был образован курорт «Озеро Учум» – первая здравница Красноярского края. За 95 лет здесь поправили здоровье многие тысячи людей. За прошедшее время с момента основания курорт из захудалой  лечебной местности превратился в оборудованную здравницу с научно-обоснованными  методами лечения больных с широким диапазоном заболеваний, это  и заболевания опорно-двигательного аппарата (полиартриты, остеохондрозы), заболевания нервной системы, нарушение органов движения, заболевание позвоночника и суставов, желудочно-кишечного тракта, гинекологические, неврологические, заболевание эндокринной системы, кожи, печени и желчных путей, органов кровообращения. За последнее время разработана методика лечения детей с детским церебральным параличом.

Курорт «Озеро Учум» обеспечен необходимым оборудованием для проведения полноценного обследования и лечения больных.

Курорт «Озеро Учум» рассчитан на 600 мест, часть зданий построено в 2003 г., при этом постоянно идёт реконструкция и модернизация помещений и оборудования. Санаторий обеспечивает оздоровление и восстановление частных лиц и граждан в рамках программ фонда социального обеспечения и здравоохранения Красноярского края.

Проблемными вопросами остаются слабая материально техническая база учреждений здравоохранения, недостаточное обеспечение лечебно-профилактических учреждений муниципального образования медперсоналом; несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН (в основном, по занимаемой площади); рост социально значимых и инфекционных заболеваний; охрана материнства и детства; недостаточная пропаганда здорового образа жизни. В регионе остро ощущается дефицит участковых врачей (терапевтов, педиатров, врачей общей практики) и работников среднего медицинского персонала.

Развитие здравоохранения в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на всех уровнях государственной и муниципальной власти. Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.2022 № 2161), а также указанных выше программ.

Главная задача отрасли здравоохранения в МО «Озероучумский сельсовет» – улучшение качества обслуживания: наличие необходимых врачей-специалистов различного профиля, техническое и информационное оснащение учреждений.

С целью создания эффективной качественной системой здравоохранения с использованием достижений медицинской науки, способной обеспечить население профилактической, доступной и специализированной медицинской помощью разработана и утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п). Задачи программы:

- обеспечение доступности и качества медицинской помощи, эффективность предоставления медицинских услуг, включая профилактические мероприятия и формирование здорового образа жизни;

- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;

- развитие медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и паллиативной медицины;

- развитие кадровой базы, повышение престижа медицинских специальностей в целях обеспечения сферы здравоохранения высококвалифицированными кадрами с внедрением системы непрерывного медицинского образования;

- совершенствование контрольных функций в сфере охраны здоровья;

- развитие информатизации здравоохранения, телемедицины, дистанционного мониторирования состояния здоровья.

Нормативами градостроительного проектирования Красноярского края, Ужурского района и МО «Озероучумский сельсовет» обеспеченность объектами здравоохранения не нормируется.

Основными целями социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищённым категориям населения, в том числе пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми, детям, оставшимся без попечения родителей, внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления её адресности.

Социальное обслуживание населения района осуществляет Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Ужурскому району и ЗАТО п. Солнечный, расположенное по адресу: г. Ужур, улица Ленина, 41А. Функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц осуществляет отдел опеки и попечительства администрации Ужурского района, расположенный по адресу: г. Ужур, ул. Ленина, 21А.

От районного управления социальной защиты населения Ужурского района на территории сельсовета работает социальный работник, который помогает населению в оформлении различных видов субсидий.

От социальной защиты населения Ужурского района на территории сельсовета работают работники по уходу за престарелыми людьми и инвалидами. Нестационарная форма социального обслуживания, то есть оказание социальной и социально-медицинской помощи на дому, как мало затратная и эффективная форма, позволяет пожилым людям, инвалидам как можно дольше находиться в привычных для них условиях.

Администрация МО «Озероучумский сельсовет» ведёт мониторинг и учёт лиц, проживающих на территории муниципального образования и относящихся к льготным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Особое внимание уделяется мониторингу ситуации в семьях в рамках профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Местной администрацией ведётся работа по оказанию помощи в нахождении места жительства несовершеннолетних по запросу социального отдела администрации МО «Озероучумский сельсовет», посещению неблагополучных семей, составлению характеристик неблагополучных семей, составлению актов обследования жилищно-бытовых условий семей.

Для льготных категорий граждан за счёт средств местного бюджета осуществляются меры социальной поддержки.

Культура

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональном районе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

В сфере культуры на территории сельсовета работают:

- МАУК «ЦКС Ужурского района» с обособленным подразделением Озероучумский СДК;

- МБУ РЦМ «Вектор»;

Помещение Озероучумского СДК расположено в здании совместно с дошкольными группами МБОУ «Озероучумская ООШ», Озероучумский ФАП и, соответственно, занимает незначительную часть здания. На базе молодёжного центра «Вектор» функционирует тренажёрный зал, который нуждается в замене тренажёрного оборудования.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении её финансирования. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения, проживающего на территории Озероучумского сельсовета.

Также проблема в том, что СДК не имеет своего здания, что не совсем удобно, особенно для участия в программах. При проведении мероприятий для населения сельсовета помещение СДК не может вместить всех желающих. На сегодняшний день стоит остро вопрос о строительстве нового модульного Озероучумского СДК.

Учреждения культуры в п. Озеро Учум располагает вместимостью 80 мест, построенного в 1987 г.

Работа культурно-досуговых учреждений направлена на удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на территории муниципального образования. Основной объём и разнообразие форм проведения мероприятий рассчитаны на разновозрастную аудиторию.

Деятельность в сфере культуры в среднесрочной перспективе будет направлена на решение следующих основных задач:

- стимулирование самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности, создание условий для повышения качества работы учреждений культуры и разнообразия услуг, сохранение социальной направленности и обеспечение равного доступа к культурным благам;

- обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.

- обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

- организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Наблюдается рост асоциальных проявлений в молодёжной среде. В связи с этим, в работе с молодёжью старшего подросткового возраста особое внимание должно уделяться пропаганде правовых знаний, расширению работы по организации досуговой и трудовой занятости молодёжи, вовлечению молодёжи в проведение различных мероприятий.

Актуальной для молодёжи является проблема самореализации. Сегодня на территории МО «Озероучумский сельсовет» появляются и развиваются молодёжные субкультуры, создаваемые самими молодыми людьми с целью самореализации. Все большее количество активной творческой молодёжи МО вовлекается в деятельность молодёжных субкультур, способствуя развитию культурного и инновационного потенциала территории. Однако предлагаемые учреждениями образования и дополнительного образования формы поддержки творческой инициативы либо не отвечают современным потребностям и предпочтениям молодёжи, либо не в полной мере их удовлетворяют как в количественном, так и в качественном отношении.

Основываясь на Методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № P-2879), фактическая обеспеченность на территории МО «Озероучумский сельсовет» составляет:

- клубными учреждениями – 64 %;

- библиотечные фонды – 0 %.

Физическая культура и спорт

Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания, обеспечения долгосрочной социальной стабильности, сохранение и улучшения физического и духовного здоровья.

Сеть физкультурно-спортивных сооружений представляет собой систему, включающую три основные подсистемы: сооружения в местах приложения труда, сооружения в различных видах общественного обслуживания и сооружения так называемой сети общего пользования.

Все три подсистемы, каждая из которых выполняет собственные функции в едином процессе спортивно-физкультурного движения, должны взаимодействовать.

Основу сети образует подсистема общего пользования. В ней сосредоточена значительная часть физкультурно-спортивных сооружений: плоскостные сооружения, бассейн для плавания, наиболее крупные спортивные залы, каток с искусственным льдом, сооружения для видов спорта, зависящих от местных условий. Эти сооружения образуют наиболее крупные комплексы, а сама подсистема в отличие от двух других, распространяющихся на те или иные разрозненные уровни обслуживания, является наиболее полной подсистемой, включающей все уровни обслуживания.

В настоящее время на территории МО «Озероучумский сельсовет» функционируют:

- спортивная площадка (ул. Школьная, з/у 16, площадь 128 м2);

- футбольное поле, не оборудованное (за зданием школы, ул. Школьная, з/у 2, площадь 4452 м2);

- помещение для занятий спортом в СДК (площадь пола 60 м2);

- хоккейная коробка (площадь 1500 м2).

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования МО «Озероучумский сельсовет», обеспеченность МО спортивными залами составляет 120 % от нормативной потребности, плоскостными спортивными сооружениями – 373 % от нормативной потребности. Обеспеченность бассейнами для плавания не нормируется.

Необходимость формирования системы физкультурно-спортивного обслуживания населения, обеспечения единых стандартов проживания, обуславливает необходимость определения общих принципов проектирования сети физкультурно-спортивных сооружений.

При этом социальные нормативы первичной системы физкультурно-спортивного обслуживания населения, проживающего на территории муниципального образования, должны обеспечить предоставление равного объёма услуг, при сохранении специфических особенностей структуры физкультурно-спортивной деятельности населения.

Максимальное вовлечение населения МО «Озероучумский сельсовет», особенно детей и молодёжи, в регулярные занятия физической культурой и спортом позволяет в определённой степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением подростков от негативных социальных явлений.

На основе проведённого анализа, в числе ключевых проблем сферы массового спорта МО «Озероучумский сельсовет» следует выделить следующие:

- недостаточное финансирование физической культуры и массового спорта;

- отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- отсутствие у определённой части населения понимания необходимости укреплять своё здоровье, заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- находится на низком уровне профессиональная ориентация учащихся с целью привлечения для работы в отрасли «Физическая культура и спорт», низкая заработная плата;

- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями, высокая стоимость физкультурно-спортивных услуг;

- отсутствие современной спортивной базы;

- недостаточная оснащённость спортсменов современным инвентарём и оборудованием;

- отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- отсутствие в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря и оборудования на спортивных объектах для занятий физической культурой и массовым спортом, в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности;

- проблема с медицинским обеспечением спортивно-массовых, физкультурных мероприятий, спортивных соревнований.

Деятельность администрации МО «Озероучумский сельсовет» в области физической культуры и спорта направлена на решение таких задач, как развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

Таким образом, в результате анализа существующего положения в сфере социальной инфраструктуры выявлено несоответствие мощности действующих объектов минимально допустимому уровню обеспеченности объектами следующих видов:

- учреждения культурно-досугового типа;

- учреждения дополнительного образования детей.

  - Транспортная инфраструктура

Наличие благоустроенной сети дорог в настоящее время является важнейшим условием обеспечения экономического развития МО «Озероучумский сельсовет». Дорожная отрасль является одной из крупных отраслей экономики, обеспечивающей жизнедеятельность населения.

Деятельность органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства и транспорта направлена на улучшение условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования.

Автомобильные дороги регионального и муниципального значения имеют стратегическое значение для МО «Озероучумский сельсовет». Они связывают территорию с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счёт снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Улично-дорожная сеть

Транспортные автомобильные связи на территории муниципального образования по принадлежности подразделяются на две категории: автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и дороги местного значения.

Автодорога регионального или межмуниципального значения Прилужье – «курорт «Озеро Учум» обеспечивает связь административного центра муниципального образования с центром района.

Основной транспортной связью между административным центром и д. Камышта служит автодорога регионального или межмуниципального значения курорт «Озеро Учум» - Камышта.

Связь с п. Озеро Учум обеспечивается маршрутными автобусами от автовокзала, находящегося в центре города Ужур четыре раза в неделю по региональной и муниципальной дорогам.

Техническая категория автодорог, находящихся в муниципальной собственности, преимущественно V, покрытие переходного типа и около 25 % асфальтобетонное, количество полос движения – 2.

Таблица 4.3.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Красноярского края по состоянию на 01.07.2024, проходящих по территории Озероучумского сельсовета

| № | Наименование автомобильной дороги | Общая протяжённость/ протяжённость в границах сельсовета, м | Категория автодороги | Тип покрытия | Придорожные полосы, м (в соответствии со ст. 26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилужье – курорт «Озеро Учум» | 12250/3300 | 4 | Капитальный (облегчённый) | 50 |
| 2 | Курорт «Озеро Учум» - Камышта | 3 480 | 5 | Переходный | 25 |
| 3 | ИТОГО | 12250/6780 | × | × | × |

Техническое состояние дорог внутрихозяйственного пользования, сети улиц и дорог, как административного центра, так населённого пункта требует реконструкции, капитального ремонта и строительства новых. Так же требуется реконструкция автодорог к объектам социальной сферы.

Основные сведения по существующей улично-дорожной сети муниципального образования «Озероучумский сельсовет» сведены в таблице 4.3.2.

Таблица 4.3.2

Общая характеристика улично-дорожной сети муниципального образования «Озероучумский сельсовет»

| Наименование | Типы покрытия | Категория | Протяжённость общая, км |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Озеро Учум |  |  |  |
| переулок Дачный | грунтовые | V | 0,04 |
| переулок Почтовый | грунтовые | V | 0,11 |
| переулок Широкий | грунтовые | V | 0,07 |
| ул. Болотная | грунтовые | V | 0,13 |
| ул. Гаражная | грунтовые | V | 0,06 |
| ул. Дачная | грунтовые | V | 0,83 |
| ул. Домики | грунтовые | V | 0,64 |
| ул. Жемчужная | грунтовые | V | 0,7 |
| ул. Зелёная | грунтовые | V | 0,33 |
| ул. Лесная | грунтовые | V | 0,17 |
| ул. Новая | Грунто-щебень | V | 0,5 |
| ул. Подгорная | грунтовые | V | 0,3 |
| ул. Почтовая | грунтовые | V | 0,8 |
| ул. Садовая | грунтовые | V | 0,11 |
| ул. Санаторная | грунтовые | V | 0,5 |
| ул. Степная | грунтовые | V | 0,66 |
| ул. Тупиковая | грунтовые | V | 0,14 |
| ул. Учумская | Асфальтобетон | V | 0,5 |
| ул. Цветочная | грунтовые | V | 0,6 |
| ул. Широкая | грунтовые | V | 0,5 |
| ул. Школьная | Асфальто-бетон/ грунтовые | V | 0,8 |
| ИТОГО |  |  | 8,49 |
| д. Камышта |  |  |  |
| ул. Центральная | грунтовые | V | 0,5 |
| ул. Озёрная | грунтовые | V | 0,5 |
| ИТОГО | × | × | 1 |
| ВСЕГО ПО С/С | × | × | 9,49 |

Общая протяжённость улиц внутри населённых пунктов сельсовета 9,49 км, из них протяжённость дорог с грунтовым покрытием 7,69 км (81 %).

Вблизи общественных и социально значимых объектов на территории муниципального образования организованны парковочные места. Пешеходными тротуарами оснащены центральные улицы населённого пункта.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования «Озероучумского сельсовет:

- отсутствует чёткой дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СП 42.13330.2016;

- часть улично-дорожной сети населённого пункта находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твёрдого покрытия;

- пешеходное движение частично происходит по проезжим частям улиц, что может приводить к возникновению ДТП на улицах МО.

Состояние автодорог, пролегающих по территории муниципального образования «Озероучумского сельсовет» оценивается как удовлетворительное.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития МО «Озероучумского сельсовет», поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение.

Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведёт к экономическому росту поселения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования эксплуатационное состояние значительной части улиц посёлка по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объёма работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2026 году увеличится. Объём перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2026 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объёмов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведёт к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения.

Около 80 % протяжённости автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития МО «Озероучумский сельсовет».

Общественный транспорт

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

По территории сельсовета проходят маршруты пассажирского автомобильного транспорта. Автобус из д. Камышта до г. Ужура и обратно ходит один раз в неделю, автобус из п. Озеро Учум до города Ужур ходит два раза в неделю. Список маршрутов приведён в таблице ниже.

Таблица 4.3.3

Информация о движении автобусов от г. Ужур до населённых пунктов	п. Озеро Учум, д. Камышта

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяжённость маршрута | Количество рейсов в неделю | Дни работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | г. Ужур – д. Камышта | 45 км | 1 | среда |
| 110 | г. Ужур – п. Озеро Учум | 41 км | 2 | среда, пятница |

Кроме этого, мимо п. Озеро Учум ежедневно проходят маршруты до г. Красноярска, г. Шарыпово, г. Абакан, также можно заказать место на маршрутный микроавтобус до г. Красноярска, который отправляется с г. Ужура, но по предварительной записи производит посадку в п. Озеро Учум.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обеспечивается подвоз учеников из д. Камышта в МБОУ «Озероучумская ООШ» и п. Озеро Учум в МБОУ «Златоруновская СОШ им. Героя Советского Союза А.К. Белошапкина».

Стратегическими направлениями совершенствования транспортной инфраструктуры МО «Озероучумский сельсовет» являются:

- реконструкция улично-дорожной сети сельсовета с созданием чётко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения.

Уровень автомобилизации в МО «Озероучумский сельсовет» принят на уровне среднекраевого – 332,2 авт./тыс. жителей. При численности населения сельсовета в 837 человек на 01.01.2024, количество личного легкового автотранспорта составило около 278 единиц.

К основным проблемам управления, связанным с несовершенством методологического, нормативного и информационного обеспечения дорожного хозяйства МО «Озероучумский сельсовет», относятся следующие:

- методология определения целей и направлений развития дорожного хозяйства, что не позволяет создать эффективную систему планирования дорожных работ и мониторинга их выполнения;

- сложившаяся в дорожной отрасли система планирования, финансирования и выполнения дорожных работ ориентирована преимущественно на выполнение отдельных видов дорожных работ и своевременное освоение выделенных бюджетных средств. Такая система не позволяет в полном объёме решить задачу достижения высоких транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети, отвечающую интересам пользователей автомобильных дорог. В свою очередь, отмечается незаинтересованность дорожных предприятий в обеспечении долговечности и надёжности конструкций дорожных одежд, уменьшении материалоёмкости и увеличении межремонтных сроков службы автомобильных дорог и дорожных сооружений, сокращении сроков проектирования и производства работ;

- не в полном объёме имеется достоверная информация о состоянии автомобильных дорог местного значения;

- отсутствует актуальная информация о пользователях автомобильных дорог (интенсивности и скорости движения транспортных средств, корреспонденциях, оценке пользователями качественных характеристик и приоритетов развития дорожной сети).

Перечисленные проблемы системы планирования и выполнения дорожных работ не позволяют обеспечить эффективное развитие дорожного хозяйства в соответствии с потребностями пользователей автомобильных дорог.

К числу важнейших проблем дорожного хозяйства относятся: низкая эффективность работы дорожных предприятий и их технологическое отставание.

К числу основных факторов, сдерживающих развитие дорожных предприятий, относятся:

- изношенность основных фондов, отсутствие технологического оборудования (или наличие морально и физически устаревшего), не позволяющего выполнять ремонтные работы, особенно работы с асфальтобетонным покрытием;

- нестабильность и краткосрочность заказов на дорожные работы (каждый год на тендеры выставляются заказы с небольшими объёмами работ), что не позволяет предприятиям дорожного хозяйства вкладывать средства в развитие производственной базы, внедрение новых технологий и оборудования из-за отсутствия гарантий дальнейшего продолжения работ и возможности возврата вложенных средств;

- длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с подрядчиками, недостаточное качество передаваемой заказчиком проектной документации, проблемы с освобождением территории для строительства зачастую ведут к увеличению сроков и непредвиденному удорожанию дорожных работ, что негативно отражается на деятельности предприятий.

Анализ транспортной инфраструктуры позволяет выделить её сильные и слабые стороны, а также ряд возможностей и угроз, с которыми может столкнуться МО «Озероучумский сельсовет» при дальнейшем развитии территории.

К положительным чертам транспортной сети МО можно отнести:

- разветвлённая сеть автодорог;

- близость и выход на региональную автодорогу общего пользования Ачинск – Ужур – Троицкое.

К отрицательным чертам транспортной сети МО «Озероучумский сельсовет» можно отнести:

- наличие одного действующего вид транспорта (автомобильный);

- низкое качество покрытия более 80 % автодорог местного значения.

  - Рекреация и туризм

Ужурский муниципальный район в целом, располагая природными, культурно-историческими и рекреационными ресурсами, может претендовать на развитие разных видов туризма – культурно-познавательного, событийного, лечебно-оздоровительного, экологического, спортивного и экстремального.

Озеро Учум, например, представляет собой уникальный природный объект и является важным бальнеологическим курортом регионального значения. Территория курортной зоны включает в себя непосредственно водоём, прибрежную зону и прилегающие территории с развитой лечебно-оздоровительной инфраструктурой. Особую ценность данному природному объекту придаёт наличие минерализованной воды сульфатно-хлоридного магниево-натриевого состава и значительных запасов лечебных грязей, которые активно используются в оздоровительных целях.

Актуальным является развитие сельского туризма для обеспечения самозанятости сельского населения. В этих целях планируется создание, организация и сертификация сельских гостевых домов, подготовка кадров в сфере сельского туризма (организация школы сельского туризма), оказание маркетинговых услуг владельцам гостевых домов.

Ужурский район имеет огромный потенциал для развития сельского туризма. Сельский туризм – это сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и её специфики для создания комплексного туристского продукта. Обязательным условием для реализации данного продукта является то, чтобы средства размещения туристов находились в сельской местности (или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки).

Достаточно большие территории позволяют создать оптимальные условия, необходимые для отдыха людей, красивый ландшафт, дичь и рыба. Природно-климатические условия позволяют создать качественные условия для отдыха в сельской местности, что будет способствовать развитию сельского туризма в Ужурском районе.

Создание туристической инфраструктуры, перечисленных выше, поселений будет способствовать:

- привлечению инвестиций для развития аграрного производства и сельской инфраструктуры на территориях рекреационного назначения;

- возрождению и сохранению культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремёсел и т.п.;

- просвещению туристов и сельских жителей по проблемам взаимодействия человека с природой в целях повышения уровня экологического образования, сохранения окружающей среды;

- созданию информационного пространства по сельскому туризму, способствующего его становлению и развитию;

- организации подготовки и повышения квалификации предпринимателей и персонала сельских туристических хозяйств;

- разработки стандартов качества оказания юридических услуг на селе;

- совершенствованию нормативно-правовой базы сельского туризма.

Природные богатства Ужурского района бесценны. Основой этого богатства являются озера. Озера имеют огромный туристический потенциал, который наиболее ярко выражен в период летних отпусков.

Предусматривается создание туристско-рекреационной зоны на основе солёного озера Учум, которое может эксплуатироваться в качестве бренда района.

В перспективе, сельский туризм, вместе с другими видами туризма, ориентированными на устойчивое использование природно-экологических и культурно-этнографических ресурсов, составит одну из важнейших частей муниципальной экономики. Особо охраняемым природные территории   муниципального образования должны стать привлекательным местом отдыха, предоставляя возможность насладиться сочетанием сельских, природных речных и лесных ландшафтов и культурного наследия.

Событийный туризм рассматривается, как направление, набирающее в последнее время все большую популярность на мировом рынке, суть его заключается в принятии участия или посещении определённого мероприятия в рамках готового тура. Наиболее значимыми являются крупные события в спортивном сегменте, модные показы, выставки и фестивали, музыкальные концерты, а также праздники, имеющие национальную принадлежность. Современные туристы требовательны и образованны, для них важны не только традиционные ценности гостеприимства, а также сервис и комфорт. Туристы не хотят ограничивать свой опыт путешествия стенами средств размещения, а хотят и стараются почерпнуть практический опыт той среды, в которой они находятся. В связи с этим нужен принципиально новый подход, который смог бы отвечать требованиям туристов.

Событийный туризм – это направление туризма, в котором туристические поездки приурочены к каким-либо определённым мероприятиям. В Ужурском районе происходят события, представляющие культурную, историческую и спортивную ценность. Следовательно, имеет место создание и проведение кампании по повышению значимости не только индивидуального, но и группового туристского продукта, нацеленного на привлечение большего количества клиентов.

Кроме того, на территории МО расположены объекты археологического наследия, в том числе федерального значения.

Сильными сторонами для развития туризма в МО являются:

- уникальные природные ресурсы;

- уникальные исторические и культурные объекты;

- благополучная экологическая обстановка;

- мировые тенденции к увеличению спроса на первозданные природные территории;

- растущая популярность экологического и этнографического туризма и путешествий по северным широтам;

- международная политика по сохранению цивилизаций малых коренных народностей;

- активизация	деятельности региональной исполнительной власти в отношении туризма.

Стимулировать развитие туризма в арктических регионах должно создание инфраструктуры современного уровня, строительство и реконструкция гостиничного фонда, регулирование в сфере транспорта, создание досуговых центров, на базе которых возможно проведение мастер-классов и комплексное обслуживание туристов, организация кемпингов и предприятий кейтеринга, открытие сувенирных лавок и объектов социальной и специальной туристской инфраструктуры, туристско-информационных центров в различных городах, внедрение интерактивной экспозиции в музеях.

Для устойчивого развития региона важна диверсификация видов туризма. Помимо экологического или горнолыжного туризма важно одновременно развивать и иные виды туризма – активный, экстремальный, круизный, научно- и культурно-познавательный, этнокультурный. Это позволит минимизировать влияние фактора сезонности и внезапных природных явлений, а также будет способствовать выравниванию уровня развития различных территорий. Необходима разработка и внедрение большего числа туристских маршрутов, отличающихся разнообразием, сложностью прохождения, характером достопримечательностей. Полезно использовать зарубежный опыт вовлечения туриста в традиционную деятельность – рыбалку, езду на собаках, оленях, создание традиционных предметов декоративно-прикладного искусства, проживание в семьях коренных малочисленных народов севера, участие в их быте, приготовлении национальных блюд, установке чумов, что уже начинает развиваться в российской Арктике. Перспективна организация событийных мероприятий, участие туристов в традиционных северных праздниках.

В целом, государственная поддержка туристской индустрии региона прямо или косвенно осуществляется посредством:

- Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р).

- Системы государственных программ Российской Федерации, для которых развитие туризма не является основной целью, но объекты которых, могут создавать базу и предпосылки для его развития. В первую очередь это:

- государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

- государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

- государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

- Государственная программа Красноярского края «Развитие туризма», утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 27.04.2024 № 124-п.

- Концепция развития туристской индустрии в Красноярском крае, утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 1174-р (с изменениями).

  - Объекты специального назначения и экологическая обстановка

Ключевым показателем качества жизни населения является уровень комфортности проживания. Важную роль в этом играет экология.

Обеспечение экологической безопасности населения и улучшение экологической ситуации является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Ужурского муниципального района в целом, поскольку экологическая ситуация является одним из факторов, оказывающих влияние на социальную и демографическую обстановку в сельском совете в целом.

Ситуация с отходами производства и потребления, объекты спецназначения

На территории МО «Озероучумский сельсовет» нет действующих промышленных предприятий, химических производств, опасных отходов производства, негативно влияющих на окружающую природную среду.

На территории д. Камышта располагается кладбище площадью 9,195 га (з/у с кадастровым номером 24:39:2900001:276).

По информации КГКУ «Ужурский отдел ветеринарии» (письмо от 17.06.2024), на территории сельсовета расположен действующий скотомогильник (1,5 км восточнее п. Озеро Учум, з/у с кадастровым номером 24:39:0700001:643). Площадь объекта 0,0625 га.

В соответствии с действующим законодательством в каждом субъекте Российской Федерации должен быть выбран региональный оператор по обращению с ТКО. По итогам конкурсного отбора, проведённого Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и заключённых Соглашений между Министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края и ООО «Эко-Транспорт», оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Назаровской технологической зоны, в которую входит Ужурский район, с 01.01.2019 осуществляет региональный оператор ООО «Эко-Транспорт».

К обязанностям Регионального оператора по обращению с ТКО относятся организация и осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации и размещению всех ТКО, образующихся в зоне его деятельности, строго в соответствии с действующим законодательством.

Сбор отходов от организаций и в домах, не оборудованных мусоропроводами, производится в контейнеры-накопители мусоропроводов, контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площадках. Площадки с контейнерами располагаются на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м от наиболее удалённого входа в жилое здание.

Количество контейнеров напрямую зависит от объёмов образования твёрдых коммунальных отходов. Сбор и вывоз ТКО в МО «Озероучумский сельсовет» производятся в металлические контейнеры объёмом 0,75 м3, расположенные на специальных площадках. Всего на территории МО «Озероучумский сельсовет» организованна 21 контейнерная площадка, на которых размещено 42 контейнера общим объёмом 31,5 куб. м.

Обезвреживание отходов осуществляется на полигоне, расположенном в г. Ужуре за границами населённого пункта. Площадь полигона составляет 5,74 га, мощность 6660 т/год (кадастровый номер участка 24:39:5501001:399), обслуживающая организация – ООО «Ужурский сервисцентр».

Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению бытовые, строительные и некоторые виды промышленных отходов. Рядом с полигоном построен мусоросортировочный завод, в котором перерабатываются бумага, картон, стекло, отработанные люминесцентные и энергосберегающие лампы, полимерные и резиновые отходы потерявшей потребительские свойства бытовой техники.

Контейнерные площадки применяются разной конструкции: модульные, с ограждёнными профилированными листами с трёх и четырёх сторон, с основанием из железобетона.

Не все контейнерные площадки отвечают основным требованиям санитарно-гигиенических норм:

- не регулярно проводится санитарная обработка (следует ежедневно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2 % активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой.). Ответственность за использование и правильное содержание сборников несёт предприятие, собирающее пищевые отходы);

- не все контейнеры укомплектованы крышками (что приводит к раздуванию ТКО, появлению грызунов и т.п.).

В соответствии с санитарными требованиями контейнеры должны размещаться на специально организованных площадках для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Отходы складируются с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод. Все работы на полигоне по складированию, уплотнению, изоляции ТКО полностью механизированы, ТКО поступает на полигон в уплотнённом состоянии, что позволяет рационально распределять нагрузку отходов на единицу площади и экономно использовать земельный участок.

Контейнерные площадки применяются разной конструкции: модульные, с ограждёнными профилированными листами с трёх и четырёх сторон, с основанием из железобетона.

Не все контейнерные площадки отвечают основным требованиям санитарно-гигиенических норм:

- не регулярно проводится санитарная обработка (следует ежедневно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2 % активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой.). Ответственность за использование и правильное содержание сборников несёт предприятие, собирающее пищевые отходы);

- не все контейнеры укомплектованы крышками (что приводит к раздуванию ТКО, появлению грызунов и т.п.).

В соответствии с санитарными требованиями контейнеры должны размещаться на специально организованных площадках для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Отходы складируются с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод. Все работы на полигоне по складированию, уплотнению, изоляции ТКО полностью механизированы, ТКО поступает на полигон в уплотнённом состоянии, что позволяет рационально распределять нагрузку отходов на единицу площади и экономно использовать земельный участок.

В зависимости от класса опасности применяют следующие методы обезвреживания:

- захоронение на специальном полигоне, без обеззараживания, например, на полигоне для токсичных отходов;

- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на полигонах ТКО;

- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания.

Проблема утилизации биологических отходов остро стоит во всех без исключения регионах Российской Федерации, а также во многих иностранных государствах.

Ветеринарно-санитарными правилами определён порядок перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов (утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626).

Указанные правила являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп не проводится.

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах при КГБУЗ «Ужурская районная больница».

При подготовке отдельных видов отходов к сдаче в пункты приёма вторичных материальных ресурсов (ВМР) вся стеклянная, пластиковая, металлическая и картонная упаковка должна быть предварительно обработанной и подготовленной.

В области обращения с отходами на территории муниципального образования выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и переработки бумаги, картона, стекла в составе ТКО;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы 
и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, и электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие комплексной системы учёта, контроля, регулирования в области обращения с отходами;

- отсутствие местной инфраструктуры по утилизации медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- недостаточный уровень экологической культуры населения;

- наличие несанкционированных свалок.

Сбор хозяйственно-бытового мусора должен вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. В холодное время года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) – не более одних суток (ежедневный вывоз).

Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований. Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха.

Экологическое состояние территории

Несбалансированность экономического развития при возрастающих масштабах хозяйственной деятельности может привести к деградации экосистемы, создать угрозу для здоровья населения, потребует больших средств на возмещение ущерба и оздоровление природной среды.

Анализ экологического состояния территории был проведён по основным составляющим природной среды.

По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду Озероучумского сельсовета Ужурского района, относятся следующие объекты:

- котельная п. Озеро Учум, ул. Учумская, 6;

- объекты ООО «Курорт Озеро Учум» (тепло-узел нагрева иловой и озёрной рапы и котельная – СЗЗ 50 м);

- скотомогильник, расположенный в 1,5 км восточнее п. Озеро Учум (СЗЗ составляет 500 м).

Мониторинговые исследования атмосферного воздуха, почвы и водных объектов населённых пунктов Озероучумского сельсовета Ужурского района в 2023 году не проводились.

Экологическое состояние территории сельсовета характеризуется рядом специфических особенностей, обусловленных как природными факторами, так и антропогенным воздействием. Расположение в лесостепной зоне с резко континентальным климатом создаёт определённые природные условия, влияющие на экологическую обстановку. Важным положительным фактором является удалённость курорта от крупных промышленных центров, что способствует сохранению чистоты воздушного бассейна и минимизации техногенного загрязнения территории.

Природоохранный статус территории играет ключевую роль в поддержании её экологического благополучия. Озеро и прилегающая территория имеют статус особо охраняемой природной территории, что предполагает особый режим природопользования и охраны окружающей среды. Установленная зона санитарной охраны водного объекта помогает контролировать антропогенную нагрузку и сохранять природные лечебные ресурсы.

Естественные природные барьеры в виде холмов и лесных массивов создают благоприятные условия для формирования особого микроклимата территории и способствуют защите озера от внешних загрязнений. Особый минеральный состав воды обеспечивает высокую способность водоёма к самоочищению, что является важным фактором поддержания экологического равновесия.

Однако существует ряд экологических проблем, требующих постоянного внимания и принятия соответствующих мер. Основная антропогенная нагрузка на территорию приходится на курортный сезон, когда значительно возрастает количество отдыхающих. Это приводит к увеличению объёма бытовых отходов, повышению транспортной нагрузки и общему усилению антропогенного воздействия на природную среду. К природным факторам риска относятся процессы эрозии береговой линии, естественные колебания уровня воды в озере и возможность заиления прибрежной зоны.

Для поддержания экологического благополучия территории реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Регулярно проводится мониторинг качества воды, состояния донных отложений и уровня минерализации озера. Особое внимание уделяется охране прибрежной территории, где действуют ограничения хозяйственной деятельности и ведётся контроль застройки. В рамках управления отходами организован сбор и вывоз бытового мусора, установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, проводится регулярная очистка территории.

Экологический мониторинг включает в себя комплексные исследования всех компонентов природной среды: проводятся анализы химического состава воды, оценивается состояние лечебных грязей, контролируется качество воздуха, исследуется состояние почвенного покрова, ведутся наблюдения за растительным и животным миром прибрежной зоны.

Для улучшения экологического состояния территории курорта разработан ряд рекомендаций, включающих как инфраструктурные, так и организационные меры. Предполагается модернизация очистных сооружений, совершенствование системы водоотведения, обустройство экологических троп. Важное значение имеет усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства, регулирование потока отдыхающих и развитие экологического просвещения.

В целом, экологическое состояние территории курорта Озеро Учум можно охарактеризовать как относительно стабильное. Существующие проблемы, связанные преимущественно с сезонной антропогенной нагрузкой, находятся под контролем природоохранных служб. Принимаемые меры по охране окружающей среды позволяют поддерживать экологический баланс территории и сохранять лечебные свойства природных факторов, что крайне важно для функционирования курорта и сохранения его ценности как природного лечебного ресурса.

Следует отметить, что для дальнейшего улучшения экологической обстановки необходимо продолжать работу по совершенствованию природоохранных мероприятий, развитию экологически ориентированной инфраструктуры и повышению экологической культуры отдыхающих. Это позволит сохранить уникальные природные свойства озера Учум и обеспечить устойчивое развитие курортной территории в долгосрочной перспективе.

Атмосферный воздух. Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха являются котельные, работающих на твёрдом топливе.

Негативное воздействие на окружающую среду, именно на атмосферный воздух, оказывает и автотранспорт, проходящий через территорию МО «Озероучумский сельсовет».

Свой вклад в загрязнение окружающей среды вносят АЗС и карьеры, расположенные на территории поселения. Транспортная сеть, значительные демографические нагрузки оказывают существенное воздействие на окружающую среду, как в пределах городской черты, так и за пределами МО «Озероучумский сельсовет».

Водные объекты. Поверхностные водные источники подвергаются загрязнению промышленными и бытовыми сточными водами. Гидрохимические и микробиологические показатели состояния воды не соответствуют норме. Превышение нормативов качества водных объектов делает их небезопасными для здоровья граждан при использовании для личных и бытовых нужд.

Почвы. Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создаёт механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории МО связано со следующими факторами: запыление; осаждение газообразных химически активных соединений; загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.); строительными работами; прокладки коммуникаций и трубопроводов.

Запыление имеет несколько экологических аспектов. В первую очередь, это утяжеление гранулометрического состава подстилки (наиболее биогенного горизонта) и верхних горизонтов почв. Поступление пыли ухудшает воздушный и водный режим верхних горизонтов. Часть переносимых пылью веществ может быть растворима водой, что приводит к повышению подвижных форм загрязняющих веществ в наиболее биологически активных горизонтах.

Пыль в холодный период года остаётся на поверхности снега, при таянии которого загрязняются воды и почвы. Захламление земель свалками также является одним из возможных путей загрязнения почв.

В весенне-летне-осенний период в лесах района, на прилегающих к автодорогам участках образуются стихийные мусоросвалки, что требует ежегодного их выявления и ликвидации.

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», во всех поселениях Ужурского района разработаны правила благоустройства и санитарного содержания территорий населённых пунктов с включением порядка обращения с ртутьсодержащими отходами.

Материально-техническая база сферы обращения с отходами в муниципалитетах находится в неудовлетворительном состоянии. Использование устаревших контейнеров открытого типа приводит к ухудшению эстетического облика населённых пунктов, загрязнению прилегающих территорий, потерям качества потенциально содержащихся в отходах вторичных ресурсов из-за воздействия осадков.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на свалках в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего температуру 30-40 °С в толще отходов. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих свалку глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе биогаза на поверхность достаточно часто он возгорается, вызывая крупные пожары на свалках, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ. Дальнейшая эксплуатация свалок в существующем режиме недопустима.

В целях уменьшения объёмов захоронения отходов в окружающей среде необходимо организовать раздельный сбор отходов, что позволит извлечь из них утильные фракции, уменьшить транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, а также снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Дальнейшее использование собранного при раздельном сборе сырья является экологически более безопасным, приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

В целях снижения негативного воздействия опасных отходов на окружающую среду необходимо проводить мероприятия по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, продолжить работу передвижных и стационарных пунктов по приёму химических источников тока, отработанной бытовой и компьютерной техники и иных опасных отходов.

Территория МО «Озероучумский сельсовет» содержится в надлежащем санитарном состоянии за счёт реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок, по содержанию мест накопления отходов, очистке территории от мусора после проведения общегородских и праздничных мероприятий.

Одним из главных направлений работы на пути решения насущных экологических проблем является формирование экологической культуры у всех групп населения.

Снижение уровня загрязнения окружающей среды твёрдыми отходами производства и потребления (ТОПП) относится к числу приоритетных направлений в деятельности природоохранных мероприятий.

Таким образом, можно выделить основные сильные и слабые стороны МО «Озероучумский сельсовет» с точки зрения экологической безопасности территории:

Сильные стороны:

- отсутствие стационарных источников химического и радиационного загрязнения, значительно влияющих на состояние окружающей природной среды;

- отсутствие неочищенных сбросов канализационных потоков в водотоки;

Слабые стороны:

- отсутствие особо охраняемых природных территорий, обеспечивающих устойчивую экологическую ситуацию и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира;

- загрязнение атмосферного воздуха динамическими источниками;

- недостаточная мощность канализационных очистных сооружений, что приводит к загрязнению поверхностных и подземных вод, почвенного покрова;

- рост объёмов образования ТКО на территории поселения;

- периодическое возникновение несанкционированных мест накопления отходов (свалок).

Возможности:

- улучшение качества поверхностных и подземных вод за счёт строительства канализационных очистных сооружений и локальных очистных сооружений на производственных и сельскохозяйственных объектах;

- улучшение экологического состояния атмосферного воздуха путём внедрения и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах.

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории МО «Озероучумский сельсовет» свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономическом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникновению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

- риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчастные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной экологической обстановкой;

- риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с определённой задержкой;

- риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение ценности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и санаторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

- финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от инвестиций, связанные с экологическими факторами).

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение

В настоящее время на территории п. Озеро Учум действует централизованная, зонированная система водоснабжения, которая обеспечивает централизованным водоснабжением общественно-деловую и жилую зоны. Водоснабжение жилой застройки усадебного типа обеспечивается при помощи водоразборных колонок. Водоснабжение на территории п. Озеро Учум обеспечивается ООО «ЖКХ Ужурского района».

Источником водоснабжения посёлка являются водозаборные сооружения ООО «ЖКХ Ужурского района», в состав которых входят:

- водозаборная скважина (оборудованная глубинным насосом марки ЭЦВ-6);

- контактные резервуары V-500 м3 в количестве 2 шт.

Вода добывается при помощи водозаборных скважин и передаётся в резервуары чистой воды. Далее из резервуаров чистой воды по самотёчным водопроводным сетям вода передаётся потребителям.

Обеспечение населённых пунктов водой осуществляется с помощью центрального водопровода, состоящего из двух ниток чугунных труб диаметром от 50 до 219 мм протяжённостью 5300 м, из них 3000 м нуждаются в замене.

Установленная производственная мощность водопровода 1,5 тыс. м3/сут., фактическая мощность системы водопровода – 0,6 тыс. м3/сутки.

Сети водоснабжения проложены подземно. Глубина залегания водопроводов 1,4-1,9 м Материал трубопроводов чугун, сталь.

Централизованная система водоснабжения п. Озеро Учум в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и

- канализационных сетей и т.п.

На ул. Степная, ул. Домики, ул. Широкая, ул. Дачная, ул. Цветочная, ул. Зелёная, ул. Садовая, ул. Болотная, ул. Лесная, ул. Тупиковая, переулок Широкий, переулок Дачный п. Озеро Учум централизованный летний водопровод.

Водопотребление в п. Озеро Учум – 40,18 тыс. м3/год.

При проектировании водозаборов необходимо установить зоны санитарной охраны проектируемых скважин – I пояса 50×50, II пояса 120-150 м, предусмотреть очистку воды после бурения скважин. Определить при рабочем проектировании и уточнить их местоположение.

Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 и соответствует качеству «вода питьевая». В каждом населённом пункте необходимо проведение реконструкции водопроводных сетей.

Дебет скважины 29,2 м3/час, износ 60 %. Производительность – 700 м3/сутки.

Деревня Камышта

В д. Камышта водоснабжение осуществляется за счёт привозной воды, для технических нужд вода берётся из колодцев. Скважины отсутствуют. Бурение скважины не предусмотрено, так как развитию деревня не подлежит.

Нормы расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды приняты по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и составляют для благоустроенной застройки – 220 л/сут. на 1 человека, для неблагоустроенной застройки (сохраняемой) – 50 л/сут. на 1 человека.

Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающей население продуктами, услугами, принимаются дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно–питьевые нужды населения.

Расход воды на полив территории принимается в расчёте на одного жителя 50 л/чел. В сутки, в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок – одна через 3е суток (только в летний период).

Наружное пожаротушение – 2×15 л/с согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Время тушения пожара 3 часа.

Таблица 4.6.1.1

Баланс воды в МО «Озероучумский сельсовет» за 2023 год, тыс. м3

| Населённые пункты | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| п. Озеро Учум | 45,88 | 0 | 45,88 | 5,7 | 40,18 | 34,49 | 5,6 |
| д. Камышта | привозная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объёмов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объёмов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объёмы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Общими проблемами на территории МО «Озероучумский сельсовет» в организации водоснабжения являются:

- высокий уровень потерь воды при транспортировке от водозаборов до населённого пункта в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях населённого пункта;

- изношенность магистральных водоводов, внутренних водопроводных сетей, водозаборных, водоподготовительных и промежуточных гидросооружений;

- нерациональное, расточительное использование воды, большие потери воды, на этапе потребления, распределения и доставки до потребителя;

- низкий уровень оснащения приборами учёта потребителей и сооружений забора, подачи, распределения воды;

- большая энергоёмкость схем добычи и подачи воды от источников к потребителям, связанная с использованием в ряде случаев лишних промежуточных станций подъёмов, отсутствием современных систем диспетчеризации, контроля, автоматического управления, схем электропривода, использованием энергоёмкого, устаревшего морально и физически оборудования.

Для решения данных проблем документами территориального планирования и отраслевыми программами развития предусматривается:

- реконструкция и расширение магистральных и уличных водопроводных сетей с заменой ветхих на новые, из современных, более долговечных материалов с антикоррозионной защитой и требуемого сечения, что обеспечит сокращение потерь в сетях и увеличит срок их эксплуатации;

- использование новых, более мощных источников водоснабжения и реконструкция существующих, что позволит подавать населению в достаточном количестве, а также соответствующую санитарным нормам и требованиям питьевую воду;

- внедрение современных методов обеззараживания и очистки питьевой воды;

- применение современных энергосберегающих насосов и схем их включения, позволяющее снизить расходы на электроэнергию до 40 %;

- перевод систем водоснабжения, где позволяют рельеф и источники, на самотечно-напорный режим с максимальным использованием родников и дрен, что создаёт условия обеспечения абонентов водой без затрат электроэнергии на её подъём и транспортировку.

    - Водоотведение

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Система очистки сточных вод, промышленных и хозяйственно-бытовых стоков существует только в п. Озеро Учум. Населённый пункт д. Камышта не имеют централизованных очистных сооружений. Сточные воды п. Озеро Учум поступают в резервуары на площадке Озероучумских очистных сооружений, производительностью 3,52 тыс.м3 в сутки, износ составляет практически 100 %, в связи с чем необходимо строительство новых очистных сооружений.

В летнее время демографическая ситуация кардинально меняется: количество пребывающих граждан на территории увеличивается в несколько раз за счёт отдыхающих туристов, отдыхающих ООО «Курорт Озеро Учум».

Фактический годовой объем сточных вод в п. Озеро Учум составляет около 30 тыс.м3, при этом около половины объёма приходится на долю населения, вторая половина – юридические лица, в т.ч. социально-значимые объекты: МБОУ «Озероучумская ООШ» (школьные и дошкольные группы), МКОУ «Ужурский районный центр дополнительного образования детей» (филиал в п. Озеро Учум), Озероучумский ФАП, ООО «Курорт «Озеро Учум», администрация Озероучумского сельсовета.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1975 году. В 2009 году ОАО «Научно-технический прогресс» было проведено обследование очистных сооружений и канализационных сетей в п. Озеро Учум. По результатам обследования было дано заключение об изношенности и дана рекомендация произвести капитальный ремонт системы водоотведения в п. Озеро Учум из-за длительного срока эксплуатации.

Сточные воды от потребителя по самотёчному коллектору поступают на КНС. Пропускная способность существующих очистных сооружений составляет 2973,66 тыс. м3/год.

Система канализации централизованная, протяжённостью 6,459 км, из них 4,719 км – самотёчная; 1,74 км – напорная. Износ системы канализации п. Озеро Учум составляет 85 %.

Поселковые канализационные сети принимают хозяйственно-бытовые сточные воды с помощью следующих сетей:

КНС-1, расположена по адресу ул. Санаторная, 2в; КНС-2; КНС-4, расположена по адресу ул. Учумская, № 10а.

На данный момент в посёлке имеются следующие территории, необеспеченные централизованной системой водоотведения: ул. Степная, Домики, Широкая, Дачная, Цветочная, Зелёная.

Канализование районов, где отсутствует централизованная система водоотведения осуществляется в выгребы или септики с последующей откачкой.

В малоэтажной (усадебной) застройке население пользуется выгребами, надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что также приводит к загрязнению территории.

Перечень канализационных насосных станций:

КНС-1 расположена по ул. Санаторная, №2в. Пропускает 654,21 тыс. м3/год. На КНС-1 установлен насос марки СД 160/45 с электродвигателем 22 кВт, 1500 об/мин. Объём резервуара 137 м3. Забор жидкости происходит в среднем 30-40 мин. Откачка 10 мин. Дренажный насос марки ВК 4/24А-У2 с электродвигателем 4 кВт, 1500 об/мин. КНС-1 перекачивает сточные воды в КНС-2. Протяжённость канализационной сети от КНС-1 до КНС-2 1694,6 м, из них: 2Ø125 мм длинной 1271,6 м и 2Ø219 мм длинной 423 м.

КНС-2 пропускает 1516, тыс. м3/год. На КНС-2 установлен насос марки СД 50/10 с электродвигателем 7,5 кВт, 1500 об/мин. В работе находится один из двух насосов, работают по очереди. Объем резервуара 167 м3. Забор жидкости в среднем 10-12 мин. Откачка 15-18 мин. Дренажный насос марки ВК 4/24А-У2 с электродвигателем 4 кВт 1500 об/мин. КНС-2 является станцией подъёма сточных вод из одного коллектора в другой. Протяжённость канализационной сети от КНС 2 до КНС-4 3936,2 м, из них: 2Ø125 мм длинной 2193,6 м, 2Ø150 мм длинной 576,5 м и 2Ø200 мм длинной 1166,1 м.

КНС-4 расположена по ул. Учумская, № 10а, пропускает 802,88 тыс. м3/год. На КНС 3 установлен насос марки СД 80/32 с электродвигателем 22 кВт, 3000 об/мин. Объем резервуара 196 м3. Забор жидкости в среднем 7-8 мин. Откачка 5 мин. Дренажный насос марки ВК 4/24А-У2 с электродвигателем 4 кВт, 1500 об/мин. КНС 4 перекачивает сточные воды в регулирующие резервуары очистных сооружений. Протяжённость напорного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений 2Ø200 мм длинной 2100 м.

На настоящий момент в населённых пунктах Озероучумского сельсовета организованный отвод поверхностных вод отсутствует.

Таблица 4.6.2.1

Баланс водоотведения в МО «Озероучумский сельсовет» за 2020 год, тыс. м3

| Озероучумский сельсовет | Значение |
| --- | --- |
| Норма водопотребления, л/сут | 230,00 |
| Суточный расход, м3/сут | 203,09 |
| Неучтённые расходы, м3/сут | 40,62 |
| ИТОГО, м3/сут | 243,71 |

Анализ систем водоотведения МО «Озероучумский сельсовет» выявил следующие технические и технологические проблемы:

- необходимость реконструкции КОС;

- большой износ сетей водоотведения и оборудования.

    - Теплоснабжение

Систему теплоснабжения п. Озеро Учум по состоянию на 2024 год обеспечивает – котельная. Мощность котельной 12,9 Гкал/час. Вид топлива в котельных – уголь. Сечение дымовой трубы – 1500 мм. Системы горячего водоснабжения потребителей полностью присоединены к тепловым сетям по открытой схеме.

Холодная вода подаётся в котельные, после нагрева подаётся потребителям.

Распределение теплоносителя (горячей воды) потребителям осуществляется по трубопроводам. Система трубопроводов двухтрубная.

Горячее водоснабжение многоквартирных домов производится из открытой системы теплоснабжения только в отопительный период. Перевод на закрытую систему не производился в связи с отсутствием в действующей схеме теплоснабжения, утверждённой постановлением № 65 от 02.06.2014 (с изменениями, постановление от 01.04.2017 № 35), обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В частной, усадебной застройке население частично пользуется водонагревательными приборами, посредством нагрева поступающей в жилые дома холодной воды.

Таблица 4.6.3.1

Потребление тепловой энергии за 2023 год

| Населённые пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность источника теплоснабжения, Гкал/час | Отпущено тепловой энергии за год, всего, Гкал | Протяжённость тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Озеро Учум | 1 | 12,9 | 5,58 | 1,7269 | 0,98 | 56,7 |

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

- отсутствие коммерческих приборов учёта тепловой энергии на котельных и у потребителей;

- отсутствие автоматизации на котельных;

- отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

- отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;

- высокая степень износа теплосетей;

- низкая техническая оснащённость оборудования объектов.

    - Газоснабжение

В настоящее время населённые пункты МО «Озероучумский сельсовет» не газифицированы.

    - Электроснабжение

Объекты регионального значения в области энергетики на территории Озероучумского сельсовета Ужурского района Красноярского края отсутствуют.

Объектами федерального значения в области электроснабжения на территории Озероучумского сельсовета являются:

- ВЛ 500кВ Итатская – Абаканская № 1;

- ВЛ 500кВ Итатская – Абаканская № 2.

Электроснабжение п. Озеро Учум и д. Камышта осуществляется от подстанции П/С 110 «Учум» № 39 п. Златоруновск.

Опоры линий электропередач 10 кВ выполнены из хвойных пород древесины и имеют многочисленные повреждения, у основания и на верхушке в результате гниения древесины.

Линии 0,4 кВ общей протяжённостью 32 км выполнены на деревянных опорах и находятся в неудовлетворительном состоянии, имеют дефекты и требуют капитального ремонта.

Производственное отделение «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» обслуживает электрические сети Озероучумского сельсовета.

Также одним из основных поставщиков услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к сетям является Красноярская Региональная Энергетическая Компания (АО «КрасЭКо») — занимается обслуживанием электрических и тепловых сетей, котельных установок на территории Красноярского края.

Таблица 4.6.5.1

Пропускная способность электрических сетей по центрам питания, на 01.01.2024 года на территории муниципального образования

| Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность трансформаторов, мВа | Объём свободной мощности, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП 2-01-3 | 10/0,4 | 400 кВА | 0,361289 МВт |
| ТП 2-01-2 | 10/0,4 | 630 кВА | 0,575264 МВт |
| ТП 2-01-7 | 10/0,4 | 160 кВА | 0,143830 МВт |
| ТП 2-01-9 Вед | 10/0,4 | 250 кВА |  |
| ТП 2-01-8 | 10/0,4 | 400 кВА / 400кВА | 0,343268 МВт |
| ТП 2-01-5 | 10/0,4 | 400 кВА | 0,364546 МВт |
| ТП 2-01-6 | 10/0,4 | 250 кВА | 0,214597 МВт |
| ТП 2-01-10 | 10/0,4 | 30 кВА | 0,014748 МВт |
| РП-2 | 10/0,4 | 630 кВА / 630 кВА | 0,453619 МВт |
| ТП 39-07-3 Вед | 10/0,4 | 400 кВА / 400кВА |  |
| ТП 39-07-2 | 10/0,4 | 250 кВА | 0,189380 МВт |
| ТП 39-14-3 Вед | 10/0,4 | 250 кВА |  |
| ТП 2-3-1 | 10/0,4 | 250 кВА |  |

Таблица 4.6.5.2

Трансформаторные подстанции 35/10 (110/35/10) и фидеров 10 кВ

| № п/п | Тип и мощность | Место установки | №№ фидера 10 кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/с 110/10кВ | П/С 110 «Учум» № 39 п. Златоруновск | Ф 39-14 |
| 2 | п/с 110/10кВ | П/С 110 «Учум» № 39 п. Златоруновск | Ф 39-7 |

Таблица 4.6.5.3

Перечень ЛЭП 10-220 кВ расположенных на территории на 01.01.2024

| Наименование ЛЭП | Протяжённость на территории сельсовета | Наименование подстанций |
| --- | --- | --- |
| Ф. 2-01 Ф. 39-07 Ф. 39-14 | 3,784 км 0,923 км 0,845 км | ТП 2-01-7 ТП 2-01-9 Вед ТП 2-01-8 ТП 2-01-5 ТП 2-01-6 ТП 2-01-3 ТП 2-01-2 ТП 2-01-10 ТП 39-07-3 Вед ТП 39-07-2 ТП 39-14-3 Вед РП-2 |
|  | 1,782 км | ТП 2-3-1 |

Физический износ магистральных линий и их ограниченная пропускная способность сдерживают дальнейший рост нагрузок потребителей МО. Преодолеть тенденцию старения силового оборудования и электрических сетей можно только увеличивая объёмы комплексного технического перевооружения и реконструкции объектов с использованием, в том числе и альтернативных источников электрической энергии.

Изношенность электрических сетей и устаревшее электрооборудование ТП снижают качество и надёжность снабжения потребителей электрической энергией, что негативно сказывается на уровне жизни населения.

Таблица 4.6.5.4

Годовое потребление электроэнергии, кВт×час

| Муниципальное образование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озероучумский с/с | 3288545 | 3530939 | 3471374 | 3608399 |

Основными проблемами системы электроснабжения можно назвать:

- изношенность электрических сетей;

- устаревшее электрооборудование ТП;

- значительная выработка ресурса силовых питающих трансформаторов.

Это приводит к снижению качества и надёжности снабжения потребителей электрической энергией, что негативно сказывается на уровне жизни населения.

    - Связь

Услуги связи на территории оказывают структурное подразделение Юго-Западного центра телекоммуникаций Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», Ужурский районный узел почтовой связи – Филиал государственного учреждения – Управления Федеральной почтовой связи Красноярского края.

На территории п. Озеро Учум осуществляют деятельность операторы сотовой связи «Билайн», «ТЕЛЕ 2», «МТС», «Мегафон».

В д. Камышта осуществляют свою деятельность операторы сотовой связи «Мегафон», частично «МТС».

В настоящее время электросвязь в сельсовете кабельная-воздушная от АТС К 50/200. Связь между автоматической телефонной станцией и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

Поставщиками мобильной связи постоянно изыскиваются возможности по дальнейшему улучшению качества связи на территории МО «Озероучумский сельсовет»: развитие новых технологий, расширением ёмкости сети, повышением стабильности и надёжности её работы.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» продолжается развитие доступа к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как с использованием проводных, так и беспроводных технологий передачи данных.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг связи.

Основными задачами являются: развитие территории за счёт привлечения инвестиций частных операторов связи, расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.

В п. Озеро Учум работает 1 отделение почтовой связи Шарыповского Почтамта, техническое состояние соответствует установленным нормам.

Все отделения почтовой связи оснащены пунктами коллективного доступа населения к сети «Интернет», что позволяет производить обмен корреспонденцией и поиск необходимых документов, а также для жителей и гостей поселения, не имеющих другой возможности доступа к сети.

Таблица 4.6.6.1

Почтовое отделение на территории МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Индекс | Адрес | Класс | Телефон, код (391-56) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 662246 | ул. Почтовая, 13, п. Озеро Учум | 4 | 3-21-45 |

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций МО «Озероучумский сельсовет» обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг связи, внедрения более современных форм информационных коммуникаций.

- Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны магистральных газопроводов, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждённые Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утверждённые Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392.

  - Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдаётся паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации»).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, который могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м – неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

  - Санитарно-защитные и охранные зоны

ё

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо определение расчётной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчётов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – на расстоянии 20 м для ВЛ, напряжением до 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:

- 1-20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

Таблица 4.6.6.1

Санитарно-защитные и охранные зоны основных промышленных и коммунальных объектов на территории МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Наименование предприятий | Отраслевая направленность | Класс опасности | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные и складские предприятия |  |  |  |
| 1.1 | Муниципальный пожарный пост п. Озеро Учум | Пожарная безопасность | V | 50 |
| 1.2 | Пожарное ДЕПО | Пожарная безопасность | V | 15 |
| 1.3 | Гаражные массивы | Хранение автотранспорта | V | 50 |
| 2 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Скважина | Объект водоснабжения | IV | 50/120 |
| 2.2 | Очистные сооружения | Объект водоотведения | IV | 150 |
| 3 | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 3.1 | Скотомогильник действующий (1,5 км восточнее п. Озеро Учум. Земельный участок с кадастровым номером 24:39:0700001:643) | Объект утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления | I | 1000 |
| 3.2 | Кладбище (д. Камышта) | Объект, связанный с захоронениями | V | 50 |

Стационарные пункты государственной наблюдательной сети

На территории МО «Озероучумский сельсовет» участки, на которых размещены стационарные пункты наблюдательной сети, предназначенные для определения характеристик окружающей природной среды, её загрязнения отсутствует.

  - Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны

На территории Озероучумского сельсовета располагается территория курорта «Озеро Учум» - курорт местного значения.

Озеро Учум имеет овальную форму. Площадь его водной поверхности превышает четыре квадратных километра. Берега на большем протяжении песчано-щебенистые, в восточной стороне на отдельных участках заболоченные. Дно пологое, максимальная глубина в центральной части составляет около шести с половиной метров. Около берегов оно преимущественно песчаное, на глубине повсеместно покрыто илистыми отложениями.

Описание границ округа санитарной охраны курорта «Озеро Учум»

Первая зона санитарной охраны курорта «Озера Учум» состоит из четырёх участков.

Первый участок первой зоны санитарной охраны включает в себя грязевое озеро Учум и береговую полосу вокруг озера шириной 50 метров. Протяжённость границ первого участка составляет 10500 метров. Площадь участка – 4811 кв.км.

Второй участок включает скважину Р-2 с минеральной водой, используемой, для лечебного питья и имеет форму квадрата стороной 100 м.

Третий участок первой зоны санитарной охраны включает скважин Р-1 с минеральной водой и источник Учум-1 и имеет форму прямоугольника со сторонами 70 и 100 метров. Протяжённость границ третьего участка 340 метров. Площадь – 0,7 га.

Четвёртый участок включает скважины Р-1 и Р-2, используемые для водоснабжения курорта и источник Учум – пресный. Участок представляет собой квадрат со стороной 200 метров. Протяжённость границ четвёртого участка – 800 метров. Площадь участка – 4 га.

Общая протяжённость границ первой зоны санитарной охраны (четыре участка) составляет – 12040 метров.

Границы второй зоны. Северная граница начинается от точки I, расположенной в 625 метрах северо-западнее скважины Р-1 (по азимуту 350°) и идёт по азимуту 84° на протяжении 1850 метров до точки II.

Восточная граница начинается от точки II и идёт по азимуту 190° на протяжении 1950 метров до точки III, далее по азимуту 205° на протяжении 1925 метров до точки IV.

Протяжённость восточной границы – 3875 метров.

Юго-восточная граница начинается от точки IV и идёт по азимуту 244° на протяжении 5850 метров до точки V.

Юго-западная граница начинается от точки V и идёт по азимуту 318° на протяжении 1600 метров до точки VI, абсолютная отметка которой 702,1 метра.

Северо-западная граница начинается от точки VI и идёт по азимуту 180° на протяжении 1500 метров до точки VII, абсолютная отметка которой 607,9 метра, далее от точки VII идет по азимуту 41° на протяжении 1500 метров до точки VIII, абсолютная отметка которой 603,1 метра, далее по верху Учумской куэсты на протяжении 5000 метров до точки I, где смыкается с северной границей второй зоны.

Общая протяжённость границ второй зоны – 21175 метров.

Площадь участка – 30 кв. км.

Границы третьей зоны. Северная граница начинается от точки I, абсолютная отметка которой 535,2 метра, и идёт по азимуту 930° на протяжении 6000 метров до точки 2.

Северо-восточная граница начинается от точки 2 и идёт по азимуту 1240° на протяжении 3000 метров до точки 3, абсолютная отметка которой 528,2 метра.

Восточная граница начинается от точки 3 и идёт по азимуту 1950° на протяжении 9400 метров до точки 4, абсолютная отметка которой 437,1 метра, далее по азимуту 2100° на протяжении 4700 метров до точки 5, абсолютная отметка которой 707,4 метра. Протяжённость восточной границы 14100 метров.

Южная граница начинается от точки 5 и идёт по азимуту 2660° на протяжении 6100 метров до точки 6, абсолютная отметка которой 938,4 метра.

Юго-западная граница начинается от точки 6 и идёт по азимуту 2960° на протяжении 6500 метров до точки 7, абсолютная отметка которой 600,2 метра.

Западная граница начинается от точки 7 и идёт по азимуту 100° на протяжении 8400 метров до точки 8, абсолютная отметка которой 585,0 метра.

Северо-западная граница начинается от точки 8 и идёт по азимуту 590° на протяжении 8800 метров до точки 1, где смыкается с северной границей третей зоны.

Общая протяжённость границ третей зоны – 52900 метров.

Площадь участка – 185 кв.км.

Границы округа санитарной охраны. Границы округа санитарной охраны, согласно «Положению о курортах», совпадают с границей третьей зоны.

Обоснование границ округа и зон санитарной охраны курорта «Озеро Учум»

Округ санитарной охраны курорта «Озеро Учум» устанавливается на основании «Положение о курортах», утверждённого Постановлением Совета Министров СССР от 5 сентября 1973 г. № 654 и Инструкции по применению «Положения», утверждённой Министром здравоохранения СССР от 20 мая 1974 г. с целью защиты лечебных факторов курорта от порчи и загрязнения и создания наиболее благоприятных условий для их рационального использования.

Исходными материалами при разработке послужили:

- материалы Березовской гидрогеологической партии Западной комплексной геологоразведочной экспедиции (1969), а также материалы Геологии СССР том XY (1960) и Гидрогеологии СССР том XYIII (1972).

- грязеразведочные работы, выполненные в 1956-57 гг.

- разработанный, но не утверждённый проект округа и зон санитарной охраны курорта «Озеро Учум» Красноярского края, 1958 (автор М. К. Драгулеску).

- результаты физико-географических, климатических, геологических, гидрогеологических и других исследований, проведённых в рассматриваемом районе и отражённых в литературных источниках.

- проектные здания на реконструкцию и благоустройство курортного комплекса.

- результаты специального гидрогеологического и санитарного обследования территории района курорта «Озеро Учум», проведённого летом 1974 г. отрядом Специализированной комплексной гидрогеологической партии конторы «Геоминвод».

При выделении зон санитарной охраны курорта «Озеро Учум» главными объектами зонирования являются: территория курортного комплекса, месторождение лечебных грязей и озёрной минеральной воды, скважины с минеральной водой, скважины с пресной водой, зона не глубокой от поверхности земли циркуляции минеральных вод и прилегающая к ней территория.

Учитывая природные условия района курорта, его местоположение и лечебный профиль, согласно «Положению о курортах» в пределах проектируемого округа санитарной охраны должны быть выделены три зоны: первая, вторая и третья.

Наряду с выделением зон санитарной охраны в проекте разрабатываются соответствующий режим и конкретные запретительные и санитарно-оздоровительные мероприятия для каждой зоны в отдельности.

Соблюдение санитарного режима и выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий по округу в целом должно благоприятно повлиять на функционирование курорта «Озеро Учум».

А. Первая зона санитарной охраны курорта «Озеро Учум».

В разработанном в 1958 г. проекте округа и зон санитарной охраны курорта «Озеро Учум» предусматривалось выделение трех участков 1 зоны: вокруг озера Учум (граница проходит на расстоянии 50 м от уреза воды), источника Учум-1 (в радиусе 30 м) и источникам Учум-пресный (в радиусе 50 м) . Скважины № Р-1 и Р-2 на минеральные воды зоной строгого режима не охранялись.

В настоящее время в соответствии с «Положением о курортах» в условиях курорта «Озеро Учум» участки первой зоны санитарной охраны должны быть выделены вокруг следующих объектов:

- озера Учум с лечебными иловыми грязями и минеральной водой;

- скважин № Р-1 и Р-2 с минеральной водой;

- источников хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта (скважина № 1 и 2).

Объекты зонирования удалены друг от друга на значительное расстояние, поэтому, учитывая их расположение, необходимо выделить 4 самостоятельных участка.

Первый участок включает в себя озеро Учум с лечебными иловыми грязями и минеральной водой, используемыми при бальнеолечении.

По наблюдениям старожилов, за последние 15-18 лет уровень воды в озере повысился примерно на 1,5 м и большая часть берегов оказалась заболоченной. Доступным является, в основном, юго-восточный берег, где расположены неблагоустроенный лечебный пляж с лодочной станцией и берёзовая роща, используемая неорганизованным населением для отдыха.

Граница участка проходит вокруг озера на расстоянии 50 м от уреза воды.

Установление границ зоны строгого режима вокруг озера Учум при соблюдении санитарного режима в первой зоне и при проведении в жизнь мероприятий по нормализации санитарно-гигиенической обстановки для курорта должно способствовать устранению загрязнения и прочие месторождения.

Следующие участки устанавливаются для охраны скважин № Р-1 и Р-2 на минеральную воду. Расстояние между скважинами равно 350 м, поэтому для их охраны выделяются 2 отдельных участка – второй и третий.

При выделении границ этих участков учитываются следующие особенности территории, на которой расположены скважины.

- Геолого-гидрогеологичесие условия месторождения минеральных вод изучены недостаточно полно: зона распространения минеральных вод вследствие незначительного объёма разведочных и буровых работ не оконтурена.

- Сульфатные натриевые воды, выведенные скважинами № Р-1 и Р-2, приурочены к прослоям песчаников и известняков кохайской свиты франкского яруса верхнего девона. Водонасосность их обусловлена трещиноватастью. Сверху водонососный горизонт перекрыт толщей пород с преобладанием в разрезе плотных алевролитов и суглинков, переходящих в глины, что обеспечивает изоляцию эксплуатационного горизонта от проникновения загрязнённых поверхностных вод.

Второй участок устанавливается вокруг скважины № Р-2 и имеет форму квадрата со стороной 100 м., в центре которого расположена скважина. Устье скважины оборудовано временным оголовком: надкаптажное здание старое. На расстоянии 10 м. от центра скважины установлена ограда, что никак не соответствует зоне строгого режима. В 20 м. от скважины находится склад ГСМ.

Скважина работает на постоянном изливе; минеральная вода собирается в деревянный лоток, а из лотка растекается по территории курорта, заболачивая ее.

Обсадная труба диаметром 203 мм. Проржавела в 1973 г. была извлечена. Новую колонну в скважину не опустили, а залили затрубье цементом.

Несмотря на перечисленные недостатки в конструкции скважины и плохое санитарное состояние вокруг неё, санитарно-бактериологические показатели качества воды соответствуют ГОСТу «вода питьевая».

Учитывая высокое санитарно-бактериологические показатели качества воды, при выполнении всех необходимых мероприятий по санитарному состоянию и оборудованию скважин, можно полагать, что выделенный участок 100х100 м обеспечит санитарную охрану воды скважины № Р-2, а также охрану проектируемой скважины, которую необходимо прорубить взамен старой.

Третий участок устанавливается вокруг скважины № Р-1 и источника Учум-1.

Скважина никогда не эксплуатировалась. В настоящее время ее устье закрыто резьбовой пробкой. Надкаптажного здания нет. Расположенный рядом источник Учум-1 с дебитом 0,4 л/сек заболачивает территорию вокруг скважины.

При выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий, выделенный участок размером 70×100 м. надёжно защитит месторождение от загрязнения с поверхности.

Четвёртый участок устанавливается вокруг скважин № 1 и 2 с пресной водой и расположенного рядом источника Учум- пресный. Размеры участка 200*200м.

При выделении границ этого участка необходимо отметить следующее.

- Скважины мелкие, глубина их 23,2 и 20,59 м.

- Водоносный горизонт, залегающий на глубине 10 м. и 8,1 м., перекрыт сверху маломощным слоем суглинков и глин.

- Конструкции скважин, учитывая наличие затрубной цементации и обсадной колонны, можно считать достаточно надёжными, в связи, с чем нет оснований опасаться проникновения в стволы скважин по затрубью загрязнённых поверхностных вод.

- Санитарно-бактериологические показатели качества воды скважины № 1, используемой в настоящее время для водоснабжения курорта, за период 1973-74 гг. соответствуют ГОСТу «вода питьевая».

- Участок, санитарно-бактериологические в котором расположены скважины и источник, дренируется ручьём, впадающим в озеро Учум.

- Устье скважины № 1 открыто. Ветхое надкаптажное здание совмещено с насосной станцией, хлораторная отсутствует. Территория вокруг скважин содержится в антисанитарном состоянии.

Вода от источника Учум-пресный течёт по территории зоны строгого режима, заболачивая и загрязняя её.

Участок зоны строгого режима, учитывая хорошее техническое состояние обсадных и фильтровых колонн, при наличии достаточно надёжной изоляции устьев скважин, устройство надкаптажных зданий и выполнении мероприятий по санитарному состоянию прилегающей территории, должен надежно защищать воду скважин от загрязнения.

Б. Вторая зона санитарной охраны курорта «Озеро Учум».

На основании «Положения о курортах» во вторую зоны санитарной охраны применительно к условиям курорта «Озеро Учум» включаются:

- территория, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверхность минеральных вод к месторождению лечебных грязей;

- места неглубокой от поверхности земли циркуляции минеральных и пресных вод, участвующих в образовании минеральных источников;

- естественные и искусственные хранилища лечебных грязей;

- территория, на которой расположены санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха, а также территория, предназначенная для строительства таких учреждений (по генеральному плану);

- парки и зелёные насаждения вблизи курорта.

Исходя из вышеизложенного и конкретных природных условий района, основным объектами и территориями, которые необходимо включить во вторую зону санитарной охраны курорта «Озеро Учум», являются следующие:

- область ближайшего поверхностного стока к озеру Учум и к площадкам, на которых пробурены скважины №№ Р-1 и Р-2, выводящие минеральные воды;

- территория курорта «Озеро Учум» с комплексом лечебных сооружений и посёлок обслуживающего персонала;

- территория, осваиваемая строительством по генплану, разработанному проектом институтом Минздрава РСФСР;

- участок водозабора хозяйственно-питьевых вод с прилегающей долиной безымянного ручья.

Территория второй зоны имеет форму неправильного многоугольника. Границы зоны, проходя по высотным отметкам и естественным ориентирам, охватывают область ближайшего поверхностного стока к месторождению иловых грязей и минеральных вод.

Северо-западная граница зоны проходит по вершинам Учумского куэсты. Она удалена от уреза воды в озере на 0,5 – 1,0 км.

Северная и восточная границы, удалённые от уреза на 1,5-3,0 км, охватывают участок водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения курорта, а также безымянный ручей загрязняемый Учумским совхозом сточными водами и различными отбросами, и долину этого ручья, используемую Учумским племзаводом под пастбища и устройство кошар.

Юго-восточная и юго-западная границы, удалённые от озера на 1,0 – 2,0 км и проведённые по ближайшим высотным отметкам водоразделов, охватывают территорию курорта с посёлком обслуживающего персонала и территорию новостроек по генплану.

Границы второй зоны курорта, разработанные настоящим проектом с учётом естественных ориентиров на местности, почти полностью совпадают с представленными ранее в 1958 г. границами второй зоны санитарной охраны (автор М.К. Драгулеску).

Во избежание загрязнения месторождения лечебных грязей и минеральных вод необходимо создать в пределах области поверхностного стока, соответствующий режиму второй зоны санитарной охраны.

Соблюдение санитарного режима, соответствующего второй зоне санитарной охраны, приведёт к созданию оптимальных условий для данного месторождения, а выполнение всех запретительных и санитарно-оздоровительных мероприятий, предусмотренных проектом, предохранит месторождение лечебных грязей и минеральных вод от порчи, загрязнения и повреждённого истощения.

В. Третья зона санитарной охраны.

Третья зона (зона наблюдений) согласно «Положению о курортах» должна охватывать всю область питания и формирования гидроминеральных ресурсов, а также территории, народнохозяйственное использование которых без соблюдения правил, предусмотрен для округа санитарной охраны, может оказать неблагоприятное влияние на гидрогеологический режим месторождений лечебных грязей и минеральных вод и на санитарные и ландшафтно-климатические условия курорта.

При выделении третьей зоны санитарной охраны принимаются во внимание следующие особенности природных условий района.

Каменноугольные и девонские отложения, слагающие большую часть Чебаково-Балахтинского артезианского бассейна, обладают различной водообильностью, что обусловлено прежде всего различной степенью трещиноватости пород, весьма изменчивым литологическим составом и характером их залегания. Наряду с сильно водообильными участками здесь можно встретить участки с ничтожной обводненностью, а иногда и совершенно безводные, поэтому условия питания подземных вод бассейна несколько затруднены.

Район характеризуется недостаточным увлажнением, и, следовательно, континентальным засолением почв, что существенно сказывается на повышении минерализации подземных вод. Незначительное количество выпадающих атмосферных осадков в районе практически исключает пополнение запасов подземных вод за счёт местных областей питания.

По данным геолого-гидрогеологических исследований, проведённых в описываемом районе, Чебаково-Балахтинский артезианский бассейн и обрамляющие его горные сооружения кузнецкого Алатау и Восточного бассейна представляют собой единую водонапорную систему, где Кузнецкий Алатау и Восточный Саян являются областями питания, а Чебаково-Балахтинский бассейн – областью транзита и разгрузки. Основная роль в питании принадлежит региональному подземному стоку.

Следовательно, область питания всего бассейна, и, в частности, верхнедевонского водоносного комплекса, с которым связаны минеральные сульфатные натриевые и натриево-кальциевые воды, выведенные скважинами №№ Р-1 и Р-2 на курорте «Озеро Учум», расположена на расстоянии 100-150 км от участка водозабора и находится за пределами описываемого района.

Учитывая значительное удаление областей питания верхнедевонского водоносного комплекса от участка, где происходит его эксплуатация, при выделении третьей зоны санитарной охраны положение областей питания практически не может оказать никакого влияния на установление границ зоны.

Важнейшей особенностью района курорта является то, что помимо месторождения лечебных грязей и минеральных вод, он имеет ценный комплекс природно-ландшафтных условий, благоприятных для функционирования курортной здравницы. В состав этого комплекса входят многочисленные живописные озера, лесные массивы, степи, которые определяют микроклимат района и могут быть использованы для отдыха и лечения трудящихся.

В связи с вышеизложенным, в третью зону курорта «Озера Учум» целесообразно включить не вошедшие во вторую зону территории с целью обеспечения контроля за состоянием ценных природных объектов.

Выделенные границы III зоны в проекте 1958г. (М.К. Драгулеску) также предусматривают охрану прилегающих ко второй зоне территорий. При обследовании на местности естественных ориентиров оказалось целесообразным увеличить эти границы, проведя их по водораздельным высотам.

Третья зона санитарной охраны имеет форму неправильного многоугольника. Максимальная длина зоны 20 км, а максимальная ширина – 14 км.

Общая площадь составляет приблизительно 200 кв. км.

Границы третьей зоны проходят по высотным отметкам и естественным ориентирам:

Восточная – по водоразделу левого берега р. Чулымы;

Южная – по водоразделу левобережья Черного Июса, притока Чулыма.

Западная и северная – по максимальным отметкам, расположенным за Учумской куэстой.

Границы округа санитарной охраны, согласно «Положению» совпадают с границами третьей зоны.

В соответствии с постановлением № 654 от 5 сентября 1973 г. «Положение о курортах», курортами могут быть признаны местности, обладающие природными лечебными средствами, минеральными источниками, залежами лечебных грязей, климатическими и другими условиями, благоприятными для лечения и профилактики заболеваний.

Курорт включает в себя:

- курортную зону, в которой расположены природные лечебные средства, устройства и сооружений для их использования, санаторно-курортные учреждения и учреждения отдыха и культуры, а также зрелищные предприятия, предприятия общественного питания, торговли и бытового обслуживания, предназначенные для обслуживания лиц, прибывающих на курорт для лечения и отдыха;

- зону, в которых находятся жилые дома, общественные здания и сооружения для населения, постоянно проживающего на территории курорта;

- зону, в которой размещены централизованные хозяйственные и технические службы.

Для курортов устанавливаются округа санитарной охраны, в пределах которых запрещаются всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам и другим зелёным насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные средства и санитарное состояние курортов.

Согласно постановлению, санитарная охрана курортов имеет цель – сохранение природных физических и химических свойств лечебных средств курортов, а также предохранение их от порчи, загрязнения и преждевременного истощения.

В округах санитарной охраны проводятся санитарно-оздоровительные другие мероприятия, обеспечивающие должное санитарное состояние курортов и их природных лечебных средств, а также создание благоприятных условий для лечения и отдыха.

Округ санитарной охраны курорта делится на три зоны.

Первая зона (зона строго режима) охватывает местности, где выходят на поверхность минеральные воды, расположены месторождения лечебных грязей, минеральные озера и лиманы, воду которых используют для лечебных целей, пляжи, а также прибрежную полосу моря и территорию, прилегающую к пляжам, шириной не менее 100 м.

На территории первой зоны запрещаются не связанные непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, производство горных и земляных работ, а также другие действия, которые могут оказывать вредное влияние на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта.

На территории этой зоны разрешаются связанные с эксплуатацией природных лечебных средств горные и земляные работы, строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров, питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи лечебных грязей), выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ, а также строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений.

Вторая зона (зона ограничений) охватывает территорию, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к местам выхода на поверхность минеральных вод и к месторождениям лечебных грязей, к минеральным озёрам и лиманам, к местам неглубокой от поверхности земли циркуляции минеральных и пресных вод, участвующих в образовании минеральных источников; естественные и искусственные хранилища минеральных вод и лечебных грязей; территорию, на которой расположены санитарно-курортные учреждения и учреждения отдыха, а также территорию, предназначенную для строительства таких учреждений (по генеральному плану курорта); парки, лесопарки и другие зелёные насаждения, использование которых без соблюдения правил, предусмотренные для округа санитарной охраны курорта, может привести к загрязнению, изменения состава или истощению запасов минеральных вод и лечебных грязей или ухудшению всей совокупности природных лечебных средств курорта.

На территории второй зоны запрещается строительство объектов и сооружений, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с развитием и благоустройством курорта, устройство поглощающих колодцев, полей орошения и подземной фильтрации, кладбищ, скотомогильников, массовый прогон скота, применение ядохимикатов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений, вырубка зелёных насаждений (кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок) и всякое другое использование земельных участков, лесных угодий и водоёмов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных средств курорта.

Третья зона (зона наблюдения – внешние границы её совпадают с границами округа санитарной охраны курорта) охватывает всю область питания и формирования гидро- минеральных ресурсов, лесные насаждения, окружающие курорт, а также территории, народохозяйственного использование которых без соблюдения правил, установленных для округа санитарной охраны курорта, может оказывать благоприятное влияние на гидрогеологический режим месторождений минеральных вод и лечебных грязей, на санитарные и ландшафтно-климатические условия курорта.

На территории третьей зоны допускаются все виды работ, которые не могут оказывать отрицательное влияние на природные лечебные средства и санитарное состояние курорта.

  - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации. Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до десяти километров – в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона берега.

На территориях населённых пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещённых на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов%

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного Кодекса РФ, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 5.4.1

Зоны охраны водоемов Озерочумского сельсовета

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | оз. Учум | 50 | 50 |
| 2 | оз. Камышта | 50 | 50 |

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 48 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), устанавливавшая порядок установления рыбоохранных зон, признана утратившей силу, а понятие рыбоохранных зон с 01.01.2022 упразднено.

Согласно письму Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России от 29.07.2024 № 22/937, Минсельхоз России в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 № 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон» не принимал решения об образовании рыбохозяйственных заповедных зон в рассматриваемом районе.

  - Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории МО «Озероучумский сельсовет» согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», необходимо обеспечить:

- соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр;

- соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами;

- представление геологической информации о недрах в соответствии со статьёй 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения;

- представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной статистики;

- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользование участка недр;

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

- выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

- сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители сведений, отнесённых к государственной тайне;

- исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

  - Границы зон подтопления и затопления

Согласно информации отдела по вопросам безопасности территории Ужурского района Красноярского края на территории Озероучумского сельсовета зон, подверженных подтоплениям нет.

  - Иные зоны санитарной охраны (водо-, тепло-, электроснабжение)

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения установлены санитарными правилами («СП 2.1.5.1059-01»), разработанными на основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс – радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Организация зон санитарной защиты объектов питьевого водоснабжения выполнена по проекту РП-6529, разработанному в 1991 году, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.027-95, учитывая степень защищённости подземных вод.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской Федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения, должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-маслоуловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твёрдом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчётов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

  - Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера – это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

Территория МО «Озероучумский сельсовет» не отнесена к категории по гражданской обороне. На территории поселения отсутствуют объекты, отнесённые в установленном порядке к потенциально-опасным в соответствии с перечнем потенциально опасных объектов, расположенных на территории Красноярского края.

Согласно письму ГУ МЧС Росси по Красноярскому краю от 15.07.2024 № ИВ-237-12582, территория МО «Озероучумский сельсовет» находится в зоне маскировки.

Исходя из анализа произошедших ЧС, на территории МО «Озероучумский сельсовет» прогнозируется муниципальный и объектовый уровень реагирования.

Эвакуационные мероприятия проводятся в соответствии с Планом ГО и защиты населения МО «Озероучумский сельсовет», а также профильными постановлениями администрации МО «Озероучумский сельсовет» и Ужурского муниципального района.

Гражданская оборона в МО «Озероучумский сельсовет» организуется по территориально-производственному принципу. Руководителем гражданской обороны является Глава МО «Озероучумский сельсовет». Руководство гражданской обороной в организациях осуществляют их руководители. Управление ГО на территории МО «Озероучумский сельсовет» осуществляется в соответствии с Положением об организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях организации и ведения гражданской обороны в сельском поселении руководители гражданской обороны всех уровней в пределах своих полномочий издают соответствующие постановления, распоряжения и приказы.

Руководители гражданской обороны осуществляют руководство гражданской обороной через соответствующие органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных служб, эвакуационные органы, комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций сельсовета в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.

Полномочия гражданской обороны определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативно-правовыми актами муниципального образования Ужурский район и МО «Озероучумский сельсовет».

    - Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 № 1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

- Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

- Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению Главы Красноярского края или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

- Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством Красноярского края по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Красноярского края.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах 5.8.1.1-5.8.1.2.

Таблица 5.8.1.1

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

| Частота ЧС | Число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 5.8.1.2

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

| Частота ЧС | Число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

- идентификация опасности;

- построение полей поражающих факторов;

- выбор критериев поражения;

- оценка последствий воздействия поражающих факторов;

- расчёт показателей риска.

К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», план «жёлтых линий» - максимально допустимые границы зон возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты). Ширина не заваливаемой части принимается равной не менее 7 м.

Таблица 5.8.1.3

Зоны возможного распространения завалов

| Этажность | уклон до 10% включительно |  |  | уклон более 10 % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от протяжённых сторон зданий и сооружений | от торцов зданий и сооружений | от зданий и сооружений башенного типа | от 10 % до 20 % включительно |  | от 21 % до 30 % включительно |  | от 31 % и более |  |
|  |  |  |  | а′ | a′′ | а′ | a′′ | а′ | a′′ |
| До 9 этажей (до 27 м) | 0,3H | 0,2H | 0,3H | 0,25H | 0,35H | 0,2H | 0,4H | 0,15H | 0,45H |
| 10-16 этажей (30-48 м) | 0,4H | 0,3H | 0,4H | 0,35H | 0,45H | 0,3H | 0,5H | 0,25H | 0,55H |
| Более 17 этажей (более 50 м) | 0,5H | 0,4H | 0,5H | 0,45H | 0,55H | 0,4H | 0,6H | 0,35H | 0,65H |
| H - высота здания в метрах; а′ - показатель образования завала вверх по склону; a′′ - показатель образования завала вниз по склону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 5.8.1

Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 1.1 | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический |  |  | Повышение уровня фунтовых вод; Гидродинамическое давление потока грунтовых вод; Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер (ураган) | Аэродинамический |  |  | Ветровой поток; Ветровая нагрузка; Аэродинамическое давление; Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический |  |  | Поток (течение воды); Затопление территории |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический |  |  | Снеговая нагрузка; Снежные заносы |
| 2.3 | Сильная метель | Гидродинамический |  |  | Снеговая нагрузка; Снежные заносы; Ветровая нагрузка |
| 2.4 | Гололёд | Гравитационный |  |  | Гололёдная нагрузка |
| 2.5 | Град | Динамический |  |  | Удар |
| 2.6 | Заморозок | Тепловой |  |  | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3 | Природные пожары |  |  |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тёплым потоком |  |  |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |  |  |

Наиболее характерные опасные природные процессы, имеющие место на территории МО «Озероучумский сельсовет», связаны с климатическими, гидро- и геологическими условиями:

- природные пожары;

- сильный ветер;

- наледеобразование;

- подтопления территорий.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена потенциально высокая природная горимость кустарника и деревьев.

В зонах возникновения степных пожаров могут оказаться:

- линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии электросвязи;

- близко расположенные к лесному фонду территории населённого пункта (улицы, жилые дома, прилегающие к лесным массивам), предприятия промышленного комплекса.

Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству поселения, угрожают и населённым пунктам. При возникновении природных пожаров создаётся угроза ухудшения экологической обстановки на территории поселения, уничтожения значительных массивов зелёных насаждений. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление территории населённого пункта.

Массовые пожары могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин.

Основной ущерб посевам и кормовым травам в степной зоне наносят систематически повторяющиеся пожары. Пожары не только уничтожают посевы, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время, негативно сказываются на состоянии здоровья населения. Они являются и потенциальным источником опасности для населённых пунктов, находящихся в степной зоне.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохранные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых для нормального функционирования экономики МО «Озероучумский сельсовет» и всего района.

Охрана степей от пожаров является одной из первостепенных задач при предупреждении чрезвычайных ситуаций.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. Под линией электропередач требуется регулярно вырубать древесную поросль.

Территория муниципального образования должна быть обеспечена нормативным наружным противопожарным водоснабжением. На имеющихся пожарных водоёмах и пожарных гидрантах необходимо размещать указательные таблички и знаки пожарной безопасности «Не загромождать», что обеспечивает их своевременное обнаружение в любой время суток. Необходимо обеспечивать свободный подъезд к ним пожарной техники в любое время года, необходимый запас воды и исправное состояние.

Пожарную охрану на территории поселения осуществляет подразделение пожарной охраны, дислоцированное на территории населённого пункта – ПЧ-391 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» (п. Озеро Учум, ул. Школьная, 14).

На территории проводятся рейды по профилактике возникновения пожаров в многоквартирных жилых домах с низкой противопожарной устойчивостью, а также в местах проживания многодетных семей с вручением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности.

Пожароопасный период начинается с марта-апреля и заканчивается в начале ноября.

Первый пик природных пожаров наблюдается при условии сухой и тёплой погоды, с момента схода снежного покрова до появления молодой вегетирующей зелени. Второй, основной, пик приходится обычно на июль – начало августа.

В сентябре-октябре как правило, с началом продолжительных осадков лесные пожары прекращаются.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным для всей территории МО «Озероучумский сельсовет».

Сбор личного состава, свободного от несения службы, и введение в расчёт резервной техники предусматривается при повышении номера (ранга) пожара до 1-БИС, а также при выезде дежурного караула на пожар в полном составе, на территории которого дислоцируется данное подразделение.

Подтопления

В силу своего месторасположения МО «Озероучумский сельсовет» не входят в зону возможного затопления в период весеннего половодья. В весеннее время, в результате таянья льда и снега, возможно повышение уровня воды, что грозит частичному подтоплению отдельных территорий.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определённой глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

Затопления приносят огромный ущерб народному хозяйству, во время катастрофических наводнений нередки человеческие жертвы. В связи с увеличением освоенности территории района ущерб, приносимый наводнением, растёт.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков практически не оказывают непосредственного воздействия на народнохозяйственные объекты.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возможном подтоплении:

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении и оповещение о результатах прогноза населения МО «Озероучумский сельсовет»

- подготовка к восстановлению повреждённых подтоплением систем водо- тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или повреждённых дорог;

- осуществление мер по укреплению и защите систем тепло- и электроснабжения, связи, дорог и других транспортных коммуникаций;

- водоотведение;

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом. Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений. Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий затопления в период паводков и половодья:

- сооружение постоянных и срочных (временных) ограничивающих дамб (валов);

- использование способа подсыпки территории;

- организация круглосуточного дежурства на водомерных постах;

- заблаговременная подготовка плавсредств, планирование эвакуации населения из потенциально затапливаемых зон и его жизнеобеспечения в местах расселения.

Подробный перечень основных превентивных противопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС, представлен в Приложении (разд. 11.1).

Необходимость защиты от затопления сельскохозяйственных земель должна определяться на основании анализа каждого участка по условиям специфики хозяйств, ценности земли, слоя затопления и другим факторам. В настоящее время границы зон затопления, подтопления на территории МО «Озероучумский сельсовет» в соответствии с Правилами определения зон затопления, подтопления, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 установлены.

Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определённой глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

По данным предыдущих лет исследований можно говорить, что в западной части станицы появляются подтопляемые участки.

Территории для развития поселения целесообразно выбирать:

- на площадках с пологим рельефом, в отсутствие уступов врезанных ложбин;

- на удалении от пойменной и старичной части долины;

- вне активных конусов выноса боковых притоков;

- вне зон разломов, отмечаемых по простиранию водотоков;

- в пределах естественных границ (долин притоков, террас).

Указанные критерии использованы при составлении схемы развития территории муниципального образования.

При организации инженерной защиты от подтоплений и затоплений следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов поверхностными и грунтовыми водами в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтоплений и затоплений должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории поселения в целом;

- организация поверхностного стока по направлению к пониженной части рельефа;

- вертикальная планировка территорий муниципального образования;

- строительство ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- руслорегулирование водотоков в границах села, в том числе для защиты от затоплений половодьем 1 % обеспеченности;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

При проектировании следует различать территории:

- подтопленные – с уровнем подземных вод выше проектируемой нормы осушения;

- потенциально подтапливаемые – с высоким залеганием водоупора, сложенные толщей слабофильтрующих грунтов, имеющих литологическое строение и рельеф, способствующие накоплению инфильтрационных вод, атмосферных осадков и утечек водонесущих коммуникаций;

- не подтапливаемые (в многолетней перспективе), сложенные достаточно мощной толщей фильтрующих грунтов при достаточном фронте разгрузки подземных вод;

- затопляемые паводками (временное затопление) и водохранилищами (постоянное затопление);

- не подверженные затоплению.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированные СНиП 2.06.15-85» понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки – не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зелёных насаждений – не менее 1 м.

Минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

Не рекомендуется допускать: усиления инфильтрации воды в грунт (в особенности агрессивной), повышения уровней подземных вод (в особенности в сочетании со снижением уровней ниже залегающих водоносных горизонтов), резких колебаний уровней и увеличения скоростей движения вод трещинно-карстового и вышезалегающих водоносных горизонтов, а также других техногенных изменений гидрогеологических условий, которые могут привести к активизации карста.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надёжной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водоёмов, каналов, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана со Схемой территориального планирования Ужурского района и Красноярского края.

Опасные метеорологические условия. В соответствии с рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы относятся к возможным источникам ЧС на территории Ужурского района.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России от 05.07.2021 № 429. «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», и рекомендациями МДС 11-16.2002 п. 6.3.2, ураганы, ливни, снегопад, обледенение, град относятся к возможным источникам ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- очень сильный дождь (при количестве осадков 50 мм и более за 12 ч);

- очень сильный снег (при количестве осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч);

- крупный град (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололёдного станка 20 мм и более для гололёда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

Шквалистые и сильные ветры. Опасным природным процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории муниципального образования, являются шквалистые и сильные ветры. Скорость распространения сильного ветра 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев. Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории МО «Озероучумский сельсовет», нарушение водоснабжения

Наиболее сильные ветры наблюдаются весной и осенью, а летом и, особенно, зимой преобладают слабые и умеренные ветры. Направление ветров в основном западное с преобладанием юго-западного, скорость в среднем 2-3 м/с. Нормативная ветровая нагрузка принимается по данным наблюдений по величине скоростного напора ветра – 72 кг/м2 для высоты до 10 м над поверхностью земли.

При сильном ветре, преимущественно в холодный период, существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач; выхода из строя объектов жизнеобеспечения; повал деревьев, рекламных щитов и падение строительных и портальных кранов; разрушения лёгких построек; повреждения транспорта и увечья людей.

Согласно климатическому районированию для строительства по СНиП 23-01-99* территория проектирования относится к IА подрайону с резко континентальным климатом.

Сильные ветра в сочетании с отрицательной температурой обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в пожароопасный период.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории поселения, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Таблица 5.8.2.2

Степень разрушения зданий и сооружений при ураганах

| № п/п | Типы конструктивных решений здания, сооружении и оборудования | Скорость ветра, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Степень разрушения |  |  |  |
|  |  | слабая | средняя | сильная | полная |
| 1 | Кирпичные малоэтажные здания | 20-25 | 25-40 | 40-60 | >60 |
| 2 | Складские кирпичные здания | 25-30 | 30-45 | 45-55 | >55 |
| 3 | Склады-навесы с металлическим каркасом | 15-20 | 20-45 | 45-60 | >60 |
| 4 | Трансформаторные подстанции закрытого типа | 35-45 | 45-70 | 70-100 | >100 |
| 5 | Насосные станции наземные железобетонные | 25-35 | 35-45 | 45-55 | >55 |
| 6 | Кабельные наземные линии связи | 20-25 | 25-35 | 35-50 | >50 |
| 7 | Кабельные наземные линии | 25-30 | 30-40 | 40-50 | >50 |
| 8 | Воздушные линии низкого напряжения | 25-30 | 30-45 | 45-60 | >60 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы | 20-25 | 25-35 | 35-45 | >45 |

Опасность сильных ветров связана с их разрушительной способностью, которая описывается шкалой Э. Бофорта. Ветер со скоростью более 23 м/с способен вызвать разрушение лёгких построек и таким образом создать ЧС. В Росгидромете принято относить к опасным ветрам те, которые имеют скорости более 15 м/с, а особо опасным – более 20 м/с.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории поселения, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении урагана:

- наблюдение и прогнозирование направления распространения урагана, оценка степени опасности для населения;

- задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, организованный и самостоятельных вывод (вывоз) населения из опасных зон;

- информирование населения о правилах поведения;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- приведение в готовность сил и средств пожаротушения, коммунальных служб, медицинских сил и средств;

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;

- отказ от использования транспортных средств во время прохождения урагана.

Обильные атмосферные осадки, град, обледенения и гололёд. По гидролого-климатическому районированию описываемая территория относится к зоне с достаточным увлажнением. Наибольшая влажность отмечается в холодный период и в среднем составляет 82 %. Наибольшее количество осадков выпадает в тёплый период года (июль-август) и составляет в среднем 72 мм, в холодный период с сентября по май – 30 мм. На территории возможно выпадение месячной нормы атмосферных осадков (дождей) за период 3-5 дней, что приводит к повышению уровня воды в водоёмах и подтоплению низменных участков местности.

Ливневые дожди на территории поселения, как правило, наблюдаются во второй половине июля и в первой декаде августа.

Ливневые осадки могут нанести значительный ущерб, особенно дорожному покрытию, населению – в связи со смывом посадок картофеля и других огороднических культур.

Град – это атмосферные осадки, как правило, в тёплое время года. Состоит из кусочков льда размером 5-55 мм, иногда 130 мм и весом около 1 кг. Крупный град – град при диаметре градин 20 мм и более. Общая зона воздействия града может достигать 15 км2 с населением до 1000 человек. Среднее многолетнее число дней с градом (диаметром 20 мм и более) 1,5-2,5 в год.

Возможный ущерб связан в первую очередь с повреждением посевов, а также с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

При этом:

- количество жилья непригодного к дальнейшему проживанию может достигнуть 1 % от имеющегося в районе воздействия града;

- количество жилья требующего ремонта может достигнуть 2 % от имеющегося в районе воздействия града;

- вероятное число погибших может составить 0 человек;

- количество пострадавших может составить 50 человек;

- материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб.

Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий при возникновении града:

- ограничить выход транспортных средств, организовать укрытие автомобилей техники в гараж и под навесами или вывод на безопасную территорию;

- провести сход граждан по соблюдение осторожности при нахождении на улице и воздержания от возможных поездок на личном автотранспорте.

Таблица 5.8.3

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС природного характера на территории МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  |
|  | Риски возникновения подтоплений | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения природных пожаров | Приемлемый риск - 10- 5 | апрель – ноябрь |
|  | Риски возникновения опасных метеорологических условий | Приемлемый риск - 10- 5 | январь – декабрь |

    - Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют 
на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Радиоактивно опасных объектов на территории МО «Озероучумский сельсовет» нет. На территории поселения отсутствуют объекты, отнесённые в установленном порядке к потенциально-опасным в соответствии с перечнем потенциально опасных объектов, расположенных на территории Красноярского края.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» возможны ЧС техногенного характера, связанные с авариями на:

- пожаро- и взрывоопасных объектах (ПВОО);

- электроэнергетических системах;

- коммунальных системах жизнеобеспечения;

- автомобильном транспорте.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах. К пожаро-взрывоопасным объектам относятся предприятия, в производстве которых используются взрывчатые вещества или вещества, имеющие высокую степень возгораемости, а также трубопроводный транспорт энергоресурсов и склады хранения легковоспламеняющихся газов и жидкостей. Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов должна быть подготовлена информация.

К пожаро-взрывоопасным объектам на территории МО «Озероучумский сельсовет» относятся:

- склад горюче-смазочных материалов;

- трансформаторная электроподстанция.

Проектируемых пожароопасных и взрывоопасных объектов на территории поселения нет.

Аварии на ПВОО сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоёмы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

При техногенных авариях на пожаровзрывоопасных объектах можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своём прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениям, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определённые условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей ёмкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и ёмкостей хранения опасных веществ определяются на основе данных статистики и условий функционирования подобных объектов, а также с использованием сведений по частотам реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленным в «Методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах», утверждённой приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.07.2009 № 404.

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов представлены в следующей таблице:

Таблица 5.8.3.1

Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов

| Наименование оборудования | Инициирующее аварию событие | Диаметр отверстия истечения, мм | Частота разгерметизации, год-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервуары, ёмкости, сосуды и аппараты под давлением | Разгерметизация с последующим истечением жидкости, газа или двухфазной среды | 5 | 4,0×10-5 |
|  |  | 12,5 | 1,0×10-5 |
|  |  | 25 | 6,2×10-6 |
|  |  | 50 | 3,8×10-6 |
|  |  | 100 | 1,7×10-6 |
|  |  | Полное разрушение | 3,0×10-7 |
| Насосы (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением жидкости или двухфазной среды | 5 | 4,3×10-3 |
|  |  | 12,5 | 6,1×10-4 |
|  |  | 25 | 5,1×10-4 |
|  |  | 50 | 2,0×10-4 |
|  |  | Диаметр подводящего / отводящего трубопровода | 1,0×10-4 |
| Компрессоры (центробежные) | Разгерметизация с последующим истечением газа | 5 | 1,1×10-2 |
|  |  | 12,5 | 1,3×10-3 |
|  |  | 25 | 3,9×10-4 |
|  |  | 50 | 1,3×10-4 |
|  |  | Полное разрушение | 1,0×10-4 |
| Резервуары для хранения ЛВЖ и горючих жидкостей (далее – ГЖ) при давлении, близком к атмосферному | Разгерметизация с последующим истечением жидкости в обвалование | 25 | 8,8×10-5 |
|  |  | 100 | 1,2×10-5 |
|  |  | Полное разрушение | 5,0×10-6 |
| Резервуары с плавающей крышей | Пожар в кольцевом зазоре по периметру резервуара. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 4,6×10-3 9,3×10-4 |
| Резервуары со стационарной крышей | Пожар на дыхательной арматуре. Пожар по всей поверхности резервуара | - | 9,0×10-5 9,0×10-5 |

Частоты утечек из технологических трубопроводов представлены в следующей таблице:

Таблица 5.8.3.2

Частоты утечек из технологических трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Частота утечек, (м-1 × год-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Малая (диаметр отверстия 12,5 мм) | Средняя (диаметр отверстия 25 мм) | Значительная (диаметр отверстия 50 мм) | Большая (диаметр отверстия 100 мм) | Разрыв |
| 50 | 5,7 × 10-6 | 2,4 × 10-6 | - | - | 1,4 × 10-6 |
| 100 | 2,8 × 10-6 | 1,2 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | - | 2,4 × 10-7 |
| 150 | 1,9 × 10-6 | 7,9 × 10-7 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 2,5 × 10-8 |
| 250 | 1,1 × 10-6 | 4,7 × 10-7 | 1,9 × 10-7 | 7,8 × 10-8 | 1,5 × 10-8 |
| 600 | 4,7 × 10-7 | 2,0 × 10-7 | 7,9 × 10-8 | 3,4 × 10-8 | 6,4 × 10-9 |
| 900 | 3,1 × 10-7 | 1,3 × 10-7 | 5,2 × 10-8 | 2,2 × 10-8 | 4,2 × 10-9 |
| 1200 | 2,4 × 10-7 | 9,8 × 10-8 | 3,9 × 10-8 | 1,7 × 10-8 | 3,2 × 10-9 |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

- образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путём нанесения концентрических окружностей на схеме размещения проектируемого муниципального образования.

Аварии на автозаправочных станциях (АЗС) и складах ГСМ.

На территории автозаправочных станций наиболее часто повторяемыми пожароопасными операциями являются: приём топлива от АЦ, хранение топлива (подземный резервуар), заправка транспортных средств. Все пожароопасные аварийные ситуации могут быть разделены на три основных типа по стадиям технологического процесса.

Приём бензина в подземный резервуар от АЦ.

Сценарий 1. Разгерметизация резервуара АЦ. Причина – износ при эксплуатации. Самыми распространёнными местами разгерметизации стенок ёмкостей являются сварные соединения АЦ. Для АЦ это чаще всего места соединения патрубка слива топлива и стенок резервуара АЦ.

Сценарий 2. Перелив топлива при заполнении подземного резервуара. Причина – ошибка оператора.

Сценарий 3. Разгерметизация паровоздушного пространства технологической системы.

Хранение бензина в резервуаре.

Сценарий 4. Разгерметизация подземного одностенного резервуара. При подземном расположении резервуара при разгерметизации возможно попадание топлива в почву и грунтовые воды, а через них в подвальные помещения близко расположенных зданий. В дальнейшем не учитывается.

Выдача бензина при заправке транспортных средств.

Сценарий 5. Переполнение или разгерметизация топливного бака при заправке транспортного средства.

Сценарий 6. Разгерметизация гибкого шланга крана-пистолета. Основные причины: износ шланга при эксплуатации и отрыв шланга при отъезде автомобиля при оставленном в баке автомобиля кране-пистолете – ошибка человека.

Возможные события при утечке топлива: пожар пролива, пожар-вспышка, сгорание облака с развитием избыточного давления, без горения.

Для подземного резервуара и АЦ возможность реализации аварии с образованием огненного шара не рассматривается из-за малой вероятности, хотя теоретически такое развитие аварии возможно. Случаи факельного горения также не рассматривались, так как скорости истечения горючего при разгерметизации невелики для существования стабилизированного факела.

Пожар-вспышка или сгорание облака с развитием избыточного давления возможны только при наличии паровоздушного облака. Облако может образовываться в результате испарения с площади разлития жидкой фазы горючего и в результате выброса паров топлива при разгерметизации оборудования во время приёма топлива от АЦ. При испарении из пролива облако образуется только при определённых климатических условиях (скорость ветра менее 1 м/с – «безветрие»). Частота «безветрия» определяется по метеорологическим наблюдениям. Источник зажигания должен появиться после образования облака достаточно большого размера, принято, что время задержки зажигания должно быть больше 15 м и менее 1 часа. Вероятность аварии без воспламенения горючего оценивалась по времени задержки зажигания для облаков СУГ как доля случаев, в которых зажигание произошло более чем через 1 час.

Таблица 5.8.3.3

Вероятность реализации аварий

| Сценарий аварии | Ветвь аварии | Вероятность реализации ветви |
| --- | --- | --- |
| Утечка ЛВЖ | Горение пролива | 0,9 |
|  | Пожар-вспышка | 0,021 |
|  | Сгорание облака с развитием избыточного давления | 0,029 |
|  | Без горения | 0,05 |
|  | Пожар-вспышка | 0,11 |
| Выброс паров ЛВЖ | Сгорание облака с развитием избыточного давления | 0,16 |
|  | Без горения | 0,73 |

Таблица 5.8.3.4

Вероятность реализации аварий

| Сценарий аварии | Вероятность сценария аварии | Вероятность реализации ветви | Вероятность аварийной ситуации | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,3×10-3 | 0,9 | 1,17×10-3 | Горение пролива |
|  | 1,3×10-3 | 0,021 | 2,73×10-5 | Пожар-вспышка |
|  | 1,3×10-3 | 0,029 | 3,77×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 1,3×10-3 | 0,05 | 6,5×10-5 | Без горения |
|  | 6×10-4 | 0,9 | 5,4×10-4 | Горение пролива |
|  | 6×10-4 | 0,021 | 1,26×10-5 | Пожар-вспышка |
| 2 | 6×10-4 | 0,029 | 1,74×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 6×10-4 | 0,05 | 3×10-5 | Без горения |
|  | 7×10-5 | 0,11 | 7,7×10-6 | Пожар-вспышка |
| 3 | 7×10-5 | 0,16 | 1,12×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 7×10-5 | 0,73 | 5,11×10-5 | Без горения |
|  | 6×10-4 | 0,9 | 5,4×10-4 | Горение пролива |
| 5 | 6×10-4 | 0,021 | 1,26×10-5 | Пожар-вспышка |
|  | 6×10-4 | 0,029 | 1,74×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 6×10-4 | 0,05 | 3×10-5 | Без горения |
|  | 1,2×10-3 | 0,9 | 1,08×10-3 | Горение пролива |
| 6 | 1,2×10-3 | 0,021 | 2,52×10-5 | Пожар-вспышка |
|  | 1,2×10-3 | 0,029 | 3,48×10-5 | Воздушные ударные волны |
|  | 1,2×10-3 | 0,05 | 6×10-5 | Без горения |

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

- образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путём нанесения концентрических окружностей на схеме размещения проектируемого муниципального образования.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо проводить проверки складов ГСМ и взрывопожароопасных веществ на предмет выполнения мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Аварии на транспорте. Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории МО «Озероучумский сельсовет».

По автомобильной дороге возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – до 20 тыс. литров, СУГ в автоцистернах до 30 м3 и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 63 м, с СУГ может составить до 247 м) и пожаров.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 132 м, с СУГ может составить до 426 м) и пожаров.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов;

- перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн;

- природные пожары на пути следования состава;

- износ оборудования железнодорожных путей;

- нарушения правил железнодорожных перевозок;

- ошибки диспетчеров;

- умышленная порча железнодорожных путей;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов;

- технологический терроризм и др.

Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Особое внимание уделяется системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях оборонного комплекса, расположенных на территории города.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

При расчётах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация ёмкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива – из разрушенной ёмкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС из разрушенной ёмкости вытекает 100 % опасного вещества. В формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчётах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчётах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная ёмкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из ёмкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загромождённое или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали принимается, что повреждённая ёмкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва.

Таблица 5.8.3.5

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 5.8.3.6-5.8.3.8.

Таблица 5.8.3.6

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 5.8.3.7

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определённые степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 5.8.3.8

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица 5.8.3.9

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Одним из поражающих факторов при авариях типа BLEVE на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлёт осколков при разрушении резервуаров.

По данным экспертов, анализ статистики по 130 авариям типа BLEVE показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлётом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях – только разлёт осколков. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90 % случаев разлёт осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчёте поражающих факторов при авариях типа BLEVE следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Вывод по результатам расчётов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования:

- Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1.

- Площадь пожара – 118,8 м2.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 5 человек.

- Возможное число погибших - 1 человек, пострадавших – 5 человек.

Разгерметизация ёмкостей с АХОВ. К объектам, аварии с распространением АХОВ на которых, могут привести к образованию зон ЧС на территории МО «Озероучумский сельсовет», относятся автодороги.

По автомобильной дороге возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, хлор, в 6 т контейнерах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения при авариях с аммиаком может составить до 1,5 км, с хлором до 4 км) и пожаров.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив ядовитых веществ, выделение токсичных газов, отравление токсичными газами.

Хлор (Cl2) представляет собой зеленовато-жёлтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При обычном давлении он затвердевает при –101 °С и сжижается при –34 °С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, т.е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях.

Хлор растворим в воде: в одном объёме воды растворяется около двух его объёмов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика - он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения — электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

Минимально ощутимая концентрация хлора – 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие в течение 30-60 мин 100-200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть.

Следует помнить, что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная – 0,03 мг/м3; максимальная разовая – 0,1 мг/м3; в рабочем помещении промышленного предприятия – 1 мг/м3.

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы промышленные марки Л (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ и МКФ (защитный), В (жёлтый), П (чёрный), Г (чёрный и жёлтый), а также гражданские ГП-5, ГП-7 и детские.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов – 2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5). При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.

При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из неё всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.

При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов удалить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную ёмкость с соблюдением мер предосторожности.

При интенсивной утечке хлора используют распылённый раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного спирта). При обычном давлении затвердевает при температуре –78 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,6, т.е. он легче воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных процентов NH3.

Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объёмов аммиака.

Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при выходе в атмосферу дымит, заражает водоёмы, когда попадает в них. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населённых мест: среднесуточная и максимально разовая – 0,2 мг/м3; предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия – 20 мг/м3. Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход).

Вызывает поражение дыхательных путей. Его признаки: насморк, кашель, затруднённое дыхание, удушье, при этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные и изолирующие противогазы, газовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), К (светло-зелёный) и респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих промышленных противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта доза равна 15 ПДК. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Наличие и концентрацию аммиака в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. Пределы измерений: до 0,03 мг/л — при просасывании воздуха в объёме 250 мл; до 0,3 мг/л — при просасывании 30 мл. Концентрацию NH находят на шкале, где указан объем пропущенного воздуха. Цифра, совпадающая с границей окрашенного в синий цвет столбика порошка, укажет концентрацию аммиака в миллиграммах на литр.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте» (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматривается: интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Исходные данные для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения АХОВ:

- общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в ёмкостях и технологических трубопроводах;

- количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»);

- высота поддона или обваловки складских ёмкостей;

- метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости атмосферы, определяемая в соответствии с таблицей 5.8.3.11.

Таблица 5.8.3.10

Исходные данные

| Количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | Q0 = 43,0 т (83 % от объёма цистерны) |
| --- | --- |
| Количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | Q0 = 57,5 т (80 % от объёма цистерны) |
| Плотность аммиака | d = 0,681 т/м3 |
| Плотность хлора | d = 1,553 т/м3 |
| Толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м |

Таблица 5.8.3.11

Степень вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность |
| <2 | ин | из | из (ин) | из | к (из) | из | ин | из |
| 2-3,9 | ин | из | из (ин) | из | из | из | из (ин) | из |
| >4 | из | из | из | из | из | из | из | из |
| Обозначения: ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - при снежном покрове. Примечания: 1. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч после восхода солнца; под термином «вечер» - в течение 2 ч после захода солнца. Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь. 2. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы принимаются в расчётах на момент аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического заражения на случай возможных производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать:

- за величину выброса АХОВ (Q0) - количество АХОВ в максимальной по объёму единичной ёмкости (технологической, складской, транспортной и др.); для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, а также для объектов, отнесённых к категориям по гражданской обороне, в том числе атомных станций, за величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте;

- метеорологические условия – изотермия, скорость ветра – 3 м/с; температура воздуха – 20 °C.

Для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения при угрозе или непосредственно после аварии должны принимать конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ, реальные метеоусловия, а также иные исходные данные, которые доступны на момент прогнозирования.

Внешние границы зоны возможного химического заражения АХОВ рассчитывают по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- ёмкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщину слоя жидкости h для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимают равной 0,05 м по всей площади разлива; для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяют следующим образом:

- при разливах из ёмкостей с самостоятельным поддоном (обваловкой):

h=H-0,2

где H – высота поддона (обваловки), м;

- при разливах из ёмкостей, расположенных группой с общим поддоном (обваловкой):

h= Q0Fd

где Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

d – плотность АХОВ, определяемое по таблице В.3 приложения В СП 165.1325800.2014), т/м3;

F – реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2;

- предельное время пребывания людей в зоне химического заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться;

- при авариях на газо- и продуктопроводах значение выброса АХОВ должны принимать равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими запорными устройствами, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 т.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчёта масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

Qэ1=К1×К3×К5×К7×Q0

где:

K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, – табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K1=1);

K3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии – 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08;

K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, – табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K7=1);

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 рассчитывается по формуле:

Q0=d×Vx

где:

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vх – объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе величина Q0 рассчитывается по формуле:

Q0=n×d×Vr100

где:

n – процентное содержание АХОВ в природном газе;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vг – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K1 рассчитывается по соотношению:

K1=Vr×∆T∆Hисп

где:

Cp – удельная теплоёмкость жидкого АХОВ, кДж/кг. град;

T – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения ёмкости, °С;

Hисп – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг. Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

Qэ2=(1-K1)×K2×K3×K4×K5×K6×K7×Q0h×d

где:

K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. П2);

K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. В.4 приложения В СП 165.1325800.2014);

K6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N; значение коэффициента определяется после расчёта продолжительности

испарения вещества T:

K6=N0.8, при N<TT0.8, при N≥T

при T<1 часа, K6 принимается для 1 часа;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

h – толщина слоя АХОВ, м.

При определении величины Qэ2 для веществ, не вошедших в табл. В.3, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K2 определяется по формуле:

K2=8,1×10-6×P×M

где:

Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;

M – молекулярный вес вещества.

Расчёт глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических ёмкостях, хранилищах и транспорте ведётся с помощью табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 и табл. 5.8.3.12.

В табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

Г=Г'+0.5Г''

где: Г' – наибольший, Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

Гп=N×V

где:

N – время от начала аварии, ч;

V – скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 5.8.3.12).

За окончательную расчётную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.

Таблица 5.8.3.12

Скорость переноса переднего фронта облака заражённого воздуха в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость переноса, км/ч | Инверсия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Изотермия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 |
|  | Конвекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

Sв=8,72×10-3×Г2×φ

где:

Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;

Г – глубина зоны заражения, км;

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град.

Таблица 5.8.3.13

Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра, U

| U, м/с | < 0,5 | 0,6 – 1 | 1,1 – 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, град. | 360 | 180 | 90 | 45 |

Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

Sф=Kв×Г2×N0.2

где:

Kв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции;

N – время, прошедшее после начала аварии, ч.

Вывод по результатам расчётов:

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 4 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 5 т аммиака):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 2 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых объектах в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра, и указанном в сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путём установки современных конструкций остекления и дверных проёмов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазы). Предлагается использовать в качестве СИЗ органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более – ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд – диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега – диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении населённых пунктов из-за перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасны для окружающей территории, так как возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжёлых аварий.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

ЧС будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Согласно, статистическим данным, на территории МО «Озероучумский сельсовет» возможно возникновение локальных аварий 5-7 раз в год.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей. В МО «Озероучумский сельсовет» имеются объекты, в которых возможны террористические акты: учреждения образования, включая учреждения дополнительного образования детей, лечебно-профилактические учреждения, учреждения культурно-досугового назначения.

В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решёток и ограждений.

- Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчёты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение любой иной информации о заложенном взрывном устройстве или ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях.

Таблица 5.8.3.14

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  |
|  | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | Пренебрежимый риск - 10- 5 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | Риск не характерен |  |
| Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  |
|  | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных объектах | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | Приемлемый риск - 10- 4 | октябрь – май |
|  | Риски возникновения аварий на электросетях | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения аварий на нефтепроводах и нефтехранилищах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на газопроводах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на канализационных сетях | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения аварий на шахтах | Риск не характерен |  |
|  | Риски возникновения техногенных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
|  | Риски возникновения гидродинамических аварий | Риск не характерен |  |

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории МО «Озероучумский сельсовет» предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Совершенствование систем мониторинга;

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях ГО;

- эвакуация из зон ЧС;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории села:

- усовершенствование транспортных магистралей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

- Обеспечение пожарной безопасности поселковых территорий.

Предупреждение ЧС на потенциально-опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, основные требования:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения аварий и сокращения тяжёлых последствий, вследствие их возникновения на взрыво-, пожароопасных объектах необходимы следующие организационно-технические мероприятия:

- организация службы мониторинга окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- строгое соблюдение технологии производства, автоматизация процессов, связанных с применением пожароопасных веществ, содержание в полной готовности обваловок, поддонов, постоянная тренировка персонала по предотвращению ЧС, надёжная охрана потенциально опасных объектов;

- совершенствование надёжности службы оповещения работников взрывопожароопасных предприятий и населения прилегающих территорий о создавшейся чрезвычайной ситуации и необходимых действиях работников и населения;

- организация локальных систем оповещения (ЛСО должны быть организованы на всех опасных объектах).

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды

Создание и совершенствование систем мониторинга окружающей среды, и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях необходимо для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации;

Обеспечение безопасности на водных объектах

Для своевременного предупреждения происшествий и спасения пострадавших необходимо в прибрежных зонах отдыха размещение спасательных станций, осуществление контроля на стоянках маломерных судов, мониторинг ледовой обстановки, подготовка и своевременное проведение противопаводковых мероприятий.

Планирование мероприятий по защите населения

На территории МО «Озероучумский сельсовет» защитные сооружения ГО отсутствуют.

С целью эффективного выполнения мероприятий по защите населения проектом предлагается:

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны, обеспечивающего укрытие всего населения муниципального образования на базе существующих защитных сооружений ГО;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны её действия, с учётом новых жилых образований создание объектовых систем оповещения на пожароопасных объектах;

- подготовка эвакомероприятий из зон ЧС;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения муниципального образования медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Под убежища могут быть приспособлены:

- подвалы и подполья жилых, общественных, производственных и других зданий и сооружений;

- отдельно стоящие заглублённые сооружения, предназначенные для производственных, складских и бытовых потребностей: заглублённые гаражи, погреба, подполья, склады и др.;

- отдельные помещения в цокольных этажах каменных (бетонных и кирпичных зданий, имеющие минимальную площадь наружных открытых стен, оконных и других проёмов.

Подвалы и другие заглублённые помещения существующих зданий и сооружений, намеченные под ПРУ, должны удовлетворять требованиям:

- помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых;

- помещения должны быть, как правило, полностью заглублёнными в грунт и находиться на таких участках местности, которые не могут затапливаться ливневыми, паводковыми и грунтовыми водами, а также другими жидкостями при разрушении расположенных вблизи резервуаров, коллекторов, магистральных и технологических трубопроводов и ёмкостей;

- входы в ПРУ должны находиться на расстоянии, равном установленному радиусу сбора от мест работы и жительства укрываемых, в соответствии с действующими нормативными документами;

- допускается приспосабливать полуподвальные помещения, низ перекрытия которых возвышается над планировочной отметкой поверхности земли не более чем на 0,8 м (при большем возвышении низа перекрытия получаются тяжёлые и громоздкие решения по усилению стен;

- наружные ограждающие конструкции должны обеспечивать необходимую степень ослабления радиационного воздействия или допускать возможность их утолщения;

- отметка пола укрытия должна находиться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м (при наличии надёжной гидроизоляции допускается приспосабливать подвальные помещения существующих зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод);

- высота помещений после проведения работ по приспособлению должна быть не менее 1,7 м;

- огнестойкость зданий и сооружений, приспосабливаемых под ПРУ и располагаемых в зоне возможных слабых разрушений, должна быть не ниже II степени. Основные строительные конструкции должны быть несгораемыми (по группе возгораемости) и достаточно прочными.

Мероприятия по обеспечению санобработки в режиме ГО и ЧС

Согласно требованиям СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85», на последующих стадиях проектирования вновь строящихся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СП 94.13330.2016.

Обеспечение устойчивого функционирования населённых пунктов в мирное и военное время в рамках Генерального плана обеспечивается:

- планировочными мероприятиями, предусмотренными в соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- усовершенствованием транспортной системы;

- повышением устойчивости функционирования инженерных систем и объектов (инженерное обеспечение и благоустройство новых площадок строительства, мониторинг состояния, своевременный ремонт и замена существующих изношенных сетей и оборудования, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, создание материального резерва для восстановления в случае аварии).

На территории Ужурского района работает МКУ «ЕДДС Ужурского района» (г Ужур, ул. Ленина, д. 21А, +7 (39156) 2-13-54).

    - Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения являются эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

Согласно письму от 12.07.2024 № 24-00-06/02-8453-2024 Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за период 2022-2023 годов извещения об установлении предварительного или заключительного диагноза острого или хронического заболевания (отравления) по работникам предприятий Ужурского района не поступали. Профзаболевания (отравления) у работников предприятий Ужурского района не регистрировались.

На территории сельсовета изредка регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения. К основным массовым инфекционным заболеваниям среди населения относятся:

- воздушно-капельные инфекции: менингококковая, грипп, грипп птиц, СОVID-19;

- желудочно-кишечные: брюшной тиф, вирусный гепатит, дизентерия, пищевые токсико-инфекции;

- бруцеллёз, мелиоидоз.

Из общего числа населения, находящегося в очаге чрезвычайной ситуации, при аэрогенном (воздушном) пути передачи заражёнными могут быть до 80 %, заболевшими – до 40 %, при клещевом энцефалите, боррелиозе возможно заболевание 1-2 человек из 100-150 человек, подвергшихся укусу клеща.

Наибольшая вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера локального и местного уровней сохраняется и в городском поселении.

Однако, с учётом сложившейся эпизоотической обстановки и прогноза существует реальная угроза появления на территории новых, ранее не регистрировавшихся, болезней животных, а также грипп птиц и животных.

Особую тревогу вызывает прекращение убоя и переработки вынужденно убитых животных в централизованном порядке. Часто это происходит непосредственно в личных хозяйствах или в малых частных предприятиях. Это несёт большую угрозу, как в эпизоотическом, так и в эпидемиологическом отношении.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

Таблица 5.8.4.1

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 4 | июнь – сентябрь |
| 2 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 4 | июнь – сентябрь |
| 3 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 4 | июнь – сентябрь |
| 4 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

    - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности МО «Озероучумский сельсовет», т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории муниципального образования и защита имущества при пожаре.

Пожарную охрану на территории поселения осуществляет подразделение пожарной охраны, дислоцированное на территории населённого пункта – ПЧ-391 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» (п. Озеро Учум, ул. Школьная, 14).

Постановлением Правительства Красноярского края от 05.02.2019 № 51-п утверждён план привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах Красноярского края, включая МО «Озероучумский сельсовет».

Таблица 5.8.5.1

План привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах МО «Озероучумский сельсовет»

| Наименование муниципальных образований, куда привлекаются силы и средства | Подразделения, привлекаемые для тушения пожаров (место дислокации подразделения) | Способ вызова (телефон иное) | Расстояние до населённого пункта, км | Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства соседних муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Силы, привлекаемые на АСР (наименование организации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пожар № 1 |  | пожар № 1 бис |  | пожар № 2 |  | пожар № 3 |  | пожар № 4 |  |  |
|  |  |  |  | привлекаемые подразделения | расчётное время прибытия | привлекаемые подразделения | расчётное время прибытия | привлекаемые подразделения | расчётное время прибытия | привлекаемые подразделения | расчётное время прибытия | привлекаемые подразделения | расчётное время прибытия |  |
| Озероучумский с/с, п. Озеро Учум, д. Камышта | ПЧ-391 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», п. Озеро Учум | (391-56) 2-84-25 | - 4 | 1 АЦ | 3 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная команда в/ч 32441 | (391-56) 2-74-53 | 31 34 |  |  | 1 АЦ | 39 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КГКУ ПЧ-411 п. Парная | (391-53) 3-43-17 | 74 77 |  |  |  |  | 1 АЦ | 97 106 |  |  |  |  |  |
|  | 47 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю г. Шарыпово | (391-53) 2-39-01 | 105 108 |  |  |  |  | 1 АЦ | 132 135 |  |  |  |  |  |
|  | 59 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю с. Новоселово | (391-47) 9-12-33 | 114 117 |  |  |  |  | 1 АЦ | 143 147 |  |  |  |  |  |
|  | 81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Назарово | (39155) 5-30-52 | 132 135 |  |  |  |  |  |  | 1 АЦ | 165 169 |  |  |  |
|  | 12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Назарово | (391 55) 5-39-49 | 134 137 |  |  |  |  |  |  | 1 АЦ | 168 172 |  |  |  |
|  | 91 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю п. Дубинине | (391-53) 2-92-01 | 119 122 |  |  |  |  |  |  | 1 АЦ | 149 153 |  |  |  |
|  | ОПИ 2 «Западный» 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю г. Ачинск | (391-50) 5-29-00 | 171 174 |  |  |  |  |  |  | 1АЦ ПНС, АР | 305 313 |  |  |  |

Согласно Методическим рекомендациям органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённых МЧС России: размещение пожарных депо определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. В связи с наличием на территории сельского совета ПЧ-391 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», данный норматив выдержан.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

- своевременный ремонт дорожного покрытия;

- обновление парка спецмашин;

- оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории поселения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства в том числе и в части обеспечения противопожарной защиты представлены в разд. 5.8.6.

Из всего комплекса мер, направленных на создании системы предотвращения пожаров, для МО «Озероучумский сельсовет» наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории муниципального образования.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории МО «Озероучумский сельсовет» может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории МО «Озероучумский сельсовет» являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров, состоят из 2-х групп:

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

- «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- Правильная организация использования лесов.

«Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счёт регулирования состава древостоев (очистка их от захламлённости и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счёт противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоёмов). Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Противопожарные мероприятия на границе земель лесного фонда:

- в местах, граничащих с землями лесного фонда, где возможно обустройство минерализованных полос, проектировать минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра;

- в местах, граничащих с землями лесного фонда, где невозможно обустройство минерализованных полос, проектировать очистку 10-метровой зоны от горючих материалов (сухой травы, валежника, мусора и т.д.);

- на границах населённых пунктов подверженных угрозе лесных пожаров проектировать обустройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров.

В соответствии с п. 70. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2022 № 1885)

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населённых пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

При межевании земельных участков запланировать полосы отвода по границе населённых пунктов, для создания противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479-п «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

- I – пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны поселений;

- II – пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны поселений;

- III – пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

- IV – пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

- V – пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны поселений.

При размещении пожарных депо должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы посёлков (статья 77). Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных ЧС на территории МО «Озероучумский сельсовет», ЧС, связанные с пожарами, имеют некоторую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

- Строительство надворных построек на территории населённого пункта и садоводств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

- В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в населённом пункте по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям в соответствии с таблицей 5.8.5.2.

Таблица 5.8.5.2

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров – не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров – не более 10 метров.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчёт принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

К водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12×12 метров.

В зданиях объёмом до 1000 м3, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объёмом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объёмом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоёмы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение расположенных вне населённых пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объём которых не более 1000 м3.

Пожарные гидранты на водопроводной сети устанавливаются на расстоянии не более 100 м друг от друга. Расстояние от пожарных гидрантов до оснований штабелей и куч открытого хранения, а также до закрытых складов лесоматериалов должно быть не менее 8 м и не более 25 м.

В настоящее время на территории МО «Озероучумский сельсовет» расположено несколько источников противопожарного водоснабжения:

1. Пожарный гидрант п. Озеро Учум, ул. Санаторная, 2 – 2 шт.

2. Пожарный кран п. Озеро Учум, ул. Школьная, д. 3.

3. Пожарный кран п. Озеро Учум, ул. Новая, д. 1.

4. Пожарный кран п. Озеро Учум, ул. Учумская, 6.

5. Пожарный пирс д. Камышта, ул. Озёрная.

При дальнейшем развитии застройки МО «Озероучумский сельсовет» в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требовании статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчётное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населённых пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населённым пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населённых пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населённых пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные ёмкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населённых пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-Ф3.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны. Радиус обслуживания пожарного депо, согласно данному документу, не должен превышать 3 км.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства, и возможности для её осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

    - Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций

При дальнейшей застройке целесообразно не застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от овражной эрозии, подтопления грунтовыми и поверхностными водами, просадочных явлениях в грунтах.

Территории для развития необходимо выбирать с учётом возможности её рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения её потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Планировку и застройку селитебных территорий, расположение объектов на просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами. Отвод воды с террас следует производить как по кюветам, устроенным в основаниях откосов, так и по быстротокам.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать на расстоянии от других зданий и сооружений, равном: не менее 1,5 толщины просадочного слоя в грунтовых условиях I типа по просадочности, а также II типа по просадочности при наличии водопроницаемых подстилающих грунтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых подстилающих грунтов.

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений допускается не ограничивать при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС России не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее: в отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 8.1-8.2 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и положения СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85» в отношении опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размещаемых на территории МО «Озероучумский сельсовет», необходимо выполнить требования проектирования, указанные в разделе 6 СП 165.132.5800.2014.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учётом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине населённых пунктов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) для транспортной сети

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории МО «Озероучумский сельсовет» нет.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог и строительство новых автодорог.

Улично-дорожная сеть на территории города, дорожные водопропускные сооружения вследствие длительного воздействия нерегулируемого поверхностного стока, подтопления территории поверхностными и грунтовыми водами изношена, требует капитального ремонта (реконструкции).

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи учитываются требования «жёлтых линий» - максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Система зелёных насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населённого пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Улицы и дороги местного значения должны прокладываться с учётом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых, промышленных и коммунально-складских районов за пределы населённого пункта.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населённого пункта, жилых и производственных районов с причалами, станциями и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки эвакуируемого населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее – СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного поражённого, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администрацией МО «Озероучумский сельсовет» пределах, с тем чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из заражённого источника.

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надёжность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (далее – СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (далее ВС) при заражении воды и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращённого количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников электроснабжения

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.6.85-6.100 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчёта полноты обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников газоснабжения

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при развитии проектной застройки, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 531) и должно учитывать требования Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников теплоснабжения

При пересмотре схемы теплоснабжения МО «Озероучумский сельсовет», требуется руководствоваться положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также положениями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

Организация локальной системы оповещения о ЧС

Организация и оповещения населения проводится в соответствие с приказом МЧС России № 578, Минцифры России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.10.2020 № 60567).

Сигнал оповещения ГО, поступивший в администрацию Ужурского района в соответствии с данными приказами, передаётся по имеющимся каналам связи в муниципальные образования Ужурского района.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мобильной связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!», по которому необходимо включить телеканалы, радиоретрансляционную сеть, прослушать порядок действий по сигналам КСЭОН и действовать строго в соответствии с указаниями.

Система оповещения населения МО «Озероучумский сельсовет» включает в себя:

- оповещение населения при помощи мобильных групп;

- оповещение населения по каналам местного телевидения;

- оповещение работающего населения на потенциально-опасных объектах при помощи сирен С-40.

Таблица 5.8.6.1

Список источников оповещении, включая СМИ, участвующих в и информировании населения МО «Озероучумский сельсовет»

| № п/п | Вид средства массовой информации | Место размещения | Время оповещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Официальный сайт: https://AUR-ozerouchum.gosuslugi.ru | Сеть интернет | 00.00 до 24.00 |
|  | Газета «Озероучумские новости» | Сеть интернет, администрация Озероучумского сельсовета (п. Озеро Учум, ул. Почтовая, 5. | 00.00 до 24.00 |
|  | Стенд для размещения информации | п. Озеро Учум, ул. Почтовая, 5 п. Озеро Учум, ул. Школьная, 4 д. Камышта, ул. Центральная, 7 | 00.00 до 24.00 |
|  | Звуковая сирена | п. Озеро Учум, ул. Школьная, 14 | 00.00 до 24.00 |

Оповещение населения на рассматриваемой территории осуществляется ЕДДС передачей сигналов и сообщений по радиоприёмникам эфирного вещания и по каналу звукового сопровождения телевидения через приём телевизионных сигналов телеантеннами, включением сирен, а также по линиям телефонной связи АТС.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории МО «Озероучумский сельсовет» до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории населённого пункта.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очерёдность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства Российской Федерации.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряжённых с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передаётся населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Организация световой маскировки

Территория МО «Озероучумский сельсовет» находится в зоне маскировки, которая проводится в соответствии с СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населённых пунктов и объектов народного хозяйства». Данный Свод правил устанавливает требования к световой и комплексной маскировке населённых пунктов и объектов, имеющих значение для ГО и в приграничных зонах. Требования обязательны при территориальном планировании, проектировании, строительстве и эксплуатации в условиях мобилизации и военного времени. Световая маскировка – обязательный элемент ГО и обороны, включающий технические, организационные и управленческие меры по скрытию объектов от современных средств разведки и поражения.

Проектирование мероприятий по световой маскировке проводится заранее в мирное время и реализуется в рамках инженерно-технических мероприятий ГО. Оно обязательно при первоочередных мероприятиях ГО (особенно 3-й очереди) и при угрозе внезапного нападения.

Наружное освещение отключается поэтапно: убираются архитектурные подсветки, реклама и витрины, освещённость улиц уменьшается, но без отключения двух соседних светильников подряд. На объектах, работающих в режиме ложного освещения, применяются светильники с яркостью не более 0,2 лк, направленные вниз под углом не менее 15° и устойчивые к ветру.

Внутреннее освещение в неиспользуемых помещениях отключается полностью. Там, где работа продолжается, применяются методы маскировки проёмов и местное освещение с яркостью не выше 5 лк и пятном не более 1 м². К объектам с особым режимом относятся учреждения здравоохранения, диспетчерские, насосные станции и др.

Управление освещением централизуется, осуществляется дистанционно или телемеханически с использованием отечественной элементной базы. Оборудование защищается от несанкционированного включения. На крупных объектах допускается организация нескольких пунктов управления. Все установки наружного освещения подключаются к единому диспетчерскому узлу с обязательным дежурством в ночное время.

Маскировка проёмов зданий осуществляется с использованием штор, жалюзи, экранов и ставней из светонепроницаемых материалов. Управление этими устройствами выполняется вручную или при помощи автономных электромеханических приводов. Для маскировки ворот используются лёгкие сборно-разборные тамбуры, размещаемые внутри или снаружи здания.

Производственные огни и источники технологического свечения по возможности отключаются. Допускается экранирование, модернизация технологических установок, дожигание отходящих газов, укрытие плавильных ёмкостей. Сварка и резка металла допускаются только в изолированных помещениях или специальных кабинах.

В режиме ложного освещения используются специальные световые знаки для обозначения путей эвакуации, гражданской обороны, пожаротушения и других объектов. Эти знаки должны быть различимы на фоне с яркостью до 0,05 кд/м² снаружи и до 0,1 кд/м² внутри, и включаются одновременно с маскировочным освещением.

Комплексная маскировка включает в себя выявление и сокрытие ориентиров местности, создание ложных объектов, установку дымовых и аэрозольных завес, применение дипольных отражателей и имитаторов. Разрабатываются системы централизованного управления, способные перемещать ложные ориентиры на расстояние до 1000 м. Такие ориентиры могут быть продублированы до 7 раз и перемещаться на дистанции до 200 м с использованием механических или электромеханических устройств.

Для определения территорий, подлежащих маскировке, учитываются природные и техногенные ориентиры — водоёмы, равнины, дороги, города и пр. Проводятся измерения демаскирующих параметров с использованием тепловизоров, радиолокационных станций, геофонов и гравиметров.

Демаскирующие признаки включают: оптические (форма, цвет, контраст), тепловые (ИК-излучение, температурный профиль), радиолокационные (ЭПР и контуры), электромагнитные излучения, вибрации и гравитационные аномалии.

Измерения производятся с расстояния не менее 500 м в четырёх направлениях. На основе полученных данных формируются индивидуальные маски объектов и разрабатываются мероприятия по комплексной маскировке.

- Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в МО «Озероучумский сельсовет»

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления МО «Озероучумский сельсовет» является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию поселения.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- поддержка занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Основными направлениями деятельности на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будут являться государственные программы Красноярского края, муниципальные программы Ужурского района и МО «Озероучумский сельсовет», которые в свою очередь должны формироваться Стратегией развития Ужурского района в целом:

- реализация программ социально-экономического блока: муниципальные программы МО «Озероучумский сельсовет»: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Озероучумского сельсовета на 2023-2027 годы», муниципальные программы Ужурского муниципального района: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ужурском районе», «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Ужурского района», государственные программы Красноярского края: «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», «Комплексное территориальное развитие Красноярского края», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Содействие занятости населения»;

- обеспечение физического и нравственного здоровья населения в том числе и посредством реализации муниципальных программ МО «Озероучумский сельсовет»: «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Озероучумский сельсовет», муниципальных программ Ужурского района: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района», «Молодёжь Ужурского района в XXI веке», «Развитие физической культуры и спорта», «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном образовании Ужурский район», государственные программы Красноярского края: «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Развитие культуры и туризма», «Молодёжь Красноярского края в XXI веке», «Развитие физической культуры и спорта»;

- развитие жилищного и инфраструктурного строительства в том числе и посредством реализации муниципальных программ МО «Озероучумский сельсовет»: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Озероучумского сельсовета», муниципальные программы Ужурского района: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района, государственных программ Красноярского края: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан».

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и миграционного прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в муниципальном образовании на прогнозный период времени (2034-2044 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района в целом, так и поселения, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития Ужурского района, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года, во внимание была принята и Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, в которых отмечены:

- основные приоритеты социально-экономического развития территории;

- показатели ежегодного миграционного прироста;

- показатели возрастной структуры населения;

- тенденция изменения показателя смертности населения;

- прогнозируемая численность населения к 2030 г.

Прогноз численности населения не может быть осуществлён, опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория МО «Озероучумский сельсовет» может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания.

На основе данных документов было рассмотрено 3 варианта развития МО «Озероучумский сельсовет» и проведён расчёт прогнозной численности населения методом компонент, который рассматривает динамику численности населения, как результат изменения её составляющих – показателей рождаемости, смертности и миграционного прироста населения. Миграционный прирост учитывает прогнозную численность населения, занятого в экономике муниципального образования.

I и II Варианты (демографическое развитие)

Для расчёта численности населения использован метод демографического прогноза с учётом сложившихся социально-экономических условий. Прогнозные расчёты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Расчёт произведён по формуле:

H=H0×(1+E+M100)t

где:

Н – ожидаемая численность населения;

H0 – среднегодовая численность населения на исходный год (2024);

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчёт численности населения.

В I варианте используются данные о демографическом движении населения за последние 6 лет.

Для 1 очереди (2034 год):

H=808×(1+-0,64%-0,53%100)10=718

Для расчётного срока (2044 год):

H=808×(1+-0,64%-0,53%100)20=639

Во II варианте используются данные о демографическом движении населения за последний год.

Для 1 очереди (2034 год):

H=808×(1+-0,37%+1,11%100)10=870

Для расчётного срока (2044 год):

H=808×(1+-0,37%+1,11%100)20=936

III Вариант (Инновационное и устойчивое развитие)

Для расчёта перспективной численности был использован социально-экономический прогноз. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей.

Перспективная структура занятости на расчётный срок и первую очередь определена исходя из проведённого анализа современной возрастной структуры, миграции, занятости населения, а также наметившимся условиям для их дальнейшего перераспределения.

Численность населения определяется по формуле:

H=А×100100-(Б+И)

где:

Н – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров (с учётом уезжающих за пределы поселения), тыс. чел.;

Б – численность занятых в сфере обслуживания, %;

В – доля несамодеятельного населения, %.

Ориентировочный расчёт приведён в таблице ниже.

Таблица 6.1

Прогнозная численность населения МО «Озероучумский сельсовет»

| Группа населения | Первая очередь (2034 г.) |  | Расчётный срок (2044 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Население, всего | 790 | 100 | 790 | 100 |
| - п. Озеро Учум | 707 | 89,5 | 707 | 89,5 |
| - д. Камышта | 83 | 10,5 | 83 | 10,5 |
| Самодеятельное население | 130 | 16,5 | 142 | 18,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - градообразующая группа | 89 | 11,2 | 92 | 11,7 |
| - обслуживающая группа | 42 | 5,3 | 50 | 6,3 |
| Несамодеятельное население | 660 | 83,5 | 648 | 82,0 |

Согласно произведённым расчётам, численность населения по этому методу на первую очередь и на расчётный срок 790 человек. В проекте принята эта перспективная численность населения, соответствующая сбалансированному и устойчивому развитию МО «Озероучумский сельсовет».

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчёта населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

- лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

- инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

- 100 % учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

- лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

III вариант развития предполагает развитие экономики основанной на формировании агропромышленного и рекреационно-туристического кластера, развитие обслуживающих отраслей и жилищном строительстве. Предполагается уменьшение миграционного оттока населения из-за формирования в поселении экономического блока для обеспечения сохранения и развития социальной и инженерной инфраструктур.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения МО «Озероучумский сельсовет» являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов до 2036 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры и механического движения населения. Осуществление комплекса мероприятий по социально-экономическому развитию территории в течение расчётного срока будут способствовать реализации представленного сценария. В таблице 5.8.6.2 представлены доли населения по категориям в разрезе этапов проектирования.

Таблица 5.8.6.2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2034 г. | 2044 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 23,8 | 21,0 | 20,8 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 54,0 | 54,0 | 53,5 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,2 | 25,0 | 25,7 |

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах в поселении представлена ниже.

Таблица 5.8.6.3

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) в сельском поселении

| Населённый пункт | 2024 г., чел. | Первая очередь, 2034 г., чел. | Расчётный срок, 2044 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Озеро Учум | 43 | 49 | 50 |
| д. Камышта | 5 | 6 | 6 |
| ИТОГО по МО | 48 | 55 | 56 |

Таблица 5.8.6.4

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) в сельском поселении

| Населённый пункт | 2024 г., чел. | Первая очередь, 2034 г., чел. | Расчётный срок, 2044 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Озеро Учум | 118 | 87 | 86 |
| д. Камышта | 12 | 10 | 10 |
| ИТОГО по МО | 130 | 97 | 96 |

В динамике численности населения МО «Озероучумский сельсовет» в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике численности всего населения.

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития муниципального образования: отвод территорий жилой и нежилой застройки, объёмы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- Проектное решение территориального развития МО «Озероучумский сельсовет»

На территории МО «Озероучумский сельсовет» действуют следующие региональные стратегические документы в сфере социально-экономического развития, а также документы территориального планирования, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

- Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п;

- Схема территориального планирования Красноярского края, утверждённая постановлением правительства Красноярского края от к постановлению Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п (с изменениями);

- Схема территориального планирования муниципального образования Ужурский район Красноярского края, утверждённая решением Ужурского районного Совета депутатов от 11.09.2015 № 59-391p (с изменениями);

- Генеральный план МО «Озероучумский сельсовет», утверждённый решением Ужурского районного Совета депутатов от 09.02.2021 № 7-39р (с изменениями).

- Правила землепользования и застройки МО «Озероучумский сельсовет», утверждённые решением Ужурского районного Совета депутатов от 09.02.2021 № 7-40.

Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

Главной целью территориального планирования МО «Озероучумский сельсовет» является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий МО «Озероучумский сельсовет», развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов местного значения МО «Озероучумский сельсовет».

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учётом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлечённых ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такие направления называются точками роста:

- развитие отрасли добычи алмазов;

- развитие тепличного овощеводства;

- переработка шин, технического масла.

Для реализации основных направлений развития необходимо привлечение значительных инвестиционных ресурсов и совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры МО «Озероучумский сельсовет».

Привлечение инвестиционных ресурсов осуществляется органами местного самоуправления путём осуществления системы действий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата. Как правило, эти действия сводятся к организационным мероприятиям и нормативному регулированию.

Перечень основных выводов и рекомендаций по выбору стратегических вариантов территориального развития:

- Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация в секторах:

- добывающая промышленность;

- сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

При этом необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

- Сельское хозяйство следует развивать по направлениям растениеводства, животноводства, переработки производимой продукции и взаимоувязывать его с внутренним потреблением, а также вывозом сырья и готовой продукции за пределы поселения.

- Развитие строительства одноэтажных и многоэтажных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) следует связывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

- Обеспечение неизменного роста инвестиционной привлекательности региона и активизация привлечения инвестиционных средств, и развитие на этой основе инновационных проектов в промышленности и сельском хозяйстве.

  - Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная организация территории МО «Озероучумский сельсовет» решена с учётом существующих ограничивающих факторов, транспортных связей, инженерной инфраструктуры, природных и санитарно-технологических условий, а также основных градообразующих факторов и особенностей присущих проектируемой территории.

Перспективы развития включают реновацию старого жилого фонда, развитие общественных пространств и внедрение энергоэффективных технологий.

Основной задачей территориального планирования МО «Озероучумский сельсовет» является: комплексная задача решения функционального, градостроительного зонирования территории посёлка, с учётом исторически сложившейся застройки, инженерно-технического обеспечения, морального и амортизационного износа жилищного фонда, обеспечения необходимой ёмкостью социального, культурного, бытового обслуживания населения с учётом перспективного развития в градообразующих отраслях экономики города и региона в целом, демографических изменениях. При этом максимальное соответствие принимаемых градостроительных решений экологическим, санитарно-гигиеническим нормативам, безопасным благоприятным условиям жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия на окружающую среду и рационального использования территории города.

В основу проектного решения положено сохранение существующей застройки. Предпочтительными для освоения являются следующие части территории МО «Озероучумский сельсовет»:

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения объектов капитального строительства для осуществления экономической деятельности (новых мест приложения труда);

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения объектов капитального строительства местного значения (новых объектов поселенческой инфраструктуры);

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения – размещения жилищных объектов капитального строительства (новых жилых микрорайонов);

- зоны перспективного развития, на которых рекомендуется изыскание площадок для градостроительного освоения, связанного с размещением рекреационных объектов (новых мест отдыха).

В проекте, сохраняется и получает дальнейшее развитие, существующее функциональное зонирование территории посёлка, улично-дорожная сеть, уплотнение и реконструкция жилой застройки в зависимости от технического состояния жилищного фонда и обеспеченности населения посёлка необходимыми объектами социального, культурного и бытового обслуживания.

Генеральным планом предлагается:

- создание устойчивого функционирования транспортной системы сельсовета;

- создание и развитие единого общественно-делового центра и жилых образований с решением инженерной инфраструктуры;

- создание природно-ландшафтной структуры территории;

В процессе разработки генерального плана посёлка, были предложены несколько вариантов планировочного решения территории посёлка. В результате предварительных обсуждений вариантов генерального плана с планировкой был выбран один из них и разработан с учётом замечаний и пожеланий заказчика.

В архитектурно-планировочном решении генерального плана сохраняется исторически сложившаяся территориальное зонирование и заложенная в предыдущем генеральном плане планировочная структура территории.

Важной планировочной основой существующего и планируемого развития застройки является административно-общественный центр, обеспечивающий связность и целостность пространственной организации.

В проекте генерального плана существующая сеть улиц и дорог сохраняется. Проектом предусматривается упорядочивание, выпрямление и расширение некоторых улиц до нормативной ширины, предусматривается благоустройство улиц путём устройства водоотводных лотков, тротуаров, озеленения.

Генеральным планом предусматривается изменение категории земель на земельном участке с кадастровым номером 24:39:2900001:150:

| № ЗУ | Разрешённое использование по документу | Категория земель существующая | Категория земель планируемая |
| --- | --- | --- | --- |
| 24:39:2900001:150 | для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населённых пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи |

Также сохранению подлежат территории промышленности и производственно-коммунальных предприятий.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учётом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счёт площади земель, занимаемых населёнными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населённых пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

  - Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

На карте зонирования территории МО «Озероучумский сельсовет» выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- зона специализированной общественной застройки;

- курортная зона;

- транспортная зона;

- производственная зона;

- зона добычи полезных ископаемых;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов;

- иные зоны (сохранение природного ландшафта).

Баланс функциональных зон территории МО «Озероучумский сельсовет» составлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана МО «Озероучумский сельсовет». Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.

Таблица 7.2.1

Баланс функциональных зон МО «Озероучумский сельсовет» в границах муниципального образования

| Наименование зон | Проект |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Доля, % |

| 1 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Всего территория МО | 5545,15 | 100 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 82,07 | 1,5 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,54 | 0,010 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 2,83 | 0,051 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 3,25 | 0,059 |
| Зона специализированной общественной застройки | 1,52 | 0,027 |
| Курортная зона | 799,55 | 14,4 |
| Транспортная зона | 25,43 | 0,46 |
| Производственная зона | 0,19 | 0,0035 |
| Зона добычи полезных ископаемых | 1,78 | 0,032 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 4,90 | 0,09 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 3947,08 | 71,2 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,16 | 0,021 |
| Зона кладбищ | 0,92 | 0,017 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 0,84 | 0,015 |
| Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | 673,08 | 12,1 |

  - Развитие жилого фонда

Целью проектных решений генерального плана в сфере жилищного строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней жилищной обеспеченности.

В целях обеспечения жильём и улучшения жилищных условий граждан разработаны муниципальные программы МО «Озероучумский сельсовет» - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение комфортных и безопасных условий жизни на территории Озероучумского сельсовета», муниципальные программы Ужурского района: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, дорожного хозяйства и доступное жилье для граждан Ужурского района, государственных программ Красноярского края: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан».

Основные общие задачи программ:

- Повышение уровня безопасности и комфортных условий проживания для обеспечения качественной жизнедеятельности населения МО «Озероучумский сельсовет»;

- Повышение доступности жилья для граждан;

- Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания.

Дополнительное развитие жилищного строительства стало возможным и в связи с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на территории муниципального образования предусматривается реализация следующих подпрограмм:

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;

- подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объёмов бюджетных средств.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации в сельском поселении;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент).

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства на период до 2044 года принимались в расчёт показатели Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Основными целевыми показателями реализации Стратегии являются, в числе прочего:

- достижение уровня ввода жилья – 120 млн. м2;

- обновление жилищного фонда более чем на 20 % к 2030 году;

- увеличение среднего уровня обеспеченности жильём – до 33,3 м2 на душу населения к 2030 году;

- обеспечение доступности ипотеки как минимум для 60 % семей и увеличение ипотечного портфеля в 1,5 раза к 2020 году, до 15 % и более.

Стратегией социально-экономического развития Красноярского края предусматривается обеспеченность жильём на уровне 30 м2/чел. к 2030 году. С учётом того, что на 01.01.2024 в МО «Озероучумский сельсовет» обеспеченность жильём составляла 23,1 м2/чел., для расчётов принято: обеспеченность на 2034 год составит 28 м2/чел., на 2044 год – 30 м2/чел.

Общий объём жилищного строительства при этом составит – 4,4 тыс. м2, в том числе:

- на I очередь реализации генерального плана – 2,8 м2,

- на расчётный срок генерального плана – 1,6 м2.

Средняя жилая обеспеченность на одного жителя составит:

- на I очередь реализации генерального плана – 28 м2/чел.,

- на расчётный срок генерального плана – 30 м2/чел.

Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составлять не менее 0,2 тыс. м2.

Таблица 7.3.1

Движение жилого фонда в МО «Озероучумский сельсовет»

| Наименование | Существующее положение, тыс. м2 |  | 1 очередь, 2032 г. |  |  | расчётный срок, 2042 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, тыс. м2 | обеспеченность, м2/чел. | площадь, тыс. м2 | обеспеченность, м2/чел. | прирост нового, м2 | площадь, тыс. м2 | обеспеченность, м2/чел. | прирост нового, м2 |
| Общая площадь жилого фонда | 19,3 | 23,1 | 22,1 | 28 | 2,8 | 23,7 | 30 | 4,4 |

Необходимо предусмотреть прирост площади территорий застройки жилым фондом на I очередь (рекомендованный минимум) в количестве 7,2 га, на расчётный срок увеличить до 11,2 га.

Таблица 7.3.2

Укрупнённый расчёт минимальной площади территории нового жилищного строительства по этапам генерального плана

| № п/п | Тип застройки | Средний норматив на дом/ квартиру, га | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов, квартир, шт. | Площадь территории, га | Количество домов, квартир, шт. | Площадь территории, га |
| 1 | Одноквартирные жилые дома | × | 7 | 0,6 | 11 | 1,0 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с участками при доме 300-2500 м2 | 0,14 | 4 | 0,5 | 6 | 0,9 |
| 1.2 | Блокированные жилые дома с приквартирными участками 200 м2 | 0,02 | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома, в том числе | × | 25 | 6,6 | 39 | 10,3 |
| 2.1 | Трёхэтажные | 0,3 | 16 | 4,7 | 24 | 7,3 |
| 2.2 | Пятиэтажные | 0,2 | 9 | 1,9 | 15 | 2,9 |
|  | ИТОГО | × | 32 | 7,17 | 50 | 11,23 |

Стратегией социально-экономического развития Ужурского МР на территории МО «Озероучумский сельсовет» предусматривается:

- проведение капитального ремонта жилищного фонда, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, до 2043 г.;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 г.;

Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до полной амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон, в пределах СЗЗ, не предусмотрено.

В зависимости от расчётной потребности жилищного фонда и местоположения планируемых жилых зон определена очерёдность их застройки.

Основным видом застройки планируемых жилых зон принята индивидуальная жилая застройка массового типа с показателями: площадь земельного участка от 300 м2 (3 сотки), средняя общая площадь индивидуального жилого дома 100 м2;

В основу проектного решения развития МО «Озероучумский сельсовет» положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:

- необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

- необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного

- благоустройства всего жилого фонда;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;

- важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

- переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- расширение строительства частных жилых домов;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем;

- участие в подпрограммах «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

- повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

- обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

- приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

- увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

- повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

  - Развитие социальной инфраструктуры

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчётом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания, отдыха и оздоровления населения.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом. В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслуживания населения учитываются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания – потребительской активности населения;

- в реальной посещаемости предприятий обслуживания;

- покупательского спроса;

- организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участках населённых пунктов.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1

Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории МО «Озероучумский сельсовет»

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 75 мест на 100 детей дошкольного возраста | Нормативы градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края, утверждёнными решением Ужурского районного Совета депутатов от 17.09.2024 № 46-313р |
| Общеобразовательные школы | 95 мест на 100 детей школьного возраста |  |
| Учреждения дополнительного образования детей | 80 мест на 100 детей школьного возраста |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | не нормируется | Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Стационары всех типов | не нормируется |  |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | не нормируется |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 70-80 м2 общей площади на 1000 человек | Нормативы градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края, утверждёнными решением Ужурского районного Совета депутатов от 17.09.2024 № 46-313р |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | не нормируется для населения меньше 5 тыс. чел. |  |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 1949,9 м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | 150 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения от 500 до 999 человек | Распоряжение Минкультуры России от 23.10.2023 № P-2879 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 общедоступная библиотека в административном центре; 1 библиотека на 1 тыс. жителей |  |
| Детские учреждения дополнительного образования в сфере искусств | не менее 12 % от числа обучающихся 1-9 классов общеобразовательных организаций, мест | Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Торговая площадь продовольственных магазинов | 100 м2 торговой площади на 1000 человек | Нормативы градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края, утверждёнными решением Ужурского районного Совета депутатов от 17.09.2024 № 46-313р |
| Торговая площадь непродовольственных магазинов | 200 м2 торговой площади на 1000 человек |  |
| Общая торговая площадь | 300 м2 торговой площади на 1000 человек |  |
| Торговые объекты стационарные | 80 ед. | Закон Красноярского края от 22.12.2023 № 6-2369 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края» |
| Торговые объекты нестационарные | 17 ед. |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | Нормативы градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края, утверждёнными решением Ужурского районного Совета депутатов от 17.09.2024 № 46-313р |
| Предприятия бытового обслуживания | 2 рабочих мест на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | Нормативы градостроительного проектирования Ужурского района Красноярского края, утверждёнными решением Ужурского районного Совета депутатов от 17.09.2024 № 46-313р |

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учётом радиусов доступности, не более указанных в таблице 7.4.2.

Таблица 7.4.2

Предельный радиус обслуживания населения социальных объектов

| Учреждения, организации и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации: |  |
| - в сельских поселениях и районах малоэтажной застройки городов | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиника | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: |  |
| - в сельских поселениях | 2000 |

Сфера образования.

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, слесари);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Таблица 7.4.3

Расчёт потребности в объектах общего образования

| Населённый пункт | Число детей школьного возраста, расчётный срок (2044 г.) | Число детей школьного возраста, 2024 г. | Существующее и расчётное количество мест в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2024 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2044 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| п. Озеро Учум | 86 | 118 | 190 | 112 | 81 | 109 |
| д. Камышта | 10 | 12 |  | 11 | 10 | -10 |
| ИТОГО МО | 96 | 130 | 190 | 123 | 91 | 99 |

В сельсовете в целом наблюдается избыток мест в общеобразовательном учреждении. Новое строительство не требуется.

Таблица 7.4.4

Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

| Населённый пункт | Число детей дошкольного возраста, расчётный срок (2044 г.) | Число детей дошкольного возраста, 2024 г. | Существующее и расчётное количество мест в учреждениях дошкольного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2024 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2044 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| п. Озеро Учум | 50 | 43 | 78 | 32 | 38 | 40 |
| д. Камышта | 6 | 5 |  | 4 | 4 | -4 |
| ИТОГО МО | 56 | 48 | 78 | 36 | 42 | 36 |

В дошкольных образовательных учреждениях сельсовета также имеется излишек мест. Новое строительство не требуется.

Таблица 7.4.5

Расчёт потребности в объектах дополнительного образования

| Населённый пункт | Число детей дошкольного возраста, расчётный срок (2044 г.) | Число детей дошкольного возраста, 2024 г. | Существующее и расчётное количество мест в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2024 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2044 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| п. Озеро Учум | 86 | 118 | 40 | 94 | 68 | -28 |
| д. Камышта | 10 | 12 |  | 10 | 8 | -8 |
| ИТОГО МО | 96 | 130 | 40 | 104 | 76 | -36 |

В поселении наблюдается дефицит мест в учреждениях дополнительного образования. Генеральным планом рекомендуется строительство учреждения дополнительного образования детей в МО «Озероучумский сельсовет» общей мощностью 40 мест. Возможна организация мест для дополнительного образования в существующей школе в связи с наличием в ней излишка мет.

Для развития системы образования необходимы значительные капиталовложения для обновления школьной инфраструктуры и обеспечения условий отвечающим современным требованиям. Крайне важным остаётся и обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогического труда. Достижению этих целей способствует принятая и реализуемая в Красноярском крае государственная программа «Развитие образования», а также муниципальная программа Ужурского района: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ужурского района».

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

Сфера здравоохранения

Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоохранения, являются:

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности;

- совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе путём создания кабинетов профилактики;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

- совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими услугами «узких» специалистов;

- внедрение института «Врач общей практики» или «Семейный доктор»;

- разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;

- обеспечение условий для эффективного использования современной медицинской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможностей телекоммуникационных сетей;

- развитие платных услуг.

Основными направлениями в решении задачи социальной поддержки отдельных категорий граждан являются:

- совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищённых семей, обеспечение адресности предоставления пособия на детей;

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- мониторинг уровня доходов населения;

- формирование системы социального патроната для населения (семей, детей), оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- формирование механизмов поддержки молодой семьи;

- институциональное развитие системы социального партнёрства бизнеса и власти на основе создания общественных и некоммерческих организаций, благотворительных организаций;

- развитие системы предоставления социальных услуг (развитие системы адресного предоставления услуг и системы «одного окна», подготовка нормативных правовых актов (административные регламенты и стандарты качества муниципальных услуг) в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта);

- развитие системы социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

В связи с тем, что в соответствии с пп. 21-21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также со ст. 6 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ полномочия Российской Федерации в отношении организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации и к полномочиям Генерального плана не относится.

Анализ отрасли здравоохранения показал, что актуальной для поселения остаётся необходимость реализации качественного медицинского обслуживания населения. Большое внимание необходимо уделять работе с персоналом.

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640) и государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения».

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности учреждения медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Для достижения целей, поставленных перед сферой социальной защиты населения, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан, других государственных и муниципальных программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы.

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов; льготного проезда на общественном транспорте детей из многодетных семей в образовательные учреждения; условий для ресоциализации (содействии в трудоустройстве и жилищно-бытовом устройстве, медицинском сопровождении и социальном обслуживании) граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и прибывших по избранному месту жительства в село.

В плановом периоде будет продолжена работа по развитию социального партнёрства, главная задача которого – согласование интересов сторон на основе коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уделено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

С целью создания равных условий для инвалидов и других маломобильных групп населения при пользовании объектами социальной инфраструктуры, получении образования, реализации своего творческого и профессионального потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни, на территории МО «Озероучумский сельсовет» реализуется государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».

Сфера физкультуры и спорта

Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической культуры и спорта, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным нормативам и фактическим потребностям населения.

Для решения указанных проблем, в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества жизни граждан России Указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 с 01.09.2014 введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

В Перечне поручений Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 24.03.2014 было уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности.

Реализация данного мероприятия позволит не только улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, прежде всего среди подростков и молодёжи.

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и спорта:

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий с целью популяризации спорта;

- оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объектов.

- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития населения;

- содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы,

- участие в государственных программах строительства спортсооружений;

- развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для участия в окружных соревнованиях и соревнованиях другого уровня;

- развитие национальных видов спорта;

- увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с ограниченными возможностями.

Таблица 7.4.6

Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Населённые пункты | Население, расчётный срок (2044 г.) | Плоскостные сооружения |  |  | Спортивные залы |  |  | Бассейны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| п. Озеро Учум | 707 | 1378 | 6080 | 4702 | 42 | 60 | 18 | 0 |  | 0 |
| д. Камышта | 83 | 162 |  | -162 | 5 |  | -5 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО МО | 790 | 1540 | 6080 | 4540 | 47 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 |

В сельсовете достаточная обеспеченность объектами физической культуры и спорта. Для дальнейшего стимулирования интереса к здоровому образу жизни, укреплению здоровья жителей района, на его территории реализуются муниципальные программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Озероучумский сельсовет», «Развитие физической культуры и спорта», а также государственная программа Красноярского края: «Развитие физической культуры и спорта».

Основными принципами развития физической культуры и спорта в сельского поселении в ближайшие годы должны стать:

- комплексность решения проблем развития спорта;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- организация спортивных зрелищных мероприятий, обеспечение поездок спортивных команд для участия в краевых и межмуниципальных соревнованиях;

- преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;

- активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- активизация работы с талантливой молодёжью путём создания открытой общественной системы поддержки талантливой молодёжи;

- создание условий для закрепления молодёжи на земле через комплекс мер поддержки;

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, оказание юридической и методической помощи;

- совершенствование методов организации досуга молодёжи;

- усиление профилактики социально-значимых заболеваний среди молодёжи;

- создание возможностей дистанционного обучения молодёжи.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Сфера культуры

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:

- поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, участия жителей поселения в культурной деятельности, в том числе в виде проведения конкурсов и фестивалей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

- разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной сфере;

- разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление памятников культуры;

- укрепление национальных традиций, межнационального взаимоуважения;

- привлечение внебюджетных средств.

Таблица 7.4.7

Расчёт потребности в объектах культурно-досугового профиля

| Населённые пункты | Население, расчётный срок (2044 г.) | Учреждения клубного типа, мест |  |  | Массовые библиотеки, тыс. экз. хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) |

| п. Озеро Учум | 707 | 80 | 106 | -26 | 25,0 | 4,2 | 20,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Камышта | 83 |  | 12 | -12 |  | 0,5 | -0,5 |
| ИТОГО МО | 790 | 80 | 119 | -39 | 25,0 | 4,7 | 20,3 |

В поселении наблюдается дефицит мест в учреждениях клубного типа.

С целью обеспечения нормативных показателей в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 23.10.2023 № P-2879, на территории МО «Озероучумский сельсовет» Генеральным планом рекомендуется строительство отдельного здания СДК в п. Озеро Учум с залом на 120 мест.

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем в сфере культуры:

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т.п.);

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодёжи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- комплектование и обновление библиотечного фонда;

- приобретение оборудования компьютеров, сканера, принтера, информационное обеспечение библиотечной системы;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- проведение массовых праздников и народных гуляний;

- развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарований;

- поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творческих коллективов, участие в районных и окружных мероприятиях;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.

С целью развития отрасли культуры и нивелирования существующих в ней на сегодняшний день проблем, в сельском поселении реализуется муниципальная программа МО «Озероучумский сельсовет» «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики на территории муниципального образования Озероучумский сельсовет», муниципальная программа Ужурского района: «Молодёжь Ужурского района в XXI веке», «Комплексное развитие культуры и искусства в муниципальном образовании Ужурский район», государственные программы Красноярского края: «Развитие культуры и туризма», «Молодёжь Красноярского края в XXI веке».

Сфера бытового обслуживания и торговли

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в сельском поселении являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории поселения;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции;

- организация ярмарочной торговли на основе межмуниципального сотрудничества;

- организация придорожной инфраструктуры вдоль внутрирайонных трасс;

- активное противодействие теневому обороту в сфере потребительского рынка путём согласованных действий с различными структурами.

Закон Красноярского края от 22.12.2023 № 6-2369 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Красноярского края и муниципальных образований края», устанавливаются нормативы обеспеченности торговыми площадями в Ужурском районе в целом. Обеспеченность торговыми площадями уточняется местными нормативами градостроительного проектирования МО «Озероучумский сельсовет».

Для расширения спектра бытовых услуг возможно создание многофункциональных центров бытовых услуг – комплексные пункты оказания бытовых услуг. Их функционирование предполагается в двух вариантах: создание при муниципальной поддержке (предоставление на льготных условиях муниципальной собственности) предприятий бытовых услуг, оснащённых современным технологическим оборудованием: прачечным, швейным, парикмахерским, для химчистки, ремонта бытовой техники, ремонта обуви и т.п. При отсутствии необходимых помещений возможна организация на муниципальной территории единого приёмного пункта, где будет осуществляться оформление заказов на оказание бытовых услуг. Осуществление самих работ будет осуществляться «на дому» по договорам с частными предпринимателями. Для эффективной работы данной системы необходимо обеспечить специальным оборудованием частных предпринимателей, определить возможность доставки заказов до пункта приёма. Данная организация предполагает возможность вовлечения в данную деятельность многодетных матерей, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, т.е. усилить возможности декларируемой в районе системы «самозанятости».

Помимо прочего единые приёмные пункты могут использоваться для оказания бытовых услуг населению приглашёнными специалистами с других территорий на определённый срок.

Улучшение качества услуг общественного питания предполагает расширение общедоступной сети, создание кафе быстрого питания и кулинарий (на первом этапе – на площадях действующих торговых точек), специализированных кафе национальной кухни (что особенно актуально при развитии туристического кластера), превращение предприятий общественного питания в центры культурно-досуговой жизни.

Таблица 7.4.8

Потребность населения МО «Озероучумский сельсовет» в объектах, рекомендуемых для размещения, по этапам планирования

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчётный срок |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| Стационарные торговые объекты, м2 площади торгового объекта | 300 м2 на 1 тыс. человек | 237 | 237 |
| В том числе: |  |  |  |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров, м2 | 100 м2 на 1 тыс. человек | 79 | 79 |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров, м2 | 200 м2 на 1 тыс. человек | 158 | 158 |
| Стационарные торговые объекты, количество торговых объектов | 80 | 80 | 80 |
| Нестационарные торговые объекты, количество торговых объектов | 17 | 17 | 17 |
| Предприятие общественного питания, посадочное место | 40 на 1 тыс. человек | 32 | 32 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 2 на 1 тыс. человек | 2 | 2 |
| Кредитные организации и организации связи |  |  |  |
| Отделение связи, объект | 1 на 9-25 тыс. человек | 0 | 0 |
| Отделение банка, операционная касса | 0,3 на 1 тыс. человек | 0 | 0 |
| Прочее |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 на 20 тыс. человек | 0 | 0 |
| Юридическая консультация, рабочее место | 1 на 10 тыс. человек | 0 | 0 |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 на 30 тыс. человек | 0 | 0 |
| Кладбище | 0,24 га/1 тыс. чел. | 0,19 | 0,19 |

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требованиями рынка.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре. Предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе:

- п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия);

- п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчёта не менее 5 %, расчётной вместимости учреждения или расчётного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

  - Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Дальнейшее развитие и формирование экономической базы МО «Озероучумский сельсовет» будет базироваться на существующем ресурсном потенциале и уже сложившейся социально-экономической базе.

Важным инструментом реализации муниципальной политики по развитию промышленного и сельскохозяйственного производства, поддержке малого и среднего предпринимательства являются: муниципальная программа МО «Озероучумский сельсовет» «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Озероучумского сельсовета на 2023-2027 годы», муниципальные программы Ужурского муниципального района: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ужурском районе», «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Ужурского района», государственные программы Красноярского края: «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Реализация этих программ диктуется необходимостью использования функциональных возможностей бизнеса в решении важных социально-экономических задач МО «Озероучумский сельсовет», в частности, в преодолении бедности населения. Целями реализации программы являются создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития МО.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Учитывая особенности географического положения поселения, климатические условия, имеющиеся сырьевые ресурсы, одно из ведущих мест в экономике сохранится за добывающей промышленностью, сельскохозяйственным производством, а также за обслуживающими производствами (торговля, строительство).

В агропромышленном комплексе поселения приоритеты развития обусловливаются расширением ресурсной базы, модернизацией и созданием новых перерабатывающих мощностей. Основными стратегическими задачами развития МО «Озероучумский сельсовет» в сфере агропромышленного сектора экономики может являться:

- устойчивое развитие агропромышленного комплекса на основе роста производства сельскохозяйственной продукции;

- модернизация и обновление материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;

- обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;

- создание благоприятных условий для повышения объёма инвестиций в агропромышленный комплекс;

- развитие отрасли овощеводства на закрытом грунте, переработки и реализации продукции;

- развитие мясного скотоводства, укрепление племенной базы с устойчивой кормовой базой;

- продолжение реконструкции и модернизации существующих животноводческих ферм и осуществление нового строительства;

- развитие перерабатывающей промышленности в части переработки фруктов, овощей, мяса;

- развитие прудового хозяйства;

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Развитие агропромышленного комплекса позволит обеспечить занятость населения и увеличить потребление местной экологически чистой продукции.

Развитие промышленной отрасли в основном будет опираться на привлечение инвестиций и качественную модернизацию используемых технологий, которые будут обеспечивать количественное наращивание объёмов выполняемых работ и услуг. Важное место в системе мероприятий и проектов развития МО «Озероучумский сельсовет» занимает комплексный проект вовлечения в хозяйственный оборот промышленных площадей градообразующих предприятий.

Администрациями Ужурского района и МО «Озероучумский сельсовет» будет продолжена работа по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании, будет оказываться поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для привлечения средств областного бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, муниципальное образование будет принимать ежегодное участие в отборе кандидатов на получение поддержки.

Приоритетными задачами в рамках развития промышленности поселения являются:

- обеспечение эффективного саморазвития промышленности поселения на основе применения передовых промышленных технологий, нацеленного на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающего задачи обеспечения экономического развития поселения;

- привлечение крупных инвесторов;

- освоение производства новых видов промышленной продукции;

- определение приоритетных направлений организации промышленного производства представителями малого и среднего бизнеса и оказание поддержки за счёт средств местного и республиканского бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства.

- развитие существующей промышленной базы, направленной на повышение её устойчивости в условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса;

- повышение конкурентоспособности промышленных предприятий;

- расширение ассортимента и значительный рост объёмов выпускаемой продукции;

- значительный рост инвестиций в расширение производственных мощностей;

- привлечение мер государственной поддержки на модернизацию и техническое перевооружение;

- обеспечение загрузки свободных производственных мощностей путём их продажи, сдачи в аренду и т.д.;

- эффективное использование пустующих территорий, пригодных для размещения промышленных предприятий.

- расширение промышленного использования местных сырьевых ресурсов.

- создание благоприятных условий и формирование информационной открытости для привлечения инвесторов;

- повышение инновационной активности бизнеса.

Основными мероприятиями в рамках развития промышленности поселения являются:

- информационная поддержка инвестиционной деятельности с использованием интернет-ресурсов администрации МО «Озероучумский сельсовет», Ужурского муниципального района, Министерство экономики и регионального развития Красноярского края, АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири», а также с использованием региональных средств массовой информации;

- реализация промышленными предприятиями поселения производственных программ развития, планов технического перевооружения;

- развитие сферы малого и среднего предпринимательства также является одним из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономки, а с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Степень развития малого и среднего предпринимательства является одним из показателей, характеризующих уровень экономического развития территории. Малое предпринимательство оказывает существенное влияние на развитие народного хозяйства, обеспеченность жителей потребительскими услугами, создание рабочих мест на территории МО, и, как следствие, – решение социальных проблем.

Именно частные предприниматели могли бы создать костяк инфраструктуры обслуживающей сферы экономики МО. Малые и средние предприятия могли бы обеспечивать функционирование сопутствующих и вспомогательных производств – пищевые, торговые, транспортные, обслуживающие (включая объекты размещения туристов – мини-гостиницы, гостевые домики, эко-фермы и т.д.), прокат, проведение массовых и культурных мероприятий и т.п. Генеральным планом и муниципальными программами должно быть отведено важное место развитию территории именно посредством малого и среднего предпринимательства.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего предпринимательства являются производственная и инновационная сферы, жилищно-коммунальное хозяйство, предоставление бытовых услуг населению (за исключением парикмахерских услуг), услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств (в т.ч. парковка), а также развитие информационно-коммуникационных услуг.

Для достижения поставленной цели администрации МО «Озероучумский сельсовет» совместно с органами управления Ужурского МР и Красноярского края необходимо решать следующие задачи:

- Содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса;

- Определение перспективных и приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства на территории МО;

- Расширение использования информационно-коммуникационных технологий субъектами малого и среднего предпринимательства;

- Развитие деловой активности населения МО «Озероучумский сельсовет» за счёт повышения интереса к предпринимательской деятельности;

- Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;

- Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг путём консультационной поддержки при участии в выставках и конкурсах;

- Обеспечение поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовым и материальным (помещения, земельные участки) ресурсам;

- Развитие материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в МО «Озероучумский сельсовет»;

- Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- Формирование благоприятного социального климата для жизнедеятельности населения;

- Обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых слоёв населения.

Основными долгосрочными задачами в области поддержки малого и среднего предпринимательства должны являться:

- Максимальное привлечение финансовых ресурсов федеральных, региональных и муниципальных программ по поддержке субъектов малого предпринимательства на территории МО;

- Разработка и реализация муниципальной программы по предоставлению муниципальных гарантий по кредитам, выданным субъектам малого предпринимательства;

- Разработка возможности кредитования, выдачи льготных займов субъектам малого бизнеса и микропредприятиям;

- Поддержка и содействие в размещении субъектов малого предпринимательства, ориентирующихся на производственную деятельность, в соответствующих функциональных зонах на территории МО.

Анализ документов территориального и стратегического планирования МО «Озероучумский сельсовет», Ужурского МР и Красноярского края показал, что в раннее разработанных документах не предусмотрено размещение объектов данного направления развития.

Занятость населения определяется, главным образом, наличием на территории условно-градообразующих объектов (то есть, объектов производственного назначения), которые обеспечивают население рабочими местами. За счёт ввода производственных объектов в МО появятся новые рабочие места, что повлечёт увеличение среднедушевых доходов населения, а также увеличится привлекательность территории МО «Озероучумский сельсовет» с точки зрения комфортности жизни.

В соответствии с предлагаемыми к размещению объектами производства, новые рабочие места будут преимущественно организованы в таких отраслях как сельское хозяйство, промышленность.

Помимо увеличения численности населения, вовлечённого в экономически активную деятельность, роста занятости и увеличения доходов населения, тесное взаимодействие и поддержка предпринимательства приведёт к повышению социальной ответственности бизнеса, участию бизнес-структур в решении социальных проблем, благотворительных акциях и мероприятиях, организуемых администрацией МО «Озероучумский сельсовет».

При развитии существующих производств и строительстве новых объектов рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдению санитарных и других норм охраны окружающей среды. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Основные проектные предложения:

- упорядочение и уплотнение производственных территорий;

- придание современной планировочной структуры производственной зоне и рациональной транспортной организации;

- обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным площадкам;

- установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдение санитарных и других норм охраны окружающей среды.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины СЗЗ:

- до 300 м – 60 %;

- свыше 300 м до 1000 м – 50 %.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры МО «Озероучумский сельсовет», удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Для качественного обеспечения внутригородских пассажирских сообщений требуется комплексное, взаимоувязанное развитие всех видов уличного пассажирского транспорта с сохранением приоритетности массовых видов транспорта.

Для улучшения условий движения пешеходов предусмотрено строительство пешеходных переходов, пешеходных зон.

Проведение реконструкции и капитальных ремонтов существующих автомобильных дорог, а также строительство новых, в том числе для отвода транзитного транспорта.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории дороги (см. таблицу 7.6.1);

- резервирование коридоров под сеть улиц и дорог в проектируемых жилых районах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание транспортных развязок;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к застройке;

- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Внешний транспорт

Автомобильный транспорт. Развитие транспортной инфраструктуры поселения в целом должно стать одним из условий повышения уровня жизни и его социально-экономического развития. Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры является поддержка социальных направлений развития транспортной системы.

Развитие сети местных дорог, обеспечение круглогодичной транспортной связью всех населённых пунктов с центром поселения и хозяйств, а также развитие пригородного и междугородного автобусного сообщения значительно повысят доступность учебных, медицинских, культурных учреждений для населения поселения.

Повышение числа автомобилей в частной собственности, реконструкция пассажирских комплексов на железнодорожном и автомобильном транспорте будут способствовать улучшению качества пассажирских перевозок, возрождению традиционных и появлению новых форм и мест отдыха.

Раскрытию потенциала автомобилизации будет способствовать, прежде всего, развитие автодорожной сети. Улучшение качества дорог, автомобильной техники и топлива, реализация системных мер по повышению безопасности движения обеспечат снижение уровня дорожной аварийности и экологической нагрузки, создаваемой автомобильным транспортом.

Имеется тесная взаимосвязь между развитием транспортной системы и пространственным распределением экономической активности, то есть надёжная транспортная система является тем инструментом, который способен внести существенный вклад в исправление экономического и социального неравенства в развитии района.

Проектная сеть автомобильных дорог по своей конфигурации и техническому состоянию должна обеспечивать высокую рентабельность, удобство и безопасность работы автомобильного транспорта. Автомобильные дороги, обслуживающие население и все отрасли материального производства, относятся к числу важнейших составляющих инфраструктуры. Состояние сети автодорог, повышение их технической надёжности особенно заметно сказывается на развитии единого экономического пространства, создании товарных рынков, так как в сфере рыночных отношений преобладают малые и средние предприятия, все перевозки которых обслуживаются автотранспортом.

Автомобильные дороги, являясь одним из основных системообразующих элементов, должны обеспечивать качественную связь МО «Озероучумский сельсовет» с центрами соседних районов, со всеми населёнными пунктами поселения, между населёнными пунктами самого поселения, а также с устройствами внешнего транспорта, расположенными в границах поселения (станциями железной дороги) и территориями массового отдыха.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие района определяет цели и задачи программы модернизации и развития сети автомобильных дорог.

Существующая сеть автомобильных дорог, сложившаяся в процессе экономического развития района с учётом природно-географических условий, и, в основном, соответствующая направлениям транспортных связей, положена в основу проектируемого состава дорожной сети.

Улично-дорожная сеть

В основе принятой системы улиц и дорог лежит принцип оптимальности транспортных связей между отдельными функциональными элементами населённого пункта, организация автобусного маршрута с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности.

При этом большое значение на решение уличной сети населённого пункта оказала застройка, сложившаяся к моменту проектирования.

Ширина улиц и дорог в красных линиях была назначена с учётом планируемого развития населённого пункта и соответствующего ему развития улично-дорожной сети.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* введена чёткая дифференциация улично-дорожной сети по категориям.

Таблица 7.6.1

Классификация улиц и дорог населённых пунктов

| Категория сельских улиц и дорог | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 - 2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| - основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 - 1,5 |
| - второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| - проезд | 20 | 2,75 - 3,0 | 1 | 0 - 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Ширина главных улиц в пределах красных линий составляет 18 м, покрытие проезжей части – твёрдое.

Проезды и переулки имеют ширину в пределах красных линий 12-15 м в зависимости от планировки прилегающих территорий.

Значение расчётной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчётной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчётных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешённую скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчётной.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчётном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

При поэтапном достижении расчётных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учётом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчётной скорости с учётом стеснённости условий.

Техническое состояние УДС в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объёмов ремонтно-восстановительных работ. Требуют ремонта (реконструкции) пешеходные тротуары.

В качестве основных мероприятий по созданию привлекательной среды и повышению безопасности пешеходных перемещений можно выделить следующие:

- устройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- повышение удобства пешеходного движения путём приведения в нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

- устройство пешеходных переходов:

- обустройство пешеходных переходов ограждениями перильного типа, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 и др. вблизи учебных заведений, а также в местах высокой интенсивности пешеходных потоков;

- повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД;

- формирование пешеходных и жилых зон на территории МО;

- обустройство пешеходной зоны техническими средствами для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.

Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в МО «Озероучумский сельсовет» определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчётный срок – 350 единиц на 1000 человек, и проектной численности жителей 790 человек. Расчётное количество автомобилей составит около 277 единиц.

Хранение легкового автотранспорта жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, осуществляется на территории приусадебных участков.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*):

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, для обеспечения легкового автотранспорта населения новое строительство объектов транспортной инфраструктуры на расчётный срок не требуется.

Решениями проекта внесения изменений в генеральный план предложено создание сети удобных и безопасных велосипедных дорожек, соединяющих места проживания, места отдыха и места приложения труда, что позволит создать альтернативу личному и общественному транспорту, а именно: строительство обособленных и совмещённых с тротуарами велосипедных дорожек в границах населённого пункта.

Основными направлениями развития транспортного комплекса МО «Озероучумский сельсовет» в части автомобильного транспорта являются:

- улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров;

- совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;

- улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий путём совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с изменяющимися требованиями рынка транспортной системы, в том числе по новым направлениям в области логистики, транспортных услуг, межтранспортного взаимодействия и в других областях;

- совершенствование контрольно-надзорных функций;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- совершенствование развития сети автомобильных дорог;

Реализация мероприятий, направленных на развитие транспортной системы, создаст условия для дальнейшего повышения эффективности работы и роста конкурентоспособности предприятий общественного транспорта, привлечения инвестиций в развитие транспортной системы и обеспечит стимулирование внедрения новейших технологий и использования современных транспортных средств.

В настоящее время заключение контрактов на транспортное обслуживание на конкурсной основе является достаточно эффективным средством для создания конкуренции. Система конкурсов позволяет достичь более эффективных и высоких показателей уровня транспортных услуг.

В результате совершенствования инфраструктуры общественного транспорта будет достигнуто:

- обеспечение транспортного обслуживания территории МО «Озероучумский сельсовет» и прямого транспортного сообщения между населёнными пунктами и районным центром в соответствии с минимальными социальными транспортными требованиями;

- обновление парка подвижного состава транспортных предприятий;

- снижение убыточности перевозок для транспортных предприятий за счёт уменьшения транспортных издержек и эксплуатационных затрат;

- улучшение качества перевозок пассажиров за счёт сокращения времени в пути, повышения комфортности и безопасности перевозок;

- снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду.

Приоритетными целями и задачами развития дорожного хозяйства МО «Озероучумский сельсовет» являются:

- увеличение объёмов ремонтных работ на автомобильных дорогах и обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог за счёт совершенствования методов производства работ, применения новых технологий и совершенствования системы управления дорожным хозяйством (уровень содержания дорог должен обеспечить сохранность существующей сети дорог, безопасность и условия движения автотранспорта в соответствии с техническими нормативами автодорог);

- принцип определения годовых объёмов средств, необходимых для выполнения ремонтных работ, должен быть основан на нормативных межремонтных сроках в зависимости от интенсивности движения и типов дорожных покрытий;

- формирование общего перечня объектов строительства и реконструкции автодорог на основе оценки существующего транспортно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, определения необходимого технического уровня автомобильных дорог.

Действующими документами территориального и стратегического планирования Красноярского края, Ужурского района и МО «Озероучумский сельсовет» не предусматриваются мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры, при этом рекомендуется реконструкция дорог местного значения (улично-дорожная сеть) с организацией твёрдого покрытия, общей протяжённостью 7,69 км

Мероприятия для маломобильных групп населения

Согласно СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605), на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м следует выделять места для транспорта инвалидов. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъёмным приспособлением.

Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0×3,6 м, что даёт возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях 
для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций – не менее 30 % мест.

  - Развитие туризма и рекреации

Основной вектор развития в рамках направления – организация на территории МО и поддержка развития со стороны Администрации новых производственных, туристических и сельскохозяйственных производств, что позволит создать новые рабочие места, разработать и наладить механизмы частно-государственного партнёрства, а также увеличить поступления собственных доходов в бюджет муниципального образования.

Таким образом, приоритетным направлением развития МО «Озероучумский сельсовет» в целях повышения инвестиционной привлекательности является выявление территорий для создания новых функциональных зон для развития и размещения объектов туристической отрасли, объектов промышленности и сельского хозяйства, выявления свободных мощностей энергоресурсов, инженерное обустройство новых и освоенных территорий, поддержка и содействие при подключении хозяйствующих субъектов к инженерным сетям.

В целях создания современного туристического комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей гостей региона, предстоит решить следующие задачи:

- развитие приоритетных направлений туризма, в том числе экстремально-спортивного, этнографического, сельского и других;

- создание современной туристической инфраструктуры;

- создание условий и содействие повышению качества услуг и увеличению классности и мощности гостиниц и других мест размещения;

- продвижение услуг туристического комплексов посредством участия в международных, общероссийских и региональных мероприятиях в сфере туризма, а также использования ресурсов сети Интернет;

- повышение транспортной доступности перспективных туристических центров;

- привлечение инвесторов с целью увеличения объёмов строительства новых и реконструкции действующих объектов туристического комплекса и реализации крупномасштабных инвестиционных проектов;

- поддержка малого и среднего предпринимательства в туризме;

- содействие реализации механизмов государственно-частного партнёрства для привлечения инвестиций в строительство объектов этнокультурной направленности и туристической инфраструктуры;

- обеспечение эффективной охраны и восстановления туристических и культурных ресурсов.

Основополагающим фактором изменения качества жизни населения, и одним из эффектов реализации мероприятий развития территории МО «Озероучумский сельсовет» является повышение благосостояния населения и общий рост социального положения МО.

Анализ документов стратегического и территориального планирования МО «Озероучумский сельсовет» показал отсутствие перспективных инвестиционных проектов в сфере рекреации и туризма.

  - Инженерное оборудование территории

Инженерная подготовка и инженерно-строительная защита проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зелёных массивов.

Мероприятия по инженерной подготовке территории приняты с учётом инженерно-геологических условий, планировочных ограничений и архитектурно-планировочных решений генерального плана, а также требований СП 42.13330.2016.

Настоящим проектом намечены следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация рельефа и поверхностного водоотвода;

- защита от заболачивания и подтопления пойменных территорий;

- противоэрозионные мероприятия;

- благоустройство водоёмов;

- агролесомелиорация.

Организация рельефа и поверхностного водоотвода

Существующая система отвода поверхностных вод и её намечаемое развитие, с учётом освоения площадок нового развития, решена с соблюдением положениями Водного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Правил охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.3684-21, СП 32.13330.2018, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Вертикальная планировка территорий нового строительства должна осуществляться с учётом существующих отметок проезжих частей смежных улиц, тротуаров и отметок колодцев уличных инженерных коммуникаций. На площадках нового строительства проектом предусматривается организация рельефа с приданием ему нормативных уклонов для отвода поверхностного стока в сторону проектируемых улиц. Вертикальная планировка намечается путём подсыпки местных понижений рельефа, за счёт срезки повышений с использованием излишков минерального грунта от прокладки инженерных сетей и устройства фундаментов зданий.

Защита от заболачивания и подтопления пойменных территорий

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных

водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоёмов.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Основным фактором на территории поселения является гидрологический режим Азовского моря. Наибольшую ширину зона подтопления имеет в области распространения кос и низких голоценовых морских террас. Увеличивается поражённость подтоплением в области лиманов, озёр.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, так как сам процесс происходит на определённой глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как: деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

Противоэрозионные мероприятия

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков практически не оказывают непосредственного воздействия на народнохозяйственные объекты.

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, множественными струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Сухие балки слабо выражены, имеют пологие склоны, их эрозионная деятельность носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва. Проектом предложена засыпка грунтом пологих балок.

Также рекомендуется выполнение противоэрозионного регулирования территории путём максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов, днища рек и балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов рек и балок;

- предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов территорий, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, зон отдыха.

Согласно генеральному плану, система зелёных насаждений состоит из:

- зелёных насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарка;

- зелёных насаждений специального назначения;

- зелёных насаждений ограниченного пользования.

На территории населённых пунктов при устройстве покрытий тротуаров, дорожек и т. д. необходимо максимально сохранять зелёные насаждения.

Все существующие насаждения общего пользования также сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации включён посев многолетних трав, посадка деревьев и кустарников.

    - Водоснабжение

В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов и из пожарных водоёмов в летнее время.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться заменёнными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Магистральные водопроводные сети, запроектированные ранее оставлены без изменений. Настоящим документом предлагается развитие существующей водопроводной сети с установкой на ней пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Внутриквартальная разводящая сеть водопровода прокладывается в канале теплосети и учитывается в стоимости объектов.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединённого водопровода через пожарные гидранты.

В настоящее время для рассматриваемой системы водоснабжения поселения применяются нормы удельного водопотребления из местных нормативов градостроительного проектирования МО «Озероучумский сельсовет». Для целей укрупнённого расчёта объёмов водопотребления холодной питьевой воды в Генеральном плане принят норматив 220 л/сут. на человека в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края

При расчётах неучтённых расходов, а также корректировочных коэффициентов приняты нормативы по СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Неучтённые расходы приняты на уровне – 10 %. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят на уровне 1,2. Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте, принимается по таблице 2 п. 5.2 СП 31.13330.2021. При разработке проектной документации необходимо предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

Таблица 7.8.1.1

Ожидаемое потребление воды на расчётный срок в МО «Озероучумский сельсовет»

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол. | Норма, л/сут на чел. | К суточной неравномерности | К часовой неравномерности | Расход воды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сут | сутmax | час | часmax |

| п. Озеро Учум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 707 | 220 | 1,20 | 2,86 | 155,5 | 186,6 | 6,5 | 18,5 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 |  | 1,20 | 2,86 | 15,6 | 18,7 | 0,6 | 1,9 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 |  | 1,20 | 2,86 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,02 |
| Поливка | чел. | 136 | 60 | 1,20 | 2,86 | 8,2 | 9,8 | 0,3 | 1,0 |
| Неучтённые расходы | % | 10 |  | 1,20 | 2,86 | 17,9 | 21,5 | 0,7 | 2,1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 197,3 | 236,8 | 8,2 | 23,5 |
| д. Камышта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 83 | 220 | 1,20 | 5,85 | 18,3 | 21,9 | 0,8 | 4,5 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 10 |  | 1,20 | 5,85 | 1,8 | 2,2 | 0,1 | 0,4 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 |  | 1,2 | 5,85 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,04 |
| Поливка | чел. | 16 | 60 | 1,20 | 5,85 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 |
| Неучтённые расходы | % | 10 |  | 1,20 | 5,85 | 2,1 | 2,5 | 0,1 | 0,5 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 23,3 | 28,0 | 1,0 | 5,7 |
| ИТОГО по МО |  |  |  |  |  | 220,6 | 264,8 | 9,2 | 29,2 |

Водопотребление поселения на хозяйственно-питьевые нужды с учётом суточного максимума на расчётный срок составит 265 м3/сут.

Ресурсы водозаборов МО «Озероучумский сельсовет» достаточны для водопотребления на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды на расчётный срок.

На территории МО «Озероучумский сельсовет» рекомендуется проведение следующих мероприятий по организации системы водоснабжения:

- Реконструкция существующих ветхих сетей водоснабжения, 5,5 км.

Проектируемые разводящие водопроводные сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 диаметром 75÷200 мм ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Расположение линий водопровода на схеме Генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. Диаметры водоводов должны уточняться на этапе проведения проектных работ с учётом гидравлических расчётов.

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- повышение качества питьевой воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Для его разработки и согласования в установленном порядке необходимо:

- Разработать проект зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Проекта санитарным правилам;

- Получить решение об утверждении проекта зон санитарной охраны в Министерстве экологии Красноярского края.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищённости горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс – радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

При разработке проекта второй и третьей зон санитарной охраны водозаборов размеры границ зон санитарной охраны определяются методом гидродинамических расчётов по методике Всесоюзного научно-исследовательского института «ВОДГЕО», разработанной и утверждённой в 1983 году (авторы Н.Н. Лапшин и А.Е. Орадовская).

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия по охране водных ресурсов:

- источником питьевого водоснабжения населённых пунктов являются подземные воды, в целях охраны источника от загрязнения должны быть организованы 3 пояса санитарной охраны. Соответственно должен быть разработан и утверждён в соответствующем порядке проект зон санитарной охраны подземного водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с планом мероприятий. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть занесены в схему территориального планирования как зоны с особыми условиями использования и отображаться в Федеральной государственной информационной системе (далее – ФГИС ТП);

- сведения об установленных водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления, а также других зонах с особыми условиями их использования водных объектов, содержащиеся в разделе «Водопользование» Государственного водного реестра, также подлежат отображению в схеме территориального планирования как зоны с особыми условиями использования и отображаться в ФГИС ТП;

- при размещении объектов, согласно документу территориального планирования, в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов особое внимание следует уделить организации достаточного количества мест для автотранспорта на оборудуемых стоянках (как в жилых кварталах, так и в местах массового отдыха). При развитии рекреационных зон на водных объектах поселения необходимо предусмотреть комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку автотранспорта вне предназначенных для этого мест;

- при планировании развития территорий, входящих в состав зон санитарной охраны водозаборных узлов, необходимо обратить особое внимание на недопустимость размещения в границах 2 пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения. Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО по согласованию с органами Роспотребнадзора только при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта;

- одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества воды в водных объектах, является строительство (реконструкция) очистных сооружений. Доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного качества позволит улучшить качество воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную обстановку;

- необходимо исключить сброс без очистки поверхностных стоков, формирующихся на урбанизированных территориях. Территории, вновь застраиваемые в соответствии с градостроительным планом, должны оснащаться системами ливневой канализации, отводящими поверхностные стоки на очистные сооружения;

- при развитии пригородной зоны, прилегающей к водным объектам, необходимо соблюдать ограничения в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также в границах поясов санитарной охраны водозаборов;

- при внесении изменений в проект необходимо учитывать установленные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов во избежание загрязнения окружающей среды, в частности водных объектов. Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление русел, истощение водотоков.

    - Водоотведение

Так как планируемая территория имеет высокий природно-ресурсный потенциал, генеральным планом предусмотрено полное канализование территорий населённых пунктов поселения.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населённого пункта, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Объём сточных вод, отводимых (вывозимых) с территории поселения, рассчитанный с учётом региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (по отношению к расходу воды), но без учёта расхода воды на полив приусадебных участков, на расчётный срок (2044 года) составит 239,5 м3/сут.

Таблица 7.8.2.1

Ожидаемое водоотведение на расчётный срок в МО «Озероучумский сельсовет»

| Зона | Ед. | Кол. | Суточный м3/сут | Часовой м3/час | Расчётный л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| п. Озеро Учум |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 707 | 186,6 | 18,5 | 5,1 |
| Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 18,7 | 1,9 | 0,5 |
| Проектируемые общественные и административные здания | % | 5 | 9,3 | 1,0 | 0,3 |
| ИТОГО: | × | × | 214,6 | 21,4 | 5,9 |
| д. Камышта |  |  |  |  |  |  |
| Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 83 | 21,9 | 4,5 | 1,2 |
| Существующие общественные и административные здания | % | 10 | 2,2 | 0,4 | 0,1 |
| Проектируемые общественные и административные здания | × | × | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| ИТОГО: | × | × | 24,9 | 5,1 | 1,4 |
| ИТОГО по МО: | × | × | 239,5 | 26,5 | 7,4 |

Для организации отведения и очистки сточных вод поселения генеральным планом рекомендуется строительство:

- Строительство КОС, производительностью 200 м3/сут;

- Реконструкция сетей водоотведения, 5,5 км;

- Замена (вынос со дворов частной территории по ул. Новая) канализационных сетей, 3 км;

- Вынос КНС № 1 с ул. Санаторная 2 на ул. Почтовую, 700 тыс. м3/год.

Для сбора ливневых сточных вод генеральным планом предусматривается открытая система ливневой канализации. Очистка таких вод должна производится на проектируемой КОС.

Применение современных и эффективных методов обеззараживания очищенных сточных и ливневых вод в проектируемых системах водоотведения позволит улучшить санитарно-экологическое состояние территории поселения.

Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных материалов и колодцев из современных конструкций.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение жилых территорий МО «Озероучумский сельсовет» предусматривается от существующего централизованного источника теплоснабжения.

Тепловые нагрузки определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупнённым показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Максимальный тепловой поток на 1 м2 жилых зданий составляет 140 Вт. Расходы тепла на отопление общественных зданий приняты в размере 25 % от расходов тепла на отопление жилых зданий. Расходы тепла на вентиляцию общественных зданий приняты в размере 60 % от расходов тепла на отопление этих зданий.

Для расчёта теплопотребления жилищно-коммунального сектора в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2020. «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» взят средний показатель – 100 Вт на 1 м2 или 12×10-5 Гкал/ч с учётом проведения мероприятий по повышению энергоэффективности. Запаса мощности существующего источника достаточно, новое строительство не требуется.

Генеральным планом рекомендуется следующее мероприятие в сфере теплоснабжения:

- реконструкция тепловых сетей в п. Озеро Учум, 0,98 км с применением труб в ППУ изоляции.

Рекомендуется также внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы и установка приборов учёта тепловой энергии. Строительство домов по энергосберегающей технологии.

    - Газоснабжение

Документами территориального планирования верхних уровней (СТП Красноярского края, СТП Ужурского района), стратегиями развития мероприятия по развитию системы газоснабжения МО «Озероучумский сельсовет» не предусмотрены.

    - Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен с учётом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в поселении.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования МО «Озероучумский сельсовет».

По укрупнённым показателям энергопотребления в год на одного жителя данный показатель для МО «Озероучумский сельсовет» принят в размере 1350 кВт×ч/чел. в год (со стационарными электроплитами). Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400.

Таблица 7.8.5.1

Потребность в электроэнергии в МО «Озероучумский сельсовет»

| , | Население, человек |  | Расход электроэнергии, тыс. кВт×ч/год |  | Потребление электроэнергии, кВт×час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | 2034 г. | 2044 г. | 2034 г. | 2044 г. | 2034 г. | 2044 г. |
| п. Озеро Учум | 707 | 707 | 954 | 954 | 216,9 | 216,9 |
| д. Камышта | 83 | 83 | 112 | 112 | 25,5 | 25,5 |
| ИТОГО по МО | 790 | 790 | 1067 | 1067 | 242 | 242 |

Таким образом, на первую очередь и на расчётный срок потребность в электроэнергии составит 1,1 МВт×ч в год при сохранении среднегодового потребления электроэнергии на 1 жителя согласно нормативам.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).

    - Связь

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги доступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Ёмкость сети связи общего пользования определена из расчёта 100 % обеспечения квартирного сектора широкополосным доступом в интернет, кабельным телевидением, услугами IP-телефонии (при установке одной точки доступа для одной квартиры). Количество точек доступа для общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов в жилом секторе.

С учётом фактической востребованности, ёмкость сети связи общего пользования принята в размере 400 точек на 1000 жителей. Требуемая ёмкость на расчётный срок при численности населения поселения 13,9 тыс. человек составит 316 точек доступа. Нагрузка мультисервисной сети передачи данных составит 0,4 Гбит/с.

Расчёт ёмкости телефонной связи общего пользования поселения с учётом обеспечения общественных и административных зданий телефонной связью в объёме 20 % от потребности населения, по этапам проектирования представлен ниже (таблица 7.8.6.1).

Таблица 7.8.6.1

Расчёт ёмкости сети связи общего пользования в МО «Озероучумский сельсовет»

| Наименование населённого пункта | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| п. Озеро Учум | 707 | 707 | 283 | 283 |
| д. Камышта | 83 | 83 | 33 | 33 |
| ИТОГО по МО | 790 | 790 | 316 | 316 |

Согласно произведённым расчётам, существующая телефонная станция в п. Озеро Учум будет иметь дефицит номеров. Существует необходимость модернизации существующей АТС с увеличением ёмкости до 350 номеров.

Развитие сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла с обеспечением передачи цифровых каналов.

Проектом предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

  - Благоустройство, санитарная очистка и экологическая безопасность территории

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Помимо проблем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, существуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно отражаются на имидже поселения в целом в целом, эстетическом развитии его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благоустройству.

Важнейшим аспектом в реализации Генерального плана является создание на территории МО «Озероучумский сельсовет» условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озеленённых территорий общего пользования и озеленённых территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зелёных насаждений вдоль улиц жилой застройки;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым условием для повышения уровня экологического состояния территории, так как улучшается микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зелёные насаждения очищают воздух от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий.

В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности:

- вырубка погибших и повреждённых зелёных насаждений;

- очистка озеленённых территорий от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- лесопосадки на нарушенных землях;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Единая система озеленения в пределах границы поселения, включает в себя природные зелёные насаждения регионального значения, зелёные насаждения общегородского значения (парки, лесопарки), микрорайонного значения (скверы, бульвары).

Проектная система озеленения сельсовета строится в соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями. Для создания санитарно- гигиенических условий труда и быта жителей МО предусматриваются следующие типы зелёных насаждений, каждый из которых выполняют свою функцию, в архитектурно-планировочной организации территории посёлка:

- зелёных насаждений общего пользования (существующие лесные массивы, скверы, парк, озеленение улиц);

- зелёных насаждений ограниченного пользования (озеленение участков общественных, детских учебных учреждений, приквартальные зелёные участки в жилой зоне).

Норма насаждений общего пользования, согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО «Озероучумский сельсовет» составляет 12 м2/чел. Расчётная площадь зелёных насаждений общего пользования должна составить на расчётный срок – не менее 0,95 га.

В условиях Сибири большое значение для приживаемости растений имеют подготовка почвы к посадке с внесением комплекса удобрений и последующий уход (полив, рыхление и утепление к зиме приствольных кругов и т. д.).

Леса должны выполнять водоохранные, средозащитные, ландшафтостаби- лизирующие и санитарно-гигиенические функции.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями и СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями № 1, 2)».

При строительстве на территории общественно-деловой зоны и жилой зоны проектом Генерального плана рекомендуется произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зелёных оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий:

- организация твёрдых видов покрытия проездов;

- строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементов сопряжения поверхностей;

- озеленение, ограждение, оборудование площадок;

- установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории МО «Озероучумский сельсовет», которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и вывоз отходов на полигон ТКО;

- контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках (мусоросборных площадках). Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия 
по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории поселения:

- оборудование придомовой территории бункерами вместимостью 8 м3 для крупногабаритных ТКО;

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

- проведение в школах поселения мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей поселения по вопросам соблюдения экологической культуры;

- проведение семинаров, консультаций для жителей поселения по вопросам санитарной очистки территорий.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Расчёт объёмов образования ТКО, образующихся от жилищного фонда, произведён на основании нормативов, утверждённых приказом Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края от 14.11.2024 № 77-1232-Од.

Норма накопления ТКО на одного проживающего в МКД составляет 1,8716 м3 в год, в индивидуальных домах – 2,1829 м3 в год. С учётом структуры жилого фонда для расчётов определена средневзвешенная норма накопления. Плотность ТКО в 1 м3 принята на уровне 117 кг в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Красноярском крае (приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (в ред. от 17.01.2025 № 77-25-од).

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предоставлены в таблице 7.8.6.1.

Таблица 7.8.6.1

Объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов в МО «Озероучумский сельсовет»

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м.куб. |  |  |
| п. Озеро Учум |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 14 | 166 | 1 423 | 749 | 222,2 |
| Первая очередь | 15 | 182 | 1 558 | 707 | 257,9 |
| Расчётный срок | 18 | 212 | 1 808 | 707 | 299,3 |
| д. Камышта |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 2 | 20 | 167 | 88 | 222,2 |
| Первая очередь | 2 | 21 | 183 | 83 | 257,9 |
| Расчётный срок | 2 | 25 | 212 | 83 | 299,3 |
| Итого по МО |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | 15 | 186 | 1 590 | 837 | × |
| Первая очередь | 17 | 204 | 1 741 | 790 |  |
| Расчётный срок | 20 | 236 | 2 021 | 790 |  |

С учётом плотности в контейнерах (на площадках сбора мусора) 117 кг/м3, на 1 очередь объём накопления может составить 1741 м3/год, на расчётный срок – 2021 м3/год.

Таблица 7.8.6.2

Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов в поселении на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Население (расчётный срок, инновационный сценарий) | Объем отходов в месяц, м3 | Контейнеры |  |  | Общий объем контейнеров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | объём | кол-во |  |

| п. Озеро Учум | 707 | 150,7 | евроконтейнер | 0,75 | 13 | 9,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Камышта | 83 | 17,7 | евроконтейнер | 0,75 | 2 | 1,1 |
| ИТОГО по МО | 790 | 168 | × | × | 15 | 10,5 |

Вывоз опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Рекомендуется, чтобы контейнеры были окрашены, находились в технически исправном состоянии, имели крышку, предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков и проникновение животных. В случае расположения контейнера на площадке, оборудованной крышей (специальным навесом) допускается использование контейнеров без крышек, но при этом они должны быть оборудованы колёсиками.

Контейнер может заполняться только до объёма, не превышающего верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что станет невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.

Установка контейнеров осуществляется на контейнерные площадки.

Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих в МКД, для накопления ТКО, которых предназначены эти контейнеры, и установленных нормативов накопления ТКО с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

Количество и объём контейнеров могут быть изменены по заявлению собственников помещений в МКД либо лица, осуществляющего управление МКД, при этом уменьшение количества и вместимости контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии осуществления такими лицами раздельного накопления ТКО.

Расположение контейнерных площадок на территории муниципального образования отображается в схеме размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и вывоза всех потоков образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания мусоросборной площадки.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3).

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их переработки, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов. Генеральным планом предусматривается организация вывоза данных видов отходов по договорам со специализированными предприятиями с целью их обезвреживания и уничтожения.

Общеизвестно, что для дальнейшего эффективного использования отходов необходима их сортировка. Практика показывает, что при раздельном сборе отходов из общего их количества можно удалить до 70-80 % полезных ресурсов, а при отсутствии сортировки – не более 15 %.

Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками отходов по установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнерах для соответствующих видов отходов.

Раздельное накопление ТКО организуют собственники отходов, операторы по обращению с ТКО, региональный оператор в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

При раздельном накоплении ТКО выделяются:

- виды отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;

- отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами, образуемыми от упаковки, готовых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации;

- отходы, которые образуются от готовых товаров, включая упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

Организация раздельного накопления ТКО в зависимости от объёмов образуемых отходов (вторсырья) и плотности застройки территории может осуществляться несколькими способами:

- установка специальных контейнеров для селективного накопления бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- установка контейнеров для утильных фракций (бумага, стекло, пластик и пр.) и стандартных контейнеров для ТКО, в том числе с пищевой составляющей, на специально отведённых местах;

- создание пунктов приёма вторичного сырья или организация площадок раздельного накопления ТКО;

- организация передвижных пунктов накопления вторичного сырья.

Расчёт пунктов приёма вторичного сырья и опасных отходов осуществлялся исходя из того, что в населённых пунктах от 300 до 5 тыс. чел. должен размещаться минимум 1 пункт приёма вторичного сырья и опасных отходов.

Пункты приёма вторичного сырья должны быть удалены не менее чем на 50 метров от жилых и общественных зданий, лечебно-профилактических, детских учреждений и школ. Запрещается устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания, детских образовательных учреждений и школ, лечебно-профилактических организаций, парков, скверов и мест массового отдыха населения.

В состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не вмещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75-1,1 м3, а также строительные отходы. В населённых пунктах Российской Федерации норма накапливающихся КГО составляет в среднем 5 % от общего объёма ТКО. На расчётный срок это может составлять в МО «Озероучумский сельсовет» около 9 т/год.

Сбор КГО осуществляется по одной из следующих схем:

- Площадка сбора КГО, которая устраивается на местах сбора отходов, оборудованных евроконтейнерами и заглублёнными контейнерами. Представляет собой площадку с твёрдым основание размерами 1,5×1,5 м и ограждением с трёх сторон.

- Бункер для сбора КГО объёмом 6-15 м3, который устанавливается на тех местах сбора, которые оборудованы бункером для сбора ТКО. ТКО и КГО складируются отдельно в разные бункеры.

- Позвонковая система в тех населённых пунктах, в которых не применяется контейнерная система сбора ТКО. КГО выносятся населением в установленные места в установленное время.

Месторасположение специальных площадок для складирования КГО и места складирования КГО обозначаются в схеме размещения мест (площадок) накопления ТКО, определяемой органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 7.8.6.3

Результаты расчёта количества контейнеров для КГО на расчётный срок

| Населённый пункт | Численность населения, чел. | Количество мест накопления КГО, шт. |
| --- | --- | --- |
| п. Озеро Учум | 707 | 2 |
| д. Камышта | 83 | 0 |
| ИТОГО по МО | 790 | 2 |

Обработка отходов будет осуществляться при перегрузке в пресс-контейнер и на полигонах, в том числе на межмуниципальных комплексных полигонах.

Сбор ртутьсодержащих отходов (РСО) возможен в следующих местах:

- стационарные пункты сбора вторичного сырья и опасных отходов;

- участки накопления опасных отходов на межмуниципальных комплексных полигонах;

- стационарные контейнеры (устанавливаются региональными операторами);

- точки продаж ртутьсодержащих ламп, приборов и изделий;

- самостоятельное накопление и сдача РСО хозяйствующими субъектами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Порядка юридические лица, должностные лица, индивидуальные предприниматели и физические лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Лицо, разместившее отходы с нарушением экологических требований, санитарных норм и правил, положений законодательства и настоящего Порядка (собственник отходов, а в случае, если невозможно установить такое лицо, - собственник земельного участка, на котором размещены отходы), несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Основу экологических требований к градостроительному развитию МО «Озероучумский сельсовет» составляет ориентация на устойчивое развитие посёлка за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования и нормализации экологической обстановки.

Основываясь на достижениях научно-технического прогресса в области технологии, применении новых видов экологически безвредного топлива, достижений в организации инженерной инфраструктуры, прогрессивных приёмах и методах планировки и застройки, генеральный план предусматривает улучшения условий жизни населения и повышение качества окружающей среды до уровня экологически благополучного.

Технологические условия реализации экологических требований к градостроительному развитию МО «Озероучумский сельсовет» включают:

- подавление образования оксидов азота на промпредприятиях;

- снижение токсичности двигателей автомобилей с достижением международных экологически безопасных стандартов по содержанию вредных веществ в выхлопных газах;

- оснащение автомобильного парка нейтрализаторами отработанных газов;

- достижение оптимального уровня оснащённости объектов промышленности, энергетики и городского хозяйства газоочистным, пылеулавливающим и водоочистным оборудованием;

- внедрение современных технологий по очистке питьевой воды на водопроводной станции;

- обеспечение очистки сточных вод на станции аэрации и загрязнённого поверхностного стока до степени, отвечающей нормативным требованиям при сбросе в поверхностные водоёмы;

- увеличение доли оборотного и повторного водоснабжения в производственных технологических процессах;

- внедрение экологически безопасных средств борьбы с оледенением дорог;

- переработку индустриальными методами городских бытовых отходов, максимальное увеличение уровня вторичного использования и переработки промышленных отходов;

- модернизацию производства с переходом на малоотходные и безотходные технологии и бессточные циклы производства.

Градостроительные направления реализации экологических требований предусматривают:

- ликвидацию зон экологического риска, создающих угрозу безопасности здоровья населения;

- санацию и реабилитацию территорий, подвергающихся сильному техногенному воздействию;

- ликвидацию зон шумового дискомфорта на территории жилой и общественной застройки, в рекреационных зонах и общественных центрах, посредством функционального зонирования территории, применения современных методов застройки и озеленения, организации дорожного движения, шумозащитных домов, шумозащитных экранов вдоль основных магистралей, повышения пропускной способности улиц и дорог;

- организации трасс движения грузовых автомобилей вдоль производственных зон, за пределами жилой застройки;

- формирование безопасной окружающей среды в жилой застройке за счёт перепрофилирования, модернизации ликвидации экологически вредных и технологически устаревших производств и организации буферных зелёных зон между промышленными и жилыми территориями;

- создание благоприятных микроклиматических условий на территориях жилой и общественной застройки путём улучшения проветривания и защиты от сухости и перегрева за счёт обводнения и озеленения территории, разгрузки центра города от автотранспорта и формирования пешеходных улиц и организации застройки с учётом её аэродинамических свойств, особенностей ландшафта и рельефа территории.

Защита атмосферного воздуха. Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий технологические, организационные и планировочные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при реализации решений генплана.

Технологические мероприятия должны предусматривать на расчётный срок внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива.

Организационные мероприятия:

- перевод котельных на сжигание газового топлива;

- регулирование топливной аппаратуры;

- благоустройство улиц и дорог;

- внедрение пылегазоочистки;

- организация СЗЗ предприятий;

- регулярный полив улиц в тёплый период;

организация контроля за выбросами выхлопных газов автотранспорта. Планировочные мероприятия:

- ограничение передвижения грузового автотранспорта по жилым улицам;

- рекультивация и благоустройство после горнодобывающих работ.

Данные мероприятия позволят, в т.ч. с переходом на сжигание газового топлива значительно оздоровит воздушный бассейн посёлка, сократит содержание твёрдых взвесей в выбросах.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Автодороги должны иметь твёрдое покрытие;

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов в соответствии с требованиями российского экологического законодательства и принципами наилучших существующих технологий;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельной и производственных предприятиях;

- оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

- исключение транзитного, грузового движения автомобилей из жилых районов:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;

- при размещении и строительстве новых промышленных объектов учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые промышленные предприятия, с учётом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко);

- организация защитного озеленения из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путём разбивки газонов.

На большинстве предприятий (кроме котельных) отсутствуют инвентаризации источников выбросов и проекты предельно-допустимых выбросов.

Санитарное состояние воздушного бассейна МО «Озероучумский сельсовет» на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Защита водных ресурсов.

- Нормативно-правовые меры:

- Разработка и принятие законов и нормативных актов, регулирующих использование и охрану водных объектов;

- Установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты;

- Регулярный пересмотр и обновление водного законодательства;

- Установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос

- Определение границ водоохранных зон в соответствии с законодательством;

- Маркировка границ водоохранных зон на местности специальными знаками;

- Ограничение хозяйственной деятельности в пределах этих зон;

- Очистка сточных вод

- Строительство и модернизация очистных сооружений;

- Внедрение передовых технологий очистки промышленных и коммунальных стоков;

- Создание систем оборотного и повторного водоснабжения на предприятиях;

- Контроль за сбросами загрязняющих веществ;

- Мониторинг качества сбрасываемых сточных вод;

- Установка автоматизированных систем контроля сбросов;

- Применение штрафных санкций за превышение нормативов сбросов;

- Предотвращение загрязнения поверхностных стоков

- Создание систем ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Организация уборки и вывоза снега с урбанизированных территорий;

- Контроль за использованием удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве;

- Защита подземных вод

- Установление зон санитарной охраны водозаборов;

- Ликвидация заброшенных скважин;

- Контроль за захоронением отходов и утечками из подземных хранилищ;

- Берегоукрепительные и противоэрозионные мероприятия

- Укрепление берегов водных объектов инженерными сооружениями;

- Посадка растительности для закрепления берегов;

- Создание террас и других противоэрозионных конструкций на склонах;

- Восстановление и реабилитация водных объектов

- Очистка русел рек и донных отложений водоёмов от загрязнений;

- Восстановление естественных экосистем в прибрежных зонах;

- Реинтродукция водных организмов для восстановления биоразнообразия;

- Рациональное использование водных ресурсов

- Внедрение водосберегающих технологий в промышленности и сельском хозяйстве;

- Борьба с потерями воды в системах водоснабжения;

- Стимулирование экономного водопользования среди населения;

- Мониторинг состояния водных объектов

- Создание сети пунктов наблюдения за качеством воды и гидрологическим режимом

- Регулярный отбор проб и анализ состава воды

- Использование дистанционных методов мониторинга (спутниковые снимки, дроны)

- Предотвращение аварийных ситуаций

- Разработка планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

- Создание аварийных запасов средств для ликвидации загрязнений

- Проведение учений по реагированию на чрезвычайные ситуации на водных объектах

- Экологическое просвещение и образование

- Проведение информационных кампаний о важности охраны водных ресурсов;

- Организация экологических акций по очистке берегов водоёмов;

- Включение тем охраны водных объектов в образовательные программы;

- Международное сотрудничество

- Участие в международных соглашениях по охране трансграничных водных объектов;

- Обмен опытом и технологиями в области охраны вод;

- Совместные исследовательские проекты по изучению водных экосистем;

- Экономические механизмы

- Внедрение принципа «загрязнитель платит»;

- Предоставление налоговых льгот предприятиям, внедряющим водоохранные технологии;

- Создание фондов для финансирования водоохранных мероприятий.

Защита почвенного покрова. Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в составе воздухоохранных мероприятий.

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязнённости и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушение земель происходит при разработке месторождений полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, строительных и других работ. Почва сосредотачивает все природные и антропогенные загрязнители от объектов теплоэнергетики, транспорта, нефтеперерабатывающей промышленности. Кислые осадки и продукты их действия проникают в грунтовые воды, а затем в водоёмы.

Негативное воздействие на почвенный покров МО «Озероучумский сельсовет» связано со следующими факторами:

- загрязнением химическими элементами (автотранспорт, пестициды и т.п.);

- строительными работами;

- прокладкой коммуникаций и трубопроводов;

- запылением;

- осаждением газообразных химически активных соединений;

- наличием несанкционированных свалок.

Дополнительные направления защиты экологического благополучия региона.

Защита растительного мира. Зелёные насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зелёных насаждений заключается в:

- очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах, котельных, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники:

- ветрозащитной роли;

- фитонцидном действии;

- теплорегулирующей роли;

- влиянии на влажность воздуха;

- шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зелёных насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населённых пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зелёных насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зелёные насаждения входят вглубь застройки, поддерживая её композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зелёных насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система внутрирайонного отдыха рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населённых пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зелёных насаждений. Озеленённые придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелёными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зелёных насаждений территорий общего пользования рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зелёной зоной», в черте населённого пункта – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озеленёнными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы зелёных насаждений».

Вокруг населённых пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населённых пунктов должна составлять не менее 50 м (СП 42.13330.2016).

Рассматривая в целом зелёные зоны города необходимо отметить, что растительность зелёных зон испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Сложившийся породный состав лесных массивов зелёных зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи, по-видимому, нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зелёных зонах должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Воздействие антропогенной деятельности на растения – сельскохозяйственные, садовые, технические культуры, леса проявляется в нарушении их жизнеспособности, развитии, заболеваемости, т.е. на здоровье растений в конечном итоге. Поэтому одним из важнейших показателей экологического состояния объектов окружающей среды является растительность.

Растительность может эффективно выполнять своё назначение при условии её достаточности для территории, умеренной нагрузки антропогенного воздействия и надлежащим уходом за ней. Для этого необходима специализированная структура, которая осуществляла бы соответствующий мониторинг: проектирование системы озеленения, охрану растительности и контроль за её исполнением. В настоящее время такая структура в муниципальном образовании отсутствует. Одной из задач её должен быть эффективный контроль за антропогенным воздействием на растительность, поскольку данная проблема весьма актуальна. Наряду с этим нуждается в усилении экологическое образование населения с целью воспитания бережного отношения к природе, заботы и охраны объектов окружающей среды. При разработке реконструктивных и реабилитационных мероприятий по совершенствованию зелёного хозяйства территории на первую очередь, расчётный срок и более далёкую перспективу необходимо иметь ввиду, что процесс этот долгосрочный и достижение основной цели возможно лишь на завершающем этапе.

Основными отрицательными факторами, снижающими экологическое благополучие зелёных насаждений, являются загрязнение окружающей природной среды (воздуха, почвы), рекреационная деятельность человека (в основном вытаптывание), изменение гидрологического режима (характера перемещения, уровня и состава грунтовых вод). Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоценозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей.

На качество рекреационных зон муниципального образования заметно влияет общее состояние окружающей среды. Так, например, уже при полном отсутствии травяного покрова вследствие отрицательного воздействия антропо- и техногенных факторов от 20 до 50 % зелёных насаждений полностью или частично деградируют. Нагрузка на территории муниципального образования с небольшой плотностью населения, постепенно может привести к уплотнению и вытаптыванию почв, обеднению их питательными веществами, нарушению репродуктивности. Вследствие загрязнения воздуха продолжительность жизни деревьев сокращается в 4-10 раз, особенно при неправильном подборе посадочного материала.

Насаждения вокруг населённых пунктов муниципального образования в настоящий момент не справляются с воздействием на них отрицательных факторов. Необходимо проведение мероприятий, направленных на снижение, а в некоторых случаях и исключение отрицательных факторов, действующих на лесные насаждения.

Комплекс таких мероприятий позволит улучшить окружающую среду и в конечном итоге снизит воздействие неблагоприятных факторов, влияющих на жизнь и здоровье людей.

Шумозащитные мероприятия. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80-90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источниками акустического загрязнения на селитебной территории МО «Озероучумский сельсовет» являются автомобильный транспорт.

Уровни звука от проходящих поездов при скорости 50-60 км/ч составляют 90-95 дБА (Акулов К.И., Буштуева К.А., 1986).

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов следует предусматривать вдоль дороги полосу насаждений шириной не менее 10 м, что соблюдено не повсеместно (в части зелёных насаждений).

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Шумовая карта для муниципального образования не разрабатывалась. Возможность транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население не обусловлено отсутствием надлежащих полос зелёных насаждений вдоль автомобильных дорог. Таким образом, практически те жилые дома и учреждения, которые расположены вдоль улиц находятся в зоне акустического дискомфорта.

Для поддержания нормативного шумового режима в жилых районах борьба с шумом должна проводиться по основным трём направлениям:

- в источнике шума – инженерно-техническими и организационно-административными методами;

- по пути распространения шума – градостроительными и строительно-акустическими методами;

- в объекте шумозащиты – конструктивно-строительными методами.

Расчёт шумовых характеристик транспортных потоков должны проводиться в соответствии СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Уровень звука LАтер, в дБА в расчётной точке на территории защищаемого от шума объекта определяется в соответствии с СП 51.13330.2011 (п. 6.3).

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные мероприятия:

- назначение ширины улиц в соответствии с принятой классификацией улично-дорожной сети;

- озеленение примагистральных территорий, создание шумозащитных зелёных полос и другие.

Укрупнение межмагистральных территорий и рациональное распределение транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть может уменьшить шум в среднем на 8 дБА.

Организация транспортного движения позволяет снизить уровень транспортного шума на 2-10 дБА, а регулирование состава транспортных потоков и применение автоматических систем регулирования на 10-15 дБА.

В зависимости от конструкции посадок зелёных насаждений эффективность шумозащиты составляет 3-15 дБА, а использование шумозащитных экранов 5-25 дБА.

Жилые здания, применяемые в качестве шумовых барьеров, должны иметь высокие звукоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций и, в первую очередь, окон, которые могут снижать уровень звука на 18-45 дБА.

Размеры санитарно-защитных зон от трансформаторов до жилых домов рассчитаны с учётом количества и мощности трансформаторов при напряжении ПС 110-220 кВ (200-250 м).

Применение комплекса шумозащитных мер позволяет улучшить акустический режим в жилых помещениях.

Защита от действия электромагнитного поля. Для защиты населения от неблагоприятного воздействия электромагнитного поля, создаваемого высоковольтной линией, необходимо организовать санитарно-защитную зону. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, величина зоны для линий электропередач до 20 кВ составляет 10 м (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещёнными в границах населённых пунктов), до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономическом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникновению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

- риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчастные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной экологической обстановкой;

- риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с определённой задержкой;

- риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение ценности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и санаторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

- финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от инвестиций, связанные с экологическими факторами).

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО «Озероучумский сельсовет» объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах МО «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края строительство объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах МО «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края строительство объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах МО «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края строительство объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах МО «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края строительство объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах МО «Озероучумский сельсовет» Ужурского района Красноярского края строительство объектов федерального значения не запланировано.

В составе таблицы 8.1 сведены все мероприятия по строительству и реконструкции объектов регионального и местного значения по срокам реализации: первая очередь – до 2034 года, расчётный срок – до 2044 года.

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика ЗОУИТ | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения | Озероучумский с/с | 5,5 км | Охранная зона сетей водоснабжения – 20 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КОС | Озероучумский с/с | 200 м3/сут | Санитарно-защитная зона – 300 м | Расчётный срок | ГП Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» | Зона инженерной инфраструктуры |
|  | Замена (вынос со дворов частной территории по ул. Новая) канализационных сетей | Озероучумский с/с | 3 км | Охранная зона сетей – 20 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | - |
|  | Вынос КНС № 1 с ул. Санаторная 2 | на ул. Почтовую | 700 тыс. м3/год | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | Зона инженерной инфраструктуры |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей | п. Озеро Учум | 0,98 км, с применением труб в ППУ изоляции | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | - |
| Электросвязь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена существующей АТС | п. Озеро Учум | на 350 номеров | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство учреждений дополнительного образования детей | п. Озеро Учум | 40 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция дорог местного значения (организация твёрдого покрытия) | Озероучумский с/с | 7,69 км | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | - |
|  | Строительство дорог местного значения | п. Озеро Учум | 1,3 км, V категория | Придорожная полоса – 25 м | Расчётный срок | Предложение ООО «Корпус» | - |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство здания СДК | п. Озеро Учум | 120 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение ООО «Корпус» | Многофункциональная общественно-деловая зона |

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие соответствующей территории

Проект Генерального плана МО «Озероучумский сельсовет» предусматривает ряд мероприятий по развитию территории, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов населённых пунктов поселения с учётом требований местных нормативов градостроительного проектирования МО «Озероучумский сельсовет» и региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, и иных факторов, позволяющих создать комфортную среду жизнедеятельности населения МО «Озероучумский сельсовет» средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития улично-дорожной сети в границах населённых пунктов сельсовета, позволит повысить качество жизни МО «Озероучумский сельсовет». Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах МО «Озероучумский сельсовет». Повысится уровень доступности объектов производственного, сельскохозяйственного и рекреационного назначения, в следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населённых пунктов муниципального образования позволит упорядочить сложившуюся планировочную структуру этих населённых пунктов.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение надёжности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития логистики и производственного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в границах населённых пунктов.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения объектов местного значения МО «Озероучумский сельсовет», предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.

Привлекательность территории с позиций экологии, как места для постоянного проживания населения, обусловлена закреплением решениями Генерального плана мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки всей территории, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов МО «Озероучумский сельсовет».

Предусмотренное Генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения Генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории МО «Озероучумский сельсовет».

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование видов планируемых объектов | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территории |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция улично-дорожной сети | Улучшение транспортной доступности территорий населённых пунктов, снижение статистики ДТП, улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности МО «Озероучумский сельсовет» |
|  | Строительство и реконструкция образовательных учреждений | Улучшение условий проживания населения, повышение безопасности, увеличение социальной привлекательности МО «Озероучумский сельсовет» |
|  | Строительство и реконструкция учреждений культуры | Улучшение условий проживания населения, увеличение социальной привлекательности МО «Озероучумский сельсовет», повышение уровня благоустройства территории |
|  | Строительство и реконструкция инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры | Улучшение условий проживания населения, повышение уровня благоустройства территории |

- Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 10.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории МО «Озероучумский сельсовет» | га | 5 545,15 | 5 545,15 | 5 545,15 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь населённых пунктов | га | 142,91 | 142,91 | 142,91 |
|  | - п. Озеро Учум | га | 132,17 | 132,17 | 132,17 |
|  | - д. Камышта | га | 10,74 | 10,74 | 10,74 |
| 1.3 | Установленные функциональные зоны муниципального образования: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 82,07 | 82,07 |
|  |  | % | - | 1,5 | 1,5 |
| 1.3.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | - | 0,54 | 0,54 |
|  |  | % | - | 0,0098 | 0,0098 |
| 1.3.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | - | 2,83 | 2,83 |
|  |  | % | - | 0,0510 | 0,0510 |
| 1.3.4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | - | 3,25 | 3,25 |
|  |  | % | - | 0,0586 | 0,0586 |
| 1.3.5 | Зона специализированной общественной застройки | % | - | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | - | 0,0274 | 0,0274 |
| 1.3.7 | Курортная зона | га | - | 799,55 | 799,55 |
|  |  | % | - | 14,4 | 14,4 |
| 1.3.8 | Транспортная зона | га | - | 25,43 | 25,43 |
|  |  | % | - | 0,459 | 0,459 |
| 1.3.9 | Производственная зона | га | - | 0,19 | 0,19 |
|  |  | % | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 1.3.10 | Зона добычи полезных ископаемых | га | - | 1,78 | 1,78 |
|  |  | % | - | 0,032 | 0,032 |
| 1.3.11 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 4,90 | 4,90 |
|  |  | % | - | 0,088 | 0,088 |
| 1.3.12 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | 3947,08 | 3947,08 |
|  |  | % | - | 71,2 | 71,2 |
| 1.3.13 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 1,16 | 1,16 |
|  |  | % | - | 0,021 | 0,021 |
| 1.3.14 | Зона кладбищ | га | - | 0,92 | 0,92 |
|  |  | % | - | 0,017 | 0,017 |
| 1.3.15 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | 0,84 | 0,84 |
|  |  | % | - | 0,015 | 0,015 |
| 1.3.16 | Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | га | - | 673,08 | 673,08 |
|  |  | % | - | 12,1 | 12,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Постоянное население | человек | 837 | 790 | 790 |
|  | - п. Озеро Учум | человек | 749 | 707 | 707 |
|  | - д. Камышта | человек | 88 | 83 | 83 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - младше трудоспособного возраста | % | 23,8 | 21,0 | 20,8 |
| 2.2.2 | - трудоспособного возраста | % | 54,0 | 54,0 | 53,5 |
| 2.2.3 | - старше трудоспособного возраста | % | 22,2 | 25,0 | 25,7 |
| 2.3 | Плотность населения в границах населённых пунктов | чел. на га | 0,151 | 0,142 | 0,142 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 19,33 | 22,12 | 23,7 |
| 3.3 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 23,1 | 28,0 | 30,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 4.1 | Образовательные организации |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | 78 | 78 | 78 |
|  |  | мест/1000 чел. | 93,2 | 98,7 | 98,7 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные организации | мест | 190 | 190 | 190 |
|  |  | мест/1000 чел. | 227,0 | 240,5 | 240,5 |
| 4.1.3 | Организации дополнительного образования | мест | 40 | 80 | 80 |
|  |  | мест/1000 чел. | 47,8 | 101,3 | 101,3 |
| 4.2 | Медицинские организации |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 0 | 0 | 0 |
|  |  | койка/1000 чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 6 | 6 | 6 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
| 4.3 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 60 | 60 | 60 |
|  |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 71,7 | 75,9 | 75,9 |
| 4.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 6080 | 6080 | 6080 |
|  |  | кв. м/1000 чел. | 7264,0 | 7696,2 | 7696,2 |
| 4.3.3 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | кв. м/1000 чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 80 | 120 | 120 |
|  |  | мест/1000 чел. | 95,6 | 151,9 | 151,9 |
| 4.4.2 | Библиотеки общедоступные | объектов | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автодорог | км | 16,27 | 16,27 | 16,27 |
| 5.2 | Плотность дорожной сети | км/1000 км2 | 293 | 293 | 293 |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 332 | 340 | 350 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 0,09 | 0,26 | 0,26 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 113 | 335 | 335 |
| 7.1.4 | Протяжённость сетей | км | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 7.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод от ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации (с учётом промышленных предприятий) | тыс. куб. м/в сутки | 8,15 | 0,24 | 0,24 |
| 7.2.3 | Протяжённость сетей | км | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| 7.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт×ч/год | 1,13 | 1,07 | 1,07 |
| 7.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт×ч | 1350 | 1350 | 1350 |
| 7.3.3 | Протяжённость сетей | км | 5,552 | 5,552 | 5,552 |
| 7.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла | Гкал | 5,6 | 5,3 | 5,3 |
| 7.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/час | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 7.4.3 | Протяжённость сетей, двухтрубное исчисление | км | 1,7269 | 1,7269 | 1,7269 |
| 7.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа, всего | млн куб. м/год | 0 | 0 | 0 |
| 7.5.2 | Протяжённость сетей, всего | км | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | СВЯЗЬ |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 7.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | н/д | 400 | 400 |
| 8 | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем твёрдых коммунальных отходов | тыс. т/год | 0,15 | 0,16 | 0,19 |
| 9 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 9.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/9,195 | 1/9,195 | 1/9,195 |

- Приложение

  - Перечень основных превентивных противопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС

Режимы функционирования:

- Режим повседневной деятельности – при нормальной гидрологической обстановки.

- Режим повышенной готовности – при ухудшении гидрологической обстановки и при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.

- Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации.

Перечень превентивных мероприятий при подтоплениях

| Мероприятия регионального уровня | Характеристика мероприятия, параметры их проведения |
| --- | --- |
| Контроль за состоянием гидропостов на реках и водоёмах данной территории и принятие мер по его развитию и совершенствованию | Режимы 1, 2. Контроль за эффективностью функционирования Гидрометеослужбы (в т.ч. сети гидропостов) на реках и водоёмах РФ и принятие мер по её укреплению и совершенствованию: создание системы комплексных наблюдений, обеспечивающих непрерывный сбор прогностических данных для региональных отделений Гидрометцентра, оснащение цифровым оборудованием, средствами вычислительной техники, электронной и межкомпьютерной связью. Сохранение существующей сети гидропостов, выделение финансовых и материально-технических ресурсов для поддержания их функционирования. |
| Создание, совершенствование и обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах данной территории и оповещения об угрозе наводнения | Режимы 1, 2. Использование данных традиционных и автоматизированных гидрометрических постов Гидрометцентра, показаний сети метеорологических радаров, данных спутникового наблюдения. Контроль за не превышением наблюдаемых параметров критических для конкретных ГТС, выдача предупреждения на проведение сброса воды по результатам наблюдения и расчётов. Финансирование и техническое перевооружение системы наблюдения. Автоматизация процесса контроля за состоянием плотин, дамб и т.п. Согласование времени сброса воды из водохранилищ. Информирование и оповещение органов власти, ГОЧС и населения. |
| Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения | Режимы 1, 2. Проведение расчётов по известным методикам, моделирование гидрологических процессов с использованием моделей и режимов реального времени. Проверка и уточнение проектных решений с учётом последних методических разработок. Задействование ГИС региональных центров ГОЧС. Доклад результатов расчёта (прогноза) руководству МЧС, доведение его до ГУ ГОЧС, органов власти на местах. В случае возникновения реальной угрозы затопления - оповещение органов власти, ГОЧС и населения. |
| Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчёта сил и средств; организация взаимодействия с воинскими частями; проведение тренировок по действиям в случае наводнения) и заблаговременное её проведение при угрозе ЧС. | Режимы 1, 2, 3. Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. Установление порядка и норм обеспечения, определение источников финансирования эвакуационных мероприятий. Создание формирований транспортного и материального обеспечения. Проведение расчётов по определению потребности в транспортных средствах, ГСМ и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения. Планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной угрозы (по данным наблюдений и прогноза). |
| Подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб, обваловок и т.п.) | Режимы 1, 2. Наличие технических решений на проведение работ. Определение мест выемки грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование работ. Обеспечение материально-техническими ресурсами работ по реконструкции ГТС. |
| Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока | Режимы 1, 2. Сезонный сброс воды из верхнего бьефа в соответствии с расчётами по данным многолетних наблюдений. Усиление контроля в предпаводковый и паводковый периоды, периоды половодья. Корректировка графика сброса воды по данным конкретного периода. Согласование на межрегиональном уровне графика сброса воды для крупных водохранилищ. Оперативное обобщение данных о наполнении водохранилищ и выработка предложений по времени и объёму сброса для принятия решения ответственными лицами. |
| Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы | Режимы 1, 2. Проводятся по результатам гидрогеологических изысканий. Контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населённых пунктов. Разработка и планомерная реализация проектов производства работ для населённых пунктов, подверженных воздействию фактора. Использование местных строительных естественных и искусственных материалов. Завоз материалов и конструкций для производства работ (в случае необходимости). Контроль за своевременностью выполнения работ (готовность к паводковому периоду). СНиП 2.06.15-85, СНиП 2.01.14-83. |
| Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных переправ | Режимы 2, 3. Производится специалистами визуально и с применением специального оборудования на предмет физической устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, вывод из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). |
| Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения | Режимы 2, 3. Приведение в готовность больничной сети, развёртывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи. Закрепление медицинского персонала за местами размещения эвакуируемых. Пополнение запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи. Выдвижение медицинских формирования к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ. Подготовка транспорта для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС. Организация взаимодействия с местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. Подготовка медперсонала по курсу «Медицина катастроф». Применение мобильных формирований первичного жизнеобеспечения и мобильных комплексов первичного жизнеобеспечения. Завоз продовольствия и предметов первой необходимости, гуманитарной помощи с применением авиации и судов маломерного флота при невозможности доставки автомобильным транспортом. Оборудование площадок разгрузки и хранения. Создание запасов в угрожаемый период. Обеспечение охраны и сохранности. Организация распределения. Определение безопасных мест размещения животных. Транспортное обеспечение в случае необходимости. Обеспечение кормами. Обеспечение охраны. Обеспечение сбора и транспортировки к местам потребления (переработки) сельхозпродукции (мяса, молока, яиц и т.п.). |
| Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей | Режимы 2, 3. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, выход из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). Корректировка транспортной схемы производится по результатам разведки и обследования состояния транспортных коммуникаций и объектов в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации. Производится за счёт использования резервных маршрутов или сооружения временных транспортных коммуникаций. Увязка пунктов сопряжения различных видов транспорта по пунктам обслуживания населения и грузопотоков. Организация регулирования на новых маршрутах. Обеспечение регламентирующими знаками, указателями и т.п. |
| Создание запасов средств для ликвидации последствий | Режимы 1, 2. Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС для районов с частой повторяемостью по данным многолетних наблюдений. Выработка предложений по составу и объёму создаваемых резервных запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. Контроль за состоянием неснижаемых (нормируемых) запасов. Определение мест хранения и порядка доставки в район бедствия. Подготовка площадок для приёма поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. |
| Подготовка к восстановлению повреждённых наводнением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или повреждённых дорог | Режимы 1, 2. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов перевода на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. | Режимы 2, 3. Изучение условий размещения объектов, трассировки трубопроводных сетей. Оценка риска повреждения и разрушения. Разработка и обоснование технических решений для конкретных объектов с учётом возможного характера воздействия ЧС на здания и сооружения объекта, технологический процесс. Увязка решения с общим комплексом мероприятий по предотвращению затоплений. Снижений вероятности возникновения вторичных факторов поражения за счёт инженерных решений и введения особого технологического режима, снижения запасов опасных веществ, ограничения мощности производства. В некоторых случаях - остановка производства, прекращение деятельности, корректировка транспортной схемы. |
| Предварительное ослабление ледяного покрова для предотвращения образования заторов и зажоров | Режимы 2, 3. Создание специальных команд для подрыва льда, обучение методике проведения взрывных работ на реках с различной ледовой обстановкой. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации заторов и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок. Применение ледокольного флота. Зачернение ледовых полей. Применение авиации для прицельного бомбометания по местам образования заторов. |
| Подтопление |  |
| Дренирование территорий (по результатам изысканий и проектирования) | Режим 1. Изучение геоморфологических, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условий осваиваемых территорий, проведение специальных изысканий на участках слабопроницаемых и набухающих грунтов, со слабо развитой эрозионной сетью, неглубоким залеганием водоупорных слоёв с неровной кровли, затруднённым поверхностным и подземных стоком. Изучение естественных и искусственных (техногенная деятельность) факторов подтопления. Прогнозирование возможности подтопления при помощи аналитических методов и моделирования. Сооружение перехватывающих, пластовых, горизонтальных, вертикальных, пристенных и сопутствующих дренажей, противофильтрационных экранов и завес. |
| Оповещение населения | Режимы 2, 3. Задействование федеральной, территориальных и локальных систем оповещения в случае возникновения реальной угрозы. Использование ручного и автоматизированного способов оповещения, централизованное управление СО объектов экономики, принудительное переключение программ вещания радиотрансляционных узлов, радиовещательных и телевизионных станций на передачу сигнала оповещения. |
| Предотвращение смыва загрязнений, ГСМ и т.п. | Режимы 2, 3. Зачистка территории, обвалование ёмкостей хранение ГСМ. Перемещение сыпучих материалов на незатапливаемую территорию. Снижение запасов хранимых материалов в угрожаемый период. Применение сорбирующих материалов на площадках хранения детергентов. Контроль за состоянием систем отвода производственных стоков, очистными сооружениями, полями фильтрации, орошения, снижение нагрузки на низкорасположенные площадки утилизации отходов. |
| Подготовка и реконструкция насыпей, дамб | Режимы 1, 2. Выработка технических решений на проведение работ. Определение мест выемки грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование регламентных работ по месту и времени производства, а также в угрожаемый период. Обеспечение работ материально-техническими ресурсами. Определение порядка привлечения строительных организаций и механизированных колонн. |
| Контроль за состоянием зданий, сооружений | Режимы 2, 3. Усиление строительных конструкций ответственных объектов по результатам обследования. Запрещение эксплуатации аварийных зданий и сооружений. Обследование оснований и фундаментов, гидроизоляция. Определение перечня ремонтно-восстановительных организации и служб. Создание запасов строительных материалов и изделий для ремонтных работ. |
| Подготовка сил и средств для ликвидации последствий. | Режимы 1, 2. Создание, экипировка и оснащение, подготовка и аттестация профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных сил, и средств на базе предприятий, ведомств, ведомств, федеральных и территориальных органов. Поддержание в готовности аварийно-спасательных служб (АСС). Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок. |
| Распашка поперёк склонов, террасирование склонов | Режим 1. Проводится с целью перевода скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный. Может проводиться распашка снежных полей с образованием снежных валов в весенний период для задержки снеготаяния. Хороший эффект - в сочетании с созданием лесозаградительных полос. |
| Берего- и дноукрепительные работы | Режимы 1, 2. Проводятся по результатам гидрогеологических изысканий. Контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населённых пунктов. Разработка и планомерная реализация проектов производства работ для населённых пунктов, подверженных воздействию фактора. Использование местных строительных естественных и искусственных материалов. Завоз материалов и конструкций для производства работ (в случае необходимости). Контроль за своевременностью выполнения работ (готовность к паводковому периоду). |
| Спрямление русла (для малых рек и водотоков) | Режимы 1, 2. Проводится только на основании технико-экономического обоснования с целью увеличения скорости потока. Составление проекта производства работ, выполнение по решению местных органов власти (резервный вариант). Особенная эффективность для рек с заторно-зажорными явлениями. |
| Обвалование сплошное и по участкам | Режимы 1, 2. Применяется для защиты населённых пунктов, объектов экономики, транспортных коммуникаций по результатам обследования и данных многолетних наблюдений. Проведение расчётов и выбор места для достижения максимального эффекта. Использование местных строительных материалов (грунт, бутовая насыпь, бетонные и железобетонные конструкции). Способствует предотвращению смыва загрязнений и ГСМ. |
| Подсыпка территорий | Режимы 1, 2. Применяется в основном для вновь застраиваемой территории при сравнительно небольшой средней высоте подсыпки (до 2-2,5 м), определяемой по результатам изысканий и расчётов. |
| Противоэпидемические мероприятия | Режим 3. Проведение санитарно-эпидемиологической разведки. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение пострадавшего населения, эвакуируемого из районов бедствия. Дезинфекционные мероприятия. Организация медпомощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Медицинская сортировка инфекционных больных. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. |
| Обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоёмов, шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления | Режимы 2, 3. Производится специалистами визуально и с применением специального оборудования на предмет физической устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, вывод из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). |
| Ограничение использования некоторых объектов | Режимы 2, 3. Решение принимается по результатам обследования (см) или данных прогноза. Производится оценка последствий ограничений для населения и экономики. Компенсация продукции или услуг за счёт внешних поступлений. Согласование порядка введения ограничений и получения компенсаций. |
| Разработка планов и различных сценариев. Подготовка руководящего состава | Режимы 1, 2. Планирование и корректировка планов в соответствии со складывающейся обстановкой. Использование данных мониторинга и прогнозирования. Проведение учений и тренировок. Отработка взаимодействия. Внедрение систем поддержки принятия решений на основе ПЭВМ. Подготовка руководящего состава к действиям при угрозе возникновения ЧС на основе современных методических и практических разработок. |
| Составление проектов защиты территорий, их планомерная реализация | Режим 1. Проведение обследований селитебной зоны, изучение геоморфологических, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условий. Выбор рационального комплекса защитных мероприятий на основании технико-экономических расчётов. Составление и увязка графика реализации мероприятий по защите территорий. Выделение финансовых и материально-технических ресурсов. Контроль за выполнение графика реализации мероприятий. |
| Водопоглощающие скважины (по результатам изысканий) | Режим 1. Смотри «Дренирование территорий». |
| Контроль за размещением и строительство объектов в соответствии с законодательством, требованиями норм и правил | Режим 1. Контроль за выдачей разрешений на отвод земли, лицензий на проведение строительных работ. Экспертиза проектов размещения и строительства объектов. Сертификация производства вновь сооружаемых объектов. Перевод (перемещение) производств на другие площадки в случае невыполнения требований норм и правил. |
| Создание запасов материально-технических средств и сорбирующих материалов для ликвидации ЧС и их последствий | Режимы 1, 2. Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС для районов с частой повторяемостью по данным многолетних наблюдений. Выработка предложений по составу и объёму создаваемых резервных запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. Контроль за состоянием неснижаемых (нормируемых) запасов. Определение мест хранения и порядка доставки в район бедствия. Подготовка площадок для приёма поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. |
| Подготовка команд для подрыва льда с целью предотвращения и ликвидации заторов на реках | Режимы 1, 2, 3. Создание специальных команд. Обучение методике проведения в взрывных работ на реках с различной ледовой обстановкой. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации заторов и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок. |
| Готовность коммунальных служб | Режимы 1, 2. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов переводы на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Организация круглосуточного дежурства | Режим 2. При непосредственной угрозе ЧС на постах наблюдения, штабах ГОЧС, коммунальных службах, хозяйственных органах, органах охраны порядка. Оперативная обработка информации и данных наблюдения, оценка обстановки и прогнозирование её динамики. Установление связи и организация взаимодействия между службами различных ведомств, объектами экономики. |
| Выделение финансовых средств на проведение мероприятий | Режимы 1, 2. Средства выделяются из федерального и местного бюджетов на основе технико-экономического обоснования и наличия проектно-технических решений. Финансирование мероприятий по защите объектов может осуществляться за счёт их собственников. Утверждение смет на реализацию защитных мероприятий и контроль за целевым расходованием средств. |
| Критические параметры (летальный исход для человека): |  |
| Н=1,5 м (высота потока) – V = 2,5 м/с (скорость потока) t=2-3о (температура воды) – T = 10-15 мин (время пребывания в воде) |  |

  - Исходные данные и требования для разработки ИТМ ГО и предупреждения ЧС, включаемые в задание на проектирование

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 300 м.

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м.

Согласно п. 4 Типовых правил, утверждённых Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Размер санитарного разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 сведения о местонахождении объекта археологического наследия, фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, сведения о предмете охраны объекта археологического наследия опубликованию не подлежат.

Постановления Правительства Красноярского края № 1124-п от 20.12.2022.

Постановления Правительства Красноярского края № 726-п от 19.09.2023.

Данные Красноярскстата: https://24.rosstat.gov.ru/folder/199864.

Согласно данным ФС ГС РФ по Красноярскому краю в целом, за 2023 год.

Согласно постановлению администрации Ужурского района от 13.11.2024 № 770.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.09.1975 № 532 «Об установлении границ и режима округов санитарной охраны курортов республиканского значения «Хилово» в Псковской области, «Большой Тараскуль» в Тюменской области и курорта местного значения «Озеро Учум» в Красноярском крае»

Под законом поражения людей понимается зависимость вероятности поражения людей от интенсивности поражающего фактора.

BLEVE — от англ. Boiling liquid expanding vapour explosion. Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости — тип взрыва сосуда с жидкостью, находящейся под давлением. Такой взрыв обозначается акронимом

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 05.02.2019 № 51-п «Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарно-спасательного гарнизона Красноярского края для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Красноярского края» (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 01.11.2021 № 775-п).

В соответствии с планами противопожарного обустройства населённых пунктов - посёлок Озеро Учум и деревня Камышта.

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2036 года. Электронный документ. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/72529.

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).

Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) - технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.